США

Штурмовая винтовка М14

После принятия на снабжение единого патрона НАТО 7,62х51  (на  основе

.308 "винчестер") в США началась разработка автоматической винтовки  для

замены М1 "Гаранд", ставшей основным оружием американской армии во время

второй мировой войны. Новая винтовка должна иметь сменный магазин и  пе-

реводчик для стрельбы очередями. Таковой стала винтовка  Т44,  представ-

лявшая собой фактически модернизацию М1. После доработки она была приня-

та на вооружение в 1957 г. под обозначением М14.

Спусковой механизм взят у предшественницы практически без  изменений.

Одним из важнейших новшеств стал сменный магазин, который можно пересна-

ряжать без помощи неудобной в обращении обоймы, как было у М1.  Впрочем,

при открытом затворе возможно было снаряжение магазина из обоймы. Другое

отличие - изменена конструкция газовой камеры: меньшее давление в канале

ствола заставило отнести газовую камеру дальше от дульного среза  ствола

примерно на 2/3 его длины, что к  тому  же  уменьшило  увод  ствола  при

стрельбе. Претерпела изменения система автоматики. В М1 поршень  прямого

действия передавал сильный и резкий импульс газов, что  было  необходимо

для движения массивного газового штока с кулачком. Хотя в  М14  применен

тот же шток и кулачок, газовое отверстие смягчает удар по головке поршня

благодаря измененной системе отсечки и расширения  газов.  В  результате

точность стрельбы повысилась, уменьшилось время повторного прицеливания,

увеличилась боевая скорострельность. Винтовка получила развитый пламега-

ситель.

Винтовка имеет прямолинейную конструкцию приклада,  плечевой  ремень,

пистолетную рукоятку и откидывающуюся переднюю рукоятку, легкие сошки  и

длинную дульную муфту, которая также выполняет роль дульного компенсато-

ра, предотвращающего увод ствола вверх при автоматической стрельбе. Про-

изводство винтовки М14 американскими государственными предприятиями было

прекращено в 1964 году и возобновлено в 1974 году фирмой "Спрингфилд ар-

мори" в коммерческих целях.

Низкая точность стрельбы очередями заставила сохранить для  армейских

винтовок только одиночный режим огня. Для дополнения самозарядных винто-

вок в отделениях по два стрелка вооружались винтовкой модификации  М14А1

с режимом непрерывной стрельбы, ближе всех стоявшей к классу ручных  пу-

леметов. В целом винтовка не удовлетворила армию США и оставалась на во-

оружении очень недолго - ее производство по заказам армии было прекраще-

но уже в 1959 г., а в 1965 г. началась ее замена в частях  на  малокали-

берную М16. На вооружении  сохранилась  только  снайперская  модификация

М21. В Израиле конструктор Н.Сиркис на основе М14 разработал снайперскую

винтовку М36 по схеме "буллпап". В Китае производится модель M14S.

Магазин в винтовку вставляется сначала верхним передним углом,  затем

поднимается другая сторона до щелчка защелки. Верхний патрон извлекается

из магазина и досылается в патронник путем передергивания затвора  руко-

яткой взведения. Защелка предохранителя впереди спусковой скобы ставится

в заднее положение (предохранитель).

Прицельные приспособления представляют собой мушку в виде пластины  и

прицел с отверстием, выверенным на дальность от 200 до 1000 м. Маховичок

вертикальной поправки находится с левой, а горизонтальной (на ветер) - с

правой стороны прицела. Мушка может регулироваться по горизонтали. Шкала

дальностей может выставляться на нулевой горизонт.

У модификации М14А1 имеется переводчик, чье  заднее  положение  ("А")

соответствует непрерывному огню.

После выключения предохранителя и нажатия на спусковой  крючок  курок

поворачивается вперед и бьет по ударнику. Пуля проходит по каналу  ство-

ла, а часть газов через отверстие в стенке канала ствола поступает в по-

лый поршень, который под их давлением начинает двигаться назад и толкает

шток газового поршня и затвор. После прохождения поршнем около 4 мм спе-

циальные отверстия предотвращают дальнейший ход газов назад. При  данной

системе нет необходимости в установке газового регулятора, т.к. шток на-

чинает двигаться, как только давление достигнет уровня, достаточного для

преодоления силы трения. Через 38 мм хода  поршня  открывается  выходное

отверстие и газы выбрасываются в атмосферу. Для снижения давления в  га-

зовой камере шток газового поршня имеет свободный ход 9,5 мм. После это-

го кулачковый выступ толкает ролик затвора вверх, поворачивает и отпира-

ет затвор. Затвор идет назад, при этом стреляная  гильза  извлекается  и

выбрасывается. Под действием сжатой  возвратной  пружины  шток  газового

поршня движется вперед, затвор досылает в патронник следующий  патрон  и

поворачивается, запирая канал ствола. Когда патроны в магазине  заканчи-

ваются, подаватель магазина действует  на  затворную  задержку,  которая

удерживает затвор в заднем положении.

Разборка после отсоединения магазина производится аналогично разборке

винтовки М 1:

1. Извлечь пружину штока газового  поршня,  отсоединить  направляющий

стержень пружины.

2. Потянув назад, вынуть шток газового поршня.

3. Взяв затвор за ролик, извлечь его. Сборка производится в  обратном

порядке.

Для стрельбы холостыми выстрелами к винтовке придаются дульная насад-

ка М12 и щиток казенника МЗ, который подсоединяется к пулевой направляю-

щей с помощью защелки. Зимний комплект М5 включает арктический спусковой

крючок и предохранитель, крепится к пистолетной рукоятке винтами. Аркти-

ческий спусковой крючок представляет собой гибкий рычаг  под  прикладом,

соединенный со спусковым крючком. Зимний предохранитель является удлини-

телем рычага предохранителя длиной 38 мм. Винтовке придаются также клин-

ковый штык Мб и клинковый штык в ножнах М8А1 и сошки М2 (для М14А1). Мо-

жет устанавливаться винтовочный гранатомет М76, который крепится на пла-

мегасителе и имеет 9 кольцевых проточек, обозначенных 16,2А,  ЗА  и  4А,

соответствующие различным дальностям. Прицел гранатомета М15  устанавли-

вается заводом изготовителем с правой стороны над магазином.

Характеристики.

Патрон - 7,62х51.

Принцип работы - автоматика на основе отвода пороховых газов.

Способ запирания - поворотом затвора.

Питание - коробчатый магазин емкостью 20 патронов.

Масса (снаряженная) - 5,1 кг (М14): 6,6 кг (М14А1).

Длина оружия - 1120 мм.

Длина ствола - 559 мм.

Нарезы - 4 нареза (правосторонние); шаг 305 мм.

Начальная скорость пули - 853 м/с.

Темп стрельбы - 700-750 в/мин.

Состоит - в национальной гвардии США, на Тайване и в Южной Корее.

Штурмовая винтовка М16 (AR-15)

В середине 50-х годов было выдано задание на разработку  малокалибер-

ной винтовки весом не более 2,7 кг с магазином на 20 патронов и  возмож-

ностью стрельбы очередями, способную на дальности до 500 м  пробить  ар-

мейский стальной шлем. В 1958  г.  фирма  "Армалит  дивижн"  представила

5,56-мм винтовку AR-15, разработанную конструктором Юджином Стонером  на

основе опытной винтовки AR-10 под патрон .222 "ремингтон спешиал" (вско-

ре получивший обозначение .223). Командование материального  обеспечения

армии включило AR-15 в число первоочередных программ  развития  вооруже-

ния. В 1963 г. был решено произвести "разовую закупку"  85000  AR15  под

обозначением М16 для армии и 19000 для ВВС, 1000 винтовок, по инициативе

министерства обороны, были направлены во Вьетнам для  войсковых  испыта-

ний. Во Вьетнаме и на полигонных испытаниях винтовка  показала  неплохие

результаты на дальностях до 270 м - на этой дальности  она  по  точности

стрельбы в 1,2 раза превосходила М14 и расходовала  в  1,5  раза  меньше

патронов на выполнение тех же задач. Кроме того, при равном  общем  весе

7,5 кг солдат мог нести винтовку М16 и 250 патронов к ней  или  винтовку

М14 со 100 патронами.

М16 стала первой принятой на вооружение  штурмовой  винтовкой  малого

калибра и знаменовала новое - после 90-х годов - уменьшение калибра  ин-

дивидуального универсального оружия.

Надежность М16 оказалась низкой, часты были отказы. Конструктором бы-

ло разработано новое семейство стрелкового оружия "Стонер63", включавшее

винтовку, карабин, ручной пулемет. 5,56-м ручной пулемет "Стонер-63  А1"

с ленточным питанием из этого семейства в 1972 г. был в небольшом  коли-

честве принят на вооружение морской пехоты под обозначением Мк23.

Все же решено было модернизировать М16, что и осуществили специалисты

фирмы "Кольт" (приобрела права на производство AR-15 еще в  1959  г.)  в

1967-69 гг., создав модель М16А1. От  базовой  она  отличается  наличием

зубцов на правой стороне затвора и рамы толкателя,  которые  служат  для

ручного возвращения затвора в переднее положение в случае  его  недохода

или отскока. Кроме того, М16А1 имеет несколько больший вес,  увеличенный

за счет уменьшения хода затвора темп стрельбы, большую надежность  рабо-

ты. Одновременно был введен секторный магазин на 30 патронов. В  патроне

был заменен сорт пороха, что уменьшило разгар ствола и засорение  газоо-

товодной трубки.

Кроме "Кольт Индастриз" к производству М16  по  заказам  Министерства

обороны США привлекались фирмы "Гидраматик Дивижн" (подразделение  "Дже-

нерал Моторс") и "Харрингтон энд Ричардсон".

Для взведения ударного механизма необходимо отвести рукоятку  взведе-

ния назад за ее захваты в задней части ствольной коробки.  Если  магазин

пуст, то подаватель магазина идет вверх и фиксирует затвор в залпом  по-

ложении (кнопка затворной задержки  находится  слева  впереди  спусковой

скобы). В противном случае затвор возвращается вперед, при этом извлека-

ет верхний патрон и досылает его в  патронник.  Затвор  останавливается,

когда патрон полностью вошел в патронник, но затворная  рама  продолжает

двигаться, и вырезы в ней проворачивают затвор против часовой стрелки, а

восемь запирающих выступов входят в упоры ствола. После установки  пере-

водчика вида огня в нужное положение и нажатия на спусковой крючок  про-

исходит выстрел. Шептало выходит из зацепления с вырезом на  курке,  ку-

рок, поворачиваясь, бьет по ударнику, который, свою очередь,  накалывает

капсюль патрона. Когда пуля проходит дальше отверстия  в  стенке  канала

ствола, часть газов поступает в газовый канал и через газовый  регулятор

направляется к затворной раме. Роль поршня затворной рамы играет  корот-

кая трубка в ее верхней части. Под действием давления газов рама движет-

ся назад, поворачивая и отпирая затвор. После этого она захватывает зат-

вор и продолжает откат вместе с ним. Выбрасыватель извлекает  гильзу  из

патронника, подпружиненный толкатель отражателя на зеркале затвора  выб-

расывает ее в окно на правой стороне ствольной коробки.  Затворная  рама

продолжает движение назад, сжимая возвратную пружину и взводя курок. Ре-

акция амортизатора отдачи и разжимание возвратной пружины посылают  раму

вперед, цикл повторяется.

Ударно-спусковой механизм смонтирован в отдельном корпусе и допускает

ведение одиночного и непрерывного огня. На  левой  стороне  штампованной

ствольной коробки над пистолетной рукояткой располагается флажковый  пе-

реводчик-предохранитель. Спусковой механизм создан на  основе  механизма

винтовки М1 "Гаранд". Курок имеет вырезы рядом с осью своего вращения, с

которыми входит в зацепление шептало. Причем второй вырез, расположенный

внизу, обеспечивает фиксацию курка подпружиненным  шепталом  разобщителя

при стрельбе одиночными. В этом случае затворная рама  отводит  курок  в

заднее положение, разобщитель,  под  действием  пружины,  поворачивается

вперед и его шептало блокирует ход курка.  Для  производства  следующего

выстрела необходимо сначала отпустить спусковой крючок, в результате че-

го шептало разобщителя расцепляется с ним, а шептало спуска входит в за-

цепление с вырезом на курке. Этот процесс повторяется каждый раз в  ука-

занном режиме. При непрерывной стрельбе работа механизма отличается тем,

что выступ переводчика блокирует разобщитель,  который  не  участвует  в

процессе. Для предотвращения удара курка по ударнику до того, как затвор

запер канал ствола, курок удерживается шепталом автоспуска, которое  вы-

водится из заблокированного положения затворной рамой на последнем этапе

ее движения. Если спусковой крючок отпустить,  то  курок  будет  удержи-

ваться не автоспуском, а шепталом спуска.

Треугольная стойка мушки смещена назад для возможности  выстреливания

с пламегасителя оперенных винтовочных гранат. Прицел  укрыт  в  рукоятке

для переноски, его регулировка производится  специальным  маховчиком  по

числу щелчков. Гнездо магазина расположено впереди  спусковой  скобы,  а

клавиша магазинной защелки - справа под окном ствольной коробки.

Приклад, цевье и пустотелая пистолетная рукоятка выполнены из черного

пластика, соответствующим по цвету общей отделке (анодирование) металли-

ческих частей винтовки.

На основе М 16А 1 фирма "Кольт" разработала семейство CAR-15 ("Colt -

AR-15"), включавшее "штурмовые карабины" CAR-15 M1  (проходил  войсковые

испытания под обозначением ХМ16Е1) и М655 (длина ствола  400  мм,  новая

пластиковая ствольная накладка из двух одинаковых деталей), ручной пуле-

мет CAR-15 М2 с ленточным питанием, автомат (карабин) "Кольт  Коммандо".

Во Вьетнаме испытывались съемные складные сошки,  крепившиеся  на  ствол

винтовки под стойкой мушки.

К штурмовым винтовкам М16, М16А1 и карабину М655 были приняты универ-

сальный и удлиненный клинковый штыки-ножи.

Винтовка М16А1 в целом показала высокие боевые качества. К  недостат-

кам ее можно отнести высокую чувствительность механизмов к загрязнению и

запылению, сложность неполной разборки.

Во Вьетнаме мелкие армейские подразделения использовали  штурмовую  М

16А1 в качестве "эрзац-снайперской" с установленным на рукоятке для  пе-

реноски 3-х или 4-кратным оптическим прицелом и "щекой" на прикладе. Са-

мозарядный вариант М16А1 с 4-кратным прицелом  использовался  в  70-80-е

годы в качестве "полицейского" снайперского оружия.

Копии М16А1 производились на Филиппинах (компания  "Элиско  Тул"),  в

Сингапуре ("Чартерд Индастриз"), в Южной Корее (под обозначением  Модель

603К), в Китае (под обозначением CQ).

М16А2

В 1978 г. началась программа PIP модернизации М16А1. В 1980 г. в рам-

ках НАТО был стандартизован бельгийский 5,56-мм патрон  SS109  (5,56х45,

американское обозначение М855). Под новый патрон была разработана модель

винтовки М 16А2, принятая на вооружение в 1982 г. Первые поставки в Кор-

пус морской пехоты США начались в 1984 г., в армию - в 1985 г.

Главные  отличия  М16А2  ("модели  701"  по  внутреннему  обозначению

"Кольт"):

- для повышения точности стрельбы установлен утяжеленный ствол длиной

510 мм с более толстыми стенками и большей крутизной нарезов;

- длина хода нарезов уменьшилась с 305 мм до 178 мм;

- изменена конструкция дульного тормоза-компенсатора-пламегасителя;

- переводчик режима огня выполняется  в  двух  вариантах:  одиночный/

непрерывный огонь, или одиночный/фиксированными очередями по три выстре-

ла;

- установлен новый прицел на 800 м, с регулировкой в двух плоскостях;

- усилена ствольная  коробка,  цевье  треугольного  сечения  заменено

"круглым" (по типу карабина М655), изменена форма пистолетной рукоятки:

- изменена технология производства ряда деталей.

Режим стрельбы фиксированными очередями по 3 выстрела  реализован  за

счет введения в спусковой механизм храповика. При каждом взведении курка

движущейся назад затворной рамой храповик поворачивается на 60 градусов,

а при повороте на 180 градусов переводит боевой взвод курка с автоспуска

на спусковое шептало. После этого для возобновления стрельбы  необходимо

отпустить и вновь нажать спусковой крючок.

Цевье, приклад и пистолетная рукоятка изготовлены из  более  прочного

пластика с повышенными теплоизоляционными качествами. Дульное устройство

отклоняет пороховые газы вверхвправо для уменьшения увода ствола и гасит

их скорость до уровня, препятствующего  образованию  пыли.  Позади  окна

ствольной коробки установлен  щиток,  отклоняющий  выбрасываемую  гильзу

вперед для предотвращения попадания гильз в лицо при стрельбе  с  левого

плеча.

Мушка - квадратного сечения, регулируемая по высоте. Перекидной целик

имеет два диоптра и регулируется двумя винтами с маховичками по высоте и

направлению. Маховички имеют фиксированные положения, так что  установку

прицела можно производить по  щелчкам.  Эффективная  дальность  стрельбы

патронами М855 (SS109) до 800 м. Диоптр большого  (5  мм)  диаметра  ис-

пользуется при стрельбе в условиях ограниченной видимости или по  движу-

щимся целям на дальности до 200 м, малого (1,8 мм) - для стрельбы днем в

пределах 300-800 м (установки "3/8" - 300м, "4" - 400 м, "5"- 500 м, "7"

- 700 м).

К М16А2 был принят штык-нож М9, равно пригодный для М16  и  М16А1.  С

1964 г. по 1989 г. фирма "Кольт" произвела по контракту около 5 млн вин-

товок семейства М16. С 1990 г. к производству М16А2 подключилась "FN Мэ-

нуфэкчуринг Компани" - американский филиал бельгийской FN.

Недостатками М16А2 считаются по-прежнему невысокая надежность  работы

возвратной  пружины,  излишняя  миниатюризация  ряда  деталей,  чувстви-

тельность к загрязнению: американским войскам в зоне Персидского  Залива

приходилось вне боя специально закрывать стволы винтовок  от  песка.  По

мнению американских специалистов, М16А2 не полностью соответствует  сов-

ременным требованиям по дальности и точности стрельбы. После прекращения

работ по программе ACR (винтовка будущего) было объявлено  о  разработке

модификации М16АЗ.

Винтовки М16, М16А1 и А2 кроме США состоят на вооружении армий еще 26

стран, среди которых Гондурас, Гватемала, Израиль, Ливан, Ливия,  Марок-

ко, Мексика, Новая Зеландия, Оман, Панама, Тайвань. М16А2  с  некоторыми

изменениями (форма приклада, пистолетной рукоятки  и  цевья,  прицельные

приспособления) производится под обозначением С7 в Канаде, под обозначе-

нием "Тип 311" - в Китае. В некоторых странах М16А1 состоит на  вооруже-

нии одновременно с АК-47.

На основе М16А2 созданы: ручной пулемет М16А2 HBAR ("модель  741")  с

утяжеленным стволом и складными сошками, карабин  "723",  автомат  М231,

укороченный автомат "733" типа "Кольт Коммандо" с длиной ствола 290  мм.

Для стрельбы патроном М193 имеются модели "703" и "711"  со  стволом  от

М16А1.

Хотя ручной пулемет на основе М16А2 не заинтересовал американскую ар-

мию, "Кольт" не отказалась от идеи унифицированного с винтовкой  пулеме-

та. Уже в 1987 г. совместно с  канадской  фирмой  "Димако"  она  создала

5,56-мм ручной пулемет, отличавшийся от М16 А2 стволом со складными  те-

лескопическими сошками, прямоугольной ствольной накладкой с передней ру-

кояткой удержания, дополнительной рукояткой для переноски и дисковым ма-

газином на 90 патронов.

"Кольт" предложила в качестве "снайперского оружия для городской  по-

лиции" 5,56-мм винтовку AR-15A2 НВ с оптическим прицелом, тяжелым  ство-

лом хорошей выделки и новым прикладом со "щекой". Коммерческие  варианты

AR-15A2 выпускаются под патроны .223 "ремингтон", 7,62х39, .22 LR.

Самозарядные "коммерческие" варианты  AR15  кроме  "Кольт"  выпускают

фирмы "Бушмастер", "Игл Армз", "Найтс Мэнифэкчуринг", "Спрингфилд  Армо-

ри", "Олимпик Армз". Последняя выпустила целый ряд  модификаций  AR15  в

виде самозарядных винтовок и карабинов, пригодных для применения  в  ка-

честве полицейских образцов и в подразделениях специального  назначения.

"Бушмастер" на основе AR-15 выпустила в 1995 г. 5,56-мм винтовку M17S по

схеме "буллпап" с лаконичным дизайном, хромированным каналом ствола дли-

ной 546 мм, алюминиевой ствольной коробкой, расположением прицела, мушки

и крепления ночного прицела на рукоятке для переноски. М 17S  имеет  вес

3,7 кг и прицельную дальность всего 250 м. "Найтс Мэнифэкчуринг"  выпус-

кает новую 7,62-мм винтовку SR-25, разработанную в  1990  г.  Ю.Стонером

как сочетающую свойства AR-10 и AR-15. Винтовка SR-25 "Матч"  и  карабин

на ее базе имеют свободно плавающий ствол под патрон  .308  "винчестер".

Сверху ствольную коробку венчает ребристая планка для крепления оптичес-

ких прицелов. Ствол укрывает трубчатое цевье из пластика,  армированного

стекловолокном. К цевью могут крепиться складные сошки типа "Харрис  Ви-

под". Емкость сменных магазинов 5 и 20 патронов. Без патронов и  прицела

масса SR-25 "Матч" со стволом длиной 610 мм составляет около 4,9  кг,  а

общая длина 1 105 мм.

Разборка M16A2:

1. Установить переводчик на "SAFE",  если  ударно-спусковой  механизм

взведен, в противном случае предохранитель не включается,  и  переводчик

оставить на "SEMI".

2. Отсоединить магазин.

3. Отвести затвор назад и зафиксировать, нажав  на  кнопку  затворной

задержки, убедиться в отсутствии патрона в патроннике.

4. Вытолкнуть соединительный штифт в левой задней части ствольной ко-

робки, откинуть вниз на передней оси ствол со ствольной коробкой.

5. Оттянув до отказа назад рукоятку взведения вместе с затворной  ра-

мой, извлечь затворную раму с затвором из ствольной коробки.

6. Отжать рукоятку взведения вниз и вынуть из ствольной коробки.

7. Вытолкнуть чеку ударника и вынуть ударник назад, утопить затвор до

отказа в затворную раму, повернуть чеку затвора на 90 градусов и  вынуть

ее, отсоединить затвор от затворной рамы.

8. Снять ремень.

9. Оттянув вниз кольцо крепления цевья, развести его половины в  сто-

роны и отделить их от винтовки (занятно,  что  американские  наставления

рекомендуют делать это вдвоем).

10. Слегка сжать возвратную пружину, отжать вниз  защелку  и  извлечь

возвратную пружину с направляющим стержнем и амортизатором отдачи.

Сборка производится в обратном порядке.

Характеристики.

М16/М16А1/М16А2

Патрон - 5,56х45 (М855,SSI 09).

Принцип работы - автоматика на основе отвода пороховых газов.

Способ запирания - поворотом затвора.

Питание - коробчатый магазин емкостью 20 и 30 патронов.

Масса (без ремня и принадлежностей) 3,1/3,18/ 3,4 кг.

Масса магазина (пустого) - на 20 патронов 1 17 г, на 30 патронов (ме-

таллического) 1 13 г, на 30 патронов (нейлонового, снаряженного) 318 г.

Усилие на спусковом крючке - 2,3-3,8 кг.

Длина оружия (с пламегасителем) - 991/991/1000 мм;

Длина оружия со штыком М7 - 1120/1120/1130 мм.

Длина ствола- 508/508/510 мм: с пламегасителем 533 мм.

Нарезы - 6 нарезов (правосторонние): шаг 305 мм

(М16А1); 178 мм (M16A2).

Начальная скорость пули - 1000 м/с.

Эффективная дальность стрельбы - 400/400/400 м.

Темп стрельбы - 750/950/940 в./мин.

Состоит - в армиях США, Чили, Доминиканской Республики Гаити, Италии,

Иордании, Южной Кореи, Мексики, Никарагуа, Панамы. Филиппин.  Великобри-

тании, Вьетнама и др.

Карабин M16A2 "Кольт" модель 723 (М4)

Опыт применения винтовки М16А1 во Вьетнаме доказал необходимость соз-

дания нового компактного образца для использования в специфических усло-

виях, который при размерах пистолета-пулемета обеспечивал бы  поражающее

действие  штурмовой  винтовки  на  соответствующих  дальностях.   Фирмой

"Кольт" была разработана модификация  модель  609,  получившая  название

"Колы Коммандо" и использовавшаяся во Вьетнаме под  обозначениями  ХМ177

(в ВВС), ХМ177Е1 и Е2 (в армии). Название  "Кольт  Коммандо"  объединяло

серию карабинов с длиной ствола от 254 мм до 368 мм. Был усилен пламега-

ситель (его длина достигла 102 мм), установлен трубчатый телескопический

приклад регулируемой длины (4 фиксированные установки), "круглое"  цевье

из симметричных половин.

"Кольт Коммандо" поставлялся на вооружение подразделений специального

назначения, вариант без приклада (общая длина  670  мм)  выпускался  как

оружие самообороны экипажей вертолетов и бронемашин (т.н. "оружие  выжи-

вания"). Некоторое количество "Кольт Коммандо" было закуплено для  армии

обороны Израиля, для британской SAS (Special Air Service).

Работа механизмов не отличается от М16А1. Разборка и сборка  произво-

дятся в том же порядке. "Кольт Коммандо" не состоял  на  вооружении,  по

мере необходимости производились разовые закупки -  в  основном  моделей

654 (телескопический приклад) и 655 (постоянный приклад) с длиной ствола

368 мм.

Карабин модель 723 является облегченной и уменьшенной копией винтовки

М16А2. Более легкий ствол изготовлен под патрон М855 (SS 109). Все дета-

ли взаимозаменяемы. Эффективная дальность стрельбы 500-600 м. Применяют-

ся магазины "Кольт" М16 (емкостью 20 и 30 патронов) и  натовский  STANAG

4179. Приклад телескопического типа.

В начале 90-х годов карабин получил официальное обозначение M4 и пос-

тупил на вооружение частей специального  назначения  и  морской  пехоты.

Несмотря на уменьшение длины ствола он сохранил прицел М  16А2,  рассчи-

танный до 800 м. Модификация М4А1 имеет сменную рукоятку  для  переноски

и, соответственно, сменный прицел -  может  устанавливаться  оптический,

коллиматорный или ночной.

M4 также может использоваться с  подствольным  гранатометом  М203.  С

учетом применения в динамичном ближнем бою на левой стороне гнезда мага-

зина может крепится держатель для снаряженного запасного магазина.

Для М4А1 фирмой "Гемтех" разработан глушитель (M4-96D), устанавливае-

мый вместо пламегасителя и снижающий уровень звука на 32 Дб. Для коммер-

ческой продажи и использования в полиции служит самозарядная модификация

AR15A2 под патроны 9х19 "парабеллум", .223 "ремингтон", 7,62х39.  "Поли-

цейской" является и "тактический карабин" ARI 5 АЗТС и "Кольт" MARS  под

"укороченный" патрон 5,56х30.

Характеристики.

Патрон - 5,56х45 (М193 или М855).

Питание - коробчатый магазин емкостью 20 и 30 патронов.

Масса (неснаряженная) - 2,7 кг, снаряженная 3,4 кг.

Длина оружия - 838 мм: 757 мм (с убранным прикладом).

Длина ствола - 368 мм.

Нарезы - 6 нарезов (правосторонние), шаг 178 мм.

Начальная скорость пули - 921 м/с (М193): 906 м/с (М855).

Темп стрельбы - 750-950 в/мин.

Состоит - в армии США, в Канаде (под обозначением С8); в других стра-

нах.

Карабин "Кольт" модель 733 "Коммандо"

После принятия на вооружение М16А2 появился соответственно модернизи-

рованный карабин (автомат) модель 733 "Кольт",  именуемый  также  "Кольт

Коммандо М 16А2".

В 1994 г. "Кольт" представила  "комплексную"  модель,  в  которой  на

"Кольт Коммандо" кроме М203 и комбинированного  прицела  был  установлен

также дробовый ствол 12-го калибра. Аналогичным образом фирма "Найтс Ар-

мамент" поместила укороченный дробовик "Ремингтон" 870  без  приклада  и

рукоятки под стволом М 16 (AR 15), причем, как и в случае  подствольного

гранатомета,  магазин  винтовки  служит  рукояткой   для   стрельбы   из

подствольного оружия.

Характеристики.

5,56х45 (М193/М855).

Питание - коробчатый магазин емкостью 30 патронов.

Масса (неснаряженная) - 2,59 кг.

Длина с выдвинутым прикладом - 787/ 762 мм, со сложенным 719/676 мм.

Длина ствола - 254 мм; 290 мм (с пламегасителем).

Нарезы - 6 нарезов (правосторонние); шаг 305/178 мм.

Начальная скорость пули - 839 (М193)/795 (М855) м/с.

Темп стрельбы - 700-900 в/мин.

Снайперская винтовка М21

Эта самозарядная снайперская винтовка была официально принята на воо-

ружение в 1972 г., ранее была известна под  названием  винтовка  калибра

7,62 мм М14 "Нэшенл Мэтч". Отличается от М14 высокой точностью  изготов-

ления ствола. Газовая камера и поршень ручной обработки и полированы для

повышения эффективности работы и уменьшения  нагара:  газовая  камера  и

нижнее ложевое кольцо соединены неподвижно между собой. Спусковой  меха-

низм ручной обработки и имеет полированные поверхности. Усилие на  спус-

ковом крючке регулируется от 2,0 до 2,15 кг. Винтовка имеет цельную  де-

ревянную ложу с пистолетным выступом шейки. Ложа пропитывается  эпоксид-

ной смолой. "Щеки" и регулируемого затыльника приклада винтовка не  име-

ет. В отличие от линейной М14 массового изготовления, ствольная  коробка

и ложа М21 подгоняются индивидуально и скрепляются друг с  другом  прос-

лойкой из эпоксидной смолы.

Круговое вероятное отклонение не  превышает,  в  среднем,  15  см  на

дальности 300 м. Может устанавливаться глушитель, который не  влияет  на

начальную скорость пули, но снижает скорость пороховых газов до дозвуко-

вой.

На винтовку устанавливается оптический прицел с кратностью увеличения

от 3,5х до 9х, позволяющий вести огонь на дальностях до 1000 м при  наи-

большей эффективной дальности 600-800 м. Прицел имеет  две  дальномерных

риски на горизонтальной нити сетки, соответствующие 152 см на  дальности

300 м при трехкратном увеличении, и  две  на  вертикальной  нити,  соот-

ветствующие 76 см при тех же условиях. Для пояснения: расстояние от вер-

ха каски до поясного ремня солдата можно принять равным 76 см,  т.е.  на

дальности 300 м при трехкратном увеличении оно попадает между двумя рис-

ками на вертикальной нити. Если дальность больше 300  м,  то  необходимо

увеличить изображение до совпадения с промежутком между  двумя  рисками.

Ясно, что увеличение прямо пропорционально дальности: одно и то же  зна-

чение высоты при 9-кратном увеличении соответствует дальности 900  м,  а

при 3х кратном - 300 м. Данный принцип позволяет снайперу быстро и точно

определять расстояние до цели. Кроме того, на регулировочном кольце име-

ется баллистический эксцентрик, который при выставлении дальномерных ри-

сок автоматически смещает ось прицела по вертикали в соответствии с при-

меняемым боеприпасом.

"Спрингфилд Армори" по специальным заказам выпускает модификацию  М21

с измененным стволом. Для лучшей стабилизации пули в полете ствол  имеет

нарезы несколько большей крутизны: длина хода нарезов 254 мм против  305

мм, обычных для патрона 7,62х51. В  ложе  ствол  укладывается  на  рези-

но-стекловолоконной прокладке. Имеется также  вариант  М21  с  ложей  из

стелковолокна и прицелом кратностью 10х или 3-9х.

Характеристики.

Патрон - 7,62х51 НАТО.

Принцип работы - автоматика на основе отвода пороховых газов.

Питание - коробчатый магазин емкостью 20 патронов.

Масса (неснаряженная) - 4,4 кг, снаряженная 7,0 кг.

Длина оружия - 1125 мм.

Длина ствола - 559 мм.

Нарезы - 4, шаг 305 мм.

Начальная скорость пули - 855 м/с.

Состоит - в армии США.

Снайперские винтовки М40А1 и М24

В ходе войны во Вьетнаме остро встал вопрос о наличии в войсках  спе-

циальных снайперских винтовок. Армия и морская пехота США начали закупки

коммерческих спортивно-охотничьих винтовок с  оптическими  прицелами.  В

1966 г. Корпус морской пехоты принял в качестве снайперской под  обозна-

чением М40 одну из лучших коммерческих магазинных  винтовок  "Ремингтон"

модель 700 под патрон .308 (7,62х51)  с  прицелом  "Редфилд"  кратностью

3-9х. По мере окончания срока службы М40 они заменялись в подразделениях

модификацией М40А1, собиравшейся в мастерских Учебного соединения  морс-

кой пехоты из комплектующих ряда фирм на основе той же  "Ремингтон"  мо-

дель 700:

- стандартный ствол заменялся стволом "Арткинсен" из нержавеющей ста-

ли;

- деревянная ложа заменялась пластиковой, армированной стекловолокном

производства "МакМиллан";

- алюминиевая спусковая скоба с нижней  крышкой  магазина  заменялись

стальными от винтовки "Винчестер" модель 70;

- устанавливался прицел с кратностью увеличения 10х.

Для замены в армии винтовки М21 Министерство обороны США  в  1980  г.

выдало требования на новую снайперскую винтовку по программе SWS  ("сис-

тема снайперского оружия"), выработанные с учетом опыта  эксплуатации  в

морской пехоте М40 и М40А1. В 1987 г. из ряда претендентов была  выбрана

та же "Ремингтон" модель 700 под патрон .300 "винчестер магнум". Винтов-

ка получила обозначение М24. В 1989 г. 36 винтовок М24 производства "Ре-

мингтон" были переданы для официальных испытаний.  Точность  стрельбы  и

удобство обращения с винтовкой заслужили похвальные отзывы.

В канале тяжелого ствола винтовки выполнено 5 нарезов. Ствол свободно

плавающий, не имеющий контакта с цевьем. Цельная ложа винтовки выполнена

из кевлара с добавлением графита, армирована стекловолокном и усилена по

длине алюминиевой планкой. Регулируемый затылок приклада  установлен  на

трех стрежнях и может быть выдвинут на 70 мм. На прикладе имеется "щека"

для удобства однообразной постановки головы стрелка.

Поворотный продольно-скользящий затвор винтовки имеет два боевых выс-

тупа, шляпка гильзы помещается в его чашечке, там же смонтированы выбра-

сыватель и подпружиненный отражатель (экстрактор), выталкивающий стреля-

ную гильзу в окно ствольной коробки после извлечения из патронника. Выб-

рос гильзы специальным подпружиненным экстрактором - немаловажное досто-

инство затвора "Ремингтон", поскольку позволяет производить  перезаряжа-

ние плавно и с наименьшим шумом. Рукоятка затвора расположена справа над

спусковой скобой.

В передней части цевья крепятся складные сошки типа  "Харрис  Випод".

Телескопические ножки снабжены точеными коническими наконечниками,  а  в

разведенном положении фиксируются винтовыми пружинами.

Винтовка оснащается прицелом МЗ "Ультра" 10x  производства  "Леупольд

энд Стивене" с соответствующей патронам прицельной сеткой. Точность  ус-

тановки прицела - половина угловой минуты.

Каждая винтовка поставляется в мягкой или жесткой  упаковке,  вмещаю-

щей: винтовку, прицел, съемный открытый прицел, сошки, ремень для  пере-

носки и изготовки, принадлежность для ухода за винтовкой.

М24 и М40А1 наряду со штатной М21 использовались американскими  войс-

ками в 1991 г. в ходе операции "Буря в пустыне".

Характеристики.

М24

Патрон - 7,62х51 или .300 "винчестер магнум".

Принцип работы - магазинная с поворотным продольно-скользящим  затво-

ром.

Питание - коробчатый магазин емкостью 5 патронов.

Масса - 6,6 кг.

Длина оружия - 1090-1160 мм.

Длина ствола - 610 мм.

Нарезы - 5 (правосторонние), шаг 286 мм.

Состоит - в армии США.

Крупнокалиберная снайперская винтовка модель 82 (82А1)

Фирма "Баррет Файрармз Мэньюфэкчуринг" создала  в  конце  80-х  годов

12,7-мм самозарядную винтовку М82, названную также "Лайт  Фифита".  Вин-

товка рассчитана под патрон .50 "браунинг" (для крупнокалиберного  пуле-

мета)  и  была  задумана  как  снайперская  винтовка  большой  дальности

стрельбы для сил полиции и безопасности, а также для  вооружения  легких

катеров и машин. В 1989 г. был представлен  усовершенствованный  образец

М82А1.

Система автоматики основана на отдаче ствола с  коротким  ходом.  При

стрельбе импульс отдачи воздействует на затвор, который через свои  выс-

тупы передает его на ствольную коробку и затворную раму. Передача давле-

ния на затворную раму является уникальным решением в этом классе  оружия

и позволяет поглотить большую часть энергии  отдачи,  которая  в  другом

случае могла бы разрушить запирающий механизм.  К  моменту  вылета  пули

ствол откатывается примерно на 13 мм. Ствол,  затвор  и  затворная  рама

продолжают двигаться назад, при этом рукоятка взведения возвращает удар-

ник в заднее положение и взводит его. Через 25 мм отката рычаг ускорите-

ля бьет по упору в коробе и поворачивается вперед, заставляя тягу  уско-

рителя произвести расцепление ствольной коробки с затворной рамой. Ствол

проходит 53 мм и останавливается, когда рычаг,  укрепленный  в  пазу  на

стволе, ударяет по задержке. Затворная рама продолжает двигаться и начи-

нает отсоединяться от ствола. Кулачковый  выступ,  входящий  во  взаимо-

действие со спиральным вырезом в затворе, заставляет затвор провернуться

на 30 градусов во время расцепления ствола и затворной рамы, выводя бое-

вые выступы затвора из зацепления со ствольной коробкой. К этому моменту

затвор полностью вышел из затворной рамы и вырез  на  основании  затвора

проворачивается так, что фиксатор затвора на затворной раме готов к  ос-

тановке затвора в переднем положении.

С уходом затворной рамы назад стреляная гильза извлекается из патрон-

ника и  выбрасывается.  Как  только  затвор  выходит  из  зацепления  со

ствольной коробкой, возвратные пружины, разжимаясь, возвращают  ствол  в

переднее положение. Затворная рама, сжав главную  возвратную  пружину  в

прикладе, доходит до амортизатора отдачи, после  чего  под  воздействием

пружины возвращается в переднее положение, извлекая следующий патрон  из

магазина и досылая его в патронник. Одновременно происходит освобождение

затвора, который идет вперед до казенного среза ствола и поворачивается,

при этом боевые выступы входят в зацепление со ствольной коробкой.

Тяжелый ствол длиной 838 мм имеет  продольные  ребра  и  оригинальный

двухкамерный дульный тормоз, поглощающий  30%  энергии  отдачи.  Дульный

тормоз и амортизатор приклада позволили, несмотря на мощный патрон, при-

менить схему "линейной отдачи" - приклад расположен на линии оси  канала

ствола. Высокоэффективный дульный  тормоз  активно-реактивного  действия

служит, однако, источником сильного дульного пламени, демаскирующего по-

зицию стрелка, а в сухой траве или  кустарнике  -  создающего  опасность

возгорания.

Огонь ведется с сошек, аналогичных единому пулемету М60 и  крепящихся

в передней части цевья. Вблизи центра тяжести шарнирно укреплена рукоят-

ка для переноски. С оружием может работать один стрелок. Винтовка  может

крепиться также на штатной треноге М82, или на любой установке, подходя-

щей для пулемета М60.

На модели М82А1 применяется стандартный  телескопический  прицел  МЗа

"Ультра" 10х фирмы "Леупольд энд Стивене", с баллистической сеткой,  ка-

либрованной под рекомендованные типы боеприпасов. Сетка  позволяет  кор-

ректировать точку попадания на дальностях, наиболее эффективных для пат-

рона .50 "браунинг" - от 500 до 1800 м. В качестве вспомогательных  име-

ются складные прицельные приспособления - стоечный прицел и  мушка.  Ут-

верждается, что на 2000 м срединное отклонение не превышает 510 мм.  Для

М82А1 может быть использован комбинированный прицел AN/PVS-10 фирмы "IМО

Электро Оптикал Системз" с увеличением 12х, переключением  "дневного"  и

"ночного" каналов рычажком, специальной кнопкой цифровой регулировки яр-

кости изображения. Возможна установка лазерного дальномера.

Изготовитель рекомендует использовать многоцелевой  патрон  APEI,  но

винтовка может вести огонь любым штатным патроном 12,7х99 мм для пулеме-

та "Браунинг". Предпочтительные образцы боеприпасов - АРНС1, АР  М8  или

бронебойно-осколочно-зажигательный АРЕ1, Последний обеспечивает  бронеп-

робиваемость на расстоянии 500 м до 30 мм  стальной  брони  плюс  значи-

тельный заброневой эффект.

Всего "Баррет Файрармз" продала в разные страны около  3000  винтовок

М82 и М82А1, из них 500 - силам специальных операций США. М82А1 "Баррет"

использовалась подразделениями специального назначения ВМС США (SEALS) в

осях с иракскими войсками в зоне Персидского Залива.

В октябре 1989 года "Баррет Файрармз" предложила вариант той же  вин-

товки М82А2, построенный по схеме "буллпап", с длиной ствола  736  мм  и

общей длиной 1409 мм, весом 12,24 кг, передней рукояткой удержания.  Ха-

рактерной особенностью является такое расположение плечевого упора,  что

ствольная коробка частично опирается на плечо  стрелка.  Считается,  что

это облегчает удержание винтовки при стрельбе без упора и позволяет вес-

ти огонь с большими углами возвышения, хотя опрокидывающее действие  от-

дачи при этом увеличивается. Фирма предложила эту винтовку как эффектив-

ное и маневренное оружие в условиях боя в городе или в горах, однако без

особого успеха.

М82А1 рассматривается как один из вариантов для создания  крупнокали-

берной винтовки  по  программе  HSR  ("тяжелая  снайперская  винтовка"),

объявленной Командованием специальных операций США, Ее конкурентами выс-

тупают самозарядные Р-50 "Пауза", SR-50 "Стонер", магазинная  "МакМилан"

М88 "Бумер Сериес".

Характеристики.

Патрон - .50 "браунинг" (12,7х99).

Принцип работы - автоматика на основе отдачи ствола с коротким ходом.

Способ запирания - поворотом затвора.

Питание - коробчатый магазин емкостью 1 1 патронов.

Масса - 14,7 кг.

Длина оружия - 1549 мм.

Длина ствола - 838 мм.

Начальная скорость пули - 853 м/с (с нулей МЗЗ).

Состоит - в различных специальных службах США: продается  на  -  экс-

порт.

ФИНЛЯНДИЯ

Штурмовая винтовка "Валмет" М62, М76 (М78)

Финляндия была первой развитой капиталистической  страной,  принявшей

на вооружение оружие системы Калашникова  собственного  производства.  В

1960 г. фирма "Валмет" выпустила копию советского автомага АК под патрон

7,62х30, а в 1962 г. модернизировала ее. М62 (именуется также RK62)  по-

добно АК имела фрезерованную ствольную коробку. На дульную часть  ствола

был надет компенсатор, служивший также для стрельбы винтовочными  грана-

тами. Для той же цели мушка отнесена на газоотводный узел. В то же время

для удлинения прицельной линии секторный прицел перенесен назад на крыш-

ку ствольной коробки, получив диоптрический целик. Для большей портатив-

ности был установлен трубчатый металлический приклад,  покрытый  пласти-

ком. Оригинален также дизайн пластиковой рукоятки и цевья.  Удобнее  вы-

полнена защелка магазина.  Крепление  штыка  рассчитано  на  собственный

финский штык-нож. Модификация РТ получила складной приклад  и  тритиевые

метки на прицельных приспособлениях. Экспортный вариант  М62  выполнялся

под патрон 5,56х45 (MI 93). На коммерческий рынок поставлялся самозаряд-

ный вариант M62S.

Модификация М62/М76 (М76) отличалась штампованной -  по  типу  АКМ  -

ствольной коробкой, полноразмерным деревянным или пластмассовым  прикла-

дом, повой формой рукоятки и цевья. M76W выполнена под патрон 5,56х45  и

имеет постоянный приклад обычной конфигурации. Модель М76Т имеет трубча-

тый постоянный приклад, M76F - складной влево приклад.

Автомат "М76 короткий" (Модель 255-740  калибра  7,62  или  5,56  мм)

построен по схеме "буллпап", имеет цельную пластиковую ложу,  постоянный

прицел, измененный рычажок переводчика-предохранителя, помещенный в  вы-

резе ложи.

Следующая модификация М78 отличается от М76 тем, что имеет удлиненный

тяжелый ствол с рукояткой для переноски и сошку, укрепленную на передней

части ствола. Несмотря на такие "пулеметные" черты, в винтовке  применя-

ется магазин обычного типа. Она имеет небольшой вес, удобна при перенос-

ке и отличается высокой надежностью.

Винтовка удобна для войск, выполняющих боевую задачу как в "арктичес-

ких" условиях, так и в джунглях и гористой  местности.  Стоит  заметить,

что в 1985г. министерство обороны Финляндии решило вернуться к  фрезеро-

ванной ствольной коробке для повышения ее жесткости и  надежности  всего

оружия.

Самозарядная М78 под единый патрон НАТО 7,62х51 может  использоваться

в качестве "снайперской".

Характеристики.

М78

Патрон - 7,62х39; 5,56х45; 7,62х51 (только для самозарядного  вариан-

та).

Принцип работы - автоматика на основе отвода пороховых газов.

Питание - коробчатый магазин емкостью 15 и 30 патронов.

Масса (неснаряженная) - 4,7 кг; снаряженная 5,9 кг (с магазином на 30

патронов).

Длина оружия - 1060 мм.

Начальная скорость пули - 719 м/с (патрон 7,62х39).

Темп стрельбы - 650 в/мин.

Состоит - в армии Финляндии.

Снайперская винтовка TRG-1

Фирма "Сако", используя свой "спортивноохотничий" задел,  разработала

магазинную снайперскую винтовку TRG-1. Винтовка представлена в двух  ва-

риантах под 8,58-мм патрон ".338 Лапуа магнум" и под 7,62х51. Ствол  вы-

полнен с высокой точностью из нержавеющей стали, на конце его  закреплен

дульный тормоз-пламегаситель. Поворотный скользящий затвор имеет три бо-

евых выступа, и большую отогнутую вниз рукоятку. При запирании и отпира-

нии рукоятка затвора поворачивается на 60 градусов, в запертом положении

помещается близ спусковой скобы. Курок и выбрасыватель затвора напомина-

ют систему Маузера. Усилие спуска регулируется от 1 до 2,5 кг.

Ложа выполнена из синтетических материалов, имеет развитый  пистолет-

ный выступ и съемную "щеку" приклада. На торце цевья  шарнирно  крепятся

сошки типа "Паркер-Хэйл". Сменный магазин, вмещающий 10 патронов в вари-

анте 7,62 мм, не выступает за пределы ложи. На винтовку  крепится  опти-

ческий прицел, на верхней части которого  выполнен  постоянный  открытый

прицел. Кроме того сама винтовка имеет открытый прицел с откидными цели-

ком и мушкой.

Характеристики.

Патрон - 8,58х71 (.338 "лапуа магнум").

Принцип работы - магазинная с продольноскользящим  поворотным  затво-

ром.

Питание - магазин емкостью 10 патронов с шахматным расположением.

Масса (неснаряженная, без прицельных приспособлений) - 5,6 кг.

Длина оружия - 1230 мм.

Длина ствола - 690 мм.

Состоит - закуплена силами специальных операций нескольких стран.

Снайперская винтовка TRG-1

ФРАНЦИЯ

Снайперская винтовка FR-F1 (F2)

На вооружении французской армии с 1965 г. состоит  7,5-мм  магазинная

винтовка FR-FI под собственный винтовочный  патрон  7,5х54.  На  экспорт

винтовка производится под патрон НАТО 7,62х51. Тип  патрона  указывается

на левой стороне ствольной коробки. Винтовка имеет тяжелый ствол  длиной

552 мм с дульным тормозомпламегасителем.

Кроме снайперского варианта FR-F1 "Тирор Д'Элит" имеются также  спор-

тивный ("Тир Спортив" с тяговым усилием на спусковой крючок от 1,5 кг до

1,9 кг) и охотничий ("Гран Шарпе" для охоты на крупных  животных,  имеет

телескопический прицел модель 804 и тяговое усилие на  спусковом  крючке

от 2 до 2,5 кг) варианты.

Конструкция поворотного затвора заимствована у армейской  винтовки  М

1936. Боевые выступы затвора расположены сзади, изогнутая вниз  рукоятка

- слева. При движении затвора вперед патрон досылается в патронник,  при

запирании затвора экстрактор захватывает закраину гильзы патрона. В  это

же время шептало удерживает ударник во взведенном положении. При нажатии

на спусковой крючок сначала сжимается пружина шептала, затем шептало вы-

ходит из зацепления с выступом ударника. Ударник освобождается, движется

вперед под действием своей пружины, которая разбивает  капсюль  патрона.

Затвор извлекается из ствольной коробки при нажатом спусковом крючке.

Магазин отсоединяется нажатием на магазинную защелку на правой сторо-

не ствольной коробки. Его емкость - 10 патронов. При переноске снаряжен-

ный магазин закрывается сверху резиновой крышкой, защищающий его от  по-

падания внутрь грязи и пыли. Когда он присоединяется к винтовке, резино-

вая крышка снимается и устанавливается снизу магазина. Частично израсхо-

дованные патроны могут быть восполнены путем снаряжения магазина одиноч-

ными патронами сверху ствольной коробки при открытом затворе, но в  бое-

вых условиях этого делать не рекомендуется.

На снайперской винтовке FR-F1 устанавливается телескопический  прицел

модель 53 бис, который вместе с установочным приспособлением переносится

в чехле. Кронштейн прицела фиксируется поворотом рычажка вперед. Для ус-

тановки телескопического прицела на ноль нужно ослабить винты на  нижней

части кольца кронштейна, маховичок вертикальной наводки установить в по-

ложение "2" и произвести наводку на удаленный объект через канал ствола.

Вращением пластмассовых колец установить  перекрестие  точно  на  объект

прицеливания. Когда точка прицеливания через канал  ствола  совмещена  с

сеткой телескопического прицела, винты на конце кронштейна  нужно  затя-

нуть. Затем следует провести три контрольных выстрела на расстояние  200

м, чтобы убедиться в правильности выверки прицела. Прицел можно снять  и

уложить в чехол. При очередной установке прицела выверка не требуется. В

1980 г. к винтовке FR-F1 был принят бесподсветный ночной прицел ОВ-48  с

автоматической регулировкой усиления. Масса прицела -  1  кг,  кратность

увеличения - 3,5х, поле зрения  -  10  градусов,  дальность  обнаружения

крупных целей - до 600 м, малых - до 400.

В ряде случаев телескопический прицел не может быть использован. Муш-

ка и прицел обычно находятся в сложенном состоянии. Когда они  использу-

ются, им придается вертикальное положение.  Прицел  имеет  прямоугольную

прорезь, а мушка выполнена в форме усеченной пирамиды. По обеим сторонам

прорези прицела и на мушке нанесены три  люминесцентные  зеленые  точки,

которые при стрельбе в ночных условиях удерживаются  на  одной  горизон-

тальной линии и наводятся на цель. Для использования механического  при-

цела необходимо предварительно снять оптический прицел.

Приклад имеет надставные затылок и "щеку". Надставки увеличивают дли-

ну приклада на 20 или 40 мм, высоту "щеки" - на 8 или 17 мм. Для  увели-

чения длины приклада одна из надставок крепится на торцевой части  прик-

лада при помощи винта. Затем устанавливается подщечная надставка,  кото-

рая увеличивает высоту приклада на 8 или 17 мм. При установке  штыри  на

внутренней поверхности подщечной надставки должны войти в  отверстия  на

гребне приклада. В ходе эксплуатации важно не повредить штыри,  так  как

эта наставка должна сниматься перед извлечением затвора  винтовки.  Ложа

позади пистолетной рукоятки имеет небольшой выступ.

В задней части цевья в  центре  тяжести  винтовки  к  цевью  крепятся

складные регулируемые по высоте сошки, при переноске винтовки они  скла-

дываются вперед и убираются в пазы по обеим сторонам ствольной накладки.

Сошки используются всегда, за исключением случаев, когда  огонь  ведется

из-за укрытия например, из-за невысокой стены. Длина подпружиненных  но-

жек сошки регулируется при помощи установленных на  них  хомутов.  Сошка

складывается при полностью убранных ножках.

Использование трассирующих и бронебойных патронов  не  рекомендуется,

так как они могут повредить канал ствола.

FR-F2

Модель FR-F2 является усовершенствованным вариантом  винтовки  FR-F1,

была разработана в конце 1984 года. Ее основные характеристики,  принцип

работы и размеры такие же, как и у винтовки F1, однако имеются некоторые

отличия. Так, тяжелый ствол той же длины заключен в  цилиндрический  ко-

жух, переходящий впереди в щелевой пламегаситель. Кожух выполнен из  ме-

талла и покрыт слоем матовой пластмассы, обеспечивающим теплоизоляцию  и

устраняющим блики. Такой кожух служит в качестве  цевья,  защищает  поле

зрения прицела от искажений потоком нагретого воздуха ("миража"),  повы-

шает жесткость ствола и уменьшает его колебания. Более прочные сошки ус-

тановлены непосредственно перед ствольной коробкой. Шарнир крепления со-

шек перенесен вверх для большей устойчивости винтовки при стрельбе.

Модель FR-F2 изготовлена под патрон 7,62х51 НАТО, остальные  характе-

ристики такие же как у винтовки FR-F1. На винтовку устанавливается преж-

ний прицел типа 6х42 или новый марки "Леупольд", а также ночные прицелы.

Винтовки состоят на вооружении армии, а также  спецподразделений  нацио-

нальной жандармерии и полиции Франции. Судя по всему, FR-F2 неплохо про-

явила себя в "контрснайперской борьбе", которую ведут в Югославии  фран-

цузские морские пехотинцы из состава сил ООН.

Характеристики.

FR-F1

Патрон - 7,5х54 или 7,62х51 НАТО.

Принцип работы - магазинная.

Способ запирания - скользящий поворотный затвор.

Питание - сменный коробчатый магазин емкостью 10 патронов.

Масса (неснаряженная) - 5,2 кг.

Длина оружия - 1138 мм (без надставок на приклад).

Длина ствола - 552 мм.

Нарезы - 4 нареза (правосторонние), шаг 305 мм.

Начальная скорость пули - 852 м/с.

Эффективная дальность - 800 м.

Состоит - в ВС Франции.

Штурмовая винтовка FA MAS

Эта винтовка была разработана в 1971 г. конструктором П.Телье и  при-

нята на вооружение в 1978 г. под обозначением FA MAS F3 "Клерон" (FA MAS

означает   "автоматическая   винтовка   Оружейной   мануфактуры   в   г.

Сент-Этьен"). Винтовка стала одним  из  первых  в  мире  образцов  схемы

"буллпап", принятых на вооружение. В ней устранен недостаток,  связанный

с выбросом стреляных гильз, который присутствует во многих винтовках по-

добной схемы. Это стало возможным благодаря тому, что выбрасыватель, ус-

тановленный на зеркале затвора, имеет два положения. Винтовка выпускает-

ся с правым расположением выбрасывателя, следовательно гильзы отражаются

в правую сторону. Установка выбрасывателя в другое положение обеспечива-

ет отражение стреляных гильз влево, при этом необходимо переставить упор

для щеки на другую сторону приклада  и,  таким  образом,  закрыть  соот-

ветствующее окно для выбрасывания гильз. Возможность ведения огня с пра-

вого или левого плеча породила другие проблемы. Так, перестановка выбра-

сывателя затвора представляет собой довольно сложную операцию. Кроме то-

го, в полевых условиях ее производить не рекомендуется, так  как  мелкие

детали можно легко уронить и потерять.

Рукоятка взведения расположена сверху ствольной коробки и удобна  для

пользования обеими руками. Размещенные по центру прицельные приспособле-

ния могут применяться при стрельбе с любого  плеча.  Ствол  выполнен  из

стали и имеет рифленую поверхность. Оребрение служит не столько для  его

охлаждения, сколько для выстреливания винтовочных  гранат.  Установочная

муфта регулирует положение гранаты, что  определяет  скорость  полета  и

дальность стрельбы.  На  дульной  части  ствола  имеется  пламегаситель.

Ствольная коробка изготовлена из легкого сплава.

Автоматика FA MAS основана на отдаче полусвободного  затвора.  Затвор

установлен в затворной раме. Он имеет просверленное отверстие для разме-

щения ударника, штифта отражателя и пружины, на отделяемой передней час-

ти затвора установлен выбрасыватель с пробкой-заглушкой. Чтобы  отделить

переднюю часть, нужно при помощи  патрона  извлечь  фиксирующую  шпильку

сверху затвора. На задней нижней части затворной рамы имеются пазы, бла-

годаря которым она скользит внутри ствольной коробки. В  передней  части

просверлено отверстие для цилиндра с возвратной пружиной, который фикси-

руется поперечной шпилькой. Шпильку можно извлечь  при  помощи  головной

части пули. Рычаг замедления имеет два параллельных изогнутых плеча, со-

единенных поперечиной. Плечи соединяют затвор с затворной рамой, а попе-

речина управляет положением ударника.  Нижние  концы  плеч  упираются  в

стальной стержень, установленный поперек ствольной  коробки,  а  верхние

концы упираются в торцевую часть затворной рамы. Таким  способом  затвор

удерживается в переднем положении при высоком давлении в  патроннике,  а

энергия передается на затворную раму. Кроме этого, обеспечивается управ-

ление спускового механизма через шептало автоспуска.

Прицельные приспособления смонтированы на длинной рукоятке для  пере-

носки. Мушка крепится на листовой рессоре и может перемещаться при помо-

щи винта с насечками. Каждая насечка соответствует смещению средней точ-

ки попадания на 4 см на дальности 200 м (0,002). Мушка покрыта  люминес-

центным составом для обеспечения стрельбы ночью. Для  стрельбы  противо-

танковыми и противопехотными гранатами прямой наводкой применяется съем-

ный открытый прицел. Прицел представляет собой отверстия двух диаметров.

Выбор диаметра осуществляется при помощи двух шарнирно закрепленных пла-

нок. Одна из них установлена на передней части стойки  прицела  и  имеет

малое отверстие для стрельбы в условиях хорошей освещенности, другая ус-

тановлена на торцевой части стойки прицела и имеет большое отверстие для

стрельбы в условиях плохой  видимости.  Ночью  обе  планки  складываются

вниз, а верхняя часть стойки образует большое отверстие, которое  и  ис-

пользуется вместе с люминесцентной мушкой. Прицел регулируется в  верти-

кальной плоскости. Его опоры поднимаются или опускаются при помощи  вин-

та, сжимающего пружину. Один оборот винта смещает среднюю точку  попада-

ний на 7 см на дальности 200 м (3,35 тысячных).

В верхней части пластмассового приклада имеется  пружинный  амортиза-

тор. Поглощая силу отдачи подвижной системы, он сжимается на 25 мм.  Для

уменьшения отдачи в плечо на прикладе установлен резиновый затылок.  Ру-

коятка для переноски выполнена из пластмассы.  Она  обеспечивает  защиту

прицельных приспособлений от случайных повреждений. Она  также  защищает

цилиндр возвратной пружины и прикрывает ствол, который сольно нагревает-

ся при стрельбе. На рукоятке крепятся прицелы для ведения навесного огня

гранатами под углом 45 градусов или 75 градусов и для стрельбы гранатами

прямой наводкой. На ней также смонтирована складная сошка.  Цевье  имеет

выемки под пальцы. Штыкнож крепится над стволом.

Спусковую скобу можно отвести вниз и повернуть на  180  градусов  для

стрельбы в зимних перчатках. В полости пистолетной  рукоятке  помещается

емкость с ружейным маслом.

Магазин на 25 патронов присоединяется к винтовке поворотом  назад  до

постановки на магазинную защелку. В стенках магазина  выполнены  отверс-

тия, указывающие на наличие 5, 10, 15,20 или 25 патронов.

Рукоятка взведения отводится в крайнее заднее положение, а затем  от-

пускается. Она возвращается вперед под действием возвратной пружины, при

этом затвор досылает патрон в патронник. Когда  затвор  останавливается,

затворная рама упирается в верхнюю часть рычага замедления, проворачивая

его вперед. Нижний конец левого плеча рычага замедления давит на подпру-

жиненный стержень, который освобождает предохранительное шептало. В  это

же время поперечина, соединяющая два плеча, выходит из выреза в  ударни-

ке, который освобождается и может двигаться вперед при  ударе  курка  по

нему. При нажатии на спусковой крючок курок движется вперед и ударяет по

ударнику. Ударник, в свою очередь, проходит между плечами рычага  замед-

ления и разбивает капсюль патрона. Под действием отдачи затвор  начинает

отходить, проворачивая рычаг замедления. Нижние концы плеч рычага замед-

ления находятся ниже цапфы, установленной в ствольной коробке, а верхние

концы упираются в затворную раму. Так как  верхние  части  плеч  длиннее

нижних, по правилу рычага затворная рама отходит назад  гораздо  быстрее

затвора. При повороте рычага замедления назад на 45 градусов  происходит

следующее. Затворная рама с ускорением движется назад, поперечина рычага

замедления входит в вырез в ударнике и возвращает его в  затвор.  Нижний

конец левого плеча рычага замедления отходит от стержня, ведущего к пре-

дохранительному шепталу, которое освобождается таким образом, что  курок

удерживается в заднем положении независимо от положения спускового крюч-

ка и боевого шептала. Откат затвора задерживается, а это не дает  гильзе

покинуть патронник, пока давление остается высоким. Когда рычаг замедле-

ния повернется на 45 градусов, остаточное давление в патроннике  вытолк-

нет гильзу и отбросит затвор назад. Затем затвор вместе с затворной  ра-

мой отходят дальше, а поршень сжимает  возвратную  пружину  в  цилиндре.

Гильза выбрасывается через окно в сторону, противоположную "щеке".  Зат-

ворная рама ударяется в амортизатор и сжимает его на 25  мм.  Затем  она

вместе с затвором возвращается вперед под действием возвратной  пружины.

Цикл повторяется.

Спусковой механизм заключен в пластмассовый корпус, который  крепится

к ствольной коробке. Он обеспечивает ведение одиночного  и  непрерывного

огня, а также огня очередями по три выстрела. Для этого механизм снабжен

двумя переключателями: обычный  переводчик  режима  огня  с  положениями

"предохранитель", "одиночный огонь" и "непрерывный огонь" расположен ря-

дом со спусковым крючком, а переключатель  для  стрельбы  фиксированными

очередями установлен под спусковым механизмом. Повреждение или выход  из

строя этого переключателя никак не скажется на  основных  режимах  огня,

так как он размещен отдельно от самого механизма. Различным  видам  огня

соответствуют следующие положения переводчика и переключателя. Одиночный

огонь: переводчик - "1", переключатель - "О". Непрерывный  огонь:  пере-

водчик - "R", переключатель - "О". Фиксированная очередь:  переводчик  -

"3". Когда переводчик установлен в положении "S" параллельно оси ствола,

то это значит, что оружие стоит на предохранителе.

Так как винтовка выполнена по схеме "буллпап", спусковой крючок  рас-

положен намного впереди ударника и соединяется с ним длинной тягой.  При

нажатии на спусковой крючок тяга идет вперед. Когда переводчик огня  ус-

тановлен в положение "одиночный огонь", движение тяги вперед ограничено.

Натяге имеется втулка, которая поворачивает шептало спуска и выводит его

из зацепления с курком. Если рычаг замедления находится  в  вертикальном

положении, то подпружиненный стержень поднимает шептало автоспуска.  Ку-

рок освобождается и происходит выстрел. После этого курок поворачивается

назад под действием затворной рамы. Третье шептало под действием пружины

входит в зацепление с курком и удерживает его.  Когда  спусковой  крючок

отпущен, втулка на соединительной тяге возвращается назад. Так как  сила

пружины спускового крючка больше усилия пружины третьего шептала,  курок

удерживается спусковым шепталом. При нажатии на спусковой крючок  проис-

ходит очередной выстрел. Когда переводчик вида огня установлен в положе-

ние "непрерывный огонь", соединительная  тяга  проходит  вперед  большее

расстояние. Спусковое шептало выходит из  зацепления  с  курком.  В  ре-

зультате того, что втулка проходит большее  расстояние,  третье  шептало

удерживается в заднем положении, а курок удерживается шепталом автоспус-

ка. Когда рычаг замедления достигает вертикального положения,  он  осво-

бождает автоспуск, происходит выстрел. Таким образом, непрерывный  огонь

управляется только шепталом автоспуска.

Для стрельбы газовыми и другими  специальными  гранатами  французская

полиция и жандармерия используют 58-мм  гладкоствольную  дульную  насад-

ку-мортирку.

Разборка:

1. Отсоединить магазин и убедиться в отсутствии патрона в патроннике.

2. В качестве инструмента достаточно использовать патрон. Вынуть фик-

сирующий стержень перед гнездом магазина и отсоединить приклад,  потянув

его на себя.

3. Снять "щеку" движением назад.

4. Снять ствольную накладку, вынув стержень из задней стойки прицела.

5. Извлечь спусковой механизм, вынув стержень позади гнезда магазина.

6. Чтобы извлечь подвижные части автоматики, нужно отвести назад  ру-

коятку взведения и удерживать ее в таком положении, пока не будет  вынут

стержень, фиксирующий поршень  на  затворной  раме.  Отпустить  рукоятку

взведения, удерживая затвор в сборе. Движением затвора в затворной  раме

установить рычаг замедления в вертикальное положение, затем  отсоединить

затвор от затворной рамы. Повернуть рычаг замедления и отсоединить его.

7. Извлечь ударник с торцевой стороны. 8.  Чтобы  отсоединить  боевую

личинку и переставить выбрасыватель с одной стороны на другую, нужно вы-

нуть стержень на верхней части затвора.

Модификации

Модификации штатной штурмовой винтовки FA MAS были разработаны в 1984

году. Модель FA MAS "Экспорт" - это штатная винтовка  калибра  5,56  мм,

которая может вести только одиночный огонь. Стрельба винтовочными грана-

тами не предусмотрена. Эта модель предназначена для коммерческой продажи

в другие страны.

Модель FA MAS "Сивил" предназначена для коммерческой продажи во Фран-

ции. В соответствии с французскими законами  о  стрелковом  оружии,  она

имеет удлиненный ствол (570 мм), калибр которого был изменен под  патрон

.222 "ремингтон". Данная модель ведет только одиночный огонь и не  пред-

назначена для стрельбы винтовочной гранатой.

Модель FA MAS "Коммандо" имеет укороченный ствол (405 мм) и рассчита-

на на применение в подразделениях коммандос и подобных им. Стрельба вин-

товочными гранатами не предусмотрена. Во всех отношениях  данная  модель

аналогична боевой винтовке, огонь может вести во всех режимах.

MAS представляла также вариант винтовки без складных сошек и с увели-

ченной спусковой скобой (по типу AUG-77). В другом варианте вместо штат-

ной рукоятки для переноски крепилась трубка  коллиматорного  оптического

прицела.

Характеристики.

Патрон - 5,56х45 (М193).

Принцип работы - автоматика на основе отдачи полусвободного затвора.

Способ запирания - на принципе использования вертикального рычага за-

медления.

Питание - коробчатый магазин емкостью 25 патронов.

Масса (неснаряженная) - 3,61 кг.

Длина оружия - 757 мм.

Длина ствола - 488 мм.

Нарезы - 3 нареза (правосторонние), шаг 305 мм.

Прицельная дальность - до 600 м.

Начальная скорость пули - 960 м/с.

Темп стрельбы - 900-1000 в/м.

Эффективная дальность - 300 м.

Состоит - в ВС Франции. Экспортируется в Габон,  Джибути,  Сенегал  и

ОАЭ.

ФРГ

Снайперская винтовка Маузера, модель SP66

Модель SP66 отличается высокой  точностью  огня,  она  имеет  тяжелый

ствол и затвор скользящего типа. Винтовка  была  разработана  специально

для полиции и армейских снайперов.

В ней применен известный затвор с коротким ходом системы Маузера, ру-

коятка затвора установлена в его передней части позади боевых  выступов.

Такая конструкция позволяет уменьшить ход затвора  на  90  мм  и,  соот-

ветственно, на столько же увеличить длину ствола. Небольшие размеры кор-

пуса винтовки делают ее легкой. Другим преимуществом  является  то,  что

при перезаряжании стрелок может продолжать удерживать цель в прицеле.

В конструкции особое внимание уделено  работе  спускового  механизма.

Время, необходимое для запирания, уменьшено в два раза  по  сравнению  с

прежней снайперской винтовкой модели 98. Ширина  накладки  на  спусковом

крючке составляет 10 мм, что облегчает ведение огня даже в перчатках.

Приклад может регулироваться в зависимости от комплекции  стрелка,  в

нем имеется отверстие для большого пальца,  что  стало  характерным  для

многих высококачественных целевых винтовок. Для лучшего  удержания  вин-

товки в руках ее поверхность сделана шероховатой, а широкое  цевье  ложи

обеспечивает удобство при стрельбе независимо от длины руки стреляющего.

На стволе установлен комбинированный пламегаситель - дульный  тормоз.

Наличие пламегасителя на этой и подобных винтовках играет  важную  роль,

так как на них устанавливаются сильные оптические прицелы.  В  противном

случае дульное пламя значительно затруднило бы ведение огня. "Фирма Мау-

зер" утверждает, что из этой винтовки можно делать выстрелы один за дру-

гим благодаря отсутствию эффекта ослепления от дульного пламени.

Выпускается винтовка с установленными  кронштейнами  для  оптического

прицела и приборов ночного видения, оптическим прицелом  "Цейс  Диавари"

ZA 1,5-6х42. Винтовка снабжается чехлом. По заявке заказчика может  при-

даваться ночной прицел.

Характеристики.

Патрон - 7,62х51 мм (для снайперской стрельбы).

Принцип работы - продольно-скользящий затвор с поворотом.

Способ запирания - на боевые упоры.

Масса (без прицела) - 4,5 кг.

Длина оружия - 1190 мм.

Питание - встроенный магазин емкостью 3 патрона.

Длина ствола - 650 мм (без дульного тормоза); 730 мм (с дульным  тор-

мозом).

Состоит - в армии ФРГ.

Штурмовая винтовка "Хеклер и Кох" G3

В самом конце второй мировой войны на фирме "Маузер" была  сконструи-

рована штурмовая винтовка "изделие 08", получившая позже название "штур-

мовая винтовка образца 1945 года модели  Маузер",  основанная  на  новом

способе замедления отката затвора. В связи с поражением Германии  работа

не была завершена.

После второй мировой войны группа немецких конструкторов оружия рабо-

тала в Мадриде Штурмовая винтовка G3 первых лет выпуска на  фирме  "СЕТ-

МЕ", где приняла участие в создании винтовки,  действующей  на  принципе

отдачи полусвободного затвора (схема конструктора Форгриммлера). В Испа-

нии винтовка СЕТМЕ разрабатывалась под патрон калибра 7,92 мм с необычно

длинной пулей. Фирма "NWM" проявила интерес к разработке этой винтовки и

приобрела на нее права. Однако руководство  бундесвера  приняло  решение

поручить работу по созданию подобного оружия фирме "Хеклер и Кох" в  го-

роде Оберндорф-Неккар, сохранившей часть оборудования бывшего  предприя-

тия "Маузер-Верке". Уже в 1956 г. "Хеклер и Кох"  выпустила  первые  400

винтовок под патрон 7,62х51 НАТО (заметим, что в самой Испании  серийный

выпуск начался только в 1958 г.). В 1959 г. винтовка "Хеклер и Кох" ста-

ла штатным оружием бундесвера под обозначением G3 (Gewehr 3). Таким  об-

разом, система, родившаяся в Германии в 1945 г., через 15 лет "вернулась

на родину".

На основе схемы G3 (коммерческое обозначение  НК91)  "Хеклер  и  Кох"

разработала одно  из  наиболее  обширных  семейств  стрелкового  оружия,

представленное ныне в четырех калибрах - пистолеты-пулеметы под  патроны

9х19 "парабеллум" и .40 "смит энд весоон", карабины, штурмовые  винтовки

и ручные пулеметы под патроны 5,56х45 и 7,62х51. Благодаря более  совер-

шенной технологии и организации разработки и производства, G3 и  ее  се-

мейство намного превзошли но популярности и распространенности своих ис-

панских "родственников" и встали в один ряд с бельгийской FAL и  советс-

кими АК. G3 и ее модификации состоят на вооружении  в  армиях  более  35

стран. Кроме того, карабины этого семейства  закупаются  полицейскими  и

контртеррористическими службами, военизированными организациями ряда го-

сударств.

Ствольная коробка изготовлена из стали. Внутри ее по  обеим  сторонам

выштампованы направляющие для затвора. Хотя трубчатый кожух, установлен-

ный над стволом и приваренный к ствольной коробке, внешне напоминает га-

зовую трубку, однако реально в нем размещаются рукоятка взведения и  пе-

редний удлиненный конец затвора. Рукоятка взведения движется вдоль выре-

за на левой стороне трубчатого кожуха и может  фиксироваться  с  помощью

специального поперечного выреза.

На дульной части ствола нанесена винтовая резьба и установлена втулка

для закрепления стопорной пружины пламегасителя или  приспособления  для

стрельбы холостыми патронами. Ствол имеет нарезы обыкновенной конфигура-

ции. Для более плавной и надежной экстракции стреляной гильзы  патронник

выполнен с 12-ю продольными канавками на стенках. Затвор имеет  Г-образ-

ную форму. В его полом удлиненном конце размещается возвратная  пружина.

Боевая личинка вместе с рамой установлены на оси канала ствола.  Длинные

несущие  поверхности  по  обеим  сторонам  рамы  скользят  вдоль   пазов

ствольной коробке. Два ролика, установленные по  обеим  сторонам  боевой

личинки, удерживаются наклонной передней  поверхностью  стебля  затвора,

играющей роль так называемой "запирающей детали" (этот устоявшийся  тер-

мин будет употребляться в дальнейшем, хотя, на самом деле,  он  неверен,

так как канал ствола в данной системе не запирается в прямом смысле это-

го слова, а происходит лишь замедление отхода затвора под действием  от-

дачи). Ролики входят в пазы ствольной коробки. Чтобы избежать "подскока"

при досылании патрона в патронник, боевая личинка  вместе  с  запирающей

деталью фиксируются па раме с помощью зажимного рычага.

Спусковой механизм собран в отдельном  корпусе,  который  крепится  к

ствольной коробке с помощью шплинта.  Флажок  переводчика-предохранителя

расположен с левой стороны над пистолетной рукояткой и имеет три положе-

ния: "S" - предохранитель, "Е" -  одиночный  огонь,  "F"  -  непрерывный

огонь. Те же положения отмечены на правой стороне винтовки и указываются

риской на стержне переводчика-предохранителя - таким образом стрелок или

инструктор могут оценить его установку. Органы управления винтовкой  от-

личаются удобной формой. Винтовка достаточна надежна. К недостаткам мож-

но отнести наличие мелких, легко теряемых деталей, отделяемых при непол-

ной разборке.

Когда патрон находится в патроннике, боевая личинка затвора упирается

в шляпку гильзы, а ролики разведены в стороны  и  удерживаются  в  пазах

ствольной коробки при помощи запирающей детали. При этом курок взведен и

удерживается спусковым шепталом. При нажатии на спусковой крючок шептало

опускается и выходит из выреза на  курке,  курок  стремительно  движется

вперед и бьет по ударнику, который, в свою очередь, проходит  через  от-

верстие запирающей детали и разбивает капсюль патрона. Давление  порохо-

вых газов в патроннике толкает гильзу назад и оказывает  воздействие  на

зеркало затвора. Прежде, чем боевая личинка сможет отойти назад,  ролики

должны выйти из пазов на ствольной коробке и вернуться в исходное  поло-

жение. Стремясь сойтись,  ролики  заставляют  запирающую  деталь  отойти

вместе с рамой назад. Угол наклонной поверхности запирающей  детали  та-

ков, что отношение скорости движения рамы и скорости движения боевой ли-

чинки составляет 4:1. Таким образом, пока ролики возвращаются в исходное

положение, рама проходит расстояние в 4 раза большее, чем зеркало затво-

ра, беря на себя большую часть энергии отдачи.

Во время движения рамы назад зажимной рычаг освобождает боевую личин-

ку. Когда зеркало затвора отходит назад на расстояние чуть большее 1 мм,

ролики полностью выходят из пазов ствольной коробки.  После  этого  весь

затвор отбрасывается назад силой остаточного давления, при  этом  боевая

личинка и затворная рама сохраняют смещение в  5  мм  относительно  друг

друга. 3ai норная рама  взводит  курок  и  сжимает  возвратную  пружину.

Гильза, удерживаемая выбрасывателем, ударяется краем шляпки о отражатель

и выбрасывается в правую сторону через окно ствольной коробки. Затворная

рама своей торцевой частью достигает амортизатора, а затем под действием

возвратной пружины возвращается вперед. Боевая личинка извлекает из  ма-

газина патрон и досылает его в патронник.

Выбрасыватель зацепляет патрон за кольцевую выточку гильзы  и  боевая

личинка останавливается. Смешение в 5 мм между запирающей деталью и зат-

ворной рамой  сокращается  до  нуля,  при  этом  ролики  входят  в  пазы

ствольной коробки. Зажимной рычаг фиксирует боевую личинку. Оружие гото-

во к очередному выстрелу.

Ударно-спусковой механизм, в принципе, такой же как и  в  бельгийской

7,62мм винтовке FAL. Подпружиненное шептало имеет продолговатый вырез, в

который входят выступы спускового крючка. Пружина  стремится  продвинуть

шептало вперед над спусковым крючком. В это время другая пружина удержи-

вает боевой выступ шептала. Произвести выстрел  нельзя,  пока  затворная

рама не займет крайнее переднее положение. Только после этого  предохра-

нительное шептало освобождает курок.

При ведении одиночного огня курок  удерживается  спусковым  шепталом.

При нажатии на спусковой крючок шептало поворачивается вниз и выходит из

зацепления с курком. Когда курок для производства выстрела поворачивает-

ся вперед, подпружиненное шептало также перемещается вперед, а его хвос-

товик соскакивает вниз с неподвижной опоры.  Спусковой  крючок  остается

нажатым и разобщенным со спусковым шепталом. Курок поворачивается  назад

под действием затворной рамы и входит в  зацепление  с  боевым  выступом

шептала. Пружина курка преодолевает сопротивление пружины шептала и тол-

кает шептало назад. Курок удерживается шепталом автоспуска до  тех  пор,

пока затвор не вернется в переднее положение. Так как  спусковой  крючок

уже нажат, очередной выстрел не последует.  После  того,  как  спусковой

крючок будет отпущен, хвостовик шептала поднимается вверх, под действием

пружины отходит назад и устанавливается на неподвижной опоре.  Для  оче-

редного выстрела нужно нажать на спусковой крючок.

Когда переводчик режима  огня  установлен  в  положении  "непрерывный

огонь", хвостовик шептала не входит в зацепление с курком, и курок удер-

живается только шепталом автоспуска. Как только затворная рама  занимает

крайнее переднее положение, шептало автоспуска освобождает курок.  Когда

переводчик режима огня стоит в положении "предохранитель", движение шеп-

тала вверх невозможно, и, таким образом, боевой выступ не  сможет  выйти

из зацепления с кукром.

Прицельные приспособления включают мушку с  кольцевым  ограждением  и

установленный у заднего  края  ствольной  в  коробки  прицел.  Последний

представляет собой наклонный пустотелый поворотный  барабанчик  с  треу-

гольной прорезью для стрельбы на дальности до 100 м и тремя  диоптричес-

кими отверстиями на дальности 200, 300 и 400 м. Длина  прицельной  линии

(556 мм) - наибольшая среди состоящих на вооружении штурмовых  винтовок.

Может использоваться оптический или ночной прицел с кронштейном, который

устанавливается на двух стойках на ствольной коробке. Прицел служит  для

стрельбы на дальности до 600 м.

Приспособление для стрельбы холостыми патронами  может  навинчиваться

на дульный срез ствола вместо пламегасителя. Оно имеет пружинный кольце-

вой замок для надежной установки. Приспособление  состоит  из  открытого

цилиндра с поперечным болтом, полностью закрывающим  отверстие.  На  по-

верхности болта имеется вырез. Его поворотом  можно  регулировать  коли-

чество истекающих пороховых газов для обеспечения работы автоматики. Ма-

товое хромированное покрытие этого приспособления помогает отличить  его

от пламегасителя.

Специальный затвор с маркировкой "РТ"  используется  вместо  обычного

при стрельбе учебными патронами с пластиковой пулей. Он не имеет роликов

замедления и поэтому не может применяться для стрельбы боевыми  патрона-

ми. Боеприпасы с пластиковой пулей снаряжаются в  обычный  магазин.  Для

экономии боеприпасов и стрельбы в тирах  имеется  учебное  подкалиберное

устройство. Оно состоит из вкладного стволика,  специального  затвора  и

магазина. Стрельба ведется патронами .22 LR (5,6х16) кольцевого  воспла-

менения. Вкладной стволик вставляется через казенную  часть  винтовки  и

фиксируется зажимным кольцом. Дополнительно стволик закрепляется болтом,

который фиксирует патронник. Болт установлен на магазине.  Выбрасыватель

входит в зацепление с патронником.  Затвор  в  сборе  выполняет  обычные

функции. Емкость вкладного магазина, который вставляется в штатный мага-

зин - 20 патронов.

Винтовка G3 может стрелять винтовочными гранатами.  Для  этого  нужно

отсоединить магазин и вставить в открытый патронник специальный холостой

патрон (либо патрон с обыкновенной пулей, если граната  снабжена  пулеу-

лавливателем). Затем затвор запирается, а винтовочная граната устанавли-

вается на пламегаситель до упора со стойкой мушки. Ремень для  переноски

кренится на две антабки: переднюю на торце кожуха над стволом и  заднюю,

выполненную заподлицо на левой стороне приклада.

Разборка:

1. Отсоединить магазин и убедиться в отсутствии патрона в патроннике.

2. Вынуть две поперечные чеки  на  стыковой  накладке  и  отсоединить

приклад вместе с ней.

3. Отсоединить спусковой механизм с рукояткой в сборе, предварительно

вынув фиксирующую чеку.

4. Отвести рукоятку взведения назад и извлечь затвор в сборе  с  зат-

ворной рамой.

5. При необходимости можно отсоединить пламегаситель и ствольную нак-

ладку.

6. Поворотом боевой личинки отделить ее от затворной рамы.

7. Чтобы извлечь ударник с пружиной, нужно повернуть  запирающую  де-

таль на боевой личинке.

Глушитель (прибор бесшумной стрельбы) навинчивается на  ствол  вместо

пламегасителя. Он может устанавливаться на всех винтовках фирмы  "Хеклер

и Кох", имеющих направляющие для винтовочных  гранат.  Не  рекомендуется

применять дозвуковые боеприпасы, так как они имеют низкие характеристики

и нуждаются в специальном прицельном приспособлении. Глушитель, в основ-

ном, предназначен для использования на стрельбищах, чтобы уменьшить воз-

действие шума на стреляющих и местных жителей. Кроме того, он может  ис-

пользоваться специальными подразделениями полиции при проведении  опера-

ций внутри зданий.

Модификации

Штатная винтовка известна под маркировкой G3A3, она имеет пластмассо-

вый приклад и цевье (ствольную накладку) в двух  вариантах  -  "тяжелом"

(стандартном) и "тропическом" (перфорированное). Маркировка  G3A3ZF  ис-

пользуется для винтовки с телескопическим прицелом. Винтовка с выдвижным

прикладом имеет маркировку G3A4 и также имеет два варианта цевья.  Моди-

фикация G3K отличается выдвижным прикладом и укороченным стволом.

Винтовка G3 по лицензии выпускается в более, чем десяти странах, сре-

ди которых Греция,  Турция,  Пакистан.  Коммерческая  самозарядная  НК91

предлагается для охранных служб и охотников. Американская фирма "Спринг-

филд Армори" предлагает на коммерческий рынок ее самозарядные  переделки

G3 под обозначением SAR-8 с прикладом "спортивного" типа и магазином  на

10 патронов.

Характеристики. G3A3/G3A4

Патрон - 7,62х51 НАТО.

Принцип работы - автоматика на основе отдачи полусвободного затвора.

Питание - коробчатый магазин емкостью 20 патронов.

Масса (неснаряженная) - 4,4/4,7 кг.

Длина оружия - 1025/1020 (с выдвинутым прикладом) и 840 (со сложенным

прикладом) мм.

Длина ствола - 450/450 мм.

Нарезы - 4 нареза (правосторонние), шаг 305 мм.

Начальная скорость пули - 780-800 м/с.

Темп стрельбы - 500-600 в/мин.

Режим огня - одиночный/непрерывный.

Эффективная дальность - 400 м.

Состоит - в ВС ФРГ. Многие страны приняли на вооружение винтовки НК и

полностью или частично оснастили ими свои армии и/или полицию.

Снайперская винтовка "Хеклер и Кох" G3 SG/1

Эта снайперская винтовка применяется в полиции ФРГ. Она имеет некото-

рое отличие от винтовки G3A3. Во время испытаний штатных винтовок проис-

ходит отбор таких образцов, которые показали лучшую кучность стрельбы. В

дальнейшем они модифицируются в  снайперские  винтовки.  Устанавливается

специальный спусковой крючок, тяговое усилие на котором можно  регулиро-

вать. Приклад может снабжаться регулируемыми затылком и "щекой" на  выд-

вижных штырях.

Крепится телескопический прицел "Цейсс" или "Шмидт унд Бендер", имею-

щие переменную кратность увеличения от 1,5х до 6х, а  также  регулировку

по направлению и шесть установок по дальности в пределах от 100  до  600

м. Угломерная сетка построена на принципе использования тысячных.  Такая

система позволяет стрелку правильно выставить дальность,  для  этого  он

должен совместить телескопический прицел с объектом известной величины.

Характеристики.

Масса (неснаряженная, с прицелом) - 5,54 кг.

Усилие спуска - 2,6 кг (нормальное); 0,9-1,5 кг (с регулировкой).

Состоит - в полиции и частях специального назначения ФРГ; подразделе-

ниях карабинеров и др. подразделениях полиции Италии.

Снайперская винтовка "Хеклер и Кох" PSG-1

Основательно доработав G3A3 ZF, "Хеклер и Кох" в середине 80-х  годов

выпустила 7,62-мм самозарядную снайперскую винтовку PSG-1, применяемую в

основном полицией и подразделениями  специального  назначения.  Винтовка

рассчитана под патрон 7,62х51 или ".308 Винчестер" и  сохранила  систему

автоматики, систему замедления и общую компоновку базового образца. Дли-

на ствола увеличена до 650 мм, т.е. на 200 мм. Новый ствол имеет полиго-

нальную нарезку, улучшающую баллистические качества и  повышающие  живу-

честь ствола. Увеличенное деревянное цевье крепится только на  ствольную

коробку, не имея контакта со стволом, ствол лишен  кронштейна  для  шты-

ка-ножа и пламегасителя - это обеспечило постоянство его колебаний и по-

высило точность стрельбы.

Узлы автоматики доработаны с тем, чтобы уменьшить шум при их  работе.

Ударно-спусковой механизм допускает ведение только одиночного огня. Уси-

лие спуска - около 1,5 кг. Ширина спускового крючка и усилие спуска  мо-

гут изменяться при помощи укрепленной  на  крючке  скользящей  накладки.

Приклад новой формы имеет регулируемые затылок и "щеку". Для лучшей  ба-

лансировки к  пистолетной  рукоятке  полуортопедической  формы  крепится

сменный грузик. На цевье могут крепится складные сошки. Сменный коробча-

тый магазин - штатный на 20 патронов или специальный на 5 патронов.

На винтовку устанавливается оптический прицел  6-кратного  увеличения

(6х42 "Хенсолт") с подсветкой сетки, полем зрения 4 градуса, обеспечива-

ющий эффективную стрельбу на дальности 100-600 м. Регулировки  по  гори-

зонтали и вертикали осуществляются при помощи подвижного окуляра; имеют-

ся шесть установок на дальности от 100 до 600 м, а также точная  регули-

ровка для компенсации угла  смещения  установленного  прицела.  Дополни-

тельного открытого прицела винтовка, как правило, не имеет. Винтовка об-

ладает повышенной точностью огня. Компания утверждает, что разброс  пуль

составляет 80 мм и меньше (пять серий по 10 выстрелов спортивными патро-

нами .308 "Винчестер"). PSG-1  относится  к  числу  лучших  самозарядных

снайперских винтовок.

7,62-мм модель MSG-90 с тяжелым стволом пластиковым цевьем, складными

сошками и обычным магазином используется карабинерами в  Италии.  В  ка-

честве "спортивной" на коммерческий рынок поставляется модификация  SR-9

(Т).

Характеристики.

Патрон - 7,62х51 НАТО.

Принцип работы - автоматика на основе отдачи полусвободного затвора.

Питание - коробчатый магазин емкостью 5 или 20 патронов.

Масса (неснаряженная) - 8,1 кг,  снаряженная  с  оптическим  прицелом

8,75-9,1 кг.

Длина оружия - 1208 мм.

Длина ствола - 650 мм.

Нарезы - 4 полигональных нареза (правосторонние).

Состоит - в полиции и частях специального  назначения  ФРГ  и  многих

других стран.

Штурмовая винтовка "Хеклер и Кох" НКЗЗ

Автоматика этой штурмовой винтовки основана на принципе отдачи полус-

вободного затвора. Работа описана в  статье,  посвященной  винтовке  G3.

Винтовка НКЗЗЕ является уменьшенным вариантом 7,62-мм винтовки G3 и  ис-

пользует такой же ударно-спусковой механизм.  Прицел  имеет  треугольную

прорезь и диоптрические отверстия для дальностей 200, 300 и 400  метров,

на нем выставляются нулевые линии. Применяемые 4-кратные оптические при-

целы имеют регулировку на дальность от 100 до 600 метров с интервалом  в

100 метров. На винтовке могут устанавливаться ночные  или  коллиматорные

прицелы, лазерные  целеуказатели.  Существует  пять  вариантов  винтовки

НКЗЗЕ:

- штатная винтовка НКЗЗЕ с постоянным прикладом;

- винтовка НК.ЗЗАЗ с выдвижным прикладом;

- винтовка НКЗЗА2 с легкими телескопическими сошками;

- "снайперская" винтовка с оптическим прицелом;

- карабин НКЗЗКА1 с длиной ствола 322 мм.

Здесь же стоит упомянуть  и  5,56-мм  укороченный  автомат  (карабин)

НКЗЗ, отличающийся длиной ствола 211 мм и выдвижным прикладом.

НКЗЗ производилась на экспорт, причем как в ФРГ,  так  и  на  заводах

"Ройал Орднанс" в Великобритании, где, в частности, собирались  винтовки

для Эквадора.

Характеристики.

НКЗЗЕ/НКЗЗАЗ/НКЗЗКА1

Патрон - 5,56х45.

Принцип работы - автоматика на основе отдачи полусвободного затвора.

Питание - коробчатый магазин емкостью 25 патронов.

Масса (неснаряженная) - 3,65/3,98/3,89 кг.

Масса магазина с патронами - 0,33 кг.

Длина оружия - 920/940 и 735 (со сложенным прикладом)/865 и  675  (со

сложенным прикладом) мм.

Длина ствола - 390/390/322 мм.

Нарезы - 6 нарезов (правосторонние), шаг 305 мм.

Начальная скорость пули - 920/920/880 м/с.

Темп стрельбы - 750/750/700 в/м.

Режим стрельбы - одиночный или непрерывный.

Эффективная дальность - 400 метров.

Состоит - в армиях Малайзии, Чили, Таиланда, и ВВС Бразилии.  Большое

количество винтовок продано странам Юго-Восточной Азии, Африки  и  Южной

Америки.

Штурмовая винтовка "Хеклер и Кох" G41

Эта винтовка создана на базе 7,62-мм винтовки G3, но разработана  под

новый штатный патрон 5,56х45 НАТО (соглашение по стандартизации вооруже-

ний STANAG 4172). По многим характеристикам модель G41  схожа  со  своим

прототипом, включая наличие затвора с роликовым замедлением (см.  статью

о винтовке G3). В то же время она имеет немало отличительных черт:  при-

нудительное запирание затвора сопровождается уменьшенным шумом;  затвор-

ная задержка удерживает затвор в открытом  положении  по  израсходовании

патронов в магазине; на окне для выброса стреляных гильз установлена пы-

лезащитная крышка.

Ствол может изготавливаться  с  полигональными  нарезами.  Можно  ис-

пользовать магазин емкостью 30 патронов винтовки М 16, который был стан-

дартизирован соглашением STANAG 4179. Вести огонь  можно  фиксированными

очередями по три выстрела, соответственно флажковый переводчик-предохра-

нитель получил четвертое положение, отмечаемое цифрой "3" либо  условным

изображением трех пуль. Предусмотрены приспособление для крепления  сош-

ки, новый кронштейн для крепления всех ночных и дневных прицелов, приня-

тых в  НАТО.  Возможно  крепление  штыканожа  от  винтовки  G3.  Прочная

конструкция винтовки рассчитана на 20000 выстрелов.  Для  переноски  над

центром тяжести винтовки помещена легкая складная рукоятка.

Винтовка также имеет модификации с постоянным или выдвижным прикладом

(A3). Модель G41K имеет выдвижной приклад и укороченный до 380 мм ствол.

По лицензии выпускалась итальянской фирмой "Луиджи Франки".  Несмотря

на принятие на вооружение, заказы бундесвера на поставку G41 были  свер-

нуты в связи с планами принятия новой штурмовой винтовки, известной  пол

обозначением НК50 (программа, не связанная с описанной ниже G11).

Характеристики.

G41AI/G41A3/G41K

Патрон - 5,56х45 НАТО.

Принцип работы - автоматика на основе отдачи полусвободного затвора.

Питание - коробчатый магазин емкостью 30 патронов.

Масса (неснаряженная) - 3,9/4,05/3,95;  снаряженная  -  4,1/4,35/4,25

кг.

Длина оружия - 997/996 и 806 (со сложенным прикладом)/930  и  740  мм

(со сложенным прикладом) мм.

Длина ствола - 450/450/380 мм.

Нарезы - 6 нарезов (правосторонние), шаг 178 мм.

Начальная скорость пули - 850/850/? м/с

Темп стрельбы - 850 в/мин.

Режим стрельбы - одиночный, по три выстрела, непрерывный.

Состоит - принята на вооружение бундесвера.

Штурмовая винтовка "Хеклер и Кох" G11

Опытная винтовка с долгой историей - ее разработка продолжается более

25 лет. В 1966-67 гг. в странах НАТО  начались  исследования  в  области

безгильзовых боеприпасов к стрелковому оружию. Такой боеприпас  позволил

бы исключить из конструкции оружия механизм  извлечения  и  выбрасывания

стреляной гильзы, на который приходится большая часть отказов и задержек

при стрельбе. Полностью закрытая ствольная коробка была бы  защищена  от

попадания пыли и грязи. Безгильзовый патрон сулил к тому же значительное

снижение стоимости, увеличение носимого боекомплекта и уменьшение разме-

ров оружия. Министерство обороны ФРГ в 1969 т. заключило соответствующие

контракты с "Индустри-Верке Карлсруэ-Аугсбург", фирмами "Диль" и "Хеклер

унд Кох". В 1970 г. официально объявлено о проекте малокалиберной  штур-

мовой винтовки под безгильзовый патрон, которая имела бы  вес  не  более

4,5 кг, длину до 765 мм, магазин на 50 патронов и обеспечивала поражение

точечной цели с первого выстрела на дальности до 300 м. Фирма "Хеклер  и

Кох" оказалась наиболее упорной и совместно с "Динамит-Нобель" разверну-

ла активные работы с 1971 г. За основу была взята идея патрона с полнос-

тью сгораемой гильзой.

В 1974 г. "Хеклер и Кох" представила прототип, а в 1983 г. -  готовый

образец 4,7-мм штурмовой винтовки, получившей обозначение G11. Предпола-

галось, что с 1986 г. может начаться замена ею на вооружении  бундесвера

винтовок G3 и пистолетов-пулеметов МР2. Однако  только  в  1988  г.  G11

прошла технические, а в 1989 г. - войсковые испытания. В  это  же  время

G11 стала одним из четырех главных претендентов в американской программе

ACR, однако работы по этой программе были прекращены.

В 1990 г. "Хеклер и Кох" объявила о готовности G11 к серийному произ-

водству с 1992 г. В 1991 году в бундесвер поставлено около 1000 винтовок

для опытной эксплуатации. Однако вопрос о принятии G11 так и не был  ре-

шен из-за финансовых проблем в ходе реорганизации бундесвера "объединен-

ной Германии". Интерес к G11 проявили Дания, Норвегия, Тайвань  и  Южная

Корея.

Разработка велась под 4,7-мм патрон с пулей, запрессованной в  перед-

нюю часть призматической пороховой шашки, покрытой сгораемым  лаком.  На

первых образцах патрона возникали проблемы  с  самовозгоранием.  Позднее

был разработан телескопический патрон, затем увеличили  калибр  патрона.

Калибр нового патрона - 4,92 мм. Длина оружия - 34 мм, сторона призмы  -

S мм, вес пули - 3,3 г. Пуля полностью утоплена в метательном заряде (на

основе октагона), покрытом лаком. В головной части заряда имеется пласт-

массовый наконечник, обеспечивающий полную утилизацию порохового  заряда

для метания пули. Позади пули расположен капсюль,  гак  что  донце  пули

служит наковаленкой. Шаг нарезов ствола в 155 мм обеспечивает пуле высо-

кую устойчивость на траектории. На дальности 300 м превышение траектории

составляет всего 0,17м.

Конструкция винтовки построена по схеме "буллпап" и  максимально  ис-

пользует преимущества безгильзового патрона. Все механизмы винтовки соб-

раны внутри пластикового корпуса лаконичной обтекаемой формы. Органы уп-

равления выполнены почти заподлицо с корпусом. Общая конструкция, компо-

новка и форма винтовки от одного опытного  образца  к  другому  менялись

незначительно. Так, первый  представленный  образец  имел  металлический

корпус с ребрами жесткости и пластиковые цевье, приклад и накладку,  за-

тем появился цельный пластиковый корпус. Спусковая скоба  -  увеличенных

размеров. Вес G11 с боекомплектом 550 патронов (7,35 кг) равен  весу  G3

со 100 патронами или М16А2 с 240 патронами.

Работа автоматики происходит за счет отвода пороховых газов через от-

верстие в дульной части ствола. Давление пороховых газов заставляет сме-

щаться назад подвижную систему, включающую ствол с механизмом запирания,

ударным механизмом и системой подачи патронов из магазина. В сочетании с

"вывешенным" положением подвижной системы  внутри  корпуса  и  принципом

"линейной  отдачи"  это  обеспечивает  небольшое  смещение  оружия   под

действием отдачи. Возвратная пружина помещена под стволом.

Система питания включает однорядный магазин на 50 патронов,  располо-

женный горизонтально над стволом и оригинальные механизмы подачи и запи-

рания с использованием "вращающегося  патронника".  Патроны  размещаются

вертикально носком пули вниз. Патронник выполнен отдельно  от  ствола  в

виде сквозного диаметрального канала в стальном цилиндре, вращающемся  в

вертикальной плоскости. Позади цилиндра  находится  неподвижный  относи-

тельно ствола затвор с ударником.

В нормальном положении патронник расположен соосно с каналом  ствола.

При откате после выстрела цилиндр поворачивается на 90 градусов так, что

канал занимает вертикальное положение. Следующий патрон подается в  пат-

ронник из магазина подающим рычагом, при этом из патронника через нижний

вертикальный канал энжекции выталкиваются  пороховые  газы  или  патрон,

давший осечку. После этого цилиндр поворачивается, патронник совмещается

с осью канала ствола. Ударник накалывает  капсюль,  происходит  выстрел.

Для ручного управления системой перезаряжания служит складная поворотная

рукоятка, расположенная слева позади пистолетной рукоятки. Кнопка защел-

ки магазина помещена сверху приклада.

Ударно-спусковой механизм обеспечивает ведение одиночного и непрерыв-

ного огня, а также фиксированными очередями по три выстрела. Двухсторон-

ний флажковый переводчик-предохранитель расположен над пистолетной руко-

яткой и имеет четыре положения: "S" - предохранитель, " 1 " -  одиночный

огонь", "3" - очередями по три выстрела, "50" - непрерывный огонь.  Ори-

гинальной чертой автоматики G11 является принцип "накопления  импульса":

при нажатии на спусковой крючок подвижная  система  приходит  в  крайнее

заднее положение только после трех выстрелов подряд. Это позволяет повы-

сить темп и выпустить короткую очередь без "сбития" наводки от  сотрясе-

ния оружия. Режим используется только при установке  флажка  переводчика

на "3" и обеспечивает темп стрельбы 2000 в/мин. При столь высоком  темпе

очередь в три выстрела с режимом "накопления импульса" по сути превраща-

ется в один выстрел и обеспечивает высокую кучность. Вместе с очень  по-

логой траекторией и эффективным прицелом это обеспечивает высокую  веро-

ятность поражения цели на дальности прямого выстрела.

В режиме непрерывного огня подвижная система возвращается вперед пос-

ле каждого выстрела и темп стрельбы составляет 460-600 в/мин, что счита-

ется оптимальным для стрельбы длинными очередями из индивидуального ору-

жия.

Основным для G11 является смонтированный  в  рукоятке  для  переноски

(над центром тяжести оружия) оптический однократный прицел с  прицельной

маркой в виде кольца. Считается, что  прицел  без  увеличения  сохраняет

стрелку обзор поля боя, а кольцевая метка обеспечивает  быстрое  и  "ес-

тественное" прицеливание. Может устанавливаться прицел со сменной  крат-

ностью - 1х и 3,5х. Наглазник прицела  и  высокий  приклад  способствуют

правильной постановке головы стрелка при тщательном прицеливании.

Магазины снаряжаются прямо из обоймыупаковки на 25 (или на 15) патро-

нов. На основе G11 и под тот же патрон "Хеклер и Кох" разработала ручной

пулемет, отличающийся размещением в прикладе магазина  на  300  патронов

(на левой стороне корпуса появился соответствующий прилив системы  пита-

ния) и откидной передней рукояткой.

В пазу снизу корпуса крепится штатный штыкнож. При разборке  винтовки

снимается магазин, отделяется передняя часть корпуса (цевье)  и  затылок

приклада, после чего полностью извлекается подвижная система.

Характеристики.

Патрон - 4,92х34 "Динамит-Нобель" (безгильзовый).

Принцип работы - отвод части пороховых газов.

Питание - пластиковый коробчатый магазин емкостью 50 патронов.

Длина оружия - 750 мм.

Длина ствола - 537 мм.

Высота - 317 мм.

Ширина - 71 мм.

Масса - 3,9 кг.

Давление в патроннике - 3850 бар.

Начальная скорость пули - 914-930 м/с.

Режим стрельбы - одиночный, по три выстрела, непрерывный.

Темп стрельбы - до 2000 в/мин.

Состоит - в опытной эксплуатации в бундесвере.

ЧЕХИЯ

Семейство оружия LADA

С 1958 г. на вооружении армии Чехословакии состояли автоматы vz.58P и

vz.58V конструкции И.Чермака под патрон 7,62х39, внешне напоминавшие ЛК,

но с оригинальной системой запирания канала  ствола.  После  создания  и

распространения в странах Варшавского Договора патрона 5,45х39 в  Чехос-

ловакии началась разработка новой системы SRAZ ("система ручного автома-

тического вооружения"). В результате в конце 80-х  годов  фирма  "Чешска

Зброевка" представила семейство стрелкового вооружения LADA,  включающую

укороченный автомат, автомат и ручной пулемет, отличающиеся длиной ство-

ла. Первый снабжен пламегасителем, остальные -  компенсатором-пламегаси-

телем и штампованными сошками. Стволы автоматов должны выдерживать до 10

тыс. выстрелов, тяжелый ствол ручного пулемета - до 20 тыс. В  конструк-

ции оружия за основу была взята система Калашникова, существенно  модер-

низированная.

Ударно-спусковой механизм получил дополнительно режим  огня  фиксиро-

ванными очередями по три выстрела. Соответственно флажок предохранителя,

помещенный прямо над пистолетной рукояткой (двухсторонний или только  на

левой стороне ствольной коробки) имеет четыре установки: "О"-  предохра-

нитель, "1"одиночный огонь, "3" - по три выстрела, "30"

- непрерывный. Секторный прицел перенесен на крышку ствольной  короб-

ки, снабжен перекидным L-образным диоптрическим целиком (с малым отверс-

тием для стрельбы днем и с большим для условий ограниченной видимости) и

защищен проволочным ограждением. На стойке в дульной части ствола  уста-

новлены две мушки: обычная цилиндрическая,  регулируемая  по  высоте,  и

подъемная кольцевая. На левой стенке ствольной коробки помещено  крепле-

ние для ночных, коллиматорных или оптических прицелов. Пустотелая писто-

летная рукоятка выполнена из литой резины, цевье и ствольная накладка  -

пластиковые. Крепление газовой трубки удобнее, чем у АК. Складной вправо

приклад напоминает израильскую винтовку "Галил".

Магазины - стандартный коробчатый пластиковый на 30 патронов пли  по-

лупрозрачный той же емкости, а также дисковый на 75  патронов.  С  левой

стороны оружия находятся антабки для ремня.

Разработан также вариант семейства под патрон 5,56х45 НАТО,  первона-

чально он создавался как экспортный, теперь  же  может  стать  элементом

"перехода на стандарты НАТО".

Характеристики.

Укороченный автомат/автомат/ручной пулемет.

Патрон - 5,45х39 (5,56х45).

Принцип работы - автоматика на основе отвода пороховых газов.

Способ запирания - поворотом затвора.

Питание - коробчатый магазин емкостью 30/75 патронов.

Масса (неснаряженная) - 2,6/3,0/4,1 кг.

Масса магазина - 0,17кг (30 патронов), 0,94 кг (75 патронов).

Длина оружия - 432/612/805 мм (со сложенным прикладом);  670/850/1050

(с откинутым прикладом).

Длина ствола- 185/382/577 мм.

Прицельная дальность - 200/800/1000 м.

Режим огня - одиночный, по три выстрела, непрерывный.

Темп стрельбы - 750-850 в/мин.

Состоит - на войсковых испытаниях.

ШВЕЙЦАРИЯ

Штурмовая винтовка "ЗИГ" SG510-4

В начале 50-х годов фирма SIG начала выпуск винтовки АМ55  под  швей-

царский 7,5-мм винтовочный патрон GP11 (7,5х55), в  конструкции  которой

использовался принцип отдачи полусвободного затвора. Базой для разработ-

ки конструктору Р.Амслеру послужила немецкая  штурмовая  винтовка  StG45

("Штурмгевер 45") Маузера. АМ55 была принята на  вооружение  швейцарской

армии под названием Stgw 57, а на коммерческом рынке получила  обозначе-

ние SIG510. При последующей модернизации  АМ55  была  разработана  серия

винтовок SG 510:

- SG 510-1- под патрон 7,62х51 НАТО  с  соответствующими  изменениями

затворного механизма и магазина;

- SG 510-2-облегченный вариант SIG 510-1;

- SG 510-3 - под патрон 7,62х39 советского производства:

- SG 510-4-под патрон 7,62х51 НАТО с более эргономичными рукояткой  и

цевьем, измененной формой приклада, новыми прицельными приспособлениями.

В винтовке использован принцип отдачи полусвободного затвора, состоя-

щего из двух частей. Замедление отхода затвора под действием отдачи осу-

ществляется с помощью роликов. Справа в пазу ствольной коробки находится

удобная Тобразная рукоятка взведения. Ствольная коробка выполнена  мето-

дом штамповки и усилена в задней части для крепления приклада и размеще-

ния возвратной пружины. В передней части крепится казенная часть  ствола

и размещаются направляющие ролики, которые при изнашивании  могут  заме-

няться. Ствол изготовлен методом холодной ковки и на переднем конце име-

ет кольца для стрельбы винтовочной гранатой и  дульный  тормоз,  который

выполняет также роль пламегасителя. Ствол укрыт перфорированным кожухом,

на который могут устанавливаться складные сошки.

Цилиндрическая мушка и диоптрический прицел устанавливаются на откид-

ных стойках, прицел снабжен барабанчиком с  фиксированными  установками.

Необходимую дальность можно устанавливать по щелчкам. Мушка может перед-

вигаться вправо и влево, вверх и вниз с помощью специального ключа. Арк-

тический  спусковой  крючок  установлен  постоянно  и  используется  при

стрельбе винтовочной гранатой. В  обычных  условиях  складывается  вдоль

ствольной коробки. На конце ствола может устанавливаться  приспособление

для стрельбы холостыми патронами. Под стволом  крепится  штык.  Стрельба

винтовочной гранатой производится с помощью холостого патрона, при  этом

вместо штатного устанавливается специальный магазин.

Для взведения необходимо отвести назад и отпустить Т-образную рукоят-

ку, при этом затвор идет вперед, досылая патрон в патронник. Курок взво-

дится и удерживается шепталом. Затвор состоит из двух частей:  стебля  и

личинки. На личинке устанавливаются  ролики  необычной  конструкции:  на

собственно цилиндрическом ролике шарнирно укреплены  небольшие  фигурные

детали. Когда патрон заходит в  патронник,  личинка  останавливается,  а

стебель затвора продолжает движение и проходит между  роликами.  Зеркало

затвора имеет клиновидную форму и ролики вытесняются  в  пазы  ствольной

коробки.

При выстреле стреляная гильза движется назад. Внутренняя  поверхность

патронника имеет продольные канавки, которые дают возможность  пороховым

газам пройти к зеркалу затвора. В нем имеются два отверстия, по  которым

газы проходят через личинку и давят на стебель затвора. Давление  гильзы

и пороховых газов заставляет ролики двигаться внутрь  по  наклонным  по-

верхностям стебля затвора. Благодаря углам наклона  клиновидной  поверх-

ности стебель затвора вынужден двигаться назад и отсоединяться от личин-

ки.

Когда ролики выходят из пазов,  затвор,  в  разъединенном  состоянии,

продолжает откат. Стреляная гильза прижимается к зеркалу затвора  выбра-

сывателем. Он закреплен шарнирно на верхней части  боевой  личинки,  при

откате затвора упирается в наклонный выступ на левой  стороне  ствольной

коробки, в результате гильза выбрасывается через окно на правой  стороне

ствольной коробки. Такая конструкция обеспечивает более  плавную  работу

механизма в процессе выбрасывания гильзы.

Ударно-спусковой механизм имеет простую конструкцию и, в  отличие  от

большинства современных винтовок, не был заимствован у  модели  М1  "Га-

ранд". В нем используется шептало с вырезом для осевого стержня и пружи-

ной постоянного действия. Спусковой крючок представляет собой Штампован-

ную деталь с выступом в задней части. При нажатии на него выступ  подни-

мает заднюю часть шептала, при этом зуб шептала выходит из выреза в кур-

ке и курок бьет по  ударнику.  В  режиме  одиночного  огня  шептало  под

действием пружины идет вперед и выходит из зацепления с выступом спуско-

вого крючка.

Когда курок движется назад, он входит в зацепление с вырезом шептала.

Оно под действием пружины курка отходит назад до упора. Очередной  выст-

рел может быть произведен только после повторного нажатия  на  спусковой

крючок, так как шептало освобождается только при движении крючка вперед.

После этого процесс повторяется, при условии, что стебель затвора вместе

с личинкой находится в закрытом положении.

В режиме непрерывного огня выступ спускового крючка поднимается  зна-

чительно выше и заставляет зуб шептала идти дальше,  в  результате  чего

курок при движении назад захватывается не спусковым шепталом, а  предох-

ранительным, и удерживается в заднем положении до тех пор,  пока  задняя

часть затвора не заставит ролики зайти в вырезы. Таким образом, стрельба

может быть продолжена при полностью закрытом затворе, что служит еще од-

ним предохранительным устройством. При установке переводчика режима огня

в положение "предохранитель", спусковой крючок запирается в нижнем поло-

жении. Во время стрельбы курок производит удар по L-образному шарнирному

рычагу, который, в свою очередь, бьет по ударнику.

Разборка:

1. Отсоединить магазин и убедиться в отсутствии патрона в патроннике.

2. Поднять защелку позади  пистолетной  рукоятки,  повернуть  приклад

против часовой стрелки и потянуть на себя.

3. Отвести назад рукоятку взведения и извлечь затвор из ствольной ко-

робки.

4. Нажать на фиксатор и отсоединить пистолетную рукоятку и  спусковой

механизм в сборе.

5. Разъединить обе части затвора.

Характеристики.

Патрон - 7,62х51 НАТО.

Принцип работы - отдача полусвободного затвора, с выбором вида огня.

Питание - коробчатый магазин емкостью 20 патронов.

Масса (неснаряженная) - 4,25 кг.

Длина оружия - 1016 мм.

Длина ствола - 505 мм.

Нарезы - 4 нареза (правосторонние), шаг 305 мм.

Прицельные приспособления - мушка; диоптр.

Начальная скорость пули - 790 м/с.

Темп стрельбы - 600 в/мин.

Состоит - в армиях Швейцарии (Stgw 57), Чили и Боливии.

Штурмовые винтовки "ЗИГ-Манурин" серии 540

Французская фирма "Манурин" в настоящее  время  производит  следующие

модели разработки компании "SIG":

- SG 540 под патрон 5,56х45 с длиной ствола 465 мм;

- SG 541 с легким складным влево прикладом  и  складными  сошками  на

цевье;

- SG 542 под патрон 7,62х51 НАТО:

- SG 543 под патрон 5,56х45 с длиной ствола 300 мм.

Все они имеют принципиально аналогичную конструкцию. Автоматика осно-

вана на отводе пороховых газов. Газовый  поршень  выполнен  отдельно  от

затворной рамы и имеет собственную возвратную пружину.  Поршень,  отойдя

назад, открывает отверстия в газовой трубке, через которые пороховые га-

зы выходят в атмосферу. Затвор - продольно-скользящий, поворотный. Руко-

ятка взведения движется вместе с затворной рамой и  позволяет  в  случае

необходимости возвратить его в переднее положение вручную. Газовый регу-

лятор расположен на переднем конце газовой камеры и имеет регулировочную

крышку, которую можно повернуть (с помощью закраины гильзы или штыка-но-

жа) в одно из трех положений: в положении "0" клапан полностью закрыт  и

все газы поступают в ствольную часть, что необходимо для стрельбы винто-

вочной гранатой; отметка "1" соответствует нормальному открытию  канала;

положение "2" (широкое открытие) применяется в случае загрязнения  меха-

низмов винтовки песком, снегом и т.п. Винтовка может работать в  режимах

непрерывного и одиночного огня, а также очередями по  три  выстрела  при

однократном нажатии на спусковой крючок с темпом 725 выстрелов в минуту.

При стрельбе одиночными выстрелами точность повышается благодаря при-

менению спуска с предупреждением. В условиях низких температур спусковая

скоба может убираться, что позволяет вести огонь  в  толстых  рукавицах.

Это также необходимо при стрельбе винтовочной гранатой.

Подаватель магазина выполняет функции затворной задержки,  останавли-

вая его в заднем положении. Для возвращения затвора в переднее положение

надо заменить пустой магазин на снаряженный, слегка отвести назад  руко-

ятку взведения и отпустить ее, при этом верхний патрон извлекается и до-

сылается в патронник. Оружие готово к стрельбе. Затвор можно  вернуть  в

закрытое положение, нажав на рычажок задержки на левой стороне ствольной

коробки выше магазина. Мушка - цилиндрическая, регулируемая  по  высоте.

Прицел выполнен в виде наклонного барабанчика с отверстием,  позволяющим

производить установку дальности от 100 до 500 метров  (патрон  5,56  мм)

или от 100 до 600 метров (для SG 542) с ценой деления 100 метров.

Устанавливаются складные сошки. Пламегаситель закрытого типа позволя-

ет вести огонь винтовочной гранатой без  дополнительных  приспособлений.

Штык имеет кольцо для крепления на стволе. Предусмотрена установка  ноч-

ных, оптических и коллиматорных прицелов.  В  последнее  время  приклад,

спусковая скоба, пистолетная рукоятка и цевье ложи выполняются из пласт-

массы, что снизило стоимость производства и вес образца, не ухудшая  ха-

рактеристики. Приклад может быть  двух  типов:  постоянный  и  трубчатый

складной.

Разборка:

1. Нажав на защелку магазина, отсоединить магазин  и,  отведя  затвор

назад за рукоятку взведения, убедиться в отсутствии патрона в  патронни-

ке.

2. Нажать на фиксирующую чеку, расположенный на пистолетной рукоятке,

и отвести вниз приклад вместе с нижней частью ствольной коробки и  спус-

ковым механизмом.

3. Отвести назад рукоятку взведения вместе с затвором  и  извлечь  ее

через паз в ствольной коробке.

4. Извлечь затвор.

Характеристики.

Патрон - 5,56х45; 7,62х51.

Принцип работы - автоматика на основе отвода пороховых газов.

Способ запирания - поворотом затвора.

Питание - коробчатый магазин емкостью 20 или 30 патронов (в обоих ка-

либрах).

Масса - 3,31-3,55 кг.

Длина оружия - с постоянным прикладом 950-1000 мм; со складным  прик-

ладом 560-720 мм.

Длина ствола - 300 мм; 465 мм.

Нарезы - 6, шаг 308 мм.

Начальная скорость пули - 980 м/с; 875 м/с.

Темп стрельбы - 650-800 в/мин.

Режим стрельбы - одиночный, по три выстрела, непрерывный.

Эффективная дальность - 500-600 м.

Состоит - в Боливии, Буркина Фасо, Джибути, Эквадоре, Франции,  Габо-

не, Индонезии, Ливане, Маврикии, Никарагуа, Нигерии,  Омане,  Парашае  и

др.

Штурмовая винтовка "SIG" SG 550/551

В 1978 г. руководство швейцарской армии объявило требования  к  новой

штурмовой винтовке для замены Stgw 57: меньшие размеры и вес, та же мет-

кость на дальностях до 300 м, возможность создания на базе винтовки уни-

фицированного семейства оружия. В  соответствии  с  этими  требованиями.

"SIG" разработала винтовку SG 550, принятую на вооружение в 1984 г.  под

обозначением Stgw 90. Разработка велась под собственный образец  патрона

5,56х45, получивший обозначение "5,6-мм GP90".  Для  уменьшения  веса  и

размеров широко применен пластик, из которого выполнены приклад, цевье и

магазины на 20 и 30 патронов. Последние изготовлены из прозрачного мате-

риала, что позволяет контролировать  количество  патронов,  и  имеют  на

стенках специальные выступы и пазы для сцепления  "боевого"  магазина  с

одним-двумя запасными с целью упрощения и ускорения замены. Цевье  обра-

зовано двумя пластиковыми ствольными накладками с прорезями для  лучшего

охлаждения ствола. В передней части цевья крепятся сошки, укладываемые в

сложенном положении в пазы цевья. Приклад имеет резиновый амортизатор на

затылке и складывается вправо, прижимаясь к ствольной коробке. По  заяв-

лению разработчиков, даже в таком положении  обеспечивает  высокую  точ-

ность стрельбы с рук благодаря удачной балансировке и компоновке.  Вырез

в прикладе не только облегчает его, но и позволяет удерживать его  левой

рукой при стрельбе с сошек.

Ствол винтовки выполнен из хромо-никелевой стали холодной  ковкой  на

оправе, ствольная коробка и корпус ударно-спускового механизма  -  штам-

повкой из стального листа. Также, как винтовки серии 540, эта модель мо-

жет вести огонь очередями по три выстрела, соответственно  двухсторонний

флажок переводчика-предохранителя имеет четыре положения. Спусковая ско-

ба откидывается на продольной оси вправо или влево для стрельбы в  рука-

вицах. Имеется затворная задержка, останавливающая затвор в заднем поло-

жении при пустом магазине. Рукоятка взведения направлена чуть вверх (для

действия как правой, так и левой рукой) и снабжена  резиновым  колпачком

для удобства работы при низких температурах.

Комбинированный диоптрический прицел выполнен по  типу  прицела  гер-

манской G3 (прорезь со светящимися метками для стрельбы на 100 м  и  ди-

оптры на 200, 300 и 400 м), установлен сзади на ствольной коробке и  ре-

гулируется в двух плоскостях. Мушка снабжена кольцевым ограждением,  для

стрельбы ночью служит вторая откидная мушка со светящейся точкой.  Длина

прицельной линии - 540 мм. Предусмотрена установка  штатных  швейцарских

оптических и ночных прицелов, однако после доработки кронштейна возможно

применение прицелов НАТО стандарта STANAG 2324. Кучность стрельбы оказа-

лась даже несколько лучше, чем у Stgw 57: на дальности 300  м  срединное

отклонение для Stgw 90 составляет 60-70 мм (у Stgw 57 - 70-80 мм).

"Снайперский" вариант SG 550 отличается тяжелым стволом без  пламега-

сителя и крепления для штыка, конфигурацией приклада с регулируемым  за-

тылком и "щекой", регулируемыми сошками, более удобной пистолетной руко-

яткой по типу германской PSG-1. Вместе с винтовкой был создан карабин SG

551, отличающийся укороченным до 360 мм  стволом,  отсутствием  сошек  и

крепления для штыка, невозможностью стрельбы винтовочной гранатой.  Име-

ется также самозарядная модификация SG 90РЕ для полицейских целей и ком-

мерческой продажи.

Характеристики.

SG 550/SG 551

Патрон - 5,56х45 (GP90 или SS 109).

Принцип работы - автоматика на основе отвода пороховых газов.

Способ запирания - поворотом затвора.

Питание - коробчатый магазин емкостью 20,30 патронов.

Масса (неснаряженная) - 4,3-4,4/3,73,8 кг.

Масса магазина (пустого) - 0,09 и 0,11 кг, полного 0,34 и 0,47 кг.

Длина оружия (с откинутым прикладом) - 998/827 мм, со сложенным прик-

ладом 768/ 605 мм.

Длина ствола - 528/362 мм.

Нарезы - 6 нарезов, шаг 290 или 178 мм.

Темп стрельбы - 700-800 в/мин.

Режим стрельбы - одиночный, по три выстрела, непрерывный.

Начальная скорость пули - 900-980/800-860 м/с.

Состоит - в армии Швейцарии.

Снайперская винтовка SSG 2000

Фирма "ЗИГ-Зауэр" разработала 7,62-мм магазинную снайперскую винтовку

под мощный винтовочный патрон 7,62х51 для использования в армии и  поли-

ции.

Ствол изготавливается из закаленной стали методом холодной ковки.  Он

снабжается съемным дульным тормозом, который также  служит  пламегасите-

лем. Вместо него возможна установка глушителя. Запирание  канала  ствола

производится поворотом боевой личинки затвора, входящей боевыми  упорами

в ствольную муфту. Остов затвора также имеет в задней части боевые  выс-

тупы, которые входят в пазы цевья. Такое  решение  способствует  высокой

стабильности оружия при выстреле и поглощению  импульса  отдачи.  Затвор

открывается при повороте на 65 градусов. В тыльной части затвора имеется

индикатор взведения, который можно проверить визуально или на ощупь, что

повышает безопасность обращения с оружием. Практически бесшумный  флажок

предохранителя установлен на правой стороне ствольной коробки.

Конструкция спускового механизма допускает  регулировку  положения  и

длины хода спускового крючка, а также усилия спуска от 0,7  до  2,0  кг.

Спусковой крючок работает с "предупреждением".

Эти регулировки не требуют разборки винтовки.

Цельная ложа изготовлена из стекловолокна, имеет  пистолетный  выступ

шейки, регулируемые затылок приклада и "щеку". Передняя часть цевья  при

стрельбе укладывается на треножные сошки. В походном положении они пере-

носятся отдельно.

Винтовка не имеет механических открытых прицелов, комплектуется стан-

дартно оптическими прицелами "Шмидт и Бендер" 6х42 или "Цейсс" 8х56.  По

заказу покупателя изготавливается под патроны .300 "Магнум"; 7,5х55  или

5,56х45.

По утверждению изготовителей, винтовка обеспечивает  высочайшую  точ-

ность выстрела. При стрельбе из SSG2000 патроном 7,62х51 отклонение  по-

паданий на дальности 500 м не превышает 145 мм.

Характеристики.

Патрон - 7,62х51.

Принцип работы - магазинная с продольноскользящим  поворотным  затво-

ром.

Питание - магазин емкостью 4 патрона.

Масса - 6,6 кг (снаряженная с прицелом).

Длина оружия - 1210 мм.

Длина ствола - 610 мм.

Нарезы - 4 нареза (правосторонние), шаг 305 мм.

Начальная скорость пули - 760 м/с.

Дульная энергия - 3500 Дж.

Эффективная дальность - 800 м.

Состоит - в полиции и жандармерии Швейцарии. Аргентины, Иордании, Ма-

лайзии, Тайваня, Великобритании и других стран.

ЮАР

Штурмовые винтовки R-4 (R-5)

Винтовка R-4 производства фирмы "Литтелтон" поступает  в  вооруженные

силы Южной Африки взамен винтовок FN FAL (RI) и G3.  Представляет  собой

модификацию израильской винтовки "Галил" ARM. По сравнению с базовым об-

разцом удлинен приклад, так как южноафриканские солдаты в основном круп-

нее израильских, усилено цевье. Все образцы оснащены сошками, произведе-

ны незначительные изменения в ствольной коробке, газовом поршне и затво-

ре в целях улучшения технологии производства, убран левый флажок предох-

ранителя-переводчика. Питание осуществлялся из стального или пластиково-

го магазина емкостью 35 или 50 патронов. Модель R-5  -  это  облегченный

вариант винтовки R-4 и отличается от нее укороченным стволом, измененным

цевьем и отсутствием сошек (по типу "Галил" AR).

Характеристики.

R4/R5

Патрон - 5,56х45.

Принцип работы - автоматика на основе отвода пороховых газов.

Способ запирания - поворотом затвора.

Питание - коробчатый магазин емкостью 35, 50 патронов.

Масса (неснаряженная) - 4,3/3,7 кг; снаряженная4,6/4,0 кг со стальным

магазином на 35 патронов; 4,44/3,84 кг с пластиковым магазином.

Длина оружия - 1005/877 мм с откинутым прикладом; 740/615 мм со  сло-

женным прикладом.

Длина ствола - 460/332 мм.

Нарезы - 6 нарезов, шаг 305 мм.

Начальная скорость пули - 980/920 м/с.

Темп стрельбы - 650 в/мин.

Режим огня - одиночный/непрерывный.

Состоит - в ВС ЮАР.

ЯПОНИЯ

Штурмовая винтовка Тип 64

Фирмой "Хова Мэшинери Компани", под руководством генерала  К.Ивашита,

был разработан ряд моделей, последней из которых  явилась  винтовка  Тип

64. В ней используется патрон 7,62х51 мм с зарядом, уменьшенным  на  10%

по сравнению с образцом НАТО. Это снизило силу отдачи,  что  значительно

улучшило устойчивость оружия при стрельбе. Если используется патрон  НА-

ТО, необходимо установить газовый регулятор в положение для отвода части

газов из газовой камеры. На выпускаемых образцах газовый регулятор прис-

пособлен для полного перекрытия хода пороховых газов для стрельбы винто-

вочной гранатой.

В целом винтовка имеет классическую конструкцию и дизайн. Система ав-

томатики и запирания канала ствола напоминает советский СКС. Газовая ка-

мера и поршень находятся над стволом. Запирание осуществляется перекосом

затвора,  который  приводится  в  действие  затворной  рамой.  Благодаря

конструкции, в которой ствол и приклад составляют прямую линию, винтовка

наиболее эффективна при стрельбе одиночными выстрелами. В режиме  непре-

рывного огня темп стрельбы достаточно низок (500  в/мин),  что  повышает

кучность стрельбы. В качестве газового регулятора используются  три  от-

верстия разною диаметра.

Прицельные приспособления включают мушку и диоптрический прицел,  ус-

тановленные на откидных стойках. На стволе  впереди  газоотводного  узла

крепятся легкие складные сошки. Отличительной чертой Тип 64 является его

малая длина (99 см), что на 13 см меньше американской  М14.  В  целом  в

конструкции явно предпочитаются решения, способствующие  меткости  ("ли-

нейная отдача", невысокий темп стрельбы, сошки). Небольшие размеры,  ма-

лая начальная скорость пули и низкая сила отдачи рассчитаны  на  преиму-

щественную низкорослость японских солдат и делают, к тому  же,  винтовку

Тип 64 удобной для использования в учебных целях.

Характеристики.

Патрон - 7,62х51 (уменьшенный заряд).

Принцип работы - автоматика на основе отвода пороховых газов.

Способ запирания - перекосом затвора.

Питание - коробчатый магазин емкостью 20 патронов.

Масса (неснаряженная) - 4,4 кг.

Длина оружия - 990 мм.

Длина ствола - 450 мм.

Нарезы - 4 нареза (правосторонние).

Начальная скорость пули - 700 м/с (уменьшенный заряд); 800 м/с  (пол-

ный заряд).

Темп стрельбы - 500 в/мин.

Эффективная дальность - 400 м.

Состоит - в ВС Японии.

Штурмовая винтовка Тип 89

По контракту с Управлением национальной обороны  Японии  фирма  "Хова

Мэшинери  Компани"  разработала  новую  штурмовую  винтовку  под  патрон

5,56х45, получившую обозначение Тип 89. Винтовка имеет вполне традицион-

ный дизайн. Пламегаситель и свободная дульная  часть  ствола  могут  ис-

пользоваться для стрельбы винтовочной гранатой. Ствольная коробка и кор-

пус ударно-спускового механизма отштампованы из стального листа.

Система автоматики с отводом пороховых газов и запирания канала ство-

ла поворотом затвора  с  семью  боевыми  выступами  напоминают  винтовку

AR-IS, производившуюся этой фирмой по лицензии. Особенностью системы га-

зоотвода является расположение поршня со штоком в средней части  газовой

трубки, на некотором  расстоянии  позади  газоотводного  отверстия,  что

обеспечивает некоторую  дополнительную  задержку  начала  его  движения.

Ударно-спусковой механизм допускает огонь в одиночном и непрерывном  ре-

жимах. Флажок переводчика расположен над пистолетной рукояткой.  Питание

- от секторного магазина на 30 патронов.

Прицельные приспособления включают мушку, смонтированную  на  газоот-

водном узле, и диоптрический прицел с перекидным целиком на заднем конце

ствольной коробки.  Цевье  состоит  из  двух  алюминиевых  вентилируемых

ствольных накладок, поверх которых укреплены пластиковые накладки.  Пис-

толетная рукоятка и постоянный приклад - пластиковые.  Существует  также

модификация со складным влево прикладом из металлических трубок с  плас-

тиковым затылком и накладкой - упором для щеки. На обеих модификациях на

стволе перед газоотводным узлом крепятся легкие складные сошки.

Характеристики.

Патрон - 5,56х45.

Принцип работы - автоматика на основе отвода пороховых газов.

Способ запирания - поворотом затвора.

Питание - коробчатый магазин емкостью 30 патронов.

Масса (неснаряженная) - 3,5 кг.

Длина оружия (с прикладом) - 864 мм.

Длина ствола - 420 мм.

Темп стрельбы - 650-850 в/мин.

Состоит - в ВС Японии.

Глава 5. Боевое гладкоствольное оружие

ИТАЛИЯ

Боевое гладкоствольное оружие "Франки" SPAS 11/12

В 1979 г. фирма "Луиджи Франки СпА" выпустила "автоматическое  дробо-

вое ружье специального назначения" (SPAS), предназначенное для полицейс-

ких целей и применения в специальных операциях. SPAS был выпущен в  двух

моделях: 11 и 12, отличающихся длиной ствола и оформлением приклада. Мо-

дель SPAS-12 стала настоящим  "тактическим  дробовиком",  пригодным  для

действий в сложных условиях ближнего боя. Она получила широкую  популяр-

ность у правоохранительных органов, антитеррористических подразделений и

охранных структур, но не нашла "дорогу в армию". Впрочем, SPAS-12 приме-

нялся воюющими сторонами в гражданской войне в Югославии.

SPAS-12 представляет собой самозарядный дробовик под патрон 12-го ка-

либра  (12-й  охотничий  калибр  соответствует  диаметру  канала  ствола

18,5-19,5 мм) с длиной патронника  70  мм  и  цилиндрической  сверловкой

ствола.

Автоматика дробовика работает за счет отвода  пороховых  газов  через

боковое отверстие в стенке ствола. Запирание канала ствола  производится

поворотный затвором. SPAS имеет подвижное пластиковое цевье и может  ра-

ботать как в самозарядном, так и в обычном "помповом" режиме. В  послед-

нем случае нажатием кнопки снизу  цевья  стрелок  одновременно  отпирает

цевье и перекрывает газоотводный  узел,  а  перезаряжание  перед  каждым

выстрелом производится движением цевья как в магазинном ружье. Этот  ре-

жим используется при отказе системы автоматики, например,  при  стрельбе

патронами с ослабленным зарядом, энергии которого может не  хватить  для

работы автоматики. Канал ствола и газовая камера хромированы.  Ствольная

коробка изготовлена из легкого сплава, наружные поверхности  для  защиты

от  коррозии  фосфатированы.  Патроны  размещаются   последовательно   в

подствольном несъемном трубчатом магазине,  снаряжаемом  снизу.  Отсечка

магазина позволяет стрелку быстро вложить рукой в патронник патрон необ-

ходимого снаряжения, отличающимся от патронов в магазине.

Ударный механизм - курковый. Спусковой механизм имеет два неавтомати-

ческих предохранителя: первый ("основной") флажковый смонтирован с  пра-

вой стороны перед спусковой скобой, второй ("боевой") - слева на спуско-

вой скобе. Обычно для большей безопасности включены оба  предохранителя.

В боевой обстановке рекомендуется носить оружие с выключенным основным и

включенным "боевым" предохранителем, легко выключаемым  пальцем  даже  в

процессе прицеливания. Время срабатывания спускового механизма позволяет

развить скорострельность "с частотой нажатия спускового крючка".  Трени-

рованному стрелку это позволяет произвести 4 выстрела  в  секунду,  т.е.

выпустить до 48 дробин номера "00" (диаметр дроби 4,5 мм).

Кучность стрельбы такова, что на дальности 40 м радиус круга  рассеи-

вания составляет  900  мм.  Останавливающее  действие  дробины  на  этой

дальности соответствует пуле 7,65-мм пистолетного патрона "браунинг"  на

30 м. Дробовые патроны обычно имеют пластиковую гильзу  с  металлическим

поддоном. Кроме дробового или картечного возможна также стрельба кумуля-

тивным выстрелом или специальным боеприпасом, содержащим  в  пластиковом

контейнере слезоточивую рецептуру CS. На  резьбе  дульной  части  ствола

вместо втулки может крепиться концентратор дроби или мортирка для  мета-

ния гранат (газовых, дымовых, ручных осколочных типа Ми-50С  "Мизар"  на

дальность до 150м. Прицельные приспособления включают мушку высокою про-

филя и постоянный прицел.

Дробовик имеет пластиковую рукоятку  и  металлический  складной  впе-

ред-вверх приклад со складным затылком и укрепленным на  нем  поворотным

крюком  из  толстой  проволоки.  Благодаря  такой  конструкции  приклада

стрельба из SPAS12 возможна как с прикладкой, так и с рук и даже с одной

руки с опорой крюка в предплечье. При  сложенном  прикладе  и  откинутом

вверх крюке возможно его использование как рукоятки  для  переноски  или

стрельба от бедра с удержанием левой рукой за крюк. Задняя  антабка  для

ремня помещена на ствольной коробке, передняя - на трубке магазина и мо-

жет устанавливаться в нужное положение. Модель SPAS-11 отличается  удли-

ненным до 500 мм стволом,  постоянным  пластмассовым  прикладом  обычной

конфигурации и пустотелой пистолетной рукояткой.

Разборка:

1. Вывинтить подствольный магазин.

2. Отделить сборку ствола от ствольной коробки.

3. Вынуть две чеки, фиксирующие корпус ударно-спускового механизма  и

отделить его от ствольной коробки.

4. Вынуть вперед рычаг взведения.

5. Вынуть вперед из ствольной коробки блок затвора.

Характеристики.

Модель 11/12

Калибр 12 (охотничий).

Патрон - 12х70.

Принцип работы - автоматика на основе отвода пороховых газов, самоза-

рядный.

Система запирания - поворотом затвора.

Питание - несъемный подствольный магазин на 7 патронов.

Масса - 3,2/4,2 кг.

Длина оружия - 900/930 и 710 (со сложенным прикладом) мм.

Длина ствола - 500/460 мм.

Боевая скорострельность - 24-30 в/мин.

Состоит - в правоохранительных органах ряда стран.

Боевое гладкоствольное оружие "Франки" SPAS 15

Стремясь создать гладкоствольное оружие, удовлетворяющее  требованиям

полиции и вооруженных сил, "Луиджи Франки СпА"  продолжила  линию  SPAS,

выпустив вначале модель 14, а в 1984  г.  -  модель  15.  SPAS-15  соот-

ветствовал требованиям МВД Италии и американской программы боевого глад-

коствольного оружия CAWS.

Дробовик рассчитан под такие же патроны 12го калибра  (12х70),  имеет

ту же систему автоматики и запирание  канала  ствола  поворотом  затора,

также может работать в режиме самозарядного и "помпового". Если  SPAS-12

еще сохранял черты привычного дизайна дробовиков, то  новые  модели  все

более тяготеют к "военному" стилю. SPAS-15 получил внешний дизайн  штур-

мовой винтовки. Трубчатый подствольный магазин заменен съемным  коробча-

тым на 3 или 6 патронов с указателем наполненности магазина.

SPAS-15 не был принят на вооружение и продается на коммерческом  рын-

ке. Он разрешен к обороту в России,  где  был  сертифицирован  (в  соот-

ветствии с официальной классификацией) как "охотничье оружие  с  гладким

стволом", хотя реально "охотничьим", конечно, не является.

SPAS-15 состоит из шести основных частей: ствол со ствольной коробкой

и рукояткой взведения; блок  затвора  с  возвратным  механизмом;  корпус

ударно-спускового механизма с пистолетной рукояткой; приклад; блок кожу-

ха ствола с цевьем; магазин. Канал ствола хромирован. Ствольная  коробка

изготовлена из хромо-никелевой стали, пистолетная рукоятка, цевье, заты-

лок приклада, рукоятка для переноски - из полиамидной смолы,  армирован-

ной стекловолокном. Наружные металлические поверхности фосфатированы.

Газовый цилиндр укреплен на стволе двумя  гребнями.  Газовый  поршень

движется по своей направляющей. Затворная рама движется на двух  направ-

ляющих стержнях, связанных  с  затыльником  ствольной  коробки,  на  эти

стержни надеты возвратные пружины. Для смягчения ударов  затворной  рамы

на затыльнике ствольной коробки укреплен амортизатор. В канале  поворот-

ного затвора смонтирован подпружиненный ударник. Затыльник ствольной ко-

робки служит соединяющей деталью: к его  верхнему  ушку  крепится  чекой

задняя часть ствольной коробки, к нижнему - корпус ударно-спускового ме-

ханизма. На затыльнике же укреплен и складной  приклад,  по  конструкции

напоминающий бельгийский карабин FN FAL "Пара".

Передняя часть  корпуса  ударно-спускового  механизма  сцепляется  со

ствольной коробкой таким образом, что выстрел  при  неправильной  сборке

невозможен. Спусковой механизм собран внутри корпуса как единый  блок  и

крепится двумя шплинтами. Флажок  предохранителя  выступает  из  корпуса

слева впереди спусковой скобы и имеет два положения: "S"  -  предохрани-

тель, "F" - огонь. В положении "S" запирается  спусковая  тяга.  Имеется

автоматический предохранитель в виде клавиши на переднем торце пистолет-

ной рукоятки, отключаемый при полном охвате  рукоятки  ладонью.  Магазин

вставляется в коробчатое гнездо и  фиксируется  защелкой,  расположенной

позади гнезда.

Алюминиевый кожух ствола крепится к ствольной коробке винтом с потай-

ной головкой. Цевье охватывает кожух и на  верхней  части  имеет  кнопку

замка, связанную с кулачком газоотводного механизма.

Прицельные приспособления включают мушку с  ограждением  на  переднем

конце кожуха ствола и постоянный прицел с треугольной прорезью в  перед-

ней части рукоятки для переноски. Мушка регулируется по высоте, прицел -

по направлению. На рукоятке для переноски могут крепиться ночные,  опти-

ческие или колиматорные прицелы.

На дульную часть  ствола  может  крепится  пламегаситель-концентратор

дроби, якобы не мешающий стрельбе калиберной пулей. Кроме того,  имеются

две гранатометные насадки-мортирки разной длины и насадка  для  стрельбы

резиновыми надкалиберными пулями.

Для перевода оружия из самозарядного в  "помповый"  режим  необходимо

нажать на кнопку сверху цевья (при этом цевье освобождается,  а  кулачок

перекрывает газоотвод), сдвинуть цевье несколько назад и отпустить кноп-

ку и цевье. Цевье останется чуть сдвинутым назад,  и  откроется  надпись

"Pump" на кожухе ствола. Перед каждым выстрелом  необходимо  производить

перезаряжание движением цевья назад-вперед. При этом предохранитель, ус-

тановленный в положение "F", будет препятствовать самоотпиранию затвора.

Для обратного переключения режимов снова нажать кнопку на цевье, а  само

цевье сдвинуть в крайнее переднее положение.  Здесь  оно  зафиксируется,

открыв надпись "Auto" на кожухе ствола. Для перезаряжания вручную в  са-

мозарядном режиме используется рукоятка взведения, расположенная в  пазе

ствольной коробки под рукояткой для переноски. По израсходовании  патро-

нов подаватель магазина включает затворную задержку.

Разборка:

1. Установить предохранитель в положение  "S",  отсоединить  магазин,

убедиться в отсутствии патрона в патроннике.

2. Установить оружие в самозарядный режим.

3. Извлечь нижнюю чеку затыльника  ствольной  коробки  и  отсоединить

корпус ударно-спускового механизма с пистолетной рукояткой.

4. Извлечь верхнюю чеку и вынуть затыльник с направляющим стрежнями и

блоком затвора.

5. Вынуть рукоятку взведения из паза ствольной коробки.

6. Сдвинуть цевье в положение "помпа", отвинтить верхний винт и снять

стойку мушки, вернуть цевье вперед.

7. Повернуть втулку газовой камеры по часовой стрелке и  снять  ее  с

цилиндра, сдвинуть цевье вперед и, нажав на кнопку, снять его  с  кожуха

ствола.

8. Отделить кожух ствола.

В некотором смысле развитием SPAS-15 стала модель 16, построенная  по

схеме "буллпап" и имеющая режимы огня одиночный и фиксированными  очере-

дями по три выстрела. В дизайне ложи SPAS-16 видно влияние  бельгийского

автомата Р90. Модификация SPAS-410 выполнена под  минимальный  гладкост-

вольный калибр ".410" (10,4 мм) с длиной патронника  76  мм  ("магнум").

Коробчатый магазин вмещает 10 патронов. Патрон снаряжается 5 дробинами в

поддоне, начальная скорость - 500 м/с.

Характеристики.

SPAS-15

Калибр - 12 (охотничий).

Патрон - 12х70.

Принцип работы - автоматика на основе отвода пороховых газов, самоза-

рядный.

Система запирания - поворотом затвора.

Питание - коробчатый сменный магазин емкостью 3 и 6 патронов.

Масса - 3,8 кг.

Длина оружия - 958 мм с откинутым  прикладом,  705  мм  со  сложенным

прикладом.

Длина ствола - 400 мм.

Высота (без магазина) - 235 мм.

Боевое гладкоствольное оружие "Бенелли Супер 90"

В 1985 г. фирма "Бенелли Арми СпА" начала выпуск самозарядных  дробо-

виков серии "Супер 90", явившихся развитием модели М121 М1 той же фирмы.

"Супер 90" выполняется в двух модификациях: базовой М1 и МЗ.  Обе  имеют

12-й калибр и рассчитаны под патрон с длиной гильзы 76 мм (12х76),  хотя

могут применяться и патроны 12х70. М1 имеет также модификацию под патрон

12х65. Базовая М1 в "боевых" вариантах имеет длину ствола 355, 470 и 500

мм, может оснащаться различными  прицельными  приспособлениями,  включая

стандартные "охотничьи", мушку и прицел винтовочного типа, диоптрический

прицел.

Система автоматики "Супер 90" действует по редко применяемому принци-

пу использования отдачи при выстреле всего оружия, когда ведущим  звеном

автоматики становится инерционное тело. Это обусловило поглощение значи-

тельной доли энергии отдачи при сравнительно коротком цикле автоматики и

неподвижном относительно ложи стволе и, вместе с хорошей  балансировкой,

способствовало повышению меткости стрельбы.

Запирание канала ствола производится поворотом боевой личинки  затво-

ра, имеющей два боевых выступа, сцепляющихся с пазами в  казенной  части

ствола. Рукоятка затвора помещается справа  в  пазу  ствольной  коробки.

Ствол изготовлен из никель-хромомолибденовой стали, канал ствола  хроми-

рован. Ствольная коробка выполнена из  прочного  алюминиевого  сплава  и

анодирована. Подствольный трубчатый магазин вмещает,  в  зависимости  от

длины ствола, 6 или 7 патронов. Магазин может быть снаряжен  за  10  се-

кунд. Применяются патроны, снаряженные дробью, пулей,  светящей  "звезд-

кой", рецептурой газов раздражающего действия типа CS и CN.

Прицел и мушка монтируются на стволе и после сборки  не  нуждаются  в

дополнительной выверке.  Пластиковые  приклад,  пистолетная  рукоятка  и

цевье армированы  стекловолокном.  Затылок  приклада  снабжен  резиновым

амортизатором. На прикладе и впереди цевья установлены антабки для  рем-

ня.

Модель МЗ, разработанная для полиции и антитреррористических сил, мо-

жет работать в самозарядном или "помповом" (магазинном) режиме. При этом

цевье связано с затвором тягой, проходящей между стволом и  магазином  и

снабжено рычажком переключения режимов. Может устанавливаться  цевье  со

встроенным фонарем в нижнем приливе. Модификация МЗТ имеет складной впе-

ред-вверх легкий приклад. В сложенном положении приклад перекрывает при-

цельные приспособления и стрельба возможна только "от бедра".

Дробовики "Бенелли Супер 90" применяются правоохранительными органами

ряда стран, включая антитеррористическую группу GSG-9 в ФРГ.  Любопытно,

что германская фирма "Хеклер и Кох" занимается экспортом  "Супер  90"  в

США, хотя сама выпускает самозарядный "полицейский"  дробовик  НК.511  с

автоматикой на основе отвода пороховых газов и магазином на 7 патронов.

Гражданские варианты "Супер 90" имеют длину ствола 470, 533, 610, 660

и 711 мм, деревянные приклад и цевье, емкость магазина не более 5 патро-

нов, длинноствольные снабжаются вентилируемой планкой ствола.

В основу автоматики дробовиков "Бенелли Супер  90"  заложен  принцип,

запатентованный еще в 1910 г., но заметно модифицированный. Затвор  "Су-

пер 90" состоит из двух основных частей:  поворотной  боевой  личинки  и

массивного остова затвора, играющего роль инертного тела. Между личинкой

и остовом помещена пружина. При движении оружия назад под действием  от-

дачи остов затвора, благодаря своей инерции, стремится остаться на месте

и сжимает пружину. Затем под действием пружины он начинает движение  на-

зад, поворачивает боевую личинку, отпирая канал ствола.  Усилие  пружины

подобрано таким образом, чтобы отпирание началось после  вылета  снаряда

из канала ствола. При движении всего затвора назад происходит выбрасыва-

ние стреляной гильзы и взведение ударного механизма.  Затем  затвор  под

давлением возвратной пружины движется вперед, захватывает патрон, подня-

тый подавателем из магазина, досылает его в патронник и  запирает  канал

ствола.

На передней части цевья модели МЗ имеется рычажок переключения  режи-

мов работы. При его повороте против часовой стрелки  и  смещении  вперед

цевье окажется сцеплено с соединительным кольцом магазина  и  ствола,  а

оружие будет работать в самозарядном режиме. Новый поворот рычажка  про-

тив часовой стрелки и смещение назад отпирает цевье с тягой, но блокиру-

ет пружину инерционною механизма, так что дробовик превращается в  "пом-

повый". В обоих режимах работы  по  израсходовании  патронов  включается

затворная задержка.

Характеристики.

Модели М1/МЗ

Калибр - 12 (охотничий).

Патрон - 12х76 или 12х70/12х70.

Принцип работы - автоматика на основе отдачи всего оружия.

Система запирания - поворотом затвора.

Режим работы - самозарядный/самозарядный или "помповый".

Питание - магазин емкостью 7 патронов.

Масса - 3,28/3,4 кг.

Длина оружия - 1040мм.

Длина ствола - 500 мм.

Состоит - в правоохранительных органах ряда стран.

Боевое гладкоствольное оружие "Бернарделли" В4

Семейство оружия В4 разработано в 1986  г.  для  применения  войсками

специального назначения и непосредственной огневой поддержки пехоты  при

бое в населенном пункте или на резко пересеченной местности. Характерис-

тики системы "Бернарделли" В4 соответствуют требованиям программы CAWS.

Большинство деталей изготовлено из алюминиевых сплавов,  кроме  самых

ответственных. Внешние поверхности  обработаны  матовым  антикоррозийным

покрытием. Система автоматики основана на отводе пороховых  газов  через

боковое отверстие в стенке канала ствола. Газоотводный узел  смонтирован

под стволом и укрыт кожухом. Запирание канала ствола осуществляется  по-

воротом затвора. Блок затвора включает затворную раму и  сам  поворотный

затвор. Дробовик может работать в двух режимах: самозарядный или "помпо-

вый". Выбор режима  производится  поворотом  особого  рычага.  Подвижное

пластиковое цевье охватывает кожух ствола. В самозарядном  режиме  цевье

заперто и перезаряжание производится расположенной справа рукояткой зат-

ворной рамы. Спусковой механизм снабжен автоматическим предохранителем в

виде нажимной клавиши на передней стороне пистолетной рукоятки. Ружье В4

снабжено пластиковыми пистолетной рукояткой и рукояткой  для  переноски,

складывающимся вправо трубчатым прикладом с пластиковым покрытием.

Прицельный приспособления включают мушку с ограждением на стойке впе-

реди кожуха ствола и прицел на рукоятке для переноски.

Питание - от коробчатого магазина емкость 3, 5 или  8  патронов.  Для

стрельбы могут использоваться патроны с пластиковой или металлической, а

также с частично сгораемой гильзой. Фирма разработала к  дробовику  нес-

колько вариантов снаряжения: патрон ABN-101 снаряжен пулей  со  стальным

сердечником, ABN-102 - свинцовой дробью, ABN-103, -104 и -105 -  резино-

выми пулями. Холостым патроном выстреливается оперенная винтовочная гра-

ната.

Модификация В4/В лишена автоматики, имеет только "помповый" режим ра-

боты и, соответственно, не имеет рычага переключения и рукоятки  затвор-

ной рамы.

Характеристики.

Калибр - 12 (охотничий).

Патрон - 12х70.

Принцип работы - автоматика на основе отвода пороховых газов, самоза-

рядный.

Система запирания - поворотом затвора.

Питание - коробчатый сменный магазин емкостью 3. 5 и 8 патронов.

Масса - 3,45 кг.

Длина оружия - 950 мм с откинутым  прикладом,  730  мм  со  сложенным

прикладом.

Длина ствола - 460 мм.

Состоит - в силах специальных операции и полиции  Италии,  Австрии  и

ряда других стран.

США

Армия и морская пехота США применяли дробовики для  ведения  ближнего

боя практически во всех войнах и военных конфликтах на протяжении XX ве-

ка, официально введя их на вооружение еще в первую  мировую  войну.  США

накопили немалый опыт их применения в боевых условиях. По сию  пору  ос-

новным типом "боевого дробовика" в США остаются магазинные  образцы  так

называемой "помповой" схемы.

Боевые гладкоствольные ружья "Моссберг" модель 500

Фирма "Моссберг", специализирующаяся  на  дробовиках,  на  протяжении

многих лет выпускает обширное семейство помповых ружей, объединенных об-

щим названием Модель 500. В это семейство вошел  ряд  "боевых"  моделей,

предназначенных для вооружения полиции, антитеррористических групп,  ар-

мии, морской пехоты и войск специального назначения. При этом общая схе-

ма "Моссберг" 500 остается неизменной.  Как  и  в  большинстве  образцов

"помповой" схемы, в "Моссберг" 500 имеется подствольный трубчатый  мага-

зин с последовательным расположением патронов, а перезаряжание  произво-

дится за счет движения цевья назад-вперед. Снаряжение магазина  произво-

дится по одному патрону через нижнее окно ствольной  коробки,  а  выброс

стреляной гильзы - через окно в правой стенке ствольной коробки.

"Боевые" модели имеют два основных варианта: АТР6 с длиной ствола 470

мм и емкостью магазина 6 патронов и АТР8 со стволом в 508 мм и магазином

на 8 патронов. В них используются стволы  цилиндрической  сверловки  под

патроны 12-го калибра с длиной  гильзы  70  или  76  ("магнум")  мм,  на

дульную часть ствола могут крепиться сменные чоки (концентраторы дроби).

Используются различные варианты прицелов:  обычные  для  дробовых  ружей

низкая мушка и постоянный прицел в виде щитка  с  треугольной  прорезью,

мушка и регулируемый прицел "винтовочного"  типа,  диоптрический  прицел

типа "хост ринг". Стандартно дробовики имеют пластиковый приклад с рези-

новым амортизатором на затылке и пистолетным выступом шейки и  пластико-

вое цевье цилиндрической формы. На ATPS приклад может иметь  справа  по-

лость для запасных патронов. Могут использоваться также приклад и писто-

летная рукоятка по типу штурмовых винтовок, а  также  складной  приклад.

Модели с пистолетной рукояткой,  лишенные  приклада,  предназначены  для

действий на машинах и вертолетах и носят общее название "Крузер",  могут

носиться в подобии набедренной кобуры. Модификации АТР6 и АТР8 схожи  по

конструктивным решениям: модели с индексом  "С"  -  без  приклада,  типа

"Крузер": "N" - покрыты никелировкой, "S" -  прицел  винтовочного  типа.

Модель АТР8 SP отличается наличием крепления для штыка.

Деревянные приклады и цевье имеют обычно гражданские охотничьи  моде-

ли. Таковы, например, модели типа "Супер Грэйд" и "Пиджин Грэйд" с  вен-

тилируемой планкой ствола, прикладом и цевьем из дорогих  пород  дерева,

дорогой отделкой.

Для самообороны граждан и "защиты дома" предназначены  легкие  модели

HS410 (калибр .410) II HS20 (20-1 калибр) с дульной насадкой - компенса-

тором и вертикальной рукояткой на подвижном цевье.

Существуют также варианты модели 590 с укороченным до 417и до 178  мм

стволом. Последняя модель известна под девизом "Эскорт", имеет  рукоятку

на месте приклада, емкость магазина 2 патрона и предназначена для воору-

жения охранников и применения в ближних схватках.  Общая  длина  419  мм

позволяет носить ее на корпусе подобно длинноствольным пистолетам.

Ствол "Моссберг" 500 выполняется из стали,  ствольная  коробка  -  из

алюминиевого сплава. Отделка внешних металлических поверхностей -  синее

воронение, никелировка, "паркеризация". От большинства "помповых"  ружей

конструкцию "Моссберг" 500 отличает ряд решений. Запирание канала ствола

производится за счет сцепления качающейся личинки затвора с приливом ка-

зенной части ствола. Для более надежной экстракции стреляной гильзы зат-

вор снабжен двумя выбрасывателями. С подвижным цевьем затвор связан дву-

мя тягами. В затворе  смонтирован  подпружиненный  инерционный  ударник.

Ударно-спусковой механизм с курком собран в пластиковом корпусе и извле-

кается из ствольной коробки целиком. Для предотвращения выстрела при не-

нажатом спусковом крючке служит перехватыватель курка. Ручной  предохра-

нитель выполнен в виде скользящего рычажка сверху  ствольной  коробки  и

управляется большим пальцем. При выключении предохранителя рычажок  сме-

щается вперед и открывает хорошо видимую красную  точку,  что  облегчает

визуальный контроль за состоянием оружия. В качестве предохранителя  при

походном ношении и хранении "Моссберг" прилагает  к  оружию  проволочную

петлю, пропускаемую через боковое и нижнее окно ствольной коробки и  от-

деляющую затвор от казенной части ствола.

Патроны в магазине располагаются последовательно и подаются к  казен-

ному срезу ствола подавателем с винтовой пружиной. От выпадения  патроны

удерживаются в трубке магазина остановом.

При движении цевья назад тяги обеспечивают подъем качающейся  личинки

и отпирание канала ствола, движение затвора назад и выбрасывание стреля-

ной гильзы. При движении затвора назад взводится курок, отжимается оста-

нов, удерживающий патроны в магазине, и патроны освобождаются. Качающий-

ся рычаг отсекателя обеспечивает выход из магазина только одного  патро-

на, который попадает на лоток подавателя и поднимается им на линию досы-

лания. При движения цевья вперед патрон захватывается затвором и досыла-

ется в патронник. При упоре затвора в казенный  срез  ствола  качающаяся

личинка опускается и сцепляет затвор со стволом. Следующее перезаряжание

возможно после нажатия на спусковой крючок и производства выстрела.

Слева чуть позади спусковой скобы имеется кнопка разобщителя,  позво-

ляющего перезаряжать оружие без спуска курка. Этим пользуются при  необ-

ходимости разрядить магазин без выстрелов или быстрой замены  патрона  в

патроннике (например: нужен пулевой или картечный патрон  при  магазине,

снаряженном дробовыми): стрелок вставляет нужный патрон в магазин  через

нижнее окно, нажимает кнопку разобщителя и передергивает цевье. При этом

из патронника удаляется невыстреленный патрон, и подается нужный  стрел-

ку. Кнопка разобщителя отпускается, и при нажатии  на  спуск  происходит

выстрел.

Дробовики семейства "Моссберг" 500 отличаются надежностью при сравни-

тельно небольшой цене. Это обеспечило их широкое распространение (в  том

числе в России, где продаются в основном их охотничьи модели),  хотя  по

точности стрельбы и удобству они уступают ряду своих собратьев.

Характеристики.

Модели АТР6/АТР8/АТР6 С (без приклада)

Калибр - 12 (охотничий).

Патрон - 12х70 или 12х76.

Принцип работы - магазинный, с перезаряжанием движением цевья.

Питание - трубчатый постоянный магазин емкостью 6/8/6 патронов.

Масса - 2,95/3,06/2,6 кг.

Длина оружия - 958/1009/711 мм.

Длина ствола - 470/508/470 мм.

Состоит - и правоохранительных органах США и других стран,  в  воору-

женных силах США, Таиланда и некоторых других стран.

Боевое гладкоствольное ружье "Моссберг" модель 500 "Буллпап"

Желая придать своему детищу "военный" вид, фирма "Моссберг" выпустила

в 1985 г. на основе АТР8 модель "Буллпап" с вынесением вперед  пистолет-

ной рукоятки и расположением приклада на линии оси канала ствола. Модель

500 "Буллпап" создана по формуле "огневая мощь  при  минимальных  разме-

рах". Дробовик был закуплен полицией и Министерством обороны США.

Для удобства пользования он снабжен ложей из прочного термопластика и

вентилируемой металлической ствольной накладкой, подвижное  цевье  имеет

прилив для защиты руки стрелка от  дульного  пламени,  может  снабжаться

вертикальной рукояткой. Может крепится пламегаситель. Окно  для  выброса

гильзы имеет откидную крышку. Вместо обычного предохранителя  установлен

флажковый на передней части спусковой скобы, управляемый без отрыва руки

от пистолетной рукоятки. На тыльной стороне рукоятки смонтирован автома-

тический предохранитель, выключаемый при полном охвате рукоятки ладонью.

Прицельные приспособления выполняются в двух вариантах: откидные мушка и

стоечный прицел или прицел на рукоятке для переноски. Имеется  крепление

для штыка-ножа. Выпускался комплект  деталей  для  переделки  в  вариант

"Буллпап" обычных "Моссберг" 500.

Характеристики.

Калибр - 12 (охотничий).

Патрон - 12х70 или 12х76.

Принцип работы - магазинный, с перезаряжанием движением цевья.

Питание - трубчатый постоянный магазин емкостью 6 или 8 патронов.

Вес - 3,85 кг.

Длина оружия - 784 мм.

Длина ствола - 508 мм.

Состоит - в правоохранительных органах и армии США,  закуплено  рядом

стран.

Боевое гладкоствольное ружье "Моссберг" модель 590

Модель 590 разработана в 1987 г. в  соответствии  со  стандартом  США

MILSPEC 3443Е для боевого и специального оружия. Основные изменения  ди-

зайна по сравнению с обычными дробовиками серии 500 соответствуют  схеме

"милитаризации" дробовиков, отработанной еще в первую мировую  войну,  и

включают вентилируемую металлическую ствольную накладку и крепление  для

штатного штыка-ножа. Кроме того, модель 590 снабжена диоптрическим  при-

целом типа "хост ринг" и мушкой винтовочного типа с ограждением.  Прицел

имеет винт регулировки по направлению и маховичок установки по  вертика-

ли. Тыльная сторона мушки помечена четко видимой оранжевой полосой.

Ствольная коробка выполнена из алюминиевого сплава.  Отделка  внешних

металлических поверхностей - синее воронение или "паркеризация". Приклад

и цевье выполнены из пластика. Приклад имеет пистолетный выступ шейки  и

резиновый амортизатор на затылке, цилиндрическое цевье -  кольцевую  на-

сечку. Цевье может иметь снизу справа прилив со встроенным  фонарем.  На

модели 590 "Интимидатор" к подствольной трубке крепится миниатюрный  ла-

зерный целеуказатель. Задняя антабка для ремня укреплена снизу приклада,

передняя - на специальном кольце на трубке магазина. Имеется также вари-

ант без приклада с пистолетной рукояткой. От 500-й модель 590 отличается

также порядком разборки, обеспечившим большее удобство чистки в  полевых

условиях.

Модель 590 закупалась министерством обороны США и нашла применение  в

зоне Персидского залива в 1991г.

Характеристики.

Калибр - 12 (охотничий).

Патрон - 12х76.

Принцип работы - магазинный, с перезаряжанием движением цевья.

Питание - трубчатый постоянный магазин емкостью 8 патронов.

Масса - 3,2 кг.

Длина оружия- 1016мм.

Длина ствола - 508 мм.

Состоит - в морской пехоте и армии США.

Боевые гладкоствольные ружья "Ремингтон" модель 870

Боевые, гражданские и охотничьи "помповые"  дробовики  12-го  калибра

семейства "Ремингтон" 870, выпускаемые фирмой "Ремингтон  Армз"  с  1950

г., относятся к числу наиболее популярных и  широко  применяемых.  Длина

ствола моделей этого семейства колеблется от 355 до 508 мм (у коммерчес-

ких вариантов - до 813 мм), емкость магазина - от 3 до 7 патронов.  Пер-

воначально модель 870 выпускалась под патроны 12х70, в 1955 г. появились

варианты под 12х76 (патроны типа "магнум"), в 1959 г.  -  под  20х76,  в

1969 г. модели 28-го калибра и калибра .410, с 1971  г.  кроме  основных

выпускались варианты для стрелков-левшей. Ныне  выпускается  15  базовых

моделей "Ремингтон" 870 12, 16 и 20-го калибров. Широко варьируются при-

цельные приспособления и отделка.

Модель 870R использовалась британскими частями в конце 50-х  годов  в

Малайе.

В 1966 г. на вооружение морской пехоты США была принята  модель  М870

Mk1, постепенно заменившая традиционную модель 12 "Винчестер".  Дробовик

М870 Mk1 отличался магазином на 7 патронов,  креплением  для  штыка-ножа

М7, регулируемым прицелом, кроме постоянного мог иметь выдвижной приклад

с резиновым затылком. Штатные патроны - картечные М162 и  М257.  Тот  же

дробовик применяется подразделениями британской SAS. "Ремингтон"  870  с

постоянным прикладом и длиной ствола 355 мм стал штатным вооружением ФБР

США и одним из самых популярных "помповых" боевых дробовиков. На  воору-

жении полиции США состоит Модель М870Р. На малых дальностях  применяются

дробовые (картечные) патроны. При этом один выстрел дробью по  эффектив-

ности может превзойти очередь из пистолета-пулемета. Еще большее убойное

действие имеет "снаряд" из плоских стержней или тонких стрелок.  "Стерж-

ни" пригодны на дальности не более 15 м, стрелки - до 100 м. Из  пуль  к

гладкоствольному оружию наиболее популярны пули типа Брепнеке и МакЭлви-

на, способные "проломить" бронежилет 2-3 класса.

Конструкция "Ремингтон" 870 включает продольно-скользящий затвор, уп-

равляемый тягой подвижного цевья (полукруглого сечения). Запирание кана-

ла ствола производится за счет  массивной  качающейся  личинки  затвора.

Подствольный трубчатый магазин снаряжается через нижнее  окно  ствольной

коробки, выброс стреляной  гильзы  -  через  правое  окно.  Особенностью

конструкции является подпружиненный отражатель ствольной коробки.

Ударно-спусковой механизм собран  как  отдельный  узел  на  основании

спусковой скобы внутри ствольной коробки. Ударный механизм - курковый, с

винтовой боевой пружиной. Ударник смонтирован в канале затвора и удержи-

вается поперечным штифтом. На задней  части  спусковой  скобы  находится

кнопочный предохранитель,  запирающий  спуск.  Впереди  спусковой  скобы

справа находится рычажок замка цевья, отжимаемый пальцем правой руки без

ее отрыва от пистолетной рукоятки или шейки приклада.

"Ремингтон" 870 имеет быстросъемный ствол - для его замены достаточно

отвинтить крышку магазина, извлечь  ствол  вперед  и  установить  новый.

Стволы могут иметь крепление для сменных чоков  (концентраторов  дроби),

вентилируемую планку (коммерческие модели). Имеется дульная мортирка для

стрельбы газовыми гранатами.

На "чисто" дробовых вариантах используется низкая  "ружейная"  мушка.

Высокая  "винтовочная"  мушка  на  длинном  основании  используется  для

стрельбы пулей. Модификации "Ремингтон" 870  отличаются  и  конструкцией

органов управления. Так, например, приклад модели 870 SPS имеет гребень,

дающий опору щеке стрелка. Приклад  или  пистолетная  рукоятка  крепятся

винтом к втулке (хвостовику) на заднем торце ствольной коробки.

Модель "Марин Магнум" под патрон с длиной гильзы 76 мм отличается ма-

газином на 6 патронов, пластиковыми цевьем и прикладом, никелировкой ме-

таллических  поверхностей,  простейшими   прицельными   приспособлениями

"охотничьего" типа. На ствол длиной 457 мм может  крепиться  специальный

кронштейн для установки оптического или ночного прицела.

Модель HD для "защиты дома" имеет усиленную стальную ствольную короб-

ку и сдвоенную тягу цевья.

"Полицейская" модель 870R имеет длину ствола 508  мм,  магазин  на  4

патрона, пистолетную рукоятку и складываемый вперед-вверх  металлический

приклад со складным плечевым упором.

Набор приспособлений для превращения стандартного дробовика в "такти-

ческое оружие" включает: металлическую перфорированную ствольную наклад-

ку; "удлинитель" магазина в виде трубки с пружиной и подавателем, увели-

чивающий емкость магазина; "ускоритель заряжания" в виде накладной плас-

тины на левой стороне ствольной коробки с 6 запасными патронами  в  пру-

жинных захватах; светящиеся точки на прицельных приспособлениях; приклад

с увеличенным пистолетным выступом или его замена на пистолетную рукоят-

ку и складной приклад, цевье с со встроенным фонарем в приливе;  крепле-

ние для лазерного целеуказателя; специальный нейлоновый ремень с регули-

ровкой длины ремня и величины вспомогательной петли. Подобные  изменения

можно увидеть на "дробовике для профессионалов" TR870 "Тэктикал Респонз"

- варианте "Ремингтон" 870, представленном в 1990 г.  фирмой  "Аутоматик

Успонри". Подвижное цевье может заменяться трубкой с передней  рукояткой

удержания. Складной приклад выполняется так, чтобы в сложенном положении

он не перекрывал окна ствольной коробки и не мешал стрельбе с рук.

Наиболее удачной переделкой "Ремингтон" М870Р считается весьма надеж-

ный "тактический" дробовик фирмы "Скаттерган Текнолоджи".  Модель  М870Р

SGT может иметь длину ствола 457 или 355 мм, емкость магазина - 5 или  7

патронов. Приклад и цевье выполнены из полипропилена и усилены стеклово-

локном, металлические поверхности "паркеризованы", ряд  деталей  заменен

на аналогичные из хромо-молибденовой стали. Установлена мушка  винтовоч-

ного типа со светящейся меткой и диоптрический прицел типа "хост ринг" с

ограждением, регулируемый по направлению и дальности. Подаватель магази-

на снабжен хорошо видимым указателем со светящейся  меткой,  позволяющей

быстро оценить имеющийся боекомплект. На трубке магазина укреплена широ-

кая передняя антабка для нейлонового ремня.

На основе "Ремингтон" 870 фирма "Скатерган Текнолоджи" выполнила так-

же модель AOW по программе "Уитнес Протекши" с  рукояткой  револьверного

типа на месте приклада, магазином на 3 патрона и общей длиной всего  622

мм . Вместо подвижного цевья она может иметь скользящее кольцо со склад-

ной рукояткой. Компания "Вильсон Армз" даже предложила конструкцию  глу-

шителя к этой модели.

Характеристики. Модели М870 Mk1/M870P SGT "Пэтрол"

Калибр - 12 (охотничий).

Патрон - 12х70.

Принцип работы - магазинный, с перезаряжанием движением цевья.

Питание - трубчатый постоянный магазин емкостью 7 патронов.

Масса - 3,6/4,1 кг.

Длина оружия - 1060/965 мм.

Длина ствола - 533/457 мм.

Состоит - в морской пехоте США, в подразделениях специального  назна-

чения Великобритании, в правоохранительных органах.

Боевое гладкоствольное оружие "Джекхаммер" Марк 3-А2

Из современных боевых дробовиков одним из наиболее  оригинальных  не-

сомненно является "Джекхаммер" Mk3. Его прототип был представлен  амери-

канской фирмой "Панкор Корпорейшн" в 1978 г., а первый образец (МкЗ  А1)

- в 1985 г. Это самозарядный револьверный дробовик, выполненный по схеме

"буллпап" под патрон 12-го калибра. Патроны помещаются в каморах съемной

кассеты-барабана. Зигзагообразный кольцевой паз на  внешней  поверхности

"кассеты" делает ее похожей на барабан британского  автоматического  ре-

вольвера "Веблей-Фоссбери". Запасные кассеты укрыты тонкой пленкой, сни-

маемой при заряжании. Замена кассеты занимает  не  больше  времени,  чем

смена магазина в штурмовой винтовке. Основными являются два типа  патро-

нов: с пыжом-контейнером на 10 дробин и шоковый "Блэк Джек", дающий рез-

кий и громкий (до 130 дБ) звук и яркую вспышку.

Конструкция оружия включает 7 основных частей:  корпус  с  механизмом

взведения; ствол; возвратная пружина; надульник; корпус ударноспускового

механизма с цевьем; приклад; кассета. Широко использован пластик "Райнит

SST" (литой полиэтилен, армированный стекловолокном) - из него  изготов-

лены корпус, корпус ударно-спускового механизма, приклад, цевье и кассе-

та. Ствол, возвратная пружина и шток изготовлены из стали. Ось  вращения

кассеты укреплена на корпусе ударно-спускового механизма.

Прицельные приспособления находятся на рукоятке для переноски и вклю-

чают мушку на ее переднем конце и постоянный прицел с  треугольной  про-

резью на заднем. Всему оружию приданы максимально обтекаемые формы.

Автоматика "Джекхаммер" Mk3 работает за счет движения  ствола  вперед

под давлением газов на особый надульник. При движении ствола вперед свя-

занный с ним шток входит своим задним выступом во взаимодействие с пазом

кассеты и поворачивает ее на 1/10 оборота. При обратном движении  ствола

под действием возвратной пружины шток взводит ударный механизм. Дойдя до

крайнего заднего положения, ствол сцепляется с кассетой  таким  образом,

чтобы обеспечить соосность канала ствола и каморы и предотвратить прорыв

пороховых газов между ними. Время работы спускового механизма  позволяет

стрелку сделать до 40 выстрелов в минуту.

Перезаряжание вручную производится движением цевья. Коротким движени-

ем цевья назад также отбрасывается пустая кассета. Надульник со  скошен-

ным передним срезом играет также роль компенсатора.

Модель МкЗ А2 получила ряд  изменений:  корпусу  и  прикладу  приданы

скругленные обводы, снижен вес, улучшено охлаждение. Несколько  изменен-

ный контур пазов кассеты смягчил работу автоматики. Снижена шумность ра-

боты механизмов, в выемке приклада помещена рукоятка для взведения удар-

ного механизма вручную. На прикладе сверху и снизу помещены две антабки,

передняя антабка выполнена на вращающемся кольце позади надульника,  так

что ремень может занимать наиболее удобное для стрелка положение.

Для использования в частях специального назначения разработаны глуши-

тель одноразового действия и герметичный  чехол,  обеспечивающий  оружию

плавучесть при преодолении водных преград или высадке на воду.

Кассета может использоваться и отдельно  в  качестве  противопехотной

мины "Медвежья Ловушка" с готовыми поражающими элементами - в  "кассету"

вставляется детонатор и она накрывается нажимной крышкой.

Характеристики.

Калибр - 12 (охотничий).

Принцип работы - автоматика на основе отвода пороховых газов, самоза-

рядный.

Система запирания - неподвижным затвором.

Питание - сменная кассета-барабан на 10 патронов.

Масса - 4,57 кг.

Длина оружия - 787 мм.

Длина ствола - 525 мм.

Высота - 230 мм.

Ширина - 125 мм.

Темп стрельбы - 240 в/мин.

Эффективная дальность стрельбы - 150 м.

Состоит - в подразделениях специального назначения США.

Боевое гладкоствольное оружие CAWS "Олин/Хеклер и Кох"

В начале 80-х годов в США в рамках широкой программы JSSAP были выра-

ботаны требования к перспективному гладкоствольному боевому оружию  CAWS

(Close Assault Weapon System - система штурмового оружия ближнего  боя).

В соответствии с ними было создано несколько американских и  европейских

образцов 12-го калибра. Характерной особенностью большинства из них было

широкое использование компоновочных схем и конструктивных решений  перс-

пективных штурмовых винтовок. Образец CAWS, разработанный совместно аме-

риканской фирмой "Олин Индастриз" и западногерманской "Хеклер и Кох" от-

личался стремлением к наибольшему соответствию "военным"  требованиям  в

ущерб возможностям "коммерческой" реализации результатов проекта.

Совместную разработку "Олин" и "Хеклер и Кох" начали еще  в  1979  г.

Дробовик создавался по схеме "буллпап" на базе винтовки GI 1, от которой

был заимствован дизайн  пластикового  корпуса.  Однако  автоматика  CAWS

действует по схеме отдачи ствола с коротким ходом. Питание - от коробча-

того магазина на 10 патронов, защелка магазина расположена  впереди  его

гнезда. Выброс стреляной гильзы может производиться  вправо  или  влево,

окно для выброса прикрывается  откидной  крышкой.  Флажок  предохраните-

ля-переводчика помещен над пистолетной рукояткой, оптический прицел -  в

рукоятке для переноски. Рукоятка перезаряжания расположена под рукояткой

для переноски. Имеется съемный удлинитель  ствола  с  дульным  сужением,

увеличивающий длину ствола до 685 мм.

К данному образцу фирма "Винчестер  Аммунишн"  под  контролем  "Олин"

разработала патроны типа 19,5х76 с металлической гильзой,  усиленные  по

сравнению с "коммерческими" патронами 12х76. Патроны имеют несколько ва-

риантов снаряжения: 8 картечин (весом 3,1 г каждая), 20 оперенных  стре-

лок, бронебойные и дымовые. Начальная скорость стрелки - до  915  м/  с,

картечины - 488-538 м/с. Картечины диаметром 9-мм на  расстоянии  150  м

углубляются в стальную плиту на 1,5 мм.

Работы над данным образцом были свернуты вместе с проектом  CAWS,  но

могут быть продолжены или лечь в основу следующего проекта боевого глад-

коствольного оружия.

Характеристики.

Калибр - 12 (охотничий).

Патрон - 19,5х76.

Принцип работы - автоматика на основе отдачи ствола с коротким ходом.

Питание - сменный коробчатый магазин емкостью 10 патронов.

Масса - 3,7-3,86 кг.

Длина оружия - 762-988 мм.

Длина ствола - 457-685 мм.

Темп стрельбы - 240 в/мин.

Режим огня - одиночный по 3 выстрела.

Боевое гладкоствольное оружие CAWS АА1

"АА1 Корпорейшн" при разработке своего образца CAWS  также  взяла  за

основу дизайн собственной штурмовой винтовки ACR, существенно  перерабо-

тав схему. Впервые вариант CAWS ЛА1 был представлен в 1985 г. для  морс-

кой пехоты США.

Автоматика дробовика работает за счет отдачи ствола с коротким ходом.

Дульное устройство усиливает действие отдачи, а также играет роль пламе-

гасителя. Поглощение автоматикой значительной доли энергии сделало отда-

чу, воспринимаемую стрелком, ниже, чем у винтовки М16. Приклад находится

на линии оси капала ствола. Ударно-спусковой механизм допускает  одиноч-

ный и непрерывный огонь. Флажковый переводчик-предохранитель смонтирован

над спусковой скобой. Приклад и пистолетная рукоятка заимствованы у вин-

товки М16А1. Основной прицел - диоптрический, может крепиться также ком-

бинированный прицел типа "день-ночь".

Патроны - с пластиковой гильзой. При снаряжении патрона  8  стрелками

весом по 1 г диаметр их рассеивания на дальности 50 м составляет около 1

м, на 150м - 4м. По утверждениям фирмы, на дальности 150 м стрела углуб-

ляется в стальную плиту на 3 мм. Кроме того, были разработаны  дробовый,

бронебойный и "газовый" патроны.

Характеристики.

Калибр - 12 (охотничий).

Принцип работы - автоматика на основе отдачи ствола с коротким ходом.

Питание - сменный коробчатый магазин емкостью 10 патронов.

Масса - 4,08 кг.

Длина оружия - 984 мм.

Темп стрельбы - 450 в/мин.

Режим огня - одиночный/непрерывный.

ЮАР

Поскольку вооруженные силы ЮАР на  протяжении  долгого  времени  вели

преимущественно полицейские и противопартизанские действия,  естественно

появление в ЮАР ряда собственных конструкций боевых дробовиков.

Боевое гладкоствольное револьверное оружие "Сграйкер"

Это оригинальное "самозарядное" оружие 12гo калибра револьверного ти-

па разработано в ЮАР компанией "Армсел" для борьбы с терроризмом и  при-

менения в специальных операциях. Ствол, рама, ударно-спусковой механизм,

кожух барабана выполнены из стали, остальные детали - из легких  сплавов

и пластмассы. Длина ствола - 190, 300 или 457 мм.

Отличительной чертой конструкции является вращение барабана  за  счет

действия пружины и "анкерного" механизма по типу механических часов. За-

ряжание барабана производится по одному патрону через откидную дверцу  с

правой стороны, проворачивание барабана при этом заводит пружину. Выброс

стреляной гильзы производится давлением пороховых газов,  отводимых  при

следующем выстреле из патронника по каналу в раме оружия. Вручную гильзы

могут выбрасываться по одной с помощью стержня-экстрактора.

Спусковой механизм - самовзводный. Поворот барабана пружиной произво-

дится после нажатия на спусковой крючок перед выстрелом.  Таким  образом

достоинства револьвера совмещаются  со  сравнительно  малым  усилием  на

спусковом крючке.

Органами удержания и управления оружием служат пистолетная рукоятка и

передняя рукоятка на перфорированном кожухе ствола. Стрельба  ведется  с

рук или с использованием  металлического  приклада,  складываемого  впе-

ред-вверх. Длинноствольный вариант  может  иметь  постоянный  деревянный

приклад.

Как утверждается, спусковой механизм позволяет тренированному стрелку

расстрелять весь боекомплект за 3-4 секунды. При  снаряжении  картечными

патронами это составляет 192 картечин диаметром по  8  мм.  Револьверная

схема обеспечивает постоянную балансировку оружия при стрельбе.

Для обслуживания оружие разбирается на пять частей:  ствол  с  рамой,

кожухом, прицельными приспособлениями и ударно-спусковым механизмом; за-

тыльник с пистолетной рукояткой и прикладом;  барабан;  кожух  барабана;

ось барабана.

Развитием схемы "Сфайкер" стало боевое ружье "Протекта"для  полицейс-

ких целей. В нем вращение барабана также производит заводная пружина, но

управление поворотом осуществляется сдвигом передней рукоятки.

Характеристики.

Калибр - 12 (охотничий).

Принцип работы - револьверного типа, с пружинным приводом барабана.

Питание - барабан на 12 патронов.

Масса (неснаряженная) - 3,4 кг, снаряженная 4,2 кг.

Длина оружия - 780 мм с откинутым  прикладом,  500  мм  со  сложенным

прикладом.

Длина ствола - 300 мм.

Прицельная дальность 75 м.

Состоит - в ВС и полиции ЮАР, полиции некоторых стран.

Боевое гладкоствольное ружье MAG-7

Это магазинное "помповое" ружье разработано фирмой "Текно Армз" (РТУ)

в качестве портативного оружия ближнего боя. Поэтому  внешний  дизайн  и

компоновочная схема были явно заимствованы у  пистолета-пулемета  ВХР  -

сочетание пистолетной рукоятки с гнездом магазина.

Ствольная коробка с крышкой выполнена  штамповкой  из  металлического

листа, пистолетная рукоятка и подвижное цевье - пластиковые. Ствол,  по-

добно пистолетам-пулеметам, фиксируется передней втулкой. Призматический

затвор в запертом положении частично накрывает ствол. Перезаряжание про-

изводится движением цевья. Металлический коробчатый магазин  емкостью  5

патронов вставляется в рукоятку, поэтому длину гильзы  патрона  пришлось

уменьшить до 50 мм. Стандартный патрон с длиной гильзы 70 мм может вкла-

дываться  в  патронник  вручную  через  широкое  окно  в  правой  стенке

ствольной коробки. Патроны имеют пластиковую гильзу с металлическим под-

доном. (Спусковой механизм снабжен  флажковым  предохранителем.  Антабки

для ремня крепятся с правой стороны  ствольной  коробки.  Ружье  МАС-7М1

рассчитано на стрельбу с рук, но может крепиться  легкий  складной  впе-

ред-вверх металлический приклад. Имеется также модель с удлиненным ство-

лом и постоянным прикладом.

Несмотря на укорочение гильзы, снизившее к тому же мощность  патрона,

пистолетная рукоятка MAG-7 остается  слишком  широкой  для  стрелков  со

средним размером кисти. Сравнительно  большой  вес  оружия  способствует

меткости стрельбы, но плохо сочетается с требованиями стрельбы с  рук  в

ближнем бою.

Характеристики.

Калибр - 12 (охотничий).

Патрон - 12х50.

Принцип работы - магазинный, с перезаряжанием движением цевья.

Питание - коробчатый сменный магазин емкостью 5 патронов.

Масса - 4,0 кг.

Длина оружия - 550мм.

Длина ствола - 320мм,

Боевое гладкоствольное оружие "Неостед"

Это не совсем обычное магазинное  ружье  разработано  Х.Стедом,  вла-

дельцем фирмы "Неостед" специально для полиции  и  вооруженных  сил  под

стандартный патрон 12-го калибра с длиной патронника 70 мм. Главными от-

личиями ружья являются компоновочная схема "буллпап",  питание  от  двух

магазинов, расположенных над стволом, и перезаряжание движением ствола.

Механизмы ружья собраны внутри  пластиковой  ложи  обтекаемой  формы.

Ствол, затвор ("колодка") и зацеп затвора выполнены  из  стали,  корпуса

магазинов и другие слабо нагруженные детали - из алюминиевого сплава.

На рукоятке для переноски смонтированы кольцевой прицел  (типа  "хост

ринг") и мушка. Длина прицельной линии (200 мм)  вполне  достаточна  для

дробовика, применяемого на малых дальностях. На рукоятке могут крепиться

оптический или ночной прицелы.

Ширина приклада и его положение на линии оси канала ствола  обеспечи-

вает лучшую меткость стрельбы, а общая компоновка -  компактность  ружья

при сравнительно большой общей емкости магазинов. Органы управления соб-

раны в центральной части оружия. Балансировка позволяет при необходимос-

ти произвести выстрел с одной руки с упором приклада в предплечье.  Пла-

нируется выпуск "укороченной" до 550 мм модели с общей емкостью  магази-

нов 8 патронов.

Над стволом расположены два трубчатых магазина по 6 патронов.  Задние

открытые торцы магазинов прикрыты качающимся в поперечной плоскости  по-

лусектором. Положение полусектора определяет рычажок вверху оружия поза-

ди рукоятки для переноски. При среднем положении полусектора открыты оба

магазина и патроны подаются из них поочередно. При смещении рычажка коок

полусектор перекрывает один из магазинов, таким образом,  стрелок  может

выбрать тип боеприпаса (например, пулевой  или  дробовой,  дробовой  или

специальный "газовый"). Прозрачные пластины над магазинами позволяют ви-

зуально оценить боезапас. Для снаряжения магазинов стрелок  нажимает  на

отпирающий рычаг и "переламывает" ружье.

Перезаряжание производится сдвиганием ствола за  цевье  вперед-назад.

При движения ствола вперед происходит отпирание канала ствола  и  выброс

стреляной гильзы через нижнее окно. При движении назад очередной  патрон

выталкивается из магазина в паз подачи и оказывается  перед  неподвижным

затвором ("колодкой"), в котором удерживается захватом. Ствол "наезжает"

на патрон, при этом широкий задел снизу затвора заходит в проточку ство-

ла и запирает его, а также  отключается  автоматический  предохранитель,

препятствующий выстрелу при не полностью запертом канале ствола.

Характеристики.

Калибр 12 (охотничий).

Патрон - 12х70.

Принцип работы - магазинный, с перезаряжанием движением ствола.

Питание - два надствольных магазина емкостью по 6 патронов.

Масса - 3,9 кг.

Длина оружия - 690 мм.

Длина ствола - 570 мм.

Состоит - ружье закуплено для испытании правоохранительными  органами

нескольких стран.

Глава 6. Пулеметы

АВСТРИЯ

Ручной пулемет "Штейр"

Представляет собой оружие на базе автоматической винтовки AUG, выпус-

кается в различных вариантах. Модификация, в которой огонь  ведется  при

запертом на боевые упоры затворе, получила название  "тяжелая  автомати-

ческая винтовка". Модель, в которой затвор остается при выстреле не  за-

пертым, позиционируется как "легкий пулемет". Оба варианта  обозначаются

общим термином "легкое оружие поддержки". Для них предусмотрены  сменные

стволы с длиной хода нарезки 178 мм, 228 мм или 305 мм. На всех  стволах

предусмотрен компенсатор, который служит для уменьшения  отдачи  и  пре-

дотвращения увода ствола при стрельбе, а также выполняет роль пламегаси-

теля.

В настоящее время выпускаются  две  основных  модели  оружия:  LMG  и

LMG-T. Модификация LMG имеет стандартную винтовочную рукоятку для  пере-

носки и встроенный в нее  оптический  прицел.  LMG-T  отличается  формой

ствольной коробки, к которой вместо рукоятки для  переноски  с  прицелом

крепится основание по стандарту НАТО, позволяющее устанавливать  широкую

гамму оптических прицелов, приборов ночного видения и других  прицельных

устройств. Кроме того, в оба  варианта  могут  вноситься  незначительные

конструктивные изменения, позволяющие вести огонь при незапертом  затво-

ре. В этом случае предусматривается замена некоторых частей затворного и

ударно-спускового механизмов. Они поставляются фирмой-изготовителем,  их

установка на оружии осуществляется менее, чем за одну минуту.

Характеристики.

Патрон - 5,56х45 мм.

Питание - коробчатый магазин емкостью 30 или 42 патрона.

Масса оружия - 4,9 кг (неснаряженная).

Длина оружия - 900 мм.

Длина ствола - 621 мм.

Прицелы - оптический, выполнен совместно с  рукояткой  для  переноски

(LMG): оптические и ночные (LMG-T).

Начальная скорость пули - 1000 м/с.

Темп стрельбы - 680 в/мин.

Состоит - в ВС Австрии.

БЕЛЬГИЯ

Единый пулемет FN MAG

Пулемет работает на принципе отвода части пороховых газов, имеет лен-

точное питание и быстросъемный ствол. Небольшой вес позволяет переносить

его одному человеку. Из пулемета, установленного на станке, можно  вести

непрерывный интенсивный огонь.

Для ведения огня используется единый 7,62мм патрон НАТО  в  звенчатой

ленте типа М13 американского производства.  Может  также  использоваться

металлическая лента на 50 патронов, но эти два типа не являются  взаимо-

заменяемыми, необходима установка соответствующего механизма подачи. Пу-

лемет может изготавливаться и под патрон другого калибра, так, для  пос-

тавок в Швецию производится 6,5-мм единый пулемет М58.

Ствольная коробка изготовлена  из  штампованных  листов,  скрепленных

между собой заклепками и образующих коробку прямоугольной формы  высокой

прочности. В передней части она усилена для установки муфты ствола, а  в

задней части - для установки приклада и демпфера.

На внутренних стенках ствольной коробки имеются выступы, которые слу-

жат  направляющими  для  затвора  и  затворной  рамы.  В  правой  стенке

ствольной коробки имеется вырез для движения  рукоятки  затворной  рамы,

нижняя часть коробки имеет окно для выбрасывания пустых гильз.

Ствол имеет наружную резьбу в казенной части для скрепления с муфтой.

На левой стенке ствольной коробки  установлен  замыкатель  для  фиксации

муфты и предотвращения ее проворота. Основание  рукоятки  для  переноски

прикрепляется к фланцам муфты ствола и поворотом рукоятки ствол  запира-

ется в ствольной коробке. В этом положении рукоятка не  закрывает  линию

прицеливания.

Газовое отверстие соединяет ствол с расположенным ниже газовым  регу-

лятором. Пороховые газы поступают  в  цилиндрическую  муфту  регулятора.

Внутри нее перемещается газовый поршень, а сама муфта имеет три  выпуск-

ных отверстия. При стрельбе из вычищенного  и  холодною  оружия  большая

часть пороховых газов выходит через эти отверстия наружу и только  мини-

мально необходимое их количество расходуется для обеспечения работы  ав-

томатики. Когда возникает необходимость повысить давление пороховых  га-

зов для преодоления силы трения, увеличившейся в результате нагрева  де-

талей автоматики, образования нагара, попадания песка и т.д., необходимо

повернуть рычажок газового регулятора, после чего газовая муфта  продви-

нется вдоль газовой каморы и произойдет  последовательное  закрытие  вы-

пускных отверстий. Пороховые газы в большем объеме начинают поступать  к

газовому поршню. Такое устройство позволяет регулировать темп стрельбы в

пределах 600-1000 в/мин. На дульном срезе  ствола  установлены  мушка  и

пламегаситель с прорезями. Канал ствола хромирован.

При прекращении огня затвор остается в заднем положении, а патрон - в

гнезде ленты. После того, как произведен последний выстрел, затвор оста-

ется в переднем положении.

Для замены ствола необходимо рычажок предохранителя повернуть  вправо

и установить в позицию "SAFE", при этом затвор должен находится в  край-

нем заднем положении. Если оружие не было заряжено, его необходимо  пос-

тавить на боевой взвод. Разряжать оружие не обязательно. Защелка рукоят-

ки вводится в паз муфты ствола, головка замыкателя ствола, расположенная

на левой части ствольной коробки, утапливается, рукоятка  для  переноски

откидывается в вертикальное положение и снимается вперед. Затем  отделя-

ется ствол движением вперед.

Для установки ствола необходимо, удерживая  рукоятку  в  вертикальном

положении, положить ствол на выступающую часть газовой каморы, затем по-

дать назад. Газовый регулятор войдет в газовую камору, а  секторная  на-

резка ствола войдет в секторные прорези муфты. Затем надо повернуть руч-

ку вправо и ввести ствол в зацепление с муфтой. Замыкатель автоматически

зафиксирует ствол.

Газовый поршень соединен со штоком, имеющим вырез для выброса стреля-

ной гильзы. Его тыльная часть представляет собой массивную стойку,  сое-

диненную с кулисой рычага запирания, которая, в свою очередь,  соединена

с самим рычагом запирания. Рычаг запирания на половину своей длины  рас-

положен в вырезах по обе стороны остова затвора.  Затвор  полый,  внутри

его находится ударник. На зеркале затвора крепится выбрасыватель.  Возв-

ратная пружина устанавливается внутри штока поршня.

Спусковой крючок крепится на оси таким образом, что при  нажатии  его

тыльная часть поднимается и толкает переднее плечо шептала, заднее плечо

шептала опускается, выходя из зацепления с боевым взводом. Затвор  осво-

бождается и под действием возвратной пружины идет вперед.

На верхней части спускового крючка расположен разобщитель,  выдвигаю-

щийся на траекторию движения поршня с затвором. Рычаг разобщителя  подп-

ружинен, а на его передней стороне имеется выступ. В результате  взаимо-

действия, возникающего при нажатии спускового крючка, хвост шептала под-

нимается, а рычаг разобщителя, под действием пружины, двигается вперед и

блокирует шептало.

Когда спусковой крючок отпущен, рычаг разобщителя поднимается и удер-

живает шептало так, что оно не может войти в зацепление с  боевым  взво-

дом. При этом выступ рычага разобщителя вновь выдвигается на  траекторию

движения затвора. Отходя, газовый поршень затвора надавливает на  рычаг,

сжимая его пружину. Хвостик шептала идет вниз, а  носик  вверх.  Поршень

проходит над шепталом, соприкасаясь со всей площадью верхней поверхности

шептала, тем самым исключая появление зазубрин и деформаций.

Предохранитель представляет собой сквозной стержень в  ствольной  ко-

робке. В положении "SAFE" стержень находится под носиком  шептала  и  не

дает ему опускаться, тем самым удерживая затвор на боевом взводе. В  по-

ложении "FIRE" стержень проворачивается под  шепталом  своим  вырезом  и

шептало может свободно поворачиваться на оси.

Двухступенчатая система подачи обеспечивает равномерное  передвижение

ленты как при движении затвора вперед, так и  назад.  Сверху  на  остове

затвора расположен подпружиненный ролик, который движется внутри изогну-

того канала в длинной кулисе. В тыльной части она имеет шарнир, а перед-

няя соединяется с короткой кулисой.

Эта кулиса качается так, что когда одно ее плечо идет к  оси  ствола,

другое выходит из канала. При этом на одном плече есть внутренний  палец

подавателя, на другом два внешних. Таким образом, когда затвор  движется

вперед, ролик входит в прямой участок канала, а после захвата патрона  в

ленте проходит в изогнутую часть. Это приводит к смещению ролика вправо,

что, соответственно, толкает длинную кулису вправо, а короткую отклоняет

влево и ее внутренний палец подавателя захватывает ближайший  патрон,  а

два внешних проталкивают его на половину длины вперед относительно  про-

дольной оси пулемета.

Когда затвор движется назад, ролик поворачивает по каналу влево.  Ко-

роткая кулиса идет вправо так, что внутренний палец подтягивает ленту на

полшага и первый патрон останавливается у фиксатора, готовый для досыла-

ния в патронник. Внешние пальцы зацепляют следующий патрон. Таким  обра-

зом, каждый ход пальцев выполняет или функцию подачи, или фиксации  лен-

ты, и патроны подаются как при поступательном, так и при возвратном дви-

жении затвора.

Амортизатор отдачи состоит из втулки, которая  принимает  удар  штока

газового поршня и, двигаясь назад, входит в амортизирующий конус. Вместе

со втулкой конус начинает плавно двигаться назад, проходя через 11 прок-

ладок типа "Беллевиль". Эти тарельчатые прокладки накапливают кинетичес-

кую энергию, передаваемую поршнем и, при его обратном движении, принимая

прежнюю форму, с силой толкают вперед конус и втулку.

Мушка крепится соединением типа "ласточкин хвост". Прицел  секторный,

с разметкой через 100 м. В  сложенном  положении  планки  обеспечивается

прицельная стрельба на расстояние от 200 до 800 м. При откинутом положе-

нии - от 800 до 1800 м. Смена значений расстояний осуществляется пружин-

ным хомутиком, имеющим V-образную прорезь. Вертикальная регулировка муш-

ки выполняется поднятием ее за  предохранительную  скобу  с  последующим

многократным круговым вращением. Затем скоба ставится на место. Для  ре-

гулировки требуются специальные инструменты. Горизонтальная  регулировка

заключается в передвижении самой мушки внутри рамки. Это достигается ос-

лаблением и затягиванием винтов, соответственно, с каждой стороны.

Патронная разборно-звенчатая лента снаряжается только в заводских ус-

ловиях. Снаряжение 50зарядной неразборной ленты патронами возможно в по-

левых условиях надавливанием инструмента на закраину гильзы. Ленты могут

соединяться между собой, что обеспечивает непрерывное ведение огня.  Ко-

робка на 50 патронов крепится с левой стороны пулемета, на 250  патронов

- устанавливается рядом с ним. Пулемет взводится  передергиванием  ручки

затворной рамы до упора и последующим возвращением ее в переднее положе-

ние. Только после этого предохранитель переводится в  положение  "SAFE",

при этом буква "S" становится видна с правой стороны затвора.

Верхняя крышка открывается нажатием двух фиксаторов в тыльной части с

последующим поднятием ее в вертикальное положение. После этого  вставля-

ется лента, открытой частью вниз, поперек лотка питания. При этом первый

патрон располагается напротив фиксатора, справа. Крышка опускается.  Ры-

чажок предохранителя переводится в положение для стрельбы, на букву  "F"

(огонь). При нажатии на спусковой крючок носик шептала  опускается  и  -

затворная рама под давлением возвратной пружины начинает двигаться  впе-

ред вместе с затвором. Расположенный в  верхней  части  системы  питания

выступ выталкивает первый патрон из ленты.

Рычаг запирания, толкаемый затвором, отходит вниз.  Патрон  полностью

досылается в патронник, выбрасыватель входит в зацепление с  гильзой,  а

донце гильзы входит в цилиндрический вырез на зеркале затвора.  Выбрасы-

ватель подастся назад, сжимая пружину,  затвор  останавливается.  В  310

время шток газового поршня с затворной рамой продолжают движение.  Рычаг

запирания опускается перед  боевым  упором  на  дне  ствольной  коробки.

Дальнейшее поступательное движение штока заставляет кулису рычага стира-

ния вращаться на оси вперед и запирать затвор. На последней стадии  дви-

жения ВЫСТУП на затворной раме бьет по ударнику, происходит выстрел.

Часть пороховых газов поступает в газовый регулятор, а затем  застав-

ляет двигаться назад газовый поршень. Kулиса  рычага  запирания  начиная

снова вращаться и, по мере движения рычага штока, рассоединяет  рычаг  с

боевым упором. Рычаг запирания толкает затвор,  выбрасыватель  извлекает

стреляную гильзу. Выбрасыватель толкает гильзу к отверстию в штоке порш-

ня, откуда она через окно в днище ствольной коробки выбрасывается  нару-

жу.

Откатываясь назад, затворная рама сжимает возвратную пружину,  а  за-

тем, ударившись об амортизатор, снова начинает  двигаться  вперед.  Если

спусковой крючок остается нажатым, то цикл повторяется.

На пулемет в передней части газового цилиндра монтируются сошки,  ко-

торые могут перемещаться но горизонтали вокруг продольной оси,  позволяя

вести стрельбу со склона, т.е. когда одна опора расположена выше другой.

При этом линия прицеливания не нарушается. Имеющийся на каждой ноге сош-

ки выступ входит в отверстие по обеим сторонам ствольной коробки  и  на-

дежно фиксируется.

Пулемет заслужил большую популярность надежностью  работы  и  высокой

точностью стрельбы. Выпускается по лицензии в Индии, Швеции,  Великобри-

тании, Ирландии, США и других странах. Наибольшее  количество  пулеметов

произведено в США, где под  маркой  М240  он  устанавливается  на  танки

(М240Т), БМП (М240С), вертолеты и БТР (М240Е1). Высокая надежность пуле-

мета привела к тому, что армия США выбрала его для замены своего пулеме-

та М60 и приняла на вооружение под маркой М240Е4.

Неполная разборка:

- поднять крышку приемника и вынуть ленту.

- взвести затвор и проверить патронник. Вернуть затвор в прежнее  по-

ложение.

- отсоединить приклад, нажав на фиксатор и подняв приклад вверх.

- снять возвратную пружину, нажав на направляющий стержень пружины  и

подняв его вверх. После этого пружина  вынимается  через  тыльную  часть

ствольной коробки.

- вынуть поршень со штоком, затворную раму и затвор, потянув назад  и

вверх за рукоятку перезаряжания.

- отсоединить ствол (последовательность см. в тексте).

Сборка проводится в обратном порядке.

Характеристики.

Патрон - 7,62х51 мм.

Принцип работы отвод части пороховых газов, только  в  автоматическом

режиме.

Способ запирания - запирающий рычаг.

Питание - патронная лента.

Масса оружия - 10,5 кг с прикладом и сошкой.

Длина оружия - 1260 мм.

Длина ствола - 545 мм.

Нарезы - 4 нареза, шаг 305 мм.

Прицельные приспособления - мушка, секторный прицел.

Начальная скорость пули 840 м/с.

Темп стрельбы - 600-1000 в/мин.

Дальность эффективного огня - 1200 м.

Состоит - в вооруженных силах Аргентины, Бельгии, Канады, Кубы, Эква-

дора, Индии, Индонезии, Израиля, Кувейта, Ливии, Малайзии,  Нидерландов,

Новой Зеландии, Перу, Катара, Сьерра-Леоне, Сингапура, ЮАР, Швеции, Тан-

зании, Уганды, Великобритании, Ирландии, США, Венесуэлы, Зимбабве и  др.

Всего закуплено более 200000 пулеметов примерно 80 странами.

Ручной пулемет FN "Миними"

Логическим продолжением разработок фирмы FN  стало  создание  ручного

пулемета калибра 5,56 мм. Пулемет действует на принципе отвода части по-

роховых газов, базовый регулятор имеет простую конструкцию, заимствован-

ную у единого пулемета MAG. Предусмотрено два  основных  положения:  для

нормальных и для  неблагоприятных  условий.  Регулировка  осуществляется

вручную. Запирания осуществляется поворотом боевой  личинки  затвора  на

боевые упоры.

При работе автоматики газовый поршень, двигаясь  назад,  одновременно

двигает и затворную рам). На начальном этапе отката затвор остается  за-

пертым. Когда остаточное давление газов в патроннике сильно падает,  ку-

лачок затворной рамы поворотом отпирает боевую личинку затвора. При этом

боевая личинка затвора вначале проворачивается  на  месте  на  небольшой

угол, необходимый для расцепления с боевыми упорами. Тем  самым  гильза,

прижатая зацепом выбрасывателей к  зеркалу  личинки,  проворачивается  в

патроннике. Такая схема позволяет извлекать пригоревшую или загрязненную

гильзу. Высокая надежность оружия на этом принципе извлечения  (частично

заимствованном у оружия системы Калашникова) устраняет общую для калибра

5,56-мм проблему заклинивания деформированных либо пригоревших гильз.

Другой отличительной чертой "Миними" является наличие двух направляю-

щих внутри ствольной коробки, по которым движется затвор с затворной ра-

мой. Это устройство оказывает положительное влияние на  мягкость  работы

пулемета и практически исключает задержки по причине загрязнения.

Система питания включает раздельно-звеньевую ленту, которая  размеща-

ется в пластмассовой коробке емкостью 200 патронов. Достоинство пулемета

состоит в том, что он может использовать как ленту,  так  и  стандартный

коробчатый магазин для винтовок без какой-либо переделки.

Пулемет оснащается сошками, но при необходимости может быть  установ-

лен на тревожном станке. Приклад фиксированный  или  складной.  При  ис-

пользовании пулемета в боевой машине пехоты приклад снимается.

"Миними" считается в одних армиях оружием пехотного взвода, в  других

- отделения. В армии США он принят на вооружение под обозначением М249 и

состоит по штату в каждом пехотном отделении.

Пулемет достаточно легок, чтобы обслуживаться одним человеком.  Огонь

может вестись с бедра, даже при использовании патронной  коробки.  Ствол

легко заменяется, что позволяет применять разные типы 5,56-мм  патронов,

не меняя других деталей оружия. Кроме стандартного варианта,  существует

десантный ("Minimi Para") с откидным прикладом  и  укороченным  стволом.

Его основным преимуществом являются малые габариты.

Характеристики.

Патрон - 5,56х45 мм (SS109 или М193).

Принцип работа - отвод части пороховых газов, только в автоматическом

режиме.

Способ запирания - на боевые упоры поворотом боевой личинки затвора.

Питание - 200-зарядная лента в патронной коробке или З0-зарядный  ма-

газин.

Масса оружия - 6,875 кг (стандартный вариант): 6,8 кг (десантный  ва-

риант).

Длина оружия - 1040 мм (стандартный вариант): 900 мм  (дес.  вариант,

приклад откинут): 725 мм (дес. вариант, приклад убран).

Длина ствола - 460 мм (стандартный вариант): 347 мм (десантный  вари-

ант).

Нарезы - 6 нарезов, шаг 304 мм (под патрон М193) или 178 мм (под пат-

рон SS109).

Начальная скорость пули - 965 м/с (М193): 915 м/с (SS 109).

Темп стрельбы - 750-1000 в/мин.

Состоит - в вооруженных силах Австралии, Бельгии,  Канады,  Ирландии,

США, Швеции, Италии и других странах.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Ручной пулемет "Брен" L4

Название пулемета составлено по первым двум буквам городов Брно и Эп-

филд, так как в основу конструкции положен чешский пулемет Zb26. К  июню

1940 года более чем 30000 единиц оружия было произведено и поставлено  в

войска. Пулеметы этой системы изготовлялись только в Энфилде.

Первый образец получил обозначение "Марк 1". Пулемет  "Марк  2"  имел

такую же длину ствола, упрощенный прицел и единую сборку "прицел - газо-

вый регулятор - мушка", которая впоследствии выполнялась из трех  разных

частей. Пулемет не имел рукоятки под прикладом и опирался на сошки.  Эти

изменения, направленные на упрощение производства, увеличили вес с 10,04

кг до 10,52 кг.

Пулеметы "Марк 3" имели более короткий ствол и их вес был  снижен  до

8,76 кг.

Пулеметы "Марк 4" обладали еще более коротким стволом и  их  вес  был

снижен до минимума, соответствующего нагрузкам  при  стрельбе  патронами

калибра .303.

Примечательно, что пулеметы "Брен" калибра .303 еще встречаются в ар-

миях слаборазвитых государств.

Пулеметы "Брен" L4 калибра 7,62 мм стали выпускаться после решения  о

принятии единого 7,62-мм патрона НАТО на снабжение английской армии.

КРАТКИЙ ОБЗОР ПУЛЕМЕТОВ СЕРИИ L4:

L4A2: на базе пулемета  "Брен"  Марк  3  калибра  .303.  Два  сменных

стальных ствола. Легкая сошка. На вооружении в СВ и ВМС. Устарел.

L4A3: на базе пулемета "Брен" Марк 2 калибра .303. Один хромированный

ствол. Устарел.

L4A4: на базе пулемета "Брен" Марк 3 калибра .303. Один хромированный

ствол. Состоит на вооружении всех видов ВС.

L4A5: на базе пулемета  "Брен"  Марк  2  калибра  .303.  Два  сменных

стальных ствола. На вооружении ВМС.

Ручной пулемет "Брен" действует на сочетании принципов отдачи  ствола

с коротким ходом и отвода части пороховых газов из канала ствола.  Имеет

магазинное питание, использует для запирания перекос затвора.

При выстреле ствол, сошка, затвор и газовая камера откатываются назад

по направляющим ствольной коробки приблизительно на 6 мм.  Движение  га-

сится поршневым амортизатором с пружиной. Когда энергия поглощена,  пру-

жина амортизатора разжимается и возвращает откатившиеся части и механиз-

мы в переднее положение. Часть пороховых газов  устремляется  через  от-

верстие в стенке канала ствола, проходит через газовый регулятор,  давит

на газовый поршень и отбрасывает его в заднее положение.

Хвостовик штока поршня, на который крепится затворная рама,  крепится

к поршню шарниром. Стойка штока газового поршня входит в затворную раму,

а ее наклонные плоскости прижимают заднюю часть затвора  вверх,  запирая

ею на боевые упоры в верхней части ствольной коробки.

Во время обратного движения хвостовик штока поршня проходит  расстоя-

ние около 32 мм, во время которого затвор остается  полностью  запертым.

При дальнейшем движении наклонная поверхность на хвостовике штока  опус-

кает заднюю часть затвора, снимая его с боевых упоров.

Качающееся  движение  затворного  механизма  обеспечивает  экстракцию

гильзы, которая сначала извлекается из патронника, а затем, во время об-

ратного движения затворной рамы, выбрасывается  кулачком  выбрасывателя.

Неподвижный отражатель клиновидной формы  проходит  по  пазу  затвора  и

гильза выталкивается через вырез в хвостовике штока газового поршня.

Во время отката газового поршня возвратная пружина сжимается,  накап-

ливаемая ею энергия совместно с амортизатором посылает  поршень  вперед.

Пружина амортизатора тормоза отката обладает низким коэффициентом  восс-

тановления, поэтому скорость движения газового поршня  вперед  невысока,

что и позволяет поддерживать темп стрельбы около 500 выстрелов в минуту.

Выступы подавателя в верхней передней части затвора  выталкивают  патрон

из магазина, установленного вертикально сверху ствольной коробки, и  да-

лее направляют его вниз.

Во время движения патрона вперед лапки выбрасывателя захватывают зак-

раину гильзы. Когда патрон полностью дослан в патронник, движение затво-

ра прекращается. Газовый поршень  движется  вперед  за  счет  оставшейся

энергии возвратной пружины, две  наклонные  плоскости  поднимают  заднюю

часть затвора, запирая его.

Наклонные плоское in во время выстрела остаются пол затвором и  удер-

живают его запертым. Газовый поршень продвигается еще на 32 мм и зеркало

штока газового поршня действует как курок, направляя подпружиненный боек

на капсюль.

Предохранитель разъединяет спусковой крючок и шептало посредством ра-

зобщителя, выступ которого удерживает шток  газового  поршня  за  вырез.

Считается, что это не очень удачное решение, поскольку при  падении  или

ударе газовый поршень может выйти из зацепления, а ведь он  воздействует

на ударник.

Газовый регулятор имеет четыре положения, открывающие отверстия  раз-

ного диаметра. Следует заменить, что энергия газов  используется  только

очень короткое время, а затем газы  выходят  наружу  через  отверстия  в

стенках газовой камеры.

Смена ствола занимает несколько секунд. Надо поднять замыкатель ство-

ла и потянуть ствол за рукоятку переноски вперед. При стрельбе с  темном

120 выстрелов в минуту необходимо менять ствол каждые 2,5 минуты.

Пулемет может вести огонь как в автоматическом, так и в одиночном ре-

жимах. Шептало имеет посередине окно, через которое проходит  рычаг  ра-

зобщителя. Когда переводчик установлен в положение одиночного огня,  ра-

зобщитель поднимается на траекторию движения  газового  поршня,  который

нажимает на него, когда  движется  вперед.  Это  заставляет  разобщитель

опускаться в окно шептала, которое освобождается для подъема и удержания

поршня во взведенном положении.

Нажатие спускового крючка опускает разобщитель  через  окно  шептала.

Когда переводчик поставлен на автоматический режим, разобщитель  опуска-

ется вниз через окно шептала, ею верхняя часть не мешает движению  газо-

вого поршня. Стрельба продолжается до тех пор,  пока  не  будет  отпущен

спусковой крючок или не будут израсходованы все патроны.

Неполная разборка:

- отсоединить магазин. Отвести назад затвор.  Проверить  патронник  и

приемник на отсутствие патронов.

- вытолкнуть штифт ствольной коробки в задней ее части слева направо.

Снять приклад и спусковой механизм.

- потянуть рукоятку взведения назад и вынуть газовый поршень, затвор-

ную раму с затвором и возвратной пружиной.

- поднять замыкатель ствола, потянуть ствол вперед и извлечь  его  из

ствольной коробки.

Сборка в обратном порядке.

Характеристики.

Патрон - 7,62х51 мм.

Масса оружия - 9,53 кг (неснаряженная).

Масса магазина - 0,45 кг (неснаряженного): 1,18 кг  (снаряженного  на

30 патронов).

Масса ствола - 2,27 кг.

Длина оружия - 1133 мм.

Длина ствола - 536 мм.

Начальная скорость пули - 823 м/с.

Темп стрельбы - 500 в/мин.

Состоит - в ВС Великобритании, армиях стран Британского содружества.

Ручной пулемет L86A1

Создан на базе штурмовой винтовки L85,  считается  групповым  оружием

пехотного отделения.

Главное преимущество ручного пулемета - в его более длинном и тяжелом

стволе, дающем большую начальную скорость полета пули и лучшую  кучность

боя. При стрельбе с сошки пулемет еще более  превосходит  винтовку.  Для

комплектации пулемета используются оптические  и  ночные  тепловизионные

прицелы.

Характеристики.

Патрон - 5,56х45 мм.

Принцип работы - отвод части пороховых газов.

Способ запирания - поворот затвора на боевые упоры.

Питание - коробчатый магазин емкостью 30 патронов.

Масса оружия - 5,4 кг (неснаряженная); 6,58 кг (снаряженная).

Масса магазина - 0,12 кг (неснаряженного): 0,48 кг (снаряженного).

Длина ствола - 646 мм.

Длина оружия - 900 мм.

Нарезы - 6 нарезов, шаг 180 мм.

Начальная скорость пули - 970 м/с.

Темп стрельбы - 700-850 в/мин.

Состоит - в ВС Великобритании и других стран.

ИЗРАИЛЬ

Ручной пулемет ARM "Галил"

Принятие Израилем на вооружение штурмовой винтовки "Галил" предусмат-

ривало создание целой системы оружия, включающей  пистолетпулемет,  вин-

товку и ручной пулемет. Вариант винтовки в качестве ручного пулемета по-

лучил обозначение ARM. Он дополнительно оснащается сошкой  и  может  ис-

пользовать магазин емкостью до 50 патронов. Остальные детали конструкции

и боевые характеристики остались без изменений. Подробности см. в  главе

"Винтовки и автоматы".

Состоит - в ВС Израиля и других стран.

Единый пулемет "Негев"

Предназначен для вооружения пулеметчиков пехотных взводов, также  ус-

танавливается на боевых машинах и транспортных  средствах.  Может  вести

огонь с сошек либо со станка. Для стрельбы используются стандартные  бо-

еприпасы НАТО тина SS109. Стрельба патронами типа  М193  возможна  после

замены ствола на вариант с другой крутизной нарезов.

Автоматика пулемета работает на принципе отвода части пороховых газов

через поперечное отверстие в стенке канала  ствола.  Выстрел  происходит

при запертом на боевые упоры поворотном затворе. Газовый регулятор имеет

три положения, первое используется для отстрела винтовочных гранат, вто-

рое для ведения огня с темпом 700-850 выстр./мин., третье - для стрельбы

с темпом 850-1000 выстр./мин.

Ствол быстрозаменяемый, снимается вместе с сошками. Прицельные  прис-

пособления механические, предусматривается установка оптических и ночных

прицелов.

Выпускается облегченная модель пулемета с укороченным стволом для па-

рашютно-десантных подразделений.

Характеристики.

Патрон - 5,56х45 мм.

Принцип работы - отвод части пороховых газов.

Питание - раздельно-звеньевая патронная лента с коробчатым  магазином

на 200 патронов, стандартные магазины для винтовок.

Режим огня - автоматический.

Масса оружия - 7,5 кг.

Длина оружия - 780 мм (приклад сложен): 1020 мм (приклад откинут).

Длина ствола - 460 мм.

Нарезы - 6 нарезов, шаг 178 мм.

Начальная скорость пули - 885 м/с.

Темп стрельбы - 700-1000 в/мин.

Прицельные приспособления - механический секторный прицел.

Состоит - в ВС Израиля.

ИСПАНИЯ

Единый пулемет СЕТМЕ "Амели"

5,56-мм пулемет "Амели" работает на  принципе  отдачи  полусвободного

затвора с применением роликов. Эта система используется  практически  во

всех разработках стрелкового оружия фирмы СЕТМЕ. Единство с 5,56-мм вин-

товкой Модель L заключается во взаимозаменяемости многих деталей.  Пита-

ние "Амели" осуществляется от разборно-звеньевой патронной  ленты,  либо

из магазинов на 100 или 200 патронов. Охлаждаемый воздухом  ствол  может

быть быстро заменен, а темп стрельбы регулируется  в  пределах  800-1200

в/мин. Принадлежности включают встроенный  индикатор  наличия  патронов,

оптический прицел с подсветкой шкалы и прибор ночного видения, станок  и

сошки.

Устройство запирания с помощью роликов работает точно также, как и  в

7,62-мм автоматической винтовке фирмы СЕТМЕ. Пулемет заряжается и  взво-

дится с выключенным предохранителем, шептало удерживает затвор на боевом

взводе. При нажатии на спусковой крючок шептало проворачивается на оси и

отпускает затвор, который начинает двигаться вперед под действием  возв-

ратной пружины, по пути зацепляя и досылая патрон в патронник.  Выбрасы-

ватель (который действует  как  направляющая),  захватывает  выточку  на

гильзе. Остов затвора наклонными плоскостями  выдавливает  ролики  через

окна в затворе в стороны и они запирают его на боевые упоры в  ствольной

коробке. Хвостовик затвора бьет по ударнику и  тот  накалывает  капсюль,

происходит выстрел. Во время отката остов затвора за счет меньшей  массы

движется быстрее остальных частей и освобождает ролики. Затвор снимается

с боевых упоров и при движении назад экстрагирует гильзу, сжимает  возв-

ратную пружину и вновь становится на боевой взвод, если спусковой крючок

не нажат.

Характеристики.

Патрон - 5,56х45 мм.

Принцип работы - отдача полусвободного затвора.

Питание - раздельно-звеньевая патронная лента с коробчатыми магазина-

ми на 100 и 200 патронов.

Режим огня - автоматический.

Масса оружия - 6,35 кг; 5,20 кг (облегченная модель).

Длина оружия - 970 мм.

Длина ствола - 400 мм.

Нарезы - 6 нарезов, шаг 178 мм.

Начальная скорость пули - 875 м/с.

Дульная энергия - 1660 дж.

Темп стрельбы - 850-1200 в/мин.

Прицельная дальность - 1650 м.

Прицельные приспособления - диоптрический прицел на 300, 600,  800  и

1000 м.

Состоит - в ВС Испании и других стран.

ИТАЛИЯ

Ручной пулемет AR70/84 "Беретта"

Выполнен на базе винтовки AR70 "Беретта", с которой имеет  ряд  общих

частей и механизмов. Оружие использует такую же газовую автоматику,  как

и винтовка прототип. Главные отличия состоят в следующем: установлен бо-

лее тяжелый ствол со стальной перфорированной ствольной  накладкой-кожу-

хом; предусмотрено крепление на боевых машинах и разного  вида  станках;

применяется новый приклад с плечевым упором и приспособлением для  более

плотной прикладки.

Пулемет AR70-84 ведет огонь при незапертом затворе. В остальном рабо-

та автоматики подобна винтовке.  В  пулемете  применяется  быстросменный

ствол модели 70-78. Механический прицел устанавливается на заводе. Опти-

ческие или электронно-оптические прицелы могут устанавливаться только на

специально модифицированную ствольную коробку.

Ручной пулемет AR 70/84

Дульный срез ствола приспособлен для стрельбы винтовочными гранатами,

гранатометный прицел, когда в нем нет необходимости,  откидывается  вниз

перед мушкой.

Характеристики.

Патрон 5,56х45 мм.

Принцип работы - отвода части пороховых газов, с выбором вида огня.

Питание - коробчатый магазин на 30 патронов.

Масса оружия - 5,3 кг.

Длина оружия - 955 мм.

Длина ствола - 450 мм.

Нарезы - 4 нареза; шаг 304 мм.

Начальная скорость пули - 970 м/с.

Темп стрельбы - 670 в/мин.

Ручной пулемет AS70/90 "Беретта"

Этот пулемет создан для вооружения пехотного отделения  и  разработан

на базе винтовки AR70/90. Использует такой же, как и у  винтовки,  меха-

низм автоматики с отводом части пороховых газов, скользящий затвор с по-

воротом, но выстрел происходит при  незапертом  затворе.  Более  тяжелый

ствол, в отличие от других моделей, не может быстро сменяться в  полевых

условиях.

На оружии установлены металлическая ствольная накладка и регулируемая

сошка. Стрельба винтовочными гранатами  может  производится  с  дульного

среза ствола, хотя имеются различные пусковые устройства, подобные  при-

меняемым на винтовках. На оружии устанавливается рукоятка для  переноски

и так же, как и у винтовок, она может сниматься для установки оптическо-

го или ночного электронно-оптического прицела. Приклад довольно  необыч-

ной конструкции, хотя дает хороший упор для плеча  и  надежную  фиксацию

оружия свободной рукой пулеметчика.

Характеристики.

Патрон - 5,56х45 мм.

Принцип работы - отвод части пороховых газов, с выбором вида огня.

Питание - коробчатый магазин на 30 патронов (стандарта М16).

Масса оружия - 5,43 кг без магазина и сошки.

Длина оружия - 1000 мм.

Длина ствола - 465 мм.

Нарезы - 6 нарезов; шаг 178 мм.

Прицельные приспособления - мушка, двухпозиционный диоптр, с установ-

кой на 300 и 800 метров.

Темп стрельбы - 800 в/мин.

Состоит - в СВ Италии.

КИТАЙ

Ротный пулемет тип 58 (РП-46)

Китайские пулеметы создаются на базе иностранных образцов вооружения,

адаптированных к особенностям технологии собственной промышленности. Как

правило, китайские образцы являются копиями советского оружия,  зачастую

уже давно не выпускаемого в России.  Они  поставляются  китайской  госу-

дарственной оружейной корпорацией NORINCO во многие страны мира. Для об-

легчения идентификации приводим перечень китайских моделей и иностранных

прототипов:

Тип 53 - 7,62-мм ДПМ;

Тип 54 - 12J-MM ДШК(М);

Тип 54 - 7,62-мм РПД;

Тип 57 - 7,62-мм СГ-43;

Тип 58 - 7,62 мм РП-46;

Тип 63 - 7,62-мм СГМ;

Тип 67 - 7,62-мм, станковый, комбинация из нескольких  моделей  (Мак-

сим, ДПМ, РПД, СГ43);

Тип 74 - 7,62-мм, адаптированный под ручной пулемет станковый Тип 67;

Тин 80 7,62-мм ПК;

Тип 81 - 7,62-мм РПК:

Тин 77, Тип W-85, Тип 75-1 - 12,7-мм зенитные пулеметы на базе ДШКМ и

НСВ.

В 1946 г. на вооружение Советской  Армии  был  принят  пулемет  РП-46

(ротный пулемет образца 1946 года), разработанный П. Поляковым и А.  Ду-

бининым на базе ручного пулемета ДПМ (под 7,62-мм  промежуточный  патрон

образца 1943 г.). Новый пулемет РП-46  создавался  под  патрон  7,62х54.

Позже технологическая документация на пулемет  была  передана  китайцам,

которые организовали при помощи советских специалистов  его  выпуск  под

наименованием Тип 58. Затем пулемет выпускался в Корее (сев.) под наиме-

нованием Тип 64. Широко распространен в Африке, поставлялся  в  Албанию,

некоторые с граны Юго-Восточной Азии.

Работа автоматики пулемета основана на принципе отвода части  порохо-

вых газов через отверстие в стенке канала ствола. Проходя через  отверс-

тие и канавку регулятора газовой каморы к газовому поршню, пороховые га-

зы отбрасывают газовый поршень и затворную раму в заднее положение.  При

отходе назад затвор открывает канал ствола,  а  затворная  рама  сжимает

возвратнобоевую пружину. При этом происходит извлечение гильзы  из  пат-

ронника и очередного патрона из ленты, перемещение ленты влево, выбрасы-

вание стреляной гильзы и подача очередного патрона в  пустотелый  выступ

основания приемника.

Если спусковой крючок остается нажатым, затворная рама в заднем поло-

жении не останавливается, а под действием возвратно-боевой пружины прод-

вигается вперед. При этом затвор досылает очередной патрон в патронник и

закрывает канал ствола. Запирание затвора осуществляется боевыми  упора-

ми, которые входят в боевые уступы ствольной коробки. Затем боек ударни-

ка разбивает капсюль, происходит выстрел и цикл повторяется.

Пулемет состоит из ствольной коробки с  кожухом  и  сошками,  ствола,

затворной рамы с газовым поршнем, затвора, спусковой рамы с прикладом  и

спусковым механизмом, возвратно-боевой пружины с трубкой, приемника.

Неполная разборка:

- установить пулемет на сошку. Откинуть лоток приемника вправо, руко-

ятку пулемета повернуть влево. Оттянуть защелку приемника назад  и  отк-

рыть крышку приемника, оттянуть назад затворную раму, проверить, нет  ли

патрона в патроннике. После этого  спустить  затворную  раму  с  боевого

взвода.

- отделить звенья шомпола от ног сошек.

- вынуть пенал с принадлежностью.

- отвести затворную раму назад так, чтобы рукоятка находилась  против

выреза движка, другой рукой поднять заднюю часть приемника вверх и отде-

лить приемник.

- отвести затворную раму назад до постановки на боевой взвод.  Поста-

вить пулемет на предохранитель, оттянуть защелку замыкателя ствола и на-

жать на нее вперед до отказа. Повернуть ствол газовой  каморой  влево  и

слегка покачивая, вынуть вперед из кожуха.

- снять пулемет с предохранителя, спустить  затворную  раму,  утопить

защелку трубки возврагно-боевой пружины, повернуть трубку  влево  на  90

градусов, отделить ее от спусковой рамы.

- вывинтить соединительный винт спусковой рамы, легкими ударами  руки

сверху по прикладу отделить спусковую раму с прикладом от ствольной  ко-

робки.

- отвести назад затворную раму до выхода затвора из ствольной  короб-

ки, удерживая снизу затвор, извлечь его вместе с рамой. Приподнять  зат-

вор вверх, отделить от рамы. Вынуть ударник и отделить боевые  упоры  от

остова затвора.

Сборка производится в обратном порядке.

Характеристики.

Патрон - 7,62х54 мм.

Масса оружия - 13 кг.

Длина оружия - 1283 мм.

Длина ствола - 607 мм.

Начальная скорость пули - 840 м/с.

Темп стрельбы - 600 в/мин.

Прицельная дальность- 1000 м.

Дальность действительного огня - 800 м.

Состоит - в ВС Китая. Кореи (сев.). Албании и других стран.

Единый пулемет тип 67

В начале 70-х годов в Китае приступили к выпуску нового пулемета  Тип

67, призванного заменить в пехотных подразделениях  устаревший  Тип  58.

Пулемет может вести огонь как со станка (Тип 67-2), так и с сошек. Прин-

цип работы автоматики основан на отводе части пороховых газов.

Не долго думая, китайские конструкторы взяли основные узлы  конструк-

ции пулемета у иностранных моделей. Механизм подачи ленты заимствован  у

пулемета Максим, затвор с ударным механизмом - у чешского образца  ZB26,

спусковой механизм у ДПМ, газовый регулятор взят от РПД, способ  крепле-

ния ствола в ствольной коробке - у СГ-43.

Как ни странно, в итоге получилось вполне работоспособное оружие. Пу-

лемет поставлялся во Вьетнам и успел поучаствовать в боях.

Цикл работы пулемета практически не отличается от описанного выше для

Тип 58. Конструкция также во многом похожа, только затвор запирается пе-

рекосом. В целом пулемет приближается по характеристикам  к  ПК  и  даже

внешне его напоминает.

Характеристики.

Патрон - 7,62х54 мм.

Масса оружия - 10 кг.

Длина оружия - 1250мм.

Длина ствола - 606 мм.

Нарезы - 4 (правосторонние), шаг 240 мм.

Начальная скорость нули - 840 м/с.

Темп стрельбы - 650 в/мин.

Прицельная дальность - 1000 м.

Дальность действительною огня - 800 м.

Состоит - в ВС Китая, Вьетнама.

РОССИЯ

Ручной пулемет РПК/РПК-74

В 1961 г. на вооружение Советской Армии был принят новый ручной пуле-

мет РПК (ручной пулемет Калашникова), разработанный М.Т. Калашниковым на

баче ею же автомата АКМ под 7,62мм промежуточный патрон образца 1943  г.

РПК заменил ручной пулемет Деггярева РПД, созданный под тот же патрон  в

конце 40-х годов.

По устройству РПК почти аналогичен автомату, большая часть их узлов и

деталей взаимозаменяемы. Главные отличия - в удлиненном тяжелом стволе и

наличии складных сошек. Ствол длиной 590 мм позволил повысить  эффектив-

ную дальность стрельбы до 800 м. Увеличение толщины его стенок дало воз-

можность вести более интенсивный  огонь.  Сошки  улучшили  кучность  при

стрельбе с упора.

Для удобства удержания при стрельбе с упора прикладу  придана  форма,

позволяющая охватывать его ладонью. Прицел имеет механизм боковых попра-

вок. Ведение огня преимущественно с упора позволило обойтись без компен-

сатора. Унаследованная от автомата магазинная система питания  заставила

разработать  более  емкие  магазины  с  учетом   большей   интенсивности

стрельбы. К РПК приняты коробчатый секторный магазин на  40  патронов  и

барабанный магазин на 75 патронов. Магазины РПК взаимозаменяемы с  авто-

матным.

Для воздушно-десантных войск была разработана модель РПКС со  склады-

вающимся влево прикладом той же формы, что и у РПК. РПК и РПКС имеют мо-

дификации соответственно РПКН и  РПКСН,  приспособленные  для  установки

ночных прицелов. РПК и РПКС являются  оружием  мотострелкового  (воздуш-

но-десантного) отделения.

Автоматика пулемета основана на отводе части пороховых газов из кана-

ла ствола. При выстреле газы устремляются через отверстие в стенке ство-

ла в газовую камеру, давят на газовый поршень и отбрасывают его вместе с

затворной рамой в заднее положение. При откате затворной рамы происходит

проворот и отпирание затвора, извлечение гильзы из патронника и выбрасы-

вание ее из ствольной коробки, сжатие  возвратной  пружины  и  взведение

курка. Отпирание затвора осуществляется его поворотом вокруг  продольной

оси влево, в результате чего боевые выступы затвора выходят  из  вырезов

ствольной коробки.

В переднее положение  затворная  рама  с  затвором  возвращается  под

действием возвратной пружины, при этом очередной патрон  извлекается  из

магазина и досылается в патронник, затвор запирает канал ствола, а  зат-

ворная рама выводит шептало автоспуска из-под взвода  автоспуска  курка.

Курок становится на боевой взвод.

Создание и принятие на вооружение РПК  явилось  воплощением  в  жизнь

идеи унифицированного стрелкового "семейства", предложенной еще  в  20-е

голы В.Г. Федоровым - создателем советской школы автоматического  стрел-

кового оружия.

Широкая унификация узлов и деталей с уже освоенным АКМ намного упрос-

тила производство РПК, его изучение в войсках,  обслуживание  и  ремонт,

обусловило высокую надежность работы.

РПК состоит на вооружении армий более 20 стран. В ряде стран произво-

дятся копии РПК или собственные его варианты. Так, в Югославии под  пат-

рон 7,62х39 выпускаются ручные пулеметы системы Калашникова: 72В 1,  от-

личающийся введением оребрения на части длины ствола; 77В 1 с  рукояткой

для переноски и другой формой магазина. Под патрон 5,56х45 (MI  93)  вы-

пускаются ручные пулеметы 82 и 82А.

В Финляндии  выпускается  ручной  пулемет  "Валмет  78"  под  патроны

7,62х39 и 5,56х45, пулемет отличается от РПК конструкцией сошек, наличи-

ем пламегасителя, формой магазина, оформлением приклада, пистолетной ру-

коятки и це-

РНК-74

В семейство стрелкового оружия, созданное М.Т.Калашниковым под патрон

5,45х39, кроме нескольких моделей автоматов вошли ручные пулеметы РПК-74

и РПКС-74 (со складным прикладом).

Отличия их конструкции, по сравнению с АК74, те же, что  и  у  РПК  в

сравнении с АКМ. Новыми, кроме калибра ствола, явились лишь дульное уст-

ройство и магазин. На дульной части ствола крепится  щелевой  пламегаси-

тель. Поскольку в боевых условиях огонь из ручного пулемета,  как  и  из

автомата, ведется в основном короткими очередями,  к  РПК-74  и  РПКС-74

принят один коробчатый магазин на 45 патронов.

5,45-мм ручные пулеметы также имеют "ночные"  модификации  РПКН-74  и

РПКСН-74, приспособленные для установки  бесподсветных  ночных  прицелов

НСПУ и НСПУМ.

Принятие на вооружение семейства, включающего автоматы и ручные пуле-

меты с самой широкой унификацией узлов и  деталей,  позволило  вооружить

отделения и взводы однотипным стрелковым оружием, намного упростить обу-

чение, снабжение и техническое обслуживание. Стоит отметить, что в  СССР

раньше, чем в других странах, была проведена такая унификация стрелково-

го вооружения как нормального, так и малого калибра. Этому способствова-

ли высокая надежность, техническая гибкость и широкие возможности  "сис-

темы Калашникова".

Свои модели 5,45-мм ручных пулеметов системы Калашникова были созданы

и в других странах. Так, в 1989 году модель со складным прикладом и спе-

циальным дульным устройством была разработана в Польше.

Неполная разборка:

- установить пулемет на сошку. Нажать защелку  магазина,  подать  его

нижнюю часть вперед, отделить магазин. Проверить, нет ли патрона в  пат-

роннике.

- вынуть пенал с принадлежностью из гнезда приклада.

- оттянуть передний конец шомпола вниз и вынуть его вперед.

- нажать на выступ направляющего стержня возвратного механизма и  от-

делить крышку ствольной коробки.

- подать вперед направляющий стержень возвратного механизма,  припод-

нять ее задний конец и извлечь из канала затворной рамы.

- отвести затворную раму назад до отказа,  приподнять  заднюю  часть,

извлечь из ствольной коробки.

- отвести затвор назад, повернуть и вывести вперед, отделить от  зат-

ворной рамы.

- повернуть от себя замыкатель газовой трубки в вертикальное  положе-

ние и снять ее с патрубка газовой камеры.

Сборка производится в обратном порядке.

Характеристики.

РПК/РПК-74

Патрон - 7,62х39 мм/ 5,45х39 мм.

Масса оружия - без магазина 4,8 кг / 4,7 кг, со снаряженным магазином

на 40 (45) патронов - 5,6 кг / 5,46 кг.

Длина оружия - 1040 мм / 1060 мм.

Длина ствола - 590мм / 590 мм.

Нарезы - 4/4; шаг 240 мм / 200 мм.

Начальная скорость пули - 745 м/с / 960 м/с.

Дульная энергия - 2192 дж / 1567 дж.

Режимы огня - одиночный или непрерывный.

Скорострельность - 150 в/мин.

Темп стрельбы - 600 в/мин.

Прицельная дальность - 1000 м.

Дальность прямого выстрела по ростовой фигуре - 640м.

Состоит - в ВС России и других стран.

Единый пулемет ПКМ

Несмотря на неоднократные попытки  ряда  советских  конструкторов  (в

частности - Дегтярева. Силина и др.), создать  пулемет  под  винтовочный

патрон, отвечающий современным требованиям, это долго не удавалось.  На-

конец, в 50-е годы разработкой пулемета под патрон 7,62х54 занялись кол-

лективы под руководством М.Т. Калашникова, "дуэт" Г.И.Никитин и  Ю.М.Со-

колов и др. На последнем этапе испытания проходили образцы Калашникова и

Никитина/Соколова. В 1961 году на вооружение был принят пулемет ПК/  ИКС

(пулемет Калашникова / пулемет Калашникова станковый).

Автоматика пулемета действует на принципе отвода пороховых газов  че-

рез боковое отверстие в стенке канала ствола. Газовая камера расположена

под стволом, на ней установлен регулятор с тремя фиксированными  положе-

ниями. Ствол - быстросъемный, крепится в ствольной коробке  замыкателем.

На нем имеются продольные ребра для улучшения теплоотвода. Для переноски

пулемета и отделения ствола имеется складная рукоятка. На  конце  ствола

крепится конический пламегаситель (впоследствии заменен на  щелевой  ци-

линдрический).

Запирание патронника осуществляется поворотом  затвора,  при  котором

два боевых выступа заходят за боевые упоры ствольной коробки. Затвор  ПК

по устройству во многом схож с затвором АКМ и РПК. Ведущим звеном  авто-

матики является затворная рама, с которой шарнирно соединен шток газово-

го поршня. Возвратно-боевая пружина размещена в канале затворной рамы. В

задней части затворной рамы на стойке закреплен извлекатель с  защелкой.

Рукоятка перезаряжания, расположенная справа, не связана жестко  с  зат-

ворной рамой и при стрельбе остается неподвижной.

Спусковой механизм допускает ведение только непрерывного огня.  Флаж-

ковый предохранитель запирает спусковой  рычаг,  удерживающий  затворную

раму в крайнем заднем положении. Спусковой механизм собран  в  ствольной

коробке пулемета. Ударный механизм действует от возвратно-боевой  пружи-

ны: затворная рама, двигаясь вперед, бьет по выступу ударника,  помещен-

ного в канале затвора.

К ствольной коробке присоединены пистолетная рукоятка  и  приклад  со

сквозным вырезом. В прикладе высверлены гнезда для пенала  с  принадлеж-

ностями и масленки. На отделяемой газовой трубке крепятся складные  сош-

ки, в правой ноге сошки укладываются звенья разборного шомпола.

ПК имеет ленточное питание с левой подачей ленты.  Лента  металличес-

кая, звенчатая, с закрытым звеном. При использовании пулемета  на  сошке

коробка с лентой крепится к нему снизу. На треножном станке  Саможенкова

- располагается отдельно. Имеются два типа коробок: для лент на 100  или

250 патронов.

Механизм подачи ленты смонтирован на откидном основании  приемника  и

откидной крышке ствольной коробки. Приводится  в  действие  подавателем,

смонтированным на правой стенке ствольной коробки и охватывающим затвор-

ную раму своим выступом (справа) и роликом (слева). При движении затвор-

ной рамы назад она своей левой наклонной гранью  воздействует  на  ролик

подавателя. Подаватель поворачивается и закрепленный на нем палец подачи

перемещает ленту на одно звено влево. В  это  время  предыдущий  патрон,

захваченный зацепами извлекателя за1 верной рамы, движется  с  затворной

рамой назад и через окно с помощью поворачивающегося рычага подачи пода-

ется на линию досылания.

Патрон досылается затвором и захватывается выбрасывателем при  движе-

нии подвижных частей автоматики вперед. При этом подаватель под действи-

ем правой грани затворной рамы смещается вправо и палец подачи  заскаки-

вает за очередное звено ленты. После выстрела стреляная гильза  извлека-

ется из ствола затвором и с помощью отражательного выступа ствольной ко-

робки выбрасывается наружу влево. Окно выброса стреляных гильз ствольной

коробки закрыто подпружиненным щитком, при выбросе гильзы щиток открыва-

ется толкателем, работающим от движущейся назад затворной рамы.

Пулемет имеет открытый секторный прицел, колодка которого установлена

на крышке ствольной коробки, а мушка - у дульной части ствола  на  треу-

гольном основании. Прицел имеет механизм введения боковых  поправок.  На

модификации ПКН могут устанавливаться ночные бесподсветные прицелы ППН-З

или НСПУ.

Для стрельбы из пулемета используются патроны с обыкновенными, броне-

бойно-зажигательной и трассирующей пулями. Обыкновенные пули могут быть:

легкая образца 1908 года, тяжелая образца 1930 года, со стальным сердеч-

ником.

Пулемет может крепиться на станке конструкции  Е.С.  Саможенкова.  Он

устанавливается на раме станка, шарнирно соединенной с вертлюгом. Станок

имеет секторный механизм наводки по горизонтали и стержневой - по верти-

кали. Для зенитной стрельбы и стрельбы по наземным целям  с  колена,  на

раме закреплена откидная стойка с вращающимся кронштейном.  Ноги  станка

коробчатого сечения оканчиваются сошниками, на передней ноге имеется от-

кидной дополнительный сошник.

ПК может крепиться на специальной вертлюжной установке на бронетранс-

портерах и боевых разведывательно-дозорных машинах (вариант ПКБ). На ос-

нове ПК разработан специальный танковый пулемет ПКТ.

Единый пулемет ПК/ПКС представляет собой мощное, маневренное и  удоб-

ное групповое оружие. Схожесть ряда узлов с АКМ и РПК облегчает изучение

оружия. Пулемет отличается сравнительно небольшим весом, малыми  габари-

тами, прикладистостью, высокой кучностью стрельбы. Сменный ствол и  лен-

точное питание позволяют вести интенсивную стрельбу в напряженные перио-

ды боя. ПК состоит на вооружении армий пятнадцати стран.

ПКМ

В 1969 году пулемет Калашникова был модернизирован,  прежде  всего  с

целью снижения веса и повышения удобства эксплуатации. Вес пулемета уда-

лось снизить на 1,5 кг. Был внесен ряд изменений: ликвидировано  оребре-

ние ствола, применена другая конструкция пламегасителя, рукоятки переза-

ряжания,  затыльника  приклада,  спусковой   скобы.   Жесткость   крышки

ствольной коробки повышена продольными ребрами. Модернизированный  пуле-

мет получил обозначение ПКМ. Он имеет "ночную" модификацию ПКМН, приспо-

собленную для установки ночных прицелов НСПУ или НСПУМ. К ПКМ принят но-

вый треножный станок конструкции Л.В. Степанова.  В  конструкции  широко

использован принцип многофункциональности деталей. В качестве стойки для

зенитной стрельбы используется остов механизма вертикального  наведения.

Втулкаоснование служит осью крепления задних ног станка. На правой  зад-

ней ноге станка введена стойка крепления коробки с лентой. Это позволило

переносить пулемет в бою одним номером расчета, менять позицию без  раз-

ряжания пулемета. Станок Степанова на 3,2 кг легче  станка  Саможенкова,

деталей у него меньше на 29 единиц.

Характеристики.

ПКМ/ПКМС

Патрон - 7,62х54 мм.

Масса тела пулемета - без ленты 7,5 кг; со снаряженной лентой на  100

патронов 11,4 кг; на 200 патронов - 15,5 кг.

Длина - 1173 мм.

Длина пулемета на станке - 1270 мм.

Длина ствола - 658 мм.

Нарезы - 4, шаг 240 мм.

Начальная скорость пули - 825 м/с.

Дульная энергия - 3267 дж.

Режимы огня - непрерывный.

Темп стрельбы - 650 в/мин.

Скорострельность - 250 в/мин.

Прицельная дальность - 1500 м.

Дальность прямого выстрела по ростовой фигуре - 650 м.

Емкость ленты - 100/200/250 патронов.

Расчет - два человека.

Срединные отклонения на дальности 1000 м: Вд - 19 м, Вв - 0,49 м,  В6

- 0,63 м.

Состоит - в ВС России и других странах.

Крупнокалиберный пулемет НСВ

В 1969 году в Советском Союзе была начата разработка крупнокалиберно-

го пулемета взамен ДШКМ. Задача состояла в создании оружия меньших габа-

ритов и веса под тот же патрон 12,7х108. В  середине  70-х  годов  после

всесторонних испытаний на вооружение был  принят  образец  конструкторов

Г.И. Никитина, В.И. Волкова и Ю.М. Соколова под наименованием НСВ-12,7.

Автоматика пулемета действует за счет отвода  части  пороховых  газов

через поперечное отверстие в стенке ствола. Газоотводное устройство рас-

положено под стволом. Газовая камера снабжена регулятором,  имеющим  два

фиксированных положения. Ствол пулемета сменный,  крепится  в  ствольной

коробке с помощью клина. На стволе расположена рукоятка для  переноса  и

отделения ствола. Запирание канала ствола осуществляется перекосом всего

затвора влево: в переднем положении затвор, соединенный серьгами с веду-

щим элементом (затворной рамой), смещается влево, его боевые выступы за-

ходят за выступы ствольной коробки. Шток газового поршня шарнирно соеди-

нен с затворной рамой.

Для большей плавности работы автоматики затворная рама имеет  направ-

ляющие ролики. Возвратно-боевая пружина размещена в канале затворной ра-

мы. В задней части возвратного механизма установлена  буферная  пружина,

смягчающая удар затворной рамы при движении ее назад. Спусковой механизм

допускает ведение только автоматического огня. Он расположен в отдельном

корпусе сверху задней части ствольной коробки и  приводится  в  действие

толкателем, в свою очередь связанным с электроспуском  или  механическим

спуском станка. Флажковый предохранитель запирает шептало,  удерживающее

затворную раму.

Во время выстрела серьга, связывающая затвор с затворной рамой,  бьет

по ударнику и последний накалывает капсюль. Рукоятка перезаряжания  рас-

положена справа и во время стрельбы остается неподвижной.

Питание НСВ - ленточное, причем металлическая лента может  иметь  как

правую, так и левую подачу. Перемещение ленты производится подающим  ме-

ханизмом, действующим от специального  скоса  затворной  рамы.  Основным

прицелом для НСВ является оптический прицел СПП, крепящийся на ствольной

коробке в задней части.

Огонь из пулемета ведется со станка 6Т7 конструкции Л.В. Степанова  и

К.А. Барышева. Станок имеет подпружиненный приклад с вырезом для  ладони

руки, пистолетную рукоятку. Спусковой механизм  станка  воздействует  на

толкатель спускового механизма пулемета. Рукоятка  перезаряжания  приво-

дится в действие рычагом станка. Механизм  наведения  по  горизонтали  -

секторный, по вертикали - стержневой. Для лучшей  устойчивости  передняя

нога станка имеет клыки и сошник,  амортизирующую  пружину.  Конструкция

позволяет крепить пулемет в установках 6410 и 641 1 амбразур ДО Тов. Не-

достатком станка 617 считается невозможность ведения огня  по  воздушным

целям. Для этого требуется специальная установка 646, состоящая из  тре-

ноги с сошником и верхнего станка, вращающегося на 360 градусов.

НСВ-12,7, помимо пехотного варианта, используется в качестве зенитно-

го пулемета на танках и другой бронированной технике под маркой НСВТ.

Для стрельбы применяются боеприпасы с бронебойно-зажигательной  пулей

Б-32, бронебойнозажигатсльной трассирующей пулей БЗТ-44 и  зажигательной

пулей мгновенного действия МДЗ.

НСВ-12,7 "Утес" - один из наиболее современных крупнокалиберных пуле-

метов,  отличающийся  небольшими  весом  и  габаритами,  маневренностью,

удобством боевого применения. Устройство пулемета и станка  обеспечивают

точность наводки и хорошую кучность стрельбы. Быстросъемный ствол  повы-

шает живучесть пулемета. Широкое использование в конструкции  механизмов

автоматики, подачи, спусковом роликов, наличие буферных  устройств  спо-

собствует плавной и уравновешенной работе пулемета.  Наличие  нескольких

станков и установок для пулемета расширяет его боевые возможности и поз-

воляет выбирать конструкцию, наиболее полно отвечающую поставленной бое-

вой задаче.

Характеристики.

Патрон - 12,7х108 мм.

Масса пулемета - 25 кг (без ленты).

Масса пулемета с лентой на станке 6Т7 - 41 кг.

Масса пулемета с лентой на универсальной установке 646 - 92,5 кг.

Длина пулемета - 1560 мм.

Длина пулемета на станке 6Т7 - 1900 мм.

Высота пулемета на станке 6T7 - 380 мм.

Число нарезов - 8.

Начальная скорость пули - 845 м/с.

Дульная энергия пули - 15815-17672 дж.

Режимы огня - непрерывный.

Темп стрельбы - 700-800 в/мин.

Скорострельность - 80-100 в/мин.

Прицельная дальность - 2000 м.

Дальность прямого выстрела по цели высотой 2 м - 850 м.

Толщина пробиваемой брони на дальности 500 м - 16 мм.

Емкость ленты - 50 патронов.

Расчет - два человека.

Состоит - в ВС России и других стран.

Крупнокалиберный пулемет ДШК

До принятия на вооружение НСВ основным образом крупнокалиберного  пу-

лемета в Советской Армии был ДШК/ДШКМ (Дегтярев, Шпагин,  крупнокалибер-

ный/модернизированный). Он и сейчас встречается на  устаревших  объектах

бронетанковой техники в качестве зенитного вооружения. Пулемет  разраба-

тывался В.А. Дегтяревым в 30-е годы на основе схемы его же ручного пуле-

мета ДП-27. В дальнейшем  конструкция  подверглась  серьезной  доработке

Г.С. Шпагиным, в частности был изменен механизм питания. В 1938 году пу-

лемет был принят на вооружение Красной Армии.

В конце Великой Отечественной войны К.И. Соколов и А.К. Коров провели

существенную модернизацию ДШК. Вновь совершенствуется механизм  питания,

повышается технологичность изготовления,  изменяется  крепление  ствола,

осуществляется ряд мер по повышению живучести и надежности в  работе.  В

1946 году под маркой ДШКМ пулемет принимается на вооружение.

Автоматика пулемета действует на принципе отвода пороховых газов  че-

рез поперечное отверстие в стенке ствола. Газовая камера расположена под

стволом и снабжена регулятором с тремя  фиксированными  положениями.  По

всей длине ствола имеется оребрение, улучшающее его охлаждение во  время

стрельбы. На дульной части крепится плоский однокамерный дульный тормоз.

Запирание капала ствола производится боевыми упорами затвора.

Ведущим звеном автоматики является  плоская  затворная  рама,  жестко

скрепленная со штоком газового поршня и  закрывающая  ствольную  коробку

снизу. В задней ее части на стойке крепится курок (ударник). При запира-

нии ударник, продвигаясь вперед вместе с затворной рамой, своим  утолще-

нием разводит в стороны плоские боевые упоры затвора, которые  входят  в

зацепление с соответствующими гнездами в ствольной коробке. Сведение бо-

евых упоров при открывании затвора производится скосами фигурного гнезда

затворной рамы во время ее движения назад после выстрела.

Извлечение стреляной гильзы обеспечивает выбрасыватель затвора,  уда-

ление гильзы происходит вниз, через окно затворной рамы, с помощью отра-

жателя, смонтированного в верхней части затвора. Возвратно-боевая пружи-

на надевается на шток газового поршня и закрывается трубчатым кожухом. В

затыльнике пулемета расположен пружинный буфер, смягчающий удар  затвор-

ной рамы и затвора при движении назад. Рукоятка перезаряжания, размещен-

ная справа внизу, жестко связана с затворной рамой.

Спусковой механизм допускает ведение только автоматического огня.  Он

приводится в действие фигурным рычагом,  шарнирно  закрепленным  на  за-

тыльнике. Спица фигурного рычага воздействует на спусковой рычаг,  кото-

рый опускает подпружиненное шептало, удерживающее затворную раму.  Флаж-

ковый предохранитель запирает спусковой рычаг. Спусковой механизм собран

в отдельном корпусе снизу задней части ствольной коробки.

Ударный механизм работает от возвратно-боевой пружины. В переднем по-

ложении, после запирания ствола, курок (ударник) затворной рамы бьет  по

бойку, установленному в затворе. Последовательность операций  разведения

боевых упоров и удара по бойку исключает возможность случайного выстрела

при неплотном запирании. Для предотвращения  отскока  затворной  рамы  в

крайнем переднем положении в ней смонтирован механизм противоотскока.

ДШКМ имеет ленточное питание с левой подачей ленты. Лента состоит  из

рассыпных отдельных звеньев. Приемник  пулемета  смонтирован  в  верхней

части ствольной коробки под ее крышкой. Для стрельбы по  наземным  целям

применяется откидной рамочный прицел, смонтированный на основании в зад-

ней части ствольной коробки. Мушка на высокой стойке размещена в дульной

части ствола. Для стрельбы по воздушным целям используется коллиматорный

прицел.

Пулемет устанавливается на универсальный  станок  образца  1938  года

конструкции И.Н. Колесникова. Крепление производится на люльке качающей-

ся части станка, которая установлена на вертлюге, а тот - на столе стан-

ка. К столу крепится ось колесного хода и три складные ноги с сошниками.

На качающейся части имеется рукоятка перезаряжания, стержневой  механизм

вертикальной наводки, ось крепления оптического прицела, кронштейн  пат-

ронной коробки. Для удобства наводки предусмотрен наплечник с регулируе-

мыми плечевыми упорами. Стрельба по наземным целям ведется  с  колесного

хода (ноги сложены). При этом фигурная опора,  смонтированная  на  ногах

станка, используется в качестве сиденья или подлокотников. Для  зенитной

стрельбы колесный ход отделяется и станок раскладывается в виде  высокой

треноги.

Пулемет ДШКМ в различных модификациях состоит на вооружении более чем

40 армий мира. Кроме СССР, производился в Китае (тип  54),  Пакистане  и

некоторых других государствах.

Характеристики.

Патрон - 12,7х108 мм.

Масса пулемета - 33,5 кг (без ленты).

Масса пулемета с лентой на станке (без щита) - 148 кг.

Длина пулемета - 1625 мм.

Длина пулемета на станке - 2600 мм.

Длина ствола - 1070 мм.

Число нарезов - 8.

Начальная скорость пули - 850-870 м/с.

Дульная энергия пули - 18785-19679 дж.

Режимы огня - непрерывный.

Темп стрельбы - 600 в/мин.

Скорострельность - 125 в/мин.

Прицельная дальность - 3500 м.

Досягаемость по высоте - 2500 м.

Толщина пробиваемой брони на дальности 500 м - 16 мм.

Емкость ленты - 50 патронов.

Расчет - два человека.

Состоит - в качестве зенитного пулемета на устаревших моделях  танков

в ВС России. В других странах - как оружие пехоты.

СИНГАПУР

Ручной пулемет "Ультимакс 100"

Сингапурская фирма "CIS" приступила в 1978 году  к  созданию  легкого

пулемета "Ультимакс", который предназначался для пехотного отделения.  В

результате трехлетней работы появился хороший легкий пулемет. Он  вполне

отвечает требованиям к мобильности, огневой мощи и простоте в обслужива-

нии, обычно предъявляемым к оружию подобного класса.

Т.к. кучность при автоматическом огне зависит прежде всего  от  плав-

ности работы автоматики, в модели основное внимание уделено решению этой

проблемы. По словам изготовителей, возможна стрельба очередями с бедра.

Питание осуществляется из барабанного магазина на 100 патронов, кото-

рый может быть быстро заменен на ходу. Кроме того, используются и  стан-

дартные коробчатые магазины. Барабан легко снаряжается  патронами  вруч-

ную, без какихлибо специальных инструментов.

Ствол длиной 508 мм быстро  заменяется,  что  позволяет  поддерживать

темп стрельбы и избегать его перегрева. Прочность и простота  спускового

и других важнейших механизмов обеспечивают высокую надежность. Благодаря

большим зазорам пулемет может  вести  огонь  даже  при  попадании  грязи

внутрь ствольной коробки.

Многочисленные  технические  и  войсковые  испытания  показали,   что

"Ультимакс 100" отвечает требованиям армии, и было принято решение о его

производстве. Выпускаются две модели пулемета: Марк II - с неотделяющим-

ся стволом, Марк III - с быстросъемным стволом.

Автоматика пулемета работает на принципе отвода части  пороховых  га-

зов. Предусмотрен только автоматический режим огня. Утолщенный, охлажда-

емый воздухом, быстро заменяемый ствол может выдерживать  500  выстрелов

без угрозы перегрева. Рукоятка на стволе сбалансирована и служит для его

замены. Прицел размечен от 100 до 1000 м, дальность выставляется хомути-

ком прицельной планки. Мушка регулируемая по вертикали и горизонтали.

Система предохранения ударно-спускового механизма  препятствует  слу-

чайному выстрелу при неправильном обращении с оружием или  его  падении.

Переводчик вида огня имеет два положения: "Fire" и "Safe".  В  положении

"Safe" спусковой крючок блокируется и разобщен с шепталом, что исключает

случайный выстрел. Малая отдача позволяет вести с стрельбу без использо-

вания приклада. Это делает пулемет незаменимым при действиях  в  ограни-

ченном пространстве, а также для воздушно-десантных подразделений. Сошки

надежно фиксируются как в нижнем положении, так и вдоль ствольной короб-

ки, а также быстро регулируются но длине.

Рукоятка нерезаряжания стопорится при стрельбе в переднем  положении.

Расположена с левой стороны ствольной коробки. Применение системы  газо-

вой автоматики высокого давления препятствует загрязнению и избавляет от

срочной необходимости в чистке газового поршня и регулятора.

Автоматика пулемета работает следующим образом. При нажатии на  спус-

ковой крючок происходит спуск затворной рамы с боевого взвода.  Двигаясь

вперед под действием возвратной пружины, затвор извлекает патрон из  ма-

газина. Когда патрон дослан в патронник, поступательное движение затвор-

ной рамы поворачивает затвор и тот  запирает  патронник.  Затем  ударник

затвора воспламеняет капсюль патрона.

При выстреле, под давлением пороховых газов, затворная  рама  отходит

назад, вращая затвор, который зацепляет и выбрасывает стреляную  гильзу.

Возвратная пружина в этот момент сжимается. Если спусковой крючок не от-

пускать, то затвор вновь движется вперед, досылает патрон в патронник  и

производит выстрел. Если крючок отпущен, затворная рама  останавливается

шепталом в заднем положении. Когда боеприпасы из магазина полностью  из-

расходованы, затворная рама остается в переднем положении.

В полный комплект поставки входят: 100-зарядные магазины, в  упаковке

по 4 штуки; стандартные 20-30 зарядные магазины;  сошки;  приспособление

для стрельбы холостыми патронами; ружейный ремень: комплект для  чистки;

запасные стволы (только Марк III); спаренный кронштейн для установки пу-

лемета на наземной технике и вертолетах.

Неполная разборка:

- вынуть верхний и нижний фиксаторы  на  ствольной  коробке  и  затем

снять приклад.

- для снятия затворной рамы большим пальцем правой руки нажать  кноп-

ку-фиксатор на тыльной части ствольной коробки. После того,  как  задняя

стенка откроется, взяться за рукоятку перезаряжания и движением на  себя

вынуть затворную раму.

- снять возвратную пружину с направляющим стержнем.

- для дальнейшей разборки затворной рамы и затвора  сжать  пружину  и

вынуть направляющий стержень.

- надавить на ударник, чтобы ослабить сквозной штифт: ударник свобод-

но выпадет из затвора.

- вытащить фиксатор кулачка затворной рамы и отсоединить затвор.

- для снятия сошек  слегка  опустить  вниз  одну  или  обе  сошки  от

ствольной коробки и потом, ослабив фиксатор, снять их.

Сборка производится в обратной последовательности.

Характеристики.

Патрон - 5,56х45 мм.

Принцип работы - отвод части пороховых газов,  только  автоматический

режим.

Питание - 100-зарядный барабан, 20-30 зарядный коробчатый магазин.

Масса оружия - 4,9 кг (с сошками).

Длина оружия - 1024 мм; 810мм (без приклада).

Длина ствола - 508 мм.

Нарезы - 6 нарезов; шаг 305 или 178 мм.

Прицельный приспособления - мушка; рамочный прицел на 100-1000  м,  с

шагом 100 м.

Начальная скорость пули - 970 м/с.

Темп стрельбы - 500-540 в/мин.

Состоит - в ВС Сингапура.

Крупнокалиберный пулемет CIS 0,50

Разработан фирмой "CIS" в качестве альтернативы устаревшему  всемирно

известному пулемету Браунинг М2НВ. Конструкторы постарались сделать  бо-

лее простое, надежное и легкое оружие.

Автоматика пулемета работает по такому же принципу, что и у его млад-

шего собрата Ультимакс 100. Основные отличия заключаются в механизме по-

дачи. В оружии используется ленточное питание, причем ленту  в  приемник

можно вставлять с любой стороны, т.к. извлечение патрона из звена проис-

ходит по центру приемника, далее он опускается в  ствольную  коробку  на

линию досылания. Переключение подачи  происходит  установкой  флажка  на

приемнике.

Модульный принцип построения сформировал оружие из пяти крупных  бло-

ков: ствольная коробка, приемник с механизмом  подачи,  ударно-спусковой

механизм, ствол с газовым  регулятором,  затворный  механизм.  Установка

ствола на замыкателе позволяет производить его быструю  смену  во  время

стрельбы.

Характеристики.

Патрон - 12,7х99 мм.

Принцип работы - отвод части пороховых газов,  только  автоматический

режим.

Питание - патронная лента.

Масса оружия - 30 кг.

Масса станка - 23 кг.

Длина оружия - 1778 мм.

Длина ствола - 1143 мм.

Нарезы - 8 нарезов (правосторонние), шаг 305 мм.

Прицельный приспособления - механические либо оптические.

Начальная скорость пули - 890 м/с (обычная);  1200  м/с  (подкалибер-

ная).

Темп стрельбы - 400-600 в/мин.

Дальность действительного огня - 1800 м.

Состоит - в ВС Сингапура.

США

Единый пулемет М60

Пулемет М60 поступил на вооружение в конце 50-х годов. Основной изго-

товитель - компания "Сако Дефенс".  Оригинальная  конструкция  позволяет

штоку и амортизатору двигаться при откате внутрь приклада, что сокращает

общую длину пулемета. Большая ствольная накладка  удобна  для  переноски

оружия, а откидные сошки предохраняют руки от ожогов. В качестве вспомо-

гательного инструмента для разборки пулемета может использоваться  обыч-

ный патрон.

Неудачной деталью первых образцов пулемета был ствол с жестко закреп-

ленными на нем сошкой и газовой камерой. Снятие ствола означало отсоеди-

нение этих частей, что вело к увеличению веса запасных  стволов.  Снятие

сошки приводило к тому, что пулемет надо было положить на землю или под-

держивать, пока второй номер расчета не вставит новый ствол.

В конце концов был создан модернизированный пулемет  М60Е1.  Основные

отличия конструкции заключаются в следующем: сошка и газовая  камера  не

крепятся к стволу; сошка укреплена на газовой камере и поддерживает  пу-

лемет, когда ствол снят; упрощена газовая камера; упрощено крепление га-

зовой камеры; модифицирован газовый поршень; модифицирован прицел; крыш-

ка ствольной коробки литая, с меньшим количеством частей;  модифицирован

лоток  подавателя;  изменено  крепление  коробки  для  патронных   лент;

ствольная накладка литая, облегчающая смену ствола;  антабки  для  ремня

перемещаемые; большая рукоятка для переноски.

Автоматика пулемета действует на принципе отвода части пороховых  га-

зов. На расстоянии 200 мм от дульного среза  ствол  пулемета  просверлен

снизу и, после прохождения пулей этой точки, небольшая  часть  пороховых

газов устремляется в газовую камеру. Газы проходят через отверстие в бо-

ковой стенке газового поршня и, расширяясь, заполняет внутреннее  прост-

ранство газового поршня и переднюю секцию газовой камеры. Возросшее дав-

ление толкает поршень назад. Тело поршня при откате разъединяет  отверс-

тия в стенке поршня и в стволе, и дальнейшее поступление газа  прекраща-

ется. Поршень двигается назад, приводит в действие шток, который толкает

затвор. Хотя поршень имеет короткий ход (60 мм), резкий импульс  порохо-

вых газов, подаваемых на шток, сообщает достаточное  количество  энергии

для полного цикла работы.

М60 не имеет газового регулятора. Принцип работы заключается  в  том,

что когда накопится энергия, достаточная для преодоления трения и  нага-

ра, поршень пойдет назад. Двигаясь, он автоматически отсекает газы и яв-

ляется как бы саморегулирующимся. Подобная конструкция часто  называется

"системой постоянного объема".

Шток в сборе имеет стойку, которая движется в полом пространстве зат-

вора. На стойке закреплен ролик, который катится в фигурном вырезе  зат-

вора. Первоначально стойка двигается в криволинейной части фигурного вы-

реза и стремится повернуть затвор, удерживаемый за боевые упоры  боевыми

уступами в продольных каналах ствольной коробки пулемета.  Когда  затвор

находится в переднем  положении,  он  может  поворачиваться  по  часовой

стрелке и запираться боевыми упорами ствольной коробки.  Когда  проворот

затвора завершен, стойка проходит последний  участок  фигурного  выреза,

который параллелен продольной оси. После чего ударник на стойке газового

поршня накалывает капсюль патрона.

После прохождения пулей газового отверстия в стволе давление в камере

постоянного объема начинает возрастать. До того, как пуля покинет ствол,

создается достаточное для движения поршня давление. Поршень  приводит  в

движение шток и он проходит 22 мм назад до начала отпирания затвора.

Пулемет М60 предназначен для ведения огня только в автоматическом ре-

жиме с темпом стрельбы 550 выстрелов в минуту. По  утверждению  военных,

это довольно низкий темп для хорошего стрелка.  Боевая  скорострельность

пулемета 200 выстрелов в минуту.

Первоначально М60 выпускался с питанием,  скопированным  у  немецкого

пулемета MG42, включающим систему внутренних и внешних пальцев  приемни-

ка, приводимых в движение затворным рычагом подавателя. Пальцы  располо-

жены так, чтобы двигаться в противоположных направлениях и в два  приема

передвигают патронную ленту: когда затвор идет назад, и когда он движет-

ся вперед.

С усовершенствованием пулемета М60 была изменена и его система  пита-

ния. Был сохранен фрикционный ролик в задней части затвора и рычаг пода-

вателя вверху крышки приемника. Система внутренних и внешних пальцев бы-

ла оставлена, а одиночный палец  заменен.  Ролик,  толкаемый  движущимся

вперед затвором, откидывает рычаг подавателя  вправо.  Рычаг  подавателя

поворачивается на вертикальной оси так, что  передняя  часть  с  пальцем

приемника переходит влево на следующий патрон. Когда затвор идет  назад,

палец движется вправо и передвигает ленту на один шаг.

В дополнение к основным моделям пулеметам М60 и М60ЕЗ существуют сле-

дующие:

- М60С для установки на наружной подвеске вертолетов;

- M60D для вертолетов и боевых машин, устанавливается на оси вертлюга

в проеме дверей вертолета или на платформах различных машин;

- М60Е2 для установки внутри БМП;

- М60Е4 для ВМФ, облегченный модернизированный вариант.

Техническая инструкция насчитывает 20 этапов в  разборке  оружия.  На

практике это весьма простая операция:

- необходимо убедиться в отсутствии патрона в патроннике и  перевести

затвор вперед.

- поднять плечевой ремень, патроном утопить защелку приклада и отсое-

динить его.

- повернуть рычаг защелки и снять крышку ствольной коробки.

- снять хомутик амортизатора.

- оттянуть затвор и шток так, чтобы вставить хомутик  в  затвор,  это

удержит пружину затвора на месте.

- снять затвор и шток.

- выкрутить фиксатор ствола и вынуть ствол,

- ударно-спусковой механизм вынимается смещением пластинчатой пружины

и выталкиванием стопорного штифта из корпуса.

Сборка производится в обратном порядке.

Характеристики.

М60; (М60ЕЗ/Е4)

Калибр - 7,62х51 мм.

Принцип работы - отвод части пороховых газов.

Питание - звеньевая патронная лента.

Масса оружия - 11,1 кг; (8,8/10,5) кг неснаряженная).

Длина оружия - 1105 мм; (1077/1077) мм.

Длина ствола - 560 мм.

Нарезы - 6 (правосторонние)

Начальная скорость пули - 853 м/с.

Темп стрельбы - 500-650 в/мин.

Эффективная дальность - 1000 м.

Состоит - М60 в сухопутных войсках; М60ЕЗ в ВМС, ВВС и корпусе  морс-

кой пехоты США; М60Е4 в ВМС США; поставлялись в Австралию, Корею (южн.),

Тайвань и многие другие страны.

Ручной пулемет М16А2 LMG

Ручной пулемет "Кольт" М 16А2 разработан с максимальным использовани-

ем деталей винтовки М 16А2. Практически отличается от нее более  тяжелым

стволом с возможностью его замены в полевых условиях и наличием сошек.

Ствольная накладка выполнена более массивной, на ней помещена рукоят-

ка для переноски, которая используется и при замене ствола.  В  передней

части ствольной накладки снизу крепится рукоятка удержания  для  ведения

огня стоя или с колена без упора.

Кроме стандартных магазинов для винтовок разработаны  специально  для

пулемета магазины повышенной емкости на 90 и 100  патронов.  Питание  от

патронной ленты не предусмотрено.

Пулемет можно быстро переделать в облегченный вариант путем  удаления

сошки и замены обычного ствола на более легкий.

Характеристики.

Патрон - 5,56х45 мм.

Принцип работы - отвод части пороховых газов.

Масса оружия - 5,78 кг.

Длина оружия - 1000 мм.

Длина ствола - 510 мм.

Нарезы - 6 (правосторонние), шаг 178 мм.

Темп стрельбы - 600-750 в/мин.

Начальная скорость пули - 945 м/с (SS 109); 991 м/с (М193).

Состоит - корпус морской пехоты США, в ВС Бразилии, Сальвадора.

Ручной пулемет "Арес"

Ручной пулемет "Арес" разработан с использованием минимального  числа

составных частей. Модульные элементы пулемета изготовлены из  антикорро-

зийных материалов, нержавеющей стали,  алюминия  с  защитным  покрытием.

Блочная конструкция оружия обеспечивает быструю неполную разборку  пуле-

мета без использования инструмента.

Питание осуществляется как из магазина, так и патронной  ленты.  Темп

стрельбы постоянный, независимо от вида подачи или длины ленты. Примене-

ние затвора с длинным ходом обеспечивает слабую силу отдачи, что  исклю-

чает необходимость в амортизаторе и газовом регуляторе.  Длина  приклада

может изменяться.

Пулемет можно быстро переделать в облегченный вариант путем  удаления

сошки и замены обычного ствола на более легкий. Он дополнительно оснаща-

ется дульным компенсатором.

Характеристики.

Патрон - 5,56х45 мм.

Принцип работы - отвод части пороховых газов.

Масса оружия - 4,91 кг.

Масса ствола - 1,73 кг.

Длина оружия - 1073 мм (с выдвинутым прикладом); 971 мм  (с  убранным

прикладом): 813 мм (без приклада).

Длина ствола 550 мм.

Темп стрельбы - 600 в/мин.

Начальная скорость пули - 945 м/с.

Состоит - в незначительных количествах поставлялся на экспорт.

Крупнокалиберный пулемет "Браунинг" М2НВ

Пулемет "Браунинг" калибра .50 первоначально был разработан для  при-

менения на летательных аппаратах. В 1923 году появилась модификация  для

сухопутных войск, принятая на вооружение как Модель 1921.  В  1933  году

был модернизирован и переименован в М2. В дальнейшем возникла  необходи-

мость увеличить вес ствола, исключить масляный амортизатор с тем,  чтобы

упростить конструкцию. После модернизации пулемет назван М2НВ (с тяжелым

стволом) и в этом качестве используется как пехотное оружие поддержки, а

также устанавливается на боевых машинах. Он является одним  из  наиболее

широко распространенных и удачных крупнокалиберных станковых  пулеметов,

состоящих на вооружении и, похоже, останется в войсках  еще  много  лет.

Хотя по нынешним меркам конструкция пулемета выглядит явно устаревшей.

Работа автоматики пулемета протекает следующим образом. После  накола

капсюля ударником происходит выстрел. В это время затвор заперт на  бое-

вые упоры через рычаг запирания, который сцепляется с боевыми  выступами

на  муфте  ствола.  Энергия  отката  передается  на  подвижный  ствол  и

ствольную муфту, которые начинают движение назад. Затвор движется вместе

с ними. Рычаг запирания проворачивается на оси под  действием  подвижных

частей и расцепляет затвор  со  стволом.  Ствол  с  муфтой  упираются  в

ствольный буфер и начинают его сжимать. Во время отката  ствол  нажимает

на рычаг ускорителя, который связан с затвором. Так  как  длинное  плечо

ускорителя направлено к затвору, затвор получает большую скорость  отка-

та, чем ствол. Кроме того, таким образом затвору передается часть  энер-

гии ствола, что снижает силу удара ствола по буферному амортизатору.

Получивший дополнительную энергию затвор надежно извлекает  стреляную

гильзу из патронника, которая затем попадает на отражатель и  выбрасыва-

ется за пределы ствольной коробки. Затвор сжимает возвратную пружину и в

конце движения назад ударяет в буферные пластины у затыльника  ствольной

коробки. Буферные пластины совместно  с  возвратной  пружиной  разгоняют

затвор в обратном направлении. По пути выбрасыватель захватывает очеред-

ной патрон.

Выступы на нижней части затвора вновь сцепляются с ускорителем и зат-

вор догоняет ствол с муфтой, которые только начинают движение вперед.  В

конце движения вперед рычаг  запирания,  под  действием  накатывающегося

ствола, воздействуя через клин на заднюю часть остова затвора, приподни-

мает ее и тем самым сцепляет боевые упоры затвора  с  боевыми  выступами

муфты ствола.

Во время возвратно-поступательного движения затвора подача очередного

патрона и перемещение ленты происходят в два приема. При откате  очеред-

ной патрон извлекается захватом из ленты и подастся на линию  досылания,

при накате лента пальцами подавателя смещается на один шаг влево.

Производство пулемета организовано в Бельгии, США и некоторых  других

странах.

Характеристики.

Патрон - .50 (12,7х99 мм).

Принцип работы - отдача ствола с коротким ходом.

Питание - разборная звенчатая патронная лента.

Масса оружия - 38 кг.

Длина оружия - 1651 мм.

Длина ствола - 1143 мм.

Нарезы - 8 нарезов, шаг 381 мм.

Прицельные приспособления - мушка; рамочный прицел.

Темп стрельбы - 450-600 в/мин.

Начальная скорость пули 930 м/с.

Состоит - в ВС США и в армиях более чем 30 других стран.

ФИНЛЯНДИЯ

Ручной пулемет М62 "Валмет"

Автоматика пулемета действует на основе отвода части пороховых газов.

Оружие создано на основе чехословацкого пулемета ZB26. Затвор  качающий-

ся, запирает патронник ствола перекосом вверх. Разработки были начаты  в

1957 году, первый образец выпущен в 1960 году. В 1966 году  пулемет  М62

поступил на вооружение сухопутных войск Финляндии. Питание пулемета лен-

точное, используется советский патрон 7,62х39 мм. Огонь ведется только и

автоматическом режиме, с высокой скорострельностью.

Характеристики.

Патрон - 7,62х39 мм.

Принцип работы - отвода части пороховых газов.

Питание - непрерывная звенчатая лента на 100 патронов.

Масса оружия - 8,3 кг.

Длина оружия - 1085 мм.

Длина ствола - 470 мм.

Прицельные приспособления - мушка, диоптрический прицел.

Начальная скорость пули - 730 м/с.

Темп стрельбы - 1000-1100 в/мин.

Эффективная дальность стрельбы - 350-450 м.

Состоит - на вооружении СВ Финляндии и Катара.

Единый пулемет N ААТ mle F1

Первоначально выпускался как  пулемет  АА52  под  французский  патрон

7,5х54 мм образца 1929 года.

Работа оружия осуществляется на принципе отдачи полусвободною  затво-

ра. В патроннике имеется несколько продольных канавок Ривелли на полови-

ну его длины. Пороховые газы входят в - эти  канавки  и  гильза  как  бы

"плавает" в патроннике за счет равного давления, воздействующего  на  ее

стенки снаружи и изнутри, следовательно,  может  двигаться  относительно

свободно.

Для предотвращения преждевременного отпирания  казенной  части  в  то

время, когда давление пороховых газов еще велико, применяется  составной

затвор. Передняя его часть (боевая личинка) соединена с задней (остовом)

рычагом. Короткая часть рычага находится в боковом вырезе ствольной  ко-

робки, а длинная - против массивной задней части затвора. Давление газов

воздействует на зеркало затвора, и рычаг вынужден перемещаться, придавая

ускорение остову затвора и задерживая его боевую личинку до тех пор, по-

ка рычаг не выйдет из паза. Затем весь  затвор  отбрасывается  назад  за

счет остаточного давления. Стреляная гильза удерживается  выбрасывателем

на зеркале затвора до тех пор, пока она не ударится об отражатели в зад-

ней части лотка подавателя и будет выброшена вниз.

Зазор между зеркалом затвора и дном гильзы патрона требует постоянной

регулировки в ходе эксплуатации. Иначе, при его  нарушении,  или  произ-

водственных дефектах гильзы, возможны ее разрывы.

Ударник свободно плавает в передней части затвора и  подается  вперед

только тогда, когда рычаг, удерживающий части затвора порознь, повернет-

ся в пазах ствольной коробки на конечном этапе движения вперед и освобо-

дит проход для бойка ударника.

Для питания пулемета применяют французскую разборно-звенчатую  ленту,

разработанную - на основе американского образца М 13, но  более  гибкую.

По фигурному вырезу вверху затвора движется ролик рычага, приводящего  в

действие палец подавателя.

Пулемет предназначен для стрельбы с темпом около 900 в/мин, только  в

автоматическом режиме. Амортизатор  в  задней  части  ствольной  коробки

обеспечивает плавное возвращение затвора вперед. Для обеспечения  зацеп-

ления шептала с боевым взводом затвора используется управляемое  шептало

с разобщителем, приводящим шептало в нужное положение. Шептало представ-

ляет собой рычаг, вращающийся вокруг средней точки. Задний его конец со-

единяется с боевым взводом затвора и называется носиком шептала.  Перед-

няя часть (хвост) находится над спусковым крючком. При нажатии на крючок

хвост шептала поднимается, а носик опускается.  Затвор  освобождается  и

начинает движение. Присоединенный к спусковому крючку разобщитель в  это

время движется вниз. Разобщитель имеет пружину, поворачивающую  его  под

хвостик шептала.

При возвращении спускового крючка вперед разобщитель идет вверх и  не

дает упасть хвостику шептала. При откате затвор возвращается и давит  на

разобщитель, отводя его назад и сжимая пружину, таким образом освобожда-

ется хвост шептала; который снижается. Носик шептала поднимается и,  как

только затвор, пройдя над ним, начинает свое движение вперед, носик шеп-

тала готов для встречи с боевым взводом на затворе. Так исключается пов-

реждение шептала.

Для смены ствола необходимо нажать на защелку ствола (в ранних образ-

цах защелка оттягивается назад), а затем повернуть  деревянную  рукоятку

для переноски по часовой стрелке и вынуть ствол вперед.

Неполная разборка:

- для разборки пулемета оружие приводится в безопасное  состояние,  а

затем снимается приклад путем вращения защелки под ним.

- сошка приклада имеет защелку сзади, которая нажимается перед сняти-

ем сошки.

- задняя крышка ствольной коробки, направляющий  стержень  возвратной

пружины, пружина и затвор вынимаются  переводом  рукоятки  перезаряжания

назад.

Сборка производится в обратной последовательности.

Характеристики.

Патрон - 7,62х51 мм.

Принцип работы отдача полусвободного затвора.

Питание - разборно-звенчатая патронная лента.

Масса оружия --9,15 кг (с легким стволом): 10,55 кг (с тяжелым  ство-

лом).

Масса ствола - 2,85 кг (легкий): 4,35 кг (тяжелый).

Длина пулемета с прикладом - 1145 мм.

Длина ствола без пламегасителя - 500 мм (легкий ствол): 600 мм (тяже-

лый ствол).

Парезы - 4 нареза (правосторонние), шаг 305 мм.

Прицельные приспособления - мушка: рамочный прицел с градуировкой  от

200 до 2000 метров.

Начальная скорость пули 830 м/с.

Темп стрельбы - 900 в/мни.

Эффективная дальность стрельбы - 800 м (с легким стволом); 1200 м  (с

тяжелым стволом).

Состоит - в ВС Франции и некоторых бывших колониях, преимущественно в

Африке.

ФРГ

Единый пулемет "Хеклер и Кох" НК21 (НК23)

Фирма выпустила большую серию пулеметов единой  конструкции,  имеющих

различные модификации. Левой моделью стал пулемет НК21, который в насто-

ящее время не выпускается, однако состоит на вооружении во многих  стра-

нах.

Принцип работы пулемета НК21 основан на отдаче полусвободного  затво-

ра, используется составной затвор из двух частей и  замедляющие  ролики.

Система питания работает следующим образом. Если разборная  лепта  имеет

наконечник, то он проходит через лоток подавателя слева направо и втяги-

вается до тех пор, пока первый патрон не достигнет фиксатора.  Поскольку

затвор проходит над лентой, открытая сторона ее звеньев должна быть  об-

ращена вверх.

Если лента не имеет наконечника, оружие  сначала  взводится.  Защелка

механизма подачи отжимается и механизм сдвигается влево.  Первый  патрон

помещается в звездочку подавателя, которая поворачивается вправо до  за-

пирания. После этого механизм подавателя должен быть поставлен на место.

Спуск рукоятки перезаряжания подает первый патрон из ленты в патронник.

При необходимости механизм ленточной подачи может сниматься  и  заме-

няться на переходник для магазина, который вставляется в  ствольную  ко-

робку и удерживается в пей двумя фиксаторами. Приспособление  дает  воз-

можность использовать магазин на 20 патронов или пластиковый  барабанный

магазин на 80 патронов.

Пулемет может вести стрельбу в режиме одиночного или  автоматического

огня. Переводчик вида огня находится над пистолетной рукояткой.  Пулемет

производится но лицензии в Португалии и состоит на вооружении в  ее  ар-

мии, а также в некоторых странах Африки и Юго-Восточной Азии.

Пулемет НК21А1 создан на базе НК21. Главное отличие заключается в от-

казе от использования магазинов. Питание этого оружия только  ленточное.

Применяется подающий механизм прототипа, однако  он  может  откидываться

вниз для заправки ленты, что упрощает и ускоряет эту операцию. В  такти-

ческом плане пулемет предназначается для отделения (т.е. в качестве руч-

ного), но может использоваться и на станке.

При необходимости механизм ленточной подачи может сниматься. Он  сос-

тоит из двух частей: направляющей патрона  и  корпуса  механизма  подачи

ленты. Корпус механизма подачи ленты крепится к ствольной коробке  штиф-

том и удерживается на месте пружинной защелкой. Нажатие на рычаг защелки

освобождает приемник для откидывания вниз. В то же  время  два  кулачка,

врезанных в штифт, двигают подаватель и рычаг подачи патрона вниз,  ниже

уровня пластины приемника, облегчая таким образом заправку  новой  ленты

или снятие уже имеющейся. При возвращении приемника на место  подаватель

и рычаг подачи патрона снова возвращаются в исходное положение.

Пулеметы НК21 Е (7,62-мм) и НК23Е (5,56-мм) представляют  собой  пос-

леднюю доработку пулемета НК21А1, созданную на основе опыта эксплуатации

этою оружия. Ряд технических усовершенствований, примененных в этих  пу-

леметах, привел к повышению эффективности и долговечности оружия.

Модели НК21Е и НК23Е имеют следующие  основные  изменения:  увеличена

длина ствольной коробки на 94  мм:  увеличена  длина  прицельной  линии:

уменьшен откат подвижных частей автоматики, что повысило кучность  огня.

Установлены приспособление для стрельбы очередями по три выстрела, съем-

ный зимний спусковой крючок со  спусковой  скобой,  улучшенная  рукоятка

быстросъемного ствола. Используется новый прицел с установками от 100 до

1200 метров (НК21Е) или 100-1000 метров (НК23Е), с регулировкой в верти-

кальной и горизонтальной плоскостях и поправкой на боковой ветер.

Другие новшества включают специальные приспособления, понижающие  шум

работы затвора, рукоятку для  переноски,  комплект  принадлежностей  для

чистки оружия, помещенный в пистолетную рукоятку; ствол для автоматичес-

кой стрельбы холостыми патронами.

На пулемете НК21Е ствол удлинен до 560 мм.  Система  подачи  ленты  в

приемник модифицирована гак, что теперь  лента  подается  в  два  этапа,

обеспечивая меньшую нагрузку на приемник и саму ленту. Когда затвор дви-

жется вперед, патрон извлекается из ленты. При движении  затвора  назад,

во время второго этапа, завершается подача патрона на линию досылания.

Оба пулемета обеспечиваются сошками, могут устанавливаться и на  тре-

ножном станке модели 1102.

Неполная разборка:

- разрядить оружие. Отвести затвор вперед до упор;

- снять фиксирующие штифты спусковой рамы и вложить  их  в  трубчатые

пазы приклада. Потянув назад, отсоединить приклад и пистолетную  рукоят-

ку;

- отвести назад рукоятку взведения и снять затвор в сборе, возвратную

пружину и ее направляющую трубку;

- передвинуть рукоятку взведения снова вперед, вытянуть замыкатель  и

снять ствол;

- снять механизм подачи ленты с защелки и откинуть его вниз вместе  с

направляющей патрона;

- вытянуть вправо от приемника штифт и снять весь механизм:

- отсоединить сошки.

- зажать боевую личинку затвора одной рукой, повернуть ее против  ча-

совой стрелки и отсоединить от остова затвора;

- вынуть ударник, ролики и пружину ударника из боевой личинки  затво-

ра;

- повернуть переводчик предохранителя вверх и  извлечь  из  спусковой

рамы сначала переводчик предохранителя, затем  корпус  ударно-спускового

механизма. Дальнейшая разборка не требуется.

Сборка производится в обратной последовательности.

Характеристики.

НК21Е (НК23Е)

Патрон - 7,62х51 мм (5,56х45 мм).

Принцип работы - отдача полусвободного затвора.

Режимы огня непрерывный, очередями по 3 выстрела, одиночный.

Питание - металлическая звенчатая лента.

Масса пулемета с сошкой - 9,3 кг (8,75 кг).

Длина оружия - 1140 мм (1030 мм).

Длина ствола - 560 мм (450 мм).

Нарезы - 4 (правосторонние), шаг 305 мм (178 мм).

Темп стрельбы - 800 в/мин. (750 в./мин.).

Начальная скорость пули - 840 м/с (950 м/с).

Состоит - в ВС Португалии, Мексики, Греции, в других странах.

Ручной пулемет "Хеклер и Кох" НК11 (НК13)

Ручной пулемет НК11 представляет собой версию пулемета НК21А1, с  ме-

ханизмом питания от стандартного коробчатого магазина.

Пулемет НК13 практически не отличается  от  винтовки  НКЗЗ.  Основное

различие - в более тяжелом быстросъемном стволе, необходимом для  выпол-

нения задач ручного пулемета.

На пулемете могут устанавливаться сошки под передней частью ствольной

накладки или в центре, непосредственно перед гнездом  магазина.  Имеется

переводчик огня, рычаг которого размещается с  левой  стороны  ствольной

коробки над пистолетной рукояткой. Действие ударно-спускового  механизма

аналогично винтовке НКЗЗ.

Оба пулемета используют магазинное питание, однако при замене затвора

и переходника магазина на другой затвор с приспособлением для  ленточной

подачи патронов, могут использовать ленточное питание.

В пулемете НК11Е подобно НК11А1 используются магазин на  20  патронов

винтовки G3 и барабанный магазин на 50 патронов. В  пулемете  НК13Е  ис-

пользуются магазины на 20 и 30 патронов винтовки G41 или барабанный.

Модель НК11 производится в Греции по лицензии.

Характеристики.

НК11Е (НК13Е)

Патрон - 7,62х51 мм (5,56х45 мм).

Принцип работы - отдача полусвободного затвора.

Питание - коробчатый магазин на 20 патронов, барабанный магазин на 50

патронов.

Режим ведения огня - одиночный, фиксированная очередь из  3-х  патро-

нов, непрерывный.

Масса пулемета - 8,15 кг (8 кг).

Масса ствола - 1,7 кг (1,6 кг).

Длина оружия - 1030 мм.

Длина ствола - 450 мм.

Нарезы - 4, шаг 305 мм (178 мм).

Темп стрельбы - 800 в/мин (750 в./мин.).

Начальная скорость пули - 800 м/с (950 м/с).

Состоит - НК11 в ВС Греции, странах Африки и Юго-Восточной Азии. НК13

в основном в азиатских странах.

Единый пулемет MG3

Немецкая армия вступила во вторую мировую  войну  с  пулеметом  MG34,

применявшимся как в пехотном отделении, так и устанавливавшемся на  бое-

вых машинах. Это было недостаточно эффективное и дорогое в  производстве

оружие. На основании опыта использования в боевых действиях был разрабо-

тан пулемет MG42, который зарекомендовал себя мощным и надежным  оружием

поля боя.

После вступления ФРГ в НАТО было принято решение  переделать  пулемет

MG42 калибра 7,92 мм под патрон 7,62х51 мм и принять это  оружие  в  ка-

честве единого пулемета. В 1959 году фирма "Рейнметалл" провела модерни-

зацию и пулемет получил название MG1.

На части пулеметов MG1 по прежнему использовался патрон  7,92х57  мм.

Модификация MG1A1 была переделана под патрон 7,62х51 мм и имела хромиро-

ванный ствол. В MG1A2 использовалась немецкая непрерывная  лента  на  50

патронов известная как DM1 или американская разборнозвенчатая лента М13.

Модификация MG1A3 имела несколько небольших изменений для упрощения тех-

нологии производства, дульный тормоз и использовала  только  непрерывную

патронную ленту.

Параллельно с этими разработками некоторые пулеметы MG42,  переделан-

ные для стрельбы патронами калибра 7,62 мм,  получили  обозначение  MG2.

Современный образец MG3 представляет собой дальнейшее развитие этой сис-

темы оружия, принят на вооружение в 1968 году.  Может  использовать  как

немецкие (DMI или DM6) непрерывные ленты, так и американскую М13 разбор-

нозвенчатую патронную ленту. Пулемет получил при  модернизации  зенитный

прицел и стопорную собачку патронной ленты для удержания ее при поднятой

крышке ствольной коробки.

Цикл стрельбы из пулемета начинается со взведения с помощью  Т-образ-

ной рукоятки затвора, который становится на боевой взвод.  Только  после

того, как затвор окажется в заднем положении,  можно  перевести  защелку

предохранителя, установленную сверху  пистолетной  рукоятки,  влево  для

блокирования шептала.

Боеприпасы в ленте должны подаваться  в  приемник  открытой  стороной

звеньев вниз так, чтобы лента находилась поверх  патронов.  Неправильная

установка приведет к немедленному отказу пулемета. Если лента установле-

на правильно, лапка подавателя толкает ее в приемник. Если нет, то необ-

ходимо поднять крышку ствольной коробки и установить ленту  поперек  пи-

тающего лотка патронами вниз.

Крышка ствольной коробки одновременно является крышкой приемника, по-

ворачивается на поперечной оси, в задней части имеет защелку, После  ус-

тановки ленты крышку необходимо закрыть. После  этого  пулемет  готов  к

открытию огня. При нажатии на спусковой крючок носик шептала опускается,

отпуская с боевого взвода затвор,  который  двигаясь  вперед,  извлекает

патрон из ленты и досылает его в патронник.

Самым оригинальным механизмом пулемета является его запирающая систе-

ма. Боевая личинка затвора с обеих сторон имеет  фигурные  пазы,  идущие

вперед и внутрь ее корпуса. В каждом пазу помещается  запирающий  ролик.

Когда затвор движется вперед, втулка ударника, приводимая в движение ос-

товом затвора под воздействием возвратной пружиной, толкает ролики в па-

зы. Боевая личинка упирается в казенник ствола, а ролики заходят в  бое-

вые упоры муфты ствола. Давление на ролики усиливается  скошенной  плос-

костью втулки ударника. Ролики занимают  крайнее  наружное  положение  в

своих фигурных вырезах в боевой личинке. Таким образом, ствол  и  затвор

оказываются скрепленными (запертыми). Поначалу  ролики  мешают  ударнику

пройти наружу из втулки ударника, по как только они освобождают  проход,

боек ударника под действием инерции наката проходит между ними и накалы-

вает капсюль патрона.

После выстрела давление пороховых газов в патроннике подает ствол на-

зад, а поскольку боевая личинка сцеплена со стволом, то ствол  откатыва-

ется назад вместе с ней. Усилие, создаваемое в надульнике (усилителе от-

дачи), придает стволу добавочную энергию.

Ролики держат боевую личинку в сцеплении с казенником во время  выст-

рела и в течении первых 8 мм длины отката. Затем ролики накатываются  на

отпирающие кулачки в ствольной коробке и выдавливаются внутрь по пазам в

казеннике и боевой личинке к оси затвора. Втулка ударника  в  это  время

отходит назад вместе с остовом затвора, освобождая проход роликам в пазы

боевой личинки.

Ускорение отката затвора является существенной чертой всех пулеметов,

действующих на принципе отдачи ствола с коротким ходом. Оно придает зат-

вору необходимую для совершения всею цикла работы  энергию.  В  пулемете

MG3 этот принцип реализован достаточно просто. Ролики двигаются в  пазах

ствольной муфты и вырезах боевой личинки одно и тоже время. Однако длина

хода роликов по пазам в казеннике больше длины вырезов личинки.  Поэтому

последняя движется быстрее ствола и, следовательно, ускоряется по  отно-

шению к нему.

После отпирания затвора его остов проходит расстояние всего в 21  мм,

и возвратная пружина ствола посылает  ею  вновь  в  переднее  положение.

Стреляная гильза зажимается  выбрасывателем,  расположенным  на  зеркале

затвора. Отражатель представляет собой рычаг состоящий из  двух  частей.

Задняя часть работает от пружины  амортизатора,  в  результате  передняя

часть выходит на уровень казенного среза ствола, поворачивает  гильзу  и

удаляет ее вниз. Возвратная пружина выполнена  очень  сильной  и  подает

затвор в переднее положение с большой скоростью.

Движение ленты обеспечивается стойкой в верхней части затвора, движу-

щейся в криволинейном канале рычага подачи.  Этот  рычаг  находится  под

крышкой ствольной коробки и может вращаться вокруг своей  задней  части.

При работе затвора передок рычага подачи движется по ствольной коробке и

приводит в действие рычаг, прикрепленный  к  ползуну  приемника.  Ползун

приемника имеет два комплекта пружинных пальцев, установленных с  каждой

стороны центрального шарнира ползуна. Таким образом, когда один комплект

пальцев выдвигается и поддерживает патроны в ленте, другой комплект втя-

гивает ленту в пулемет.

Каждый комплект пальцев продвигает ленту на полшага. Такое разделение

нагрузки приводит к снижению сил, действующих на ленту и механизм  пода-

чи, исключает неровное движение ленты и обеспечивает плавную подачу  бо-

еприпасов к пулемету.

Пулемет обладает высокой скорострельностью. Затвор движется со значи-

тельной скоростью и поэтому связь между шепталом спуска и боевым взводом

затвора должна осуществляться всей плоскостью соприкасающихся поверхнос-

тей. Если же шептало только частично приподнято в то время, когда затвор

бьет по нему, возможно взаимное повреждение. Что бы  предотвратить  это,

ударно-спусковой механизм имеет управляемое шептало, поднимающееся в оп-

ределенную точку в соответствии с положением  движущегося  затвора.  Это

обеспечивает полное соприкосновение рабочих поверхностей двух элементов.

Спусковой крючок соединен с разобщителем, имеющим собственную  пружи-

ну, которая толкает его вперед. Хвост шептала  проходит  через  разобщи-

тель, а Т-образный стержень на его конце ограничивает вращение  разобщи-

теля вперед. Передняя часть разобщителя имеет выступ. Когда стрелок  на-

жимает спусковой крючок, последний вращается на оси и толкает хвост шеп-

тала вверх, а другой его конец (носик) опускается вниз, освобождая  бое-

вой взвод затвора. Под действием возвратной пружины затвор идет  вперед.

Пружина поворачивает разобщитель,  выступ  разобщителя  оказывается  под

Т-образным стержнем хвоста шептала.

Когда стрелок отпускает спусковой крючок, хвост шептала опускается на

выступ разобщителя. Поэтому носик шептала не может подняться, чтобы  пе-

рехватить боевой взвод затвора. Вращение спускового крючка толкает прик-

репленный к нему разобщитель вверх к накатывающемуся  над  ним  затвору.

При откате затвор бьет по головке разобщителя и вращает его обратно. Это

освобождает боевой взвод из под хвоста шептала, который затем  опускает-

ся, а носик шептала поднимается вверх и встает на пути движения затвора.

К тому времени, когда затвор снова начинает движение вперед, носик  шеп-

тала поднят полностью и подставляет всю свою переднюю плоскость  боевому

взводу. Таким образом предотвращаются поломки,  неизбежные  при  взаимо-

действии поверхностей неравной площади на высоких скоростях их движения.

Стандартный затвор, примененный в пулеметах MG3  весит  550  грамм  и

обеспечивает темп стрельбы около 1200 в/мин. Использующий тяжелый затвор

весом в 950 грамм пулемет MG1А2 обеспечивает стрельбу с темпом около 900

выстрелов в минуту.

Мушка пулемета находится на переднем конце кожуха ствола на  откидной

пластине. LJ-образный секторный прицел установлен на скользящей по  нак-

лонной плоскости каретке. На пулемете МG3 он проградуирован  от  200  до

1200 метров. Поскольку мушка не крепится на стволе пулемета, его  прист-

релка должна проводится с помощью прицела.

Смена ствола должна производится при стрельбе короткими  очередями  с

темпом около 200-250 выстрелов в минуту после отстрела 150 патронов  или

3-х лент по 50 патронов в каждой. Смена ствола производится очень быстро

и весьма проста. Пулемет взводится, а  фиксатор  ствола,  находящийся  с

правой стороны кожуха ствола, откидывается вперед. Казенник ствола  выд-

вигается наружу и ствол вынимается движением назад. Новый ствол вставля-

ется дульной частью через фиксатор в кожух, казенник  ставится  сквозным

поперечным отверстием вертикально, фиксатор закрывается.

Неполная разборка:

- открыть крышку ствольной коробки, отведя  затвор  назад,  проверить

патронник на разряженность и возвратить затвор в переднее положение.

- нажать кнопку фиксатора на нижней части приклада, повернуть его  на

90 градусов и отделить приклад и амортизационную пружину.

- потянуть за Т-образную  рукоятку  перезаряжания  с  правой  стороны

ствольной коробки, извлечь затвор и возвратную пружину.

- открыть вправо фиксатор ствола и вынуть ствол движением назад.

- вытолкнуть ось крышки ствольной коробки, снять крышку.

- зажать боевую личинку затвора неподвижно, а затем повернуть  корпус

затвора на 90 градусов и потянуть назад, отделить личинку от остова зат-

вора.

- вынуть из боевой личинки втулку ударника,  ударник,  выбрасыватель,

возвратную пружину.

Сборка производится в обратной последовательности.

Характеристики.

Патрон - 7,62х51 мм.

Принцип работа - отдача ствола с коротким ходом.

Способ запирания - запирающей ролик.

Питание - ленточное.

Масса оружия с сошками - 11,05 кг.

Длина оружия - 1225 мм; без приклада 1097 мм.

Длина ствола - 565 мм.

Начальная скорость пули - 820 м/с.

Темп стрельбы - 1200-1300 в/мин.

Прицельная дальность стрельбы - с сошки 800 м; со станка 2200 м.

Состоит - в ВС ФРГ, Австрии, Чили, Дании.  Ирана,  Италии,  Норвегии,

Пакистана, Португалии, Судана, Испании и Турции.

ЧЕХИЯ

Единый пулемет модель 59

Выпускался в Чехии в вариантах под патроны 7,62х54 и 7,62х51  (Модель

59N). По построению узлов и механизмов является подобием российского пу-

лемета ПКМ. Автоматика пулемета работает на принципе отвода части  поро-

ховых газов. Цилиндрический затвор запирает канал ствола при выстреле на

боевые упоры. Затвор помещен в основании затворной рамы с газовым  порш-

нем.

Газовый  регулятор  имеет  четыре  положения  для  регулировки  темпа

стрельбы или преодоления сопротивления загрязненных механизмов. Механизм

питания приводится в действие от рычага с роликом, расположенным на  дне

крышки приемника и двигающегося под действием выреза  затворной  рамы  в

два такта, при ее перемещении вперед и назад.

Пулемет устанавливается на треножный станок и оснащается в дополнение

к обычному механическому прицелу открытого типа телескопическим оптичес-

ким прицелом. Предусмотрен выпуск пулемета с облегченным стволом и  сош-

ками (Модель 59L).

Питание пулемета осуществляется из звенчатой ленты российского образ-

ца, укладываемой в приемник закрытой частью вверх. Для варианта с сошка-

ми разработана патронная коробка с лентой на 50 патронов,  крепящейся  с

правой стороны ствольной коробки, станковый вариант питается стандартной

российской лентой на 250 патронов из отдельной коробки.

Пулемет оснащен неотъемным деревянным прикладом и пистолетной рукоят-

кой. Предохранитель-переводчик расположен с левой стороны в верхней час-

ти пистолетной рукоятки. Ударноспусковой механизм ударниковый,  обычного

типа, с разобщителем. Предусмотрен только непрерывный огонь.

Сейчас пулемет не производится ввиду отсутствия заказов из армии, по-

пытки экспорта оружия оказались неудачными.

Характеристики.

Модель 59N

Патрон - 7,62х51 мм.

Принцип работы - отвод части пороховых газов.

Питание - разборно-звенчатая лента.

Масса оружия - 19,24 кг (на станке).

Длина пулемета с прикладом - 1215 мм.

Длина ствола - 693 мм.

Нарезы - 4 (правосторонние), шаг 240 мм.

Начальная скорость нули - 830 м/с (легкая пуля).

Темп стрельбы - 700-800 в/мин.

Состоит - в ВС Чехии и Словакии.

ШВЕЙЦАРИЯ

Единый пулемет SIG 710-3

Модель SIG 710-3 производилась по современной технологии, из  штампо-

ванных деталей. И хотя сегодня выпуск прекращен, этот пулемет  считается

одним из самых лучших образцов в мире.

При выстреле газы, образующиеся после сгорания пороха в патроне, при-

жимают гильзу к зеркалу затвора. Газы также прорываются к зеркалу затво-

ра по продольным канавкам патронника.

Затвор состоит из трех основных частей: боевой  личинки  с  роликами:

остова с втулкой, па который опираются ролики: муфты,  охватывающей  всю

тыльную часть затвора. В момент выстрела ролики в боевой личинке  входят

под давлением втулки в пазы в корпусе ствольной коробки. Втулка, в  свою

очередь, толкается муфтой.

После выстрела боевая личинка затвора начинает двигаться  назад.  Это

движение передается на остов через ролики,  которые,  перемещаясь,  воз-

действуют на наклонную часть втулки затвора и муфту. Инерция остова зат-

вора, включая муфту, и противодействие пружины  оказывают  сопротивление

этому движению. Остов затвора при движении назад проходит большее  расс-

тояние, чем боевая личинка, из-за формы втулки и, следовательно, ускоря-

ется относительно него. Когда ролики отходят от корпуса, весь затвор от-

катывается под действием остаточною давления газов.

При сжатии возвратной пружины до предела затвор упирается в демпфер и

начинает двигаться обратно, находясь в разделенном  состоянии,  1ак  как

ролики удерживаются направляющими втулки. Когда  патрон  дослан,  ролики

располагаются напротив пазов в ствольной коробке. Остов затвора  продол-

жает движение под действием возвратной пружины Втулка проходит  междуро-

ликами, заталкивая их в пазы и тем  самым  обеспечивая  себе  дальнейшее

продвижение до контакта со свободно плавающим ударником, который накалы-

вает капсюль.

Муфта играет в этом механизме уникальную роль. Когда капсюль  накалы-

вается, остов затвора доходит до упора, в то время как муфта имеет еще 5

мм свободного хода. Ее кинетическая энергия при этом расходуется на  две

цели. Во-первых, необходимо предотвратить  внезапный  "подскок"  затвора

при воспламенении порохового заряда, и, во-вторых, обеспечить запирание,

пока давление газов в патроннике не снизится до безопасного уровня.

Благодаря тому, что шептало поднимается только после выстрела, боевой

взвод затвора взаимодействует со всей  поверхностью  шептала.  Это  пре-

пятствует износу взвода и шептала, присущим другим пулеметам, у  которых

шептало всегда поднято. Данный механизм успешно предохраняет от  повреж-

дения боевой взвод и шептало, но, если  пружина  разобщителя  ослаблена,

возникает опасность случайного выстрела, несмотря на то, что  переводчик

будет стоять в позиции "SAFE" (предохранитель).

Предохранитель имеет поперечный стержень, удерживающий шеи гало.  Так

как носик шептала находится внизу, пока разобщитель не провернется, ору-

жие необходимо взвести перед постановкой на  предохранитель.  Для  этого

надо отвести рукоятку перезаряжания немного на себя и отпустить ее,  за-

тем включить предохранитель.

Ствол просто и быстро заменяется с помощью защелки,  расположенной  с

правой стороны рукоятки, которая предохраняет от ожогов даже при  замене

раскаленного ствола. Мушка (плоская пластина) ставится с помощью крепле-

ния типа "ласточкин хвост". Прицел - откидная рамка на  наклонной  плос-

кости, градуирован на 100-2000 м через каждые 100 м.

Неполная разборка:

- затвор перевести в переднее положение, открыть крышку ствольной ко-

робки, нажать на фиксаторы на шейке приклада, отсоединить его.

- приклад, демпфер, возвратная пружина, шток и кожух снимаются движе-

нием назад.

- затвор вынимается резким передергиванием рукоятки перезаряжания.

- в ударно-спусковом механизме вынимается фиксатор.

- открывается фиксатор ствола, ствол снимается назад.

- если вынуть фиксаторы затвора, он будет полностью разобран.  Ролики

удерживаются маленькими пружинами и могут быть легко вынуты пальцами.

- крышка ствольной коробки удерживается фиксатором с фаской. При сов-

мещении рисок на фиксаторе и крышке, фиксатор извлекается.

- механизм подачи разбирается следующим образом: сначала  извлекается

патронная направляющая нажатием вперед, поворотом  и  вытаскиванием  оси

фиксатора, затем снимаются пальцы подавателя.

Сборка производится в обратной последовательности.

Характеристики.

Патрон - 7,62х51мм.

Принцип работа - отдача полусвободного затвора.

Питание - лента, разборно-звенчатая или непрерывная.

Масса оружия - 9,25 кг.

Масса ствола - 2,5 кг (тяжелый ствол); 2,04 кг (стандартный ствол).

Длина оружия - 1143 мм.

Длина ствола - 559 мм.

Прицельные приспособления - мушка; откидной рамочный прицел, телеско-

пический прицел 2,5х.

Начальная скорость пули - 790 м/с.

Темп стрельбы - 800-950 в/мин.

Дальность эффективного огня - 800 м (с сошек), 2200 м (со станка).

Масса станка - 10,3 кг.

Состоит - в сухопутных войсках Бельгии, Брунея и полиции Чили.

ЮАР

Единый пулемет SS-77

По отзыву видного американского специалиста в области стрелкового во-

оружения Питера Кокалиса, пулемет SS-77, наряду с русским ПК и бельгийс-

ким FN MAG, считается лучшим в мире. Пулемет поступил на  вооружение  СВ

ЮАР в 1986 году. Имеет вполне обычную конструкцию, автоматика  действует

на принципе отвода части пороховых газов. Ствол быстросъемный,  устанав-

ливаются сошки и съемный  приклад.  Запирание  осуществляется  перекосом

тыльной части затвора и зацеплением его боевых упоров с боевыми выступа-

ми в стенке ствольной коробки (аналогично советскому пулемету СГМ).

При выстреле газовый поршень, расположенный под стволом, отводит зат-

ворную раму назад. Если спусковой крючок нажат, затворная рама с  затво-

ром под действием возвратной пружины движется вперед, по пути захватывая

очередной патрон и досылая его в патронник. Стержень на  затворной  раме

двигается в фигурном вырезе затвора и поднимает его заднюю часть,  вводя

боевые упоры в зацепление с боевыми выступами ствольной коробки.

Стержень на верхней тыльной стороне затворной рамы сцепляется с рыча-

гом подачи патронной ленты. Благодаря  форме  рычага  он  поворачивается

вокруг своей оси таким образом, что передняя часть  посредством  пальцев

подавателя перемещает патрон наполовину вперед, а при возвратном  движе-

нии продвигает его на оставшееся расстояние, после чего затвор  досылает

патрон в патронник.

Флажок предохранителя расположен перед спусковым  крючком  на  нижней

стороне ствольной коробки. При включении он блокирует шептало, крючок  и

затвор в переднем либо заднем положении. Такой способ позволяет маневри-

ровать на поле боя с заряженным оружием, не боясь ударов и падений пуле-

мета.

Ствол может быть снят нажатием на фиксатор и вращением ствола  на  90

градусов до разъединения его резьбовой муфты со ствольной коробкой.  Га-

зовый регулятор, имеющий три положения,  увеличивает  подачу  газов  для

преодоления загрязнения, а также регулирует темп стрельбы.

Облегченный вариант пулемета под патрон 5,56х45 мм  получил  название

Mini SS и предназначается для использования в качестве ручного в  пехот-

ном отделении. Масса уменьшена до 7,6  кг,  длина  составляет  1000  мм.

Ствол длиной 513 мм сообщает пуле начальную скорость  980  м/с.  Газовый

регулятор позволяет варьировать темп стрельбы в пределах 700-850 в/мин.

Характеристики.

Патрон - 7,62х51 мм.

Принцип работа - отвод части пороховых газов.

Способ запирания - перекос затвора.

Питание - раздельно-звенчатая лента.

Масса оружия - 9,60 кг.

Длина оружия - 940 мм (со сложенным прикладом): 1155 мм (с  откинутым

прикладом).

Длина ствола - 550 мм.

Нарезы - 4 нареза; шаг 305 мм.

Прицельные приспособления - мушка; секторный прицел.

Темп стрельбы - 600-900 в/мин, регулируемый.

Начальная скорость пули - 840 м/с.

Состоит - в ВС ЮАР.

ЯПОНИЯ

Единый пулемет модель 62

Это оружие под первоначальным названием Модель 9М было принято на во-

оружение силами самообороны Японии еще в 1962 году. В  последующем  была

проведена незначительная  модернизация  и  название  сменилось  в  соот-

ветствии с новыми стандартами на обозначения вооружения.

Работа автоматики основана на отводе части пороховых  газов.  Газовая

камера и поршень располагаются под стволом. Запирающая система  необычна

тем, что для запирания используется перекос затвора,  подаваемого  вверх

кулачками хвоста штока газового поршня.

После запирания продолжающий двигаться поршень толкает боек,  закреп-

ленный на штоке поршня, через отверстие в затворе к капсюлю патрона.  До

тех пор, пока передняя часть затвора приподнята, отверстие  для  прохода

бойка к патрону закрыто, и только при запертом на боевые  упоры  переко-

шенном затворе проход открывается.

После выстрела часть пороховых газов проходит через газовое отверстие

и подает поршень назад. Передняя часть затвора сначала опускается  вниз,

а затем отходит назад.

В механизме удаления гильзы отсутствует захват выбрасывателя, имеется

подпружиненный рычаг отражателя, подаваемый снизу вверх  по  продольному

пазу в ствольной коробке в то время, когда патрон находится в  патронни-

ке. Когда передняя часть затвора после отпирания уходит вниз, выступ  на

зеркале затвора входит в кольцевую проточку гильзы. При движении затвора

назад гильза извлекается и затем, натолкнувшись на отражатель,  выбрасы-

вается наружу.

Система питания приводится в действие от  затворного  рычага  подачи,

движущегося вместе с затвором. Лента  перемещается  в  два  этапа  соот-

ветственно циклам отката и подачи.

Фиксатор ствола освобождается поднятием крышки ствольной коробки. Ру-

коятка для переноски выворачивается и после  этого  ствол  можно  вынуть

вперед. Поднятая крышка ствольной коробки не дает передней части затвора

подняться и открыть отверстие для прохода бойка. Таким образом  исключа-

ется выстрел в то время, когда отсоединен ствол или не осуществлено  за-

пирание.

Характеристики.

Патрон - 7,62х51 мм.

Принцип работы - отвод части пороховых газов.

Питание - разборно-звенчатая лента.

Масса оружия - 10,7 кг.

Длина пулемета с прикладом - 1200 мм.

Длина ствола - 524 мм.

Начальная скорость пули - 855 м/с.

Темп стрельбы - 600 в/мин.

Состоит - в японских силах самообороны.

Глава 7. Оружие поддержки

БРАЗИЛИЯ

Огнемет LC Т1 М1

Состоит на вооружении сухопутных войск  и  морской  пехоты  Бразилии.

Разработан для замены устаревших американских  огнеметов  времен  второй

мировой войны.

Комплект огнемета включает два баллона для огнесмеси  и  один  баллон

высокого давления для сжатого газа, соединенных в единый блок, шланг по-

дачи и пусковое устройство. Сжатый газ поступает одновременно в оба бал-

лона через редуктор и обратный электромагнитный клапан.

Пусковое устройство содержит восемь полуторавольтовых батарей, преоб-

разователь напряжения с коммутатором, обратный клапан, искровое  зажига-

тельное устройство. При нажатии на спусковой  крючок  ток  поступает  на

электромагнитный клапан, который открывает доступ воздуха высокого  дав-

ления в баллоны. Огнесмесь по шлангу подводится к пусковому устройству и

через клапан и ствол выбрасывается наружу. Преобразователь повышает нап-

ряжение от батарей до 20000 вольт и подает его на  искровое  устройство,

которое воспламеняет смесь.

Обычно используется незагущенная огнесмесь на основе дизельного  топ-

лива и растительного масла. Возможно использование загущенных  составов.

Существует полевой комплект перезарядки огнемета, смонтированный на гру-

зовом автомобиле. Он состоит из дизель-компрессора, и емкости для огнес-

меси объемом 600 литров.

Характеристики.

Длина пускового устройства - 635 мм.

Емкость баллонов - 2х9 л.

Давление в воздушном баллоне - 200 кг/кв см.

Масса огнемета - 21 кг (неснаряженная): 34 кг (снаряженная).

Максимальная дальность пуска - 70 м (загущенная смесь).

Состоит - в ВС Бразилии.

ИСПАНИЯ

Автоматический гранатомет LAG 40 SB-M1

Оружие pa сработано испанской фирмой "Санта Барбара" по заказу  сухо-

путных войск. Заказчик выдвинул требование снизить темп стрельбы с целью

повышения тактической эффективности гранатомета.

Автоматика гранатомета работает  на  принципе  отдачи  полусвободного

затвора. Замедление отката достигнуто за счет  использования  составного

затвора, задняя часть которого по массе значительно  превышает  переднюю

(боевую личинку). Благодаря такому решению отпирание канала ствола  про-

исходит достаточно поздно. Так как ствол сравнительно короткий то  позд-

нее отпирание заставляет пороховые газы истекать вслед за гранатой через

дульную часть и давление в патроннике быстро падает.

Питание гранатомета ленточное, металлическая лепта содержит 24 или 32

выстрела, укладывается в приемник с левой стороны. Ствол имеет  попереч-

ное оребрение и закрыт кожухом, так как позднее отпирание затвора приво-

ди к его повышенному нагреву. Рукоятка взведения расположена справа.

Оружие монтируется на треножном станке.

Прицелы - механический секторный и оптический панорамный однократного

увеличения, устанавливаются на приливе крышки приемника.  В  бою  оружие

обслуживают два человека. Один переносит гранатомет,  второй  -  станок,

оптический прицел и коробку с боеприпасами.

Характеристики.

Калибр - 40 мм.

Масса оружия - 34 кг.

Масса станка - 22 кг.

Масса коробки с лентой на 24 выстрела - 12 кг.

Длина оружия - 996 мм.

Длина ствола - 415 мм.

Нарезы - 18 (правосторонние), шаг 1219 мм.

Начальная скорость гранаты - 240 м/с.

Эффективная дальность стрельбы - 1500 м.

Максимальная дальность стрельбы - 2200 м.

Темп стрельбы - 215 в/мин.

Состоит - в ВС Испании и Португалии.

ИТАЛИЯ

Огнемет Т-148

Оружие  для  непосредственной  поддержки  на  поле  боя,  по   мнению

итальянских конструкторов, должно быть самым простым и легким в обслужи-

вании. Поэтому при разработке огнемета основное внимание  уделялось  на-

дежности и простоте конструкции. С  этой  целью  принята  схема  работы,

обычная скорее для покрасочных агрегатов.

В два баллона для огнесмеси сначала заливается напалм примерно на 2/3

их объема. Затем через обратный клапан в одном из баллонов  закачивается

воздух под давлением 28-30 кг/кв, см. Индикатор на клапане предупреждает

о достижении рабочего давления.

При пуске огнесмесь под действием давления  воздуха  поступает  через

шланг и обратный клапан пускового устройства к дульной части, где поджи-

гается электрическим способом и выбрасывается к цели.  Электронное  уст-

ройство зажигания питается от никель-кадмиевых аккумуляторов,  выполнено

герметичным, обеспечивает надежное срабатывание  даже  после  пребывания

под водой.

Сравнительно низкое рабочее давление в системе, которое к тому же па-

дает во время пусков, является существенным недостатком аппарата. С дру-

гой стороны, такое решение позволило облегчить огнемет и упростить  обс-

луживание, т.к. зарядка воздухом  производится  от  компрессоров  боевой

техники, а в качестве огнесмеси можно применять дизельное топливо.

Характеристики.

Длина пускового устройства - 380 мм.

Емкость баллонов - 15 л.

Масса огнемета- 13,8 кг (неснаряженная); 25,5 кг (снаряженная).

Продолжительность пуска - 2-3 сек.

Максимальная дальность пуска - 60 м (загущенная смесь).

Состоит - в ВС Италии.

КИТАЙ

Автоматический гранатомет Тип W87

Гранатомет оригинальной китайской разработки  создан  под  уникальный

35-мм боеприпас, который больше нигде в мире не применяется. Он получил-

ся легче, чем российский З0-мм АГС-17, хотя калибр  боеприпасов  у  него

крупнее.

Система автоматики работает на принципе отдачи ствола с коротким  хо-

дом. Необычно длинный для гранатомета ствол заканчивается компенсатором,

препятствующим уводу ствола вверх при стрельбе очередями. Длинный  ствол

обеспечивает настильную  траекторию,  поэтому  из  гранатомета  возможна

стрельба прямой наводкой по бронированным целям.  Под  стволом  крепятся

сошки.

Питание осуществляется из барабанного (на 12 выстрелов) или  коробча-

того магазина (на 6 или 9  выстрелов).  Боеприпасы  включают  осколочную

гранату, содержащую 400 готовых убойных элементов и кумулятивный  снаряд

с бронепробиваемостью 80 мм стальной катанной гомогенной  брони.  Радиус

сплошного поражения убойными элементами осколочной гранаты - 10 м.

Наличие деревянного приклада и сошек позволяет использовать  гранато-

мет в качестве индивидуального оружия. Хотя основным  считается  вариант

его применения на станке с расчетом из двух человек.

Характеристики. Калибр - 35 мм.

Питание - 6, 9 или 12-зарядный магазин.

Масса оружия - 12кг.

Масса станка - 8 кг.

Масса гранаты - 270 г.

Начальная скорость гранаты - 170 м/с.

Дальность стрельбы - 1500 м максимальная, 600 м эффективная.

Темп стрельбы - 400 в/мин.

Состоит - в ВС Китая.

РОССИЯ

Автоматический гранатомет АГС-17 "Пламя"

В начале 70-х годов в Советском Союзе был разработан и принят на воо-

ружение З0-мм станковый  автоматический  гранатомет  АГС-17.  Гранатомет

создавался как противопехотное оружие, поражающее живую силу  противника

осколочными боеприпасами настильным и навесным огнем.

Автоматика гранатомета действует за счет отдачи массивного свободного

затвора. Применить простую схему автоматики позволили сравнительно  сла-

бый метательный заряд, невысокое значение дульной энергии гранаты и  ма-

лая длина ствола. Нарезной ствол гранатомета быстросъемный, в  ствольной

коробке он крепится замыкателем с чекой. Ближе к казенной  части  ствола

выполнено оребрение для  увеличения  поверхности  охлаждения.  На  более

поздней модификации введен утолщенный с ввел  с  кольцевыми  проточками,

играющими ту же роль, что и оребрение.

Затвор гранатомета прямоугольной формы. В его передней части  смонти-

рованы вертикально перемещающийся досылатель,  на  верхней  плоскости  -

гребень для приведения в действие механизма извлечения стреляной гильзы,

зацеп и криволинейный паз. Внутри затвора находится гидравлический  тор-

моз отката, несколько увеличивающий продолжительность цикла  автоматики,

что повышает кучность стрельбы. Гидротормоз состоит из, цилиндра, в  ко-

торый заливается керосин, штока с поршнем и фланцем на  свободном  конце

уплотнителя, препятствующего вытеканию рабочей жидкости.  Цилиндр  имеет

четыре окна переменного сечения, поршень - четыре отверстия для непроте-

кания керосина. Гидротормоз приводится в действие с помощью фланца  што-

ка: при откате затвора он упирается в затыльник гранатомета, а при  дви-

жении вперед в упоры ствольной коробки. Две возвратные  пружины  симмет-

рично размещены в канале затвора.

Механизм перезаряжания смонтирован в крышке ствольной коробки и вклю-

чает обойму, цепляющую зацеп затвора и трос с Т-образной рукояткой,  пе-

рекинутый через ролик обоймы. При затягивании троса за рукоятку он оття-

гивает обойму, а вместе с ней и затвор, назад. При стрельбе механизм пе-

резаряжания неподвижен.

Ударный механизм - курковый. При движении вперед разобщитель  затвора

взводит цилиндрический, горизонтально перемещающийся курок (иногда назы-

ваемый ударником). При спуске курок движется назад и своим передним выс-

тупом бьет по рычагу бойка, размещенного в затворе. Спуск осуществляется

поворотом шептала через спусковую планку спускового рычага, смонтирован-

ного в виде широкой клавиши на затыльнике гранатомета.

Флажковый предохранитель запирает шептало курка. Внутри курка  распо-

ложен механизм регулирования темпа стрельбы гидравлическою тина. Регули-

руя скорость перетекания керосина из одной части полости курка в  другую

через наклонные отверстия неподвижного поршня, можно управлять скоростью

движения курка. Таким образом изменяется продолжительность цикла автома-

тики. Ручка регулирования темпа стрельбы имеет  флажок,  занимающий  два

фиксированных положения. В верхнем положении обеспечивается максимальный

темп 350-400 выстрелов в минуту, в нижнем - минимальный (50-100  выстре-

лов в минуту). Ударно-спусковой механизм в сборе крепится на левой стен-

ке ствольной коробки.

Органом управления АГС-17 служат две откидные горизонтальные  рукоят-

ки. Клавиша спускового рычага расположена между ними. АГС17  имеет  лен-

точное питание, лента - металлическая, звеньевая, с открытым звеном. Ко-

робка с лентой крепится на правой стенке ствольной коробки. Механизм по-

дачи включает рычаг подачи с роликом и  подпружиненный  подаватель.  При

откате затвора за счет взаимодействия ролика рычага подачи и криволиней-

ною паза затвора, рычаг подачи поворачивается, подаватель подает очеред-

ной выстрел к окну ствольной коробки, клинья съемника ствольной  коробки

отделяют выстрел от ленты. При движении затвора вперед досылатель подни-

мается копирами ствольной коробки и захватывает выстрел за  дно  гильзы.

Затем, снижаясь, досылает ею в патронник. При откате досылатель освобож-

дает гильзу, затвор своим гребнем поворачивает отражатель, установленный

на оси в корпусе приемника, и отражатель выбрасывает гильзу из ствольной

коробки вниз.

Гранатомет использует выстрел ВОГ-17 или ВОГ-17М с осколочной  грана-

той. Граната имеет осколочную рубашку с полуготовыми элементами  в  виде

пружины из насеченной проволоки, разрывной заряд массой 36 грамм, голов-

ной взрыватель ударного действия. Взрыватель взводится на удалении 10-30

м от дульного среза ствола. Радиус сплошного поражения осколками 7  мет-

ров. Вес выстрела 350 г, гранаты - 280 г. Выстрел ВОГ-17М имеет  взрыва-

тель с самоликвидатором, выставленным на 25  секунд,  вес  выстрела  348

грамм, гранаты 275 грамм, заряда ВВ 34 грамма.

Наводка АГС-17 производится с помощью оптического прицела ПАГ-17, ко-

торый крепится на кронштейне с левой стороны.  Сетка  прицела  позволяет

вести стрельбу прямой наводкой на дальность до 700  м  (на  гранатометах

ранних выпусков - до 550 м). Для стрельбы на большие дальности использу-

ется механизм углов возвышения и боковой уровень. Горизонтальная наводка

осуществляется с помощью угломера.

Огонь ведется с треножного складного станка САГ-17. Тело  гранатомета

крепится в люльке станка. Он имеет секторные механизмы горизонтального и

вертикального наведения, гильзоотражатель, механизм точного горизонтиро-

вания. Ноги оканчиваются сошниками с насечкой. В походном положении ста-

нок складывается и переносится вторым номером расчета. В бою  гранатомет

переносится на станке за ноги и ремни.

АГС-17 "Пламя" зарекомендовал себя  эффективным  и  надежным  оружием

поддержки пехоты. Он отличается сравнительно простой конструкцией,  дос-

таточной кучностью и точностью стрельбы. Возможность  ведения  навесного

огня позволяет выполнять функции миномета. Копия гранатомета выпускается

в Китае.

Характеристики.

Калибр - 30 мм.

Выстрел - ВОГ-17 (ВОГ-17М).

Масса гранатомета без ленты - 18 кг.

Масса гранатомета с лентой на станке - 44,5 кг.

Масса снаряженной ленты на 29 выстрелов - 14,5 кг.

Начальная скорость гранаты - 185 м/с.

Дульная энергия - 4791 дж.

Режимы огня - непрерывный.

Темп стрельбы - регулируемый, от 50-100 до 400 в/ мин.

Прицельная дальность - 1700 м.

Минимальная дальность навесной стрельбы - 1000 м.

Наибольшая высота траектории - 905 м.

Дальность прямого выстрела по цели высотой 2 м - 250м.

Расчет - два человека.

Состоит - в ВС России, стран СНГ, Китая, Афганистана.  Анголы,  Чада,

Кубы, Ирана, Мозамбика, Никарагуа, Польши. Южной Африки.

ГП-25 (ГП-З0)

После снятия (вскоре после начала Великой Отечественной войны) с воо-

ружения РККА "ружейного гранатомета Дьяконова" в СССР винтовочные грана-

тометы не использовались на протяжении более тридцати  лет.  В  1968  г.

после сообщений о применении американского 40-мм ХМ148 во Вьетнаме нача-

лась проработка вариантов подствольного гранатомета. В 1972 г. было  вы-

дано задание на разработку  40-мм  подствольного  гранатомета.  В  Цент-

ральном конструкторско-исследовательском бюро спортивного и  охотничьего

оружия (ЦКИБ СОО, г. Тула) эту работу вел В.Н. Телеш. Результатом  стало

принятие на вооружение в 1978 г. однозарядного гранатомета  ГП-25  "Кос-

тер", предназначенного для использования в комплексе с  автоматами  АКМ,

АКМС, АК-74 и АКС-74. Однако массовые поставки гранатометов в войска на-

чались только в 1980 г. - этого потребовал опыт первых  месяцев  боев  в

Афганистане. Производство гранатомета наладил Тульский оружейный  завод.

ГП-25 (индекс изделия 2Г15) имеет простое и несколько необычное для сов-

ременного оружия устройство, поскольку относится к  дульно-зарядным  на-

резным системам.

Рассмотрение оружия лучше начать с боеприпасов, разработанных в  мос-

ковском КБ "Прибор". Осколочный выстрел ВОГ-25 объединяет в себе гранату

и метательный заряд в гильзе. Калиберная  40-мм  граната  вставляется  в

ствол без усилия. В средней части граната имеет  поясок  с  12  ведущими

выступами, которые входят в нарезы, и в процессе выстрела придают грана-

те вращение. Некоторый прорыв пороховых газов,  происходящий  при  таком

устройстве, допустим для короткоствольного оружия с небольшой  начальной

скоростью снаряда, при небольшом метательном заряде и с  длиной  ствола,

почти  равной  длине  выстрела.  Подобная   конструкция   снарядов   для

дульно-зарядного нарезного оружия не нова  (три  ведущих  выступа  имела

граната к уже упомянутому нарезному гранатомету Дьяконова), но достаточ-

но эффективна. Остроумно решена в  ВОГ25  и  задача  удаления  стреляной

гильзы, которая жестко соединена с гранатой. При  сгорания  метательного

заряда пороховые газы через особые отверстия попадают в казенник  грана-

томета, выбрасывая из ствола гранату, а вместе с ней - и гильзу. При не-

большом весе гильзы это не сказывается отрицательно на баллистике грана-

ты. Догорание заряда во время движения гранаты  вдоль  ствола  несколько

смягчает отдачу оружия. Взрыватель мгновенного действия  унифицирован  с

З0-мм выстрелом ВОГ-17 от принятого ранее гранатомета АГС-17. Обтекатель

доводит форму гранаты до оживальной, обеспечивая правильный полет.  Кар-

тонная сетка с  внутренней  стороны  корпуса  способствует  равномерному

дроблению его на осколки. Радиус сплошного поражения осколками при паде-

нии гранаты вертикально достигает  10  м.  Для  безопасности  взрыватель

взводится после выстрела только на расстоянии 10-40 м от дульного  среза

гранатомета. На случай отказа взрывателя,  падения  в  воду  или  вязкий

грунт граната имеет самоликвидатор, срабатывающий через 14 секунд  после

выстрела. ВОГ-25 имеет массу 255 г, общую длину 106,7 мм. Начальная ско-

рость осколочной гранаты - 76 м/с.

Следующий выстрел ВОГ-25П ("прыгающий") несколько  длиннее  ВОГ-25  и

снабжен вышибным зарядом в передней части. При падении на землю осколоч-

ный элемент выбрасывается вверх и взрывается на высоте  0,5-1,5  м,  чем

усиливается поражающее действие.  Попытки  создания  в  ходе  разработки

"подствольника" осколочно-кумулятивного выстрела оказались неудачными  в

плане баллистики. Разрабатываются выстрелы и других типов: кумулятивный,

дымовой, картечный.

Гранатомет ГП-25 конструктивно  состоит  из  трех  частей:  стального

ствола с кронштейном и прицелом, казенника и ударно-спускового  механиз-

ма, собранного в отдельном корпусе. Для переноски в  походном  положении

гранатомет разбирается на две части: одну  составляет  ствол,  другую  -

собранные вместе казенник и корпус ударно-спускового механизма.

Ствол имеет длину 205 мм (около 5 калибров гранатомета), в его канале

сделано 12 винтовых  нарезов  правого  вращения.  Выстрел,  вложенный  в

ствол, удерживается в нем подпружиненным фиксатором.  При  необходимости

выстрел можно извлечь из ствола с помощью экстрактора - особого  стержня

с клавишей под палец. Надавливая экстрактором на  фиксатор,  освобождают

гранату и извлекают ее из ствола.

Кронштейн с ограждением служит для крепления гранатомета на оружии  -

он устанавливается на цевье автомата, а его защелка фиксирует  положение

ГП-25 под стволом. Впереди кронштейн имеет пружинный амортизатор.

Ударно-спусковой механизм - самовзводный, куркового типа. При нажатии

на прямолинейно движущийся спуск тот своим зацепом оттягивает назад  ку-

рок, сжимая боевую пружину. При дальнейшем  отводе  спуска  назад  курок

срывается с зацепа. Поворачиваясь, он посылает вперед шарнирно связанный

с ним ударник, разбивающий капсюль выстрела.  С  левой  стороны  корпуса

расположен флажок предохранителя на два положения: "ПР"  (предохранение)

и "ОГ" (огонь). В положении "ПР" предохранитель запирает курок.  Есть  и

своего рода автоматический предохранитель: специальная  система  рычагов

блокирует курок при неправильном присоединении ГП-25 к автомату.

Для удобства стрельбы к корпусу ударно-спускового механизма  крепится

пластиковая пустотелая пистолетная рукоятка с отверстием под большой па-

лец. Стрелок-правша "работает" с рукояткой и спуском кистью левой  руки.

Прицельные приспособления рассчитаны на стрельбу прямой  или  полупрямой

наводкой. Они установлены на левой стенке кронштейна, здесь же  нанесена

дистанционная шкала в виде дуги с делениями. Для прямой  наводки  служат

откидной целик и подвижная мушка. При  установке  прицела  на  дальность

особый кулачок несколько смещает корпус мушки в сторону:  таким  образом

вводится поправка на деривацию гранаты. Полупрямая наводка осуществляет-

ся: по направлению - с помощью целика и мушки, по дальности - с  помощью

дистанционной шкалы и отвеса, подвешенного на оси прицела (метод  "квад-

ранта"). Полупрямая наводка производится при навесной  стрельбе.  Макси-

мальная прицельная дальность как настильной,  так  и  навесной  стрельбы

составляет 400 м, минимальная дальность навесной стрельбы - 150-200 м. О

кучности стрельбы можно судить по таким цифрам. На дальности 400 м  сре-

динные отклонения точек попадания гранат составляют: по дальности -  6,6

м, по фронту - 3 м. Для сравнения,  стрельба  из  З0-мм  автоматического

гранатомета АГС-17 "Пламя" на той же дальности дает срединные отклонения

4,3 м по дальности и 0,2 м по фронту. Следует учитывать, что при  крутой

траектории большое влияние на полет гранаты и результаты стрельбы оказы-

вает боковой ветер. Поправки на боковой  ветер  можно  внести  смещением

мушки.

Специальные меры приняты для смягчения действия отдачи гранатомета на

стрелка и на автомат. На приклад автомата крепится резиновый  затыльник,

причем конструкция затыльника позволяет крепить его  как  на  деревянный

или пластмассовый приклад АКМ и АК-74, так и на складные приклады АКМС и

АКС-74. Рамка корпуса ударно-спускового механизма ГП-25 предохраняет  от

повреждений цевье автомата, а упругий  вкладыш  рамки  смягчает  удар  о

ствольную коробку при выстреле из гранатомета. При  испытаниях  ГП-25  в

войсках выявилось еще одно неприятное действие отдачи; при  выстреле  из

гранатомета срывалась крышка ствольной коробки  автомата,  удерживаемая,

как известно, головкой стержня возвратной  пружины.  Пришлось  ввести  в

принадлежность гранатомета специальный стержень с зацепом, которым заме-

няют обычный при установке ГП-25. Для нового автомата АК74М такой  стер-

жень стал стандартным.

ГП-25 имеет массу 1,5 кг и небольшие размеры  -  его  длина  323  мм.

Дульно-зарядная схема и самовзводный механизм  обусловили  неплохую  для

такого оружия скорострельность - 4-5  выстр./мин.  По  скорострельности,

компактности и простоте обращения он несколько превосходит  американский

гранатомет М203. В отличии от М203 он быстро устанавливается и снимается

с оружия.

Боекомплект в 10 выстрелов переносится стрелком в "сумке",  представ-

ляющей собой две матерчатые кассеты с гнездами для  выстрелов,  по  5  в

каждой. Кассеты располагаются на ремнях по обеим сторонам корпуса стрел-

ка, так что выстрелы доступны, в каком бы положении стрелок не  находил-

ся. В разгрузочных жилетах также могут выполняться  специальные  карманы

под выстрелы к ГП-25. Огонь из ГП-25 ведется из положения стоя, с колена

или сидя. Стрельба прямой наводкой, по  настильной  траектории  ведется,

как правило, на дальности до 200 м - с упором приклада в плечо,  200-400

м - "из-под руки", т.е. с прикладом, зажатым  под  мышкой.  Стрельба  по

крутой траектории - с упором приклада в грунт, борт или крышу БМП (БТР).

В  мотострелковом  отделении  ГП-25  вооружены  два  стрелка,  так   что

"подствольники" делают самостоятельнее самые мелкие подразделения,  слу-

жат им средством поддержки и "штурмовым оружием" в ближнем бою, играющем

наибольшую роль в современной тактике.

Невысокая  начальная  скорость  гранаты  способствует  стрельбе   под

большими углами, траектория не поднимается слишком высоко, полетное вре-

мя сокращается и граната меньше сносится ветром. Но при встречном  ветре

снос гранаты становится опасным для гранатометчика.

Гранатомет не только увеличивает общую массу оружия (автомат АКМ  или

АК-74 с ГП-25 весит 5,1 кг), но и смещает центр тяжести вперед-вниз. Со-

ответственно смещается вниз и средняя точка попаданий,  оружие  начинает

"низить", особенно при стрельбе без упора. Стрелку-гранатометчику следу-

ет привыкнуть к стрельбе из своего автомата. Однако  приноровившись,  он

может обнаружить, что стрельба очередями стала намного кучнее -  естест-

венный результат утяжеления оружия и указанного смещения центра тяжести.

ГП-25 попал и на вооружение внутренних войск МВД. Это вызвало измене-

ния в боекомплекте гранатомета. В частности, к ГП-25 разработан  выстрел

"Гвоздь" с газовой гранатой, снаряженной отравляющим веществом раздража-

ющего действия CS. Вес гранаты - 170 г, максимальная дальность  отстрела

- 250 м, а минимальная допустимая - 50 м, время газовыделения - до 15 с,

объем образуемого облака - 500 куб.м.

Как и всякая система, ГП-25 совершенствуется. В частности,  уже  пос-

тавлена на производство модификация ГП-З0 (индекс 2Г21) "Обувка".  Зада-

чей модернизации было снижение веса, упрощение производства и эксплуата-

ции. Прежде всего упрощен прицел: исключен  отвес,  устранены  прижимные

кольца. Сам прицел перенесен на правую сторону, полупрямая наводка  про-

изводится по принципу "равноудаленной точки". Вес гранатомета снижен  на

20 %, трудоемкость производства - на 35 %.  Кроме  того,  создано  новое

снаряжение для ношения боекомплекта: два подсумка по пять  карманов  для

выстрелов размещаются горизонтально на животе и груди и служат  дополни-

тельной защитой тела. Выстрелы, ствол, ударно-спусковой  механизм  ГП-25

использованы и в других системах оружия: штурмовом стрелково-гранатомет-

ном комплексе ОЦ-14 "Гроза", револьверном шестиствольном гранатомете РГ-

6 и однозарядном РГ-1. ГП-25 распространен за рубежом менее  других  об-

разцов советского оружия. Из зарубежных копий можно упомянуть разве  что

болгарский  БГ-15.  Многие  бывшие  союзники  СССР  успели   разработать

собственные образцы.

Гранатомет РГ-6 (РГ-1)

Задание на разработку многозарядного ручного гранатомета под выстрелы

ВОГ-24 и ВОГ-25П от гранатомета ГП-25 было выдано ЦКИВ СОО в ноябре 1993

г. Работы вели В.Н. Телеш (создатель ГП-25) и В.А. Борзов. Уже в  первом

квартале 1994 г. партия в шесть образцов шестизарядного гранатомета  ре-

вольверного типа была передана на испытания. Оружие прошло проверку боем

в Чечне, получив  положительные  отзывы.  Гранатомету  дали  обозначение

РГ-6.

Конструкция РГ-6 (индекс изделия 6Г30) отличается предельной  просто-

той и технологичностью и состоит из трубы с рукояткой, прицельными прис-

пособлениями и крышкой, барабанного блока стволов, корпуса с осью и  си-

ловой штангой, ударно-спускового механизма с пистолетной рукояткой, выд-

вижного телескопического приклада. Вся конструкция собрана на корпусе  в

форме дисковидной коробки с трубчатой осью и трубчатой  же  штангой.  На

ось надета винтовая заводная пружина, работающая на кручение. Блок ство-

лов включает шесть 40-мм "мортирок",  объединенных  спереди  втулкой,  а

сзади - план-шайбой с храповым приспособлением. Канал ствола  "мортирки"

аналогичен стволу ГП25 и имеет 12 винтовых нарезов. В отличии  от  ГП-25

ствол имеет неотделяемое дно с двумя отверстиями: в центральное свободно

вставляется ударник, в боковое - стрежень выбрасывателя.

Ударник удерживается в заднем положении самим  выстрелом.  Свободная,

без отбойной пружины, установка ударника оправ  дана  его  малым  весом:

благодаря этому исключается случайный накол капсюля  выстрела  даже  при

резком сотрясении или падении оружия. Выстрел вкладывается в ствол  спе-

реди и удерживается подпружиненным фиксатором. Фиксаторы стволов  поджи-

маются неподвижной шайбой на оси корпуса. Вырез в шайбе освобождает фик-

сатор верхнего ствола. Для разряжания этого ствола  без  выстрела  можно

нажать на головку выбрасывателя, последний давит на штырь в дне  ствола,

и выстрел выталкивается вперед.

Ударно-спусковой механизм практически аналогичен ГП-25, если не  счи-

тать замену рукоятки "подствольника"  на  рукоятку  от  автомата  АК-74.

Спусковой механизм действует только самовзводом. При нажатии на  спуско-

вой крючок взводится, а затем отпускается курок, бьющий по ударнику  со-

ответствующего ствола. Спусковой крючок связан также с  планкой-разобщи-

телем. С левой стороны корпуса расположен флажок предохранителя  на  два

положения - "ПР" и "ОГ". В положении "ПР" предохранитель запирает курок.

Оригинально выполнен автоматический  предохранитель,  не  допускающий

выстрела при открытой или не  полностью  закрытой  крышке.  Снизу  удар-

но-спускового механизма выступает хвост рычага, блокирующего  в  верхнем

положении курок. Внутри оси корпуса проходи т  подпружиненный  стержень,

оканчивающийся позади корпуса скобой с отверстием. При  открытой  крышке

стрежень выдвинут вперед и отверстие находится впереди "хвоста". При  не

полностью закрытой крышке стержень отжат назад,  и  отверстие  находится

позади "хвоста". При закрытой крышке стержень входит в углубление  в  ее

центре и занимает среднее положение. "Хвост" западает в отверстие, и ры-

чаг освобождает курок.

В процессе заряжания стрелок вручную поворачивает блок стволов, заво-

дя таким образом пружину. Блок  стволов  удерживается  смонтированным  в

корпусе шепталом с рычагом. При нажатии на спусковой крючок кроме  взве-

дения и спуска курка происходит следующее: планка-разобщигель  поворачи-

вает рычаг шептала, последнее выходит из выреза план-шайбы, а план-шайба

и весь блок стволов перехватываются опустившимся рычагом шептала.  После

выстрела спусковой крючок под действием своей пружины возвращается  впе-

ред, шептало с рычагом поворачиваются обратно, план-шайба освобождается,

и блок стволов поворачивается на 1/6 оборота. Новый ствол готов к  выст-

релу. Таким образом, работа шептала и  его  рычага  напоминает  анкерное

устройств часового механизма. Головка рычага шептала выступает  с  левой

стороны корпуса, и, нажимая на нее, можно  повернуть  блок  стволов  без

выстрела и подвести под курок нужный ствол. Это может понадобиться, нап-

ример, когда гранатомет снаряжен выстрелами разных типов. Поворот  столь

массивной детали, конечно, вызывает заметное сотрясение оружия, но  гра-

натомет не предназначен для скоростной стрельбы - этому не  способствует

уже энергия отдачи при выстреле.

Труба, хотя и выглядит как ствол, на самом деле служит для  установки

прицельных приспособлений, передней резиновой рукоятки, а также для  за-

щиты левой руки от пороховых газов выстрела. Вся работа по приданию гра-

нате движения и вращения выполняется нарезным стволом.  Труба  вместе  с

крышкой шарнирно укреплена на переднем конце штанги и может откидываться

вправо-вверх для перезаряжания оружия.  Дабы  откинутая  крышка  и  при-

цельные приспособления не мешали перезаряжанию, она фиксируется под  уг-

лом около 120 градусов к корпусу.

Откидные прицельные приспособления включают регулируемую цилиндричес-

кую мушку с ограждением и рамочный прицел. Деления  рамки  соответствуют

дальностям от 100 до 400 м. Стрельба до 300 м ведется с упором  приклада

в плечо, на большие - с прикладом, зажатым под мышкой. В сложенном  виде

рамка прицела накрывает основание мушки и фиксируется защелкой.

Выдвижной приклад состоит из стальной трубы и плечевого упора с рези-

новым амортизатором. Труба вдвигается внутрь штанги корпуса. В  походном

и боевом положении приклад фиксируется утапливаемой кнопкой. На плечевом

упоре крепится антабка для ремня. Вторая антабка закреплена на трубе.

По выражению В.Н. Телеша, РГ-6 "сделан порусски" - грубее и проще за-

рубежных аналогов,  зато  технологичен,  надежен  и  живуч,  выдерживает

сильные удары и сотрясения. Гранатомет довольно просто  разбирается  для

чистки и смазки. Правда, в полевых условиях (а РГ-6 предлагается также и

армии) легко могут быть утеряны ударники и стержни выбрасывателей  -  не

случайно в принадлежность входит по три запасных ударника и стержня.

Боекомплект носится в типовом снаряжении: два расположенных на  груди

и животе подсумка на пять выстрелов каждый, плюс два подсумка  на  поясе

(всего - от 10 до 20 выстрелов). Опытные партии  гранатометов  выпускало

само ЦКИБ СОО, серийное производство может развернуть ТОЗ.

Вполне естественна разработка в ЦКИБ  СОО  однозарядного  гранатомета

РГ-1 на основе того же ГП-25 "Костер". Ствол с казенником и ударно-спус-

ковой механизм взяты от ГП-25, пистолетная рукоятка  -  от  АК-74,  при-

цельные приспособления аналогичны РГ-6, хотя основание мушки сделано ни-

же и соответственно нескладным. Гранатомет снабжен складывающимся  влево

трубчатым прикладом с резиновым амортизатором на плечевом  упоре.  Масса

РГ-1 без выстрела - 2,5 кг, длина в походном положении - 360 мм, в  бое-

вом - 615 мм, боевая скорострельность - 5-8 выстр./мин, прицельная даль-

ность стрельбы - до 250-300 м.

Характеристики.

Масса (без выстрелов) - 5,6 кг.

Длина в походном положении - 520 мм.

Длина в боевом положении - 680 мм.

Начальная скорость гранаты ВОГ-25 - 76 м/с.

Боевая скорострельность - 12-15 в/мин.

Ресурс - 2500-3000 выстрелов.

Реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель"

Боевые действия советских войск в Афганистане продемонстрировали, что

пехота не имеет эффективного оружия для уничтожения противника в укрыти-

ях. Попытки разрушения огневых точек в глинобитных сооружениях, скальных

пещерах и т.п. с помощью противотанковых гранатометов требовали большого

расхода боеприпасов, а применить пехотные огнеметы обычного типа  зачас-

тую не было возможности ввиду малой дальности пуска огнесмеси. Поэтому в

1984 году по заказу армии началась разработка пехотного огнемета  нового

типа - реактивного. В 1988 году РПО поступил на вооружение под  наимено-

ванием "Шмель". Первоначально поступал в огнеметные подразделения  хими-

ческих войск, позже принят на снабжение общевойсковых частей.

По устройству огнемет представляет собой реактивную гранату, помещен-

ную в пластиковую трубу-контейнер одноразового применения.  На  пусковой

трубе смонтированы простейший оптический прицел однократного  увеличения

с сеткой, градуированной до 600 метров, откидная пистолетная рукоятка  с

ударно-спусковым механизмом и передняя рукоятка  удержания.  Гарантийный

срок хранения снаряженного боеприпаса в контейнере составляет 10 лет.

Реактивная граната используется с двумя типами боевых частей.  Основ-

ным считается т.н. "термобарический" боеприпас. В головной части  разме-

щен небольшой кумулятивный заряд, который обеспечивает пробитие  полевых

фортификационных сооружений. В образовавшееся отверстие проникает основ-

ной заряд, относящийся к боеприпасам объемного взрыва второго поколения.

После подрыва образующею заряда формируется облако мелкодисперсного жид-

кого ВВ, которое инициируется детонатором. В результате происходит мгно-

венное возрастание давления на внешней границе облака ВВ во фронте удар-

ной волны при очень высокой температуре. Наоборот, в  эпицентре  облака,

за счет выгорания большого количества кислорода, возникает область очень

низкого давления. Поэтому помимо обычных факторов поражения ударной вол-

ной и высокой температурой, дополнительно воздействует фактор декомпрес-

сии (как если бы глубоководную рыбу мгновенно извлечь на поверхность).

Гарантированно поражаемый объем составляет 80 кубических метров.  При

стрельбе по открытым целям площадь поражения достигает  50  кв.  метров.

Следует учесть, что укрытые цели выводятся из строя  даже  без  пробития

преграды, если они не герметизированы. Т.е. стрельба возможна по  амбра-

зурам ДОТов, легко бронированным целям и т.д. Кроме того, боеприпас при-

меняется для расчистки проходов в минных полях и невзрывных  заграждени-

ях.

Вторым типом гранаты является дымовая, образующая при подрыве непрос-

матриваемую полосу дыма длиной от 55 до 90 метров (в зависимости от  по-

годных условий).

Характеристики.

Калибр гранаты - 93 мм.

Масса оружия - 11 кг.

Масса ракеты - 6,5 кг.

Масса боевой части - 2,1 кг.

Длина оружия - 920 мм.

Скорость полета ракеты - 125 м/с.

Максимальная дальность полета - 1000 м.

Прицельная дальность - 600 м.

Дальность действительного огня - 400 м.

Состоит - в СВ, морской пехоте России, в армиях некоторых стран СНГ и

бывших участников Варшавского договора.

Огнемет ЛПО-50

Легкий пехотный огнемет разработан в СССР в послевоенный  период  для

замены фугасных огнеметов. Поступал на снабжение огнеметных  подразделе-

ний химических войск. Сейчас с вооружения российской армии снят,  однако

производится в Китае под наименованием Тип 74 и еще  состоит  во  многих

других армиях.

Комплект огнемета включает три баллона для огнесмеси,  соединенных  в

единый блок, шланг подачи и пусковое устройство в виде винтовки с сошка-

ми. Каждый баллон имеет горловину для заливки огнесмеси, пиропатрон  для

создания рабочего давления, обратный клапан, соединенный со шлангом  по-

дачи огнесмеси. Шланги от каждого баллона соединяются в тройнике и далее

огнесмесь поступает в пусковое устройство.

В пусковом устройстве перед пистолетной рукояткой  помещается  элект-

роблок из четырех полуторавольтовых батарей и контактной  группы.  Слева

расположен переключатель-предохранитель. В дульной части  размещены  три

пиропатрона для зажигания огнесмеси. Под стволом в передней части  смон-

тированы сошки. Пусковое устройство снабжено прикладом и простейшим  ме-

ханическим прицелом (мушка и целик).

Для пуска огнесмеси необходимо перевести флажок предохранителя к  по-

ложение "огонь" и нажать спусковой крючок. Ток от  батарей  поступает  к

пиропатрону в баллоне, который срабатывает и давлением  пороховых  газов

выталкивает огнесмесь. Спусковой крючок одновременно открывает  обратный

клапан в стволе пускового устройства и инициирует пиропатрон  в  дульной

части. Огнесмесь, подожженная пороховым зарядом пиропатрона, под  давле-

нием выбрасывается из ствола к цели.

Пороховой заряд пиропатрона в баллоне медленного  горения,  продолжи-

тельностью 1,5-2 секунды. В результате продолжительность  каждого  пуска

составляет 2-3 секунды. При последующем нажатии на спусковой крючок сра-

батывает пиропатрон следующего баллона. Таким образом, боекомплект огне-

мета составляет 3 выстрела.

Характеристики.

Калибр ствола - 14,5 мм.

Длина пускового устройства - 850 мм.

Емкость баллонов - 3х3,3 л.

Масса огнемета - 15 кг (неспаряженная); 23 кг (снаряженная).

Продолжительность пуска - 2-3 сек. Максимальная дальность пуска -  20

м (незагущенная смесь): 70 м (загущеная смесь).

Состоит - в армиях бывших стран участниц Варшавского договора, и  Ки-

тае и некоторых странах Юго-Восгочной Азии.

СИНГАПУР

Автоматический гранатомет CIS 40AGL

Гранатомет разработан в качестве альтернативы  американскому  Mk19  и

предназначен для поставки в армии развивающихся стран.  Производится  по

лицензии в Индонезии.

Принцип работы автоматики основан на отдаче свободного затвора. Удар-

но-спусковой механизм ударникового типа. Выстрел происходит при незапер-

том затворе.

Модульная конструкция позволяет быстро  разобрать  оружие  на  четыре

блока: затвор с возвратным механизмом, ударно-спусковой механизм, прием-

ник, ствольная коробка со стволом.

Питание гранатомета ленточное, механизм подачи  двухступенчатый.  При

движении затвора назад палец механизма подачи передвигает ленту на поло-

вину диаметра гильзы вправо, при этом захваты крышки приемника входят  в

пазы ленты и подцепляют выстрел. При движении затвора вперед лента пода-

ется дальше вправо, выстрел под давлением захватов отделяется  от  звена

ленты и попадает вниз на линию досылания.

Затвор, двигаясь в следующем цикле вперед, захватывает выстрел выбра-

сывателем и досылает в патронник. Ударник под действием сил инерции  на-

калывает капсюль, происходит выстрел, цикл повторяется снова.

Ударно-спусковой механизм приводится  в  действие  либо  механической

клавишей, либо электроспуском от соленоида. Оружие монтируется  на  тре-

ножном станке с сошками. Прицел механический, рамочный, открытого типа.

Характеристики.

Калибр - 40 мм.

Масса оружия - 33 кг.

Длина оружия - 966 мм.

Длина ствола - 350 мм.

Начальная скорость гранаты - 241 м/с.

Эффективная дальность стрельбы - 1500 м.

Максимальная дальность стрельбы - 2200 м.

Темп стрельбы - 325-375 в/мин.

Состоит в ВС Сингапура и Индонезии.

Гранатомет CIS-40G

Гранатомет пистолетного типа,  модульной  конструкции,  однозарядный,

выпускается сингапурской фирмой CIS в качестве оружия огневой  поддержки

мелких подразделений. Включает обычные элементы: зарядную камору, ствол,

складной приклад, прицельные приспособления. Может вести огонь всеми ти-

пами стандартных 40мм боеприпасов. При необходимости приклад  отсоединя-

ется и гранатомет крепится к стрелковому  оружию,  имеющему  стандартный

узел сопряжения с американским гранатометом М203.

Для заряжания необходимо нажать вниз рычаг замыкателя с левой стороны

корпуса, при этом ствол открывается казенной частью влево и  в  зарядную

камору вкладывается выстрел. При закрытии ствол стопорится  замыкателем.

Курок взводится вручную. Слева над пистолетной рукояткой находится кноп-

ка предохранителя. Во включенном положении блокируется курок.

Характеристики.

Калибр - 40 мм.

Длина оружия - 655 мм.

Длина ствола - 305 мм.

Масса оружия - 2,35 кг с прикладом, 1,95 кг без приклада.

Начальная скорость гранаты - 76 м/с.

Максимальная дальность стрельбы - 400 м.

Состоит - в ВС Сингапура.

США

Реактивная граната MPIM/SRAW

Аббревиатура названия расшифровывается  как  "многоцелевой  индивиду-

альный боеприпас - штурмовое  оружие  ближнего  действия"  (Multipurpose

Individual Munition / Short-Range Assault Weapon). Разрабатывался амери-

канской корпорацией "Лораль" первоначально для  корпуса  морской  пехоты

как противотанковое оружие  ближнего  действия  (в  результате  появился

"Предатор"). В последующем сухопутные войска заказали на его базе  инди-

видуальное оружие для уничтожения полевых фортификационных сооружений. В

1997 году начались испытания в войсках.  Уже  предусмотрены  средства  в

планах военного бюджета будущих лет на закупки нового оружия.

Реактивная граната (одноразовый гранатомет) представляет собой  плас-

тиковый цилиндрический контейнер с заглушками, в котором помещается  ра-

кета. На контейнере (пусковой трубе) крепятся ручка для переноски, опти-

ческий прицел и пусковое электромагнитное устройство.

Ракета имеет двухступенчатый двигатель.  Первая  ступень  (стартовая)

обеспечивает безопасный плавный пуск ракеты из контейнера  со  скоростью

25 м/с. Малая скорость истекающих газов, к тому же задерживаемых  задней

заглушкой пусковой трубы, позволяет вести огонь из закрытых помещений.

Вторая ступень (маршевая) включается на удалении не менее 5 метров от

стреляющего. Она разгоняет ракету до 300 м/с на дистанции 125 метров.

Ракета имеет инерциальную систему управления. Поэтому стреляющему нет

необходимости учитывать поправки на ветер, температуру  воздуха  и  т.д.

Автопилот ракеты удерживает ее на линии прицеливания, выбранной во время

пуска. Если цель подвижная, ее необходимо сопроводить прицельной  маркой

при нажатой в первое положение кнопке пуска (режим ввода данных в  авто-

пилот) в течение двух секунд и произвести пуск. Автопилот во время поле-

та будет отрабатывать угол упреждения до точки встречи  с  целью.  Таким

образом, впервые в качестве индивидуального оружия у  солдата  появилась

высокоточная система управляемого вооружения,  действующая  по  принципу

"выстрелил-забыл".

В головной части ракеты размещены головной взрыватель, боевая часть и

программируемый детонатор. Боевая часть выполнена с воронкой,  формирую-

щей ударное ядро. Программируемый детонатор осуществляет  подрыв  боевой

части либо сразу по сигналу головного взрывателя, либо с замедлением.  В

первом случае заряд ВВ двойного действия формирует ударное ядро, которое

пробивает защиту цели. Диаметр отверстия при этом превышает диаметр кор-

пуса ракеты. Часть ВВ инициируется уже после прохода ракеты через проби-

тое отверстие, поражая цели за укрытием осколками корпуса и  фрагментами

разбитой защиты. Во втором случае производится замедленный подрыв  заря-

да, после проникновения ракеты за счет кинетической  энергии  в  сравни-

тельно слабо защищенные укрытия (например, земляные сооружения).

Вариант оружия, в котором в качестве  ракеты  используется  боеприпас

системы SMAW (см. соответствующую статью) при том же пусковом  контейне-

ре, получил обозначение SMAW-D.

Характеристики.

Калибр ракеты - 141,5 мм.

Масса боевой части 2,34 кг.

Масса ракеты - 3,116 кг.

Масса оружия - 9 кг.

Длина пускового контейнера 890 мм.

Длина ракеты 325,6 мм.

Прицельные приспособления - оптический прицел 2х.

Система наведения ракеты инерциальная.

Максимальная скорость ракеты - 300 м/с.

Дальность эффективной стрельбы - до 400 м.

Состоит - на войсковых испытаниях в армии США.

Реактивная граната "Брунсвик" RAW

Разработана по заказу американского  артиллерийского  командования  и

корпуса морской пехоты фирмой "Брунсвик" в качестве пехотного штурмового

оружия (Rifleman's Assault Weapons - RAW).

Разработка системы RAW велась, прежде всего, в интересах ведения бое-

вых действий в населенных пунктах. В этих условиях, когда противник  за-

щищен толстыми стенами, мешками с песком и т.п., против него трудно  ис-

пользовать орудия или танки, и пехота зачастую несет неоправданные поте-

ри. Поэтому очевидной становится необходимость создания оружия,  способ-

ного разрушать каменную кладку или бетон. В прошлом эта задача  решалась

двумя способами: использованием противотанковых боеприпасов пли  заклад-

кой зарядов вручную. Последний, как правило, заканчивался гибелью солда-

та, а результатом первою являлось отверстие всего несколько  сантиметров

диаметром. Для достаточного разрушения был необходим  заряд  значительно

больший, чем содержит противотанковая гранага. Как раз эта проблема  ре-

шена в системе RAW.

Она представляет собой реактивный снаряд, запускаемый со ствола  вин-

товки, который выглядит как севера диаметром 140 мм. Заряд содержит 1,36

кг взрывчатого вещества. Снаряд способен проделать  отверстие  диаметром

360 мм в двойном армированном железобетоне толщиной 200 мм, а также  по-

разить легкобронированные и небронированные цели на поле боя.

Другой вариант снаряда предназначен для пробития брони средней толщи-

ны. Он имеет заряд кумулятивного тина.  Наконец,  по  заказу  сухопутных

войск создан снаряд, снаряженный готовыми поражающими элементами в  виде

стрелок из вольфрама, предназначенный для борьбы с открыто расположенной

живой силой.

Снаряд представляет собой металлическую сферу с реактивным  соплом  и

состоит из трех частей: заряда ВВ, взрывателя и  реактивного  двигателя.

При пуске снаряд получает вращательное движение и летит  под  постоянным

углом к линии прицеливания. Тяга реактивного двигателя рассчитана  таким

образом, чтобы обеспечить разгонную траекторию без снижения на дальность

не менее 200 м, после чего граната переходит на баллистическую  траекто-

рию. Таким образом, стрельба в пределах 200 м осуществляется прямой  на-

водкой без ввода поправок на дальность, что вполне достаточно для  усло-

вий населенных пунктов, где средняя дальность стрельбы не  превышает  50

метров.

Пусковое устройство предназначено для установки на винтовке  М16,  но

после незначительных доработок система может ставиться на любом стрелко-

вом оружии независимо oт калибра. Оно представляет  собой  металлический

кронштейн с зажимами для крепления на дульной  части  ствола  и  крюками

около мушки. В нижней части кронштейна находится пусковая труба с  двумя

фигурными каналами в ней, направленными под прямым углом к линии  прице-

ливания. В кронштейне имеется небольшое отверстие, соединяющее щели ком-

пенсатора ствола с тыльной частью снаряда, где размещается  подпружинен-

ный ударник, напротив капсюля гранаты. Пусковая труба закрыта наглухо  в

задней части, в  стенках  имеются  газоотводные  отверстия.  Предохрани-

тельная чека проходит через ударник и при включении блокирует его.

Для производства выстрела необходимо  установить  снаряд  с  пусковым

устройством на дульную часть ствола и вытащить предохранительную чеку  с

тем, чтобы освободить ударник. После этого прицеливаются с  помощью  ис-

кусственного горизонта на пусковом устройстве и  производят  выстрел  из

винтовки обычным патроном. Часть пороховых газов, пройдя через щели ком-

пенсатора и отверстие в кронштейне, действует на ударник,  который  бьет

по капсюлю-воспламенителю и приводит в  действие  реактивный  двигатель.

Истекающие газы выходят через основное сопло, а  также  через  два  спи-

ральных канала, которые придаю" вращение снаряду еще до схода с пусково-

го устройства. После окончания работы реактивного двигателя скорость  на

дальности 200 м достигает 173 м/с, время полета  на  эту  дальность  1,9

сек.

Основным достоинством гранаты является то, что,  благодаря  вращению,

удалось избавиться от значительного сноса ветром даже при отсутствии аэ-

родинамических элементов. Сила отдачи практически не чувствуется, но  на

стрельбу из самой винтовки влияет резкое уменьшение веса передней  части

при отрыве гранаты от пускового устройства.

Достоинства системы очевидны. Стрельба осуществляется с помощью обыч-

ного патрона из обычной винтовки. Процесс обучения занимает мало  време-

ни. Стрельба практически безопасна даже в помещениях. Прямолинейная  на-

чальная траектория обеспечивает высокую эффективность стрельбы  в  насе-

ленных пунктах. Пламени выхлопа из сопла не видно со стороны цели, что в

сочетании с настильной траекторией полета делает практически невозможным

обнаружение огневой позиции.

Характеристики.

Калибр 140 мм.

Масса системы в сборе - 4,73 кг.

Полетная масса снаряда - 1,36 кг.

Масса заряда BВ - 1 кг.

Длина системы в сборе - 305 мм.

Движитель - реактивный двигатель.

Дальность стрельбы - 300 м (эффективная), 1500 м  (максимальная,  на-

весная стрельба).

Состоит - в корпусе морской пехоты США, испытывается в СВ.

Гранатомет SMAW

Почти дословный перевод американской аббревиатуры названия гранатоме-

та  гласит:  "запускаемое  с  плеча   многоцелевое   штурмовое   оружие"

(Shoulder-launched Multipurpose Assault Weapons - SMAW).  Разрабатывался

фирмой "Мак Доннелл Дуглас" с середины  80-х  годов  по  заказу  корпуса

морской пехоты США. Длительные сроки разработки  связаны  не  столько  с

конструкторскими проблемами, сколько с тактическими.  Военные  никак  не

могли точно определить место и роль нового оружия в  системе  вооружения

пехоты. Только после испытаний на поле боя в период конфликта в Персидс-

ком заливе (1991 год) принято решение о поставке в войска.

Вариант SMAW-D для сухопутных войск предусматривает использование фу-

гасного 83-мм боеприпаса HEDP в гранатомете  MPIM/SRAW  (см.  статью  по

этому гранатомету).

В тактическом плане предусматривается использовать новое  оружие  для

разрушения полевых фортификационных сооружений, проделывания проходов  в

заграждениях, стенах зданий, уничтожения небронированной и легкоброниро-

ванной техники. В качестве дополнительной задачи рассматривается уничто-

жение бронированных целей и долговременных фортификационных сооружений.

С точки зрения конструкции пусковое устройство гранатомета не  предс-

тавляет ничего нового, используется давно отработанная в противотанковых

гранатометах схема. Пусковая труба многоразового  использования  калибра

83 мм в задней части имеет уширение для выхода истекающих газов реактив-

ного боеприпаса. Спусковой механизм электромагнитного типа с предохрани-

тельным устройством смонтирован в отдельном корпусе вместе с пистолетной

рукояткой. Сверху к трубе крепится оптический прицел.

Необычным для американцев стало  решение  использовать  пристрелочный

стволик калибра 9 мм. До этого такой способ применяли только англичане в

противотанковой системе LAW80. Стволик может монтироваться  либо  справа

от пусковой трубы, либо под ней вместе с пистолетной рукояткой. Он имеет

простейший ударноспусковой механизм.

Главной особенностью системы SMAW стали калиберные боеприпасы. Основ-

ным   считается   фугасный   двойного   действия   HEDP   (HighExplosive

Dual-Purpose), содержащий 1,1 кг взрывчатою вещества. Взрыватель рассчи-

тан на мгновенную детонацию при стрельбе по защищенным  целям,  либо  на

подрыв с замедлением при поражении слабо защищенных целей.

Кумулятивный боеприпас НЕАА (HighExplosive Anti-Armor) способен  про-

бить до 600 мм стальной гомогенной катаной брони, расположенной под  уг-

лом до 70 градусов к вертикали. Оба боеприпаса имеют  одинаковую  двига-

тельную часть с ракетным твердотопливным двигателем и многолопастным аэ-

родинамическим стабилизатором. В боевом положении в пусковую трубу захо-

дит только двигательная часть ракеты, боевая часть находится снаружи.

Характеристики.

Калибр - 83 мм.

Масса оружия - 7,5 кг (неснаряженная).

Масса оружия снаряженная - 11,8 кг  (фугасный  боеприпас);  12,62  кг

(кумулятивный боеприпас).

Длина пусковой трубы - 825 мм.

Длина оружия в боевом положении - 1378 мм.

Прицельные приспособления - оптический прицел.

3,8х: поле зрения 6 градусов.

Номинальная скорость ракеты - 220 м/с.

Дальность эффективной стрельбы - до 500 м.

Состоит - корпус морской пехоты США.

Подствольный гранатомет М203 (М203Р1)

Разработка гранатомета была начата фирмой "АА1" в 1967  году,  в  его

основу положена конструкция гранатомета М79, который снимался с вооруже-

ния по мере поступления новых гранатометов в войска. В дальнейшем произ-

водством занималась компания "Кольт", которая к 1996 году выпустила свы-

ше 250000 экземпляров оружия.

Гранатомет М203 является легким, однозарядным, заряжаемым с  казенной

части оружием поддержки с подвижным стволом, ведет  стрельбу  одиночными

выстрелами, устанавливается на винтовки М16 и М16А1/А2.  Он  состоит  из

накладки и прицела, ствольной коробки, угломераквадранта и ствола.

В нем используется выстрелы унитарного заряжания различных типов: фу-

гасный, учебный, кассетный, осветительный и сигнальный.

Предохранитель находится перед  спусковым  крючком  внутри  спусковой

скобы, для стрельбы его необходимо  передвинуть  в  переднее  положение.

Спусковая скоба закреплена подвижно  и  может  откидываться  вперед  для

стрельбы в перчатках.

Замыкатель расположен слева и служит для сцепления со  ствольной  ко-

робкой. Для открывания казенной части ствола необходимо нажать на  замы-

катель и сдвинуть ствол вперед. Граната вкладывается вручную в  казенную

часть ствола, ствол сдвигается назад  и  стопорится  замыкателем.  Курок

взводится автоматически при закрытии ствола. После выстрела ствол  вновь

сдвигается вперед, при этом экстрактируется стреляная гильза.

Угломер-квадрант устанавливается на левой стороне рукоятки для  пере-

носки винтовок М 16 и М16А1/А2. Он состоит из фиксирующего винта, корпу-

са, кронштейна со скобой, защелки, диоптрического прицела и мушки. С по-

мощью рычажков мушки и диоптрического прицела угломерквадрант  выставля-

ется на необходимую дальность стрельбы (от 40 до 400 м с  ценой  деления

25 м).

Мушка крепится шарнирно на рычаге угломера-квадранта  и  складывается

для предотвращения повреждений. Для выверки мушки  необходимо  повернуть

регулировочный винт вправо или влево (соответственно для уменьшения  или

увеличения склонения). Полный оборот сместит точку попадания на 5 метров

на дальности 200 метров.

Откидной рамочный прицел представляет собой складывающуюся регулируе-

мую открытую ступенчатую планку и обеспечивает  быстрое  прицеливание  с

использованием штатной мушки винтовки. Рамка имеет деления от 50 до  250

метров через каждые 50 метров.

В гранатомете используются следующие типы боеприпасов: фугасный,  фу-

гасный объемного взрыва, фугасный бездымный, фугасный беспламенный,  фу-

гасный многоцелевой, практический учебный, кассетный,  осветительный  на

парашюте М583 и осветительный кассетною типа М585. Не допускается приме-

нение 40-мм боеприпаса с высокой начальной скоростью.

Недавно фирма "Кольт" представила вариант гранатомета  с  пистолетной

рукояткой и прикладом от винтовки М16 для использования в  качестве  са-

мостоятельного оружия.

Гранатомет выпускается помимо США в Египте. Корее (южн.), Израиле.

Усовершенствованный вариант гранатомета получил  название  М203Р1.  В

нем используется оригинальный универсальный механизм  крепления,  разме-

щенный сверху ствольной коробки. Он  обеспечивает  быструю  установку  и

снятие гранатомета с винтовки практически любой модели. При необходимос-

ти гранатомет может устанавливаться на пистолетной рукоятке  с  откидным

прикладом и использоваться как самостоятельное оружие.

Возможно оснащение гранатомета удлиненными направляющими ствола,  что

позволяет сдвигать ствол вперед для использования боеприпасов  увеличен-

ной длины, например, осветительных или дымовых. Базовый обращен М203 для

этого не приспособлен.

Значительное количество последней модели гранатомета заказано некото-

рыми странами Латинской Америки и Европы. В армии США  продолжаются  его

оценочные испытания.

Характеристики.

М203

Калибр - 40 мм.

Длина оружия - 394 мм.

Длина ствола - 305 мм.

Масса оружия - 1,36 кг (неснаряженный), 1,63 кг (снаряженный).

Усилие на спусковом крючке - 2,2 кг.

Масса боеприпаса - 277 г.

Начальная скорость - 71 м/с.

Максимальная дальность стрельбы - 400 м.

Эффективная дальность стрельбы - 350 м (площадные цели): 150  м  (то-

чечные цели).

Минимальная безопасная дальность - 31 м.

Состоит - в ВС США и в армиях более двух десятков других государств.

Автоматический гранатомет Mkl9 модель 3

Гранатомет разработан для применения морскими патрульными  силами  во

время вьетнамской войны. В последующем поставлялся фирмой "Сако  дефенс"

в армию. ВВС и морскую пехоту.

В отличие от подствольных образцов, в нем используется выстрел  повы-

шенной энергетики с высокой начальной скоростью гранаты. Последняя моди-

фикация (модель 3) представляет  собой  значительно  усовершенствованную

версию, в которой переделано около половины деталей исходного образца. В

таком варианте выпушено свыше 15000 единиц оружия.

Принцип работы автоматики основан  на  отдаче  массивного  свободного

затвора. Ударно-спусковой механизм ударникового типа. Выстрел происходит

при незапертом затворе. Такое решение позволяет улучшить условия  охлаж-

дения патронника и затвора и легко при необходимости установить механизм

стрельбы фиксированными очередями.

При выстреле затвор за счет накопленной кинетической  энергии,  сооб-

щенной возвратной пружиной, удерживает гильзу в патроннике на время, не-

обходимое для вылета гранаты из канала ствола. Затем давление  пороховых

газов преодолевает сопротивление затвора и он идет назад,  сжимая  возв-

ратную пружину. Затвор своим остовом приводит в действие рычаг подавате-

ля, который толкает  вниз  из  приемника  очередной  выстрел.  Стреляная

гильза сдвигается вниз по зеркалу затвора новым выстрелом и выбрасывает-

ся наружу. Затвор доходит в крайнее заднее положение, где может быть ос-

тановлен за боевой взвод поднятым носиком  шептала.  Если  же  спусковой

крючок нажат, затвор вместе с выстрелом начинает движение вперед,  досы-

лает выстрел в патронник, где капсюль  накалывается  свободно  плавающим

ударником. Цикл повторяется снова.

Питание гранатомета ленточное, в ленте может быть 32 или  50  выстре-

лов. Применяемые боеприпасы: осколочный М383 или М384, многоцелевой (фу-

гасный/кумулятивный) М430, практический М385 или М385Е4.

Прицелы: механический открытого типа или оптический однократного уве-

личения. Может монтироваться оптический прицел  со  встроенным  лазерным

дальномером.

Характеристики.

Калибр - 40мм.

Масса оружия 34,3 кг.

Масса станка - 20 кг.

Длина оружия - 10,5 мм.

Длина ствола - 412 мм.

Нарезы - 24 (правосторонние), шаг 1220 мм.

Начальная скорость гранаты - 241 м/с.

Эффективная дальность стрельбы - 1500 м.

Темп стрельбы - 325-335 в/мин.

Состоит - в ВС США и армиях еще 12 стран.

Револьверный гранатомет ММ-1

Гранатомет револьверного тина с вращением барабана от действия  части

пороховых газов на простой привод проворота. В  конструкции  широко  ис-

пользованы легкие сплавы и пластик, ствол и детали ударно-спусковою  ме-

ханизма выполнены из стали.

В барабане размещаются 12 выстрелов стандартного 40-мм калибра, длина

используемого выстрела не может превышать 101 мм. Применяются  все  типы

боеприпасов, разработанные для подствольных и автоматических  гранатоме-

тов.

Гранатомет выпускается небольшой фирмой "Хоук Инжениринг"  в  ограни-

ченном количестве. Предназначен для непосредственной  огневой  поддержки

специальных подразделений. Поступает в силы специальных  операций  сухо-

путных войск, корпуса морской пехоты и флота США. В последнее время  за-

интересовал подразделения по борьбе с терроризмом как в  США,  так  и  в

других странах.

Характеристики.

Калибр - 40 мм.

Принцип работы - самозарядный, револьверного типа, отвод части  поро-

ховых газов.

Длина оружия - 635 мм.

Масса оружия - 5,7 кг.

Емкость барабана - 12 выстрелов.

Темп стрельбы - 144 в/мин.

Скорострельность - 30 в/мин.

Дальность стрельбы - 350 м.

Состоит - в силах специальных операций  США,  некоторых  стран  Цент-

ральной Америки и Африки.

ФРГ

Гранатомет-пистолет НК69А1

Выпускается фирмой "Хеклер и Кох" для бундесвера  в  качестве  оружия

огневой поддержки. Стреляет стандартными 40-мм гранатами на дальность до

350 м. Для заряжания необходимо  нажать  стопорный  рычаг,  "переломить"

ствол (как в охотничьем ружье), вставить  в  него  гранату  и  поставить

ствол на место.

Для удобства стрельбы с упора  используется  выдвижной  металлический

приклад. Прицел представляет собой обычную металлическую планку с  рядом

отверстий, соответствующих прицельной дальности.

Курок ударно-спускового механизма взводится автоматически при  закры-

тии ствола. Одновременно оружие ставится на предохранитель. После  выст-

рела гильзу необходимо извлекать вручную,  так  как  экстракторы  только

слегка выдвигают ее из казенной части при откидывании ствола.

Характеристики.

Калибр - 40 мм.

Принцип работа - однозарядный, ручное заряжание.

Длина оружия - 463 мм (приклад убран); 683 мм (приклад выдвинут).

Длина ствола - 356 мм.

Начальная скорость гранаты - 75 м/с.

Состоит - в ВС ФРГ, Саудовской Аравии, Шри Ланки и других стран.

Подствольный гранатомет НК79

Разработан для использования с любыми моделями  винтовок  G3  и  G41,

кроме модификаций К (укороченные). Он устанавливается на накладку  цевья

и не ограничивает стрельбу из винтовки, так как при этом движение ствола

во время цикла работы автоматики не  ограничиваются.  Граната,  подобная

американской М79 обеспечивает надежное поражение цели на  дальностях  от

50 до 350 м.

Гранатомет предназначен для ведения огня одиночными  выстрелами.  Для

перезаряжания ствол снимается с  защелки  и  откидывается  вниз,  причем

конструкция обеспечивает размещение боеприпасов различной длины. Ударник

взводится вручную, выстрел производится нажатием на спусковой  крючок  с

левой стороны. Защелка предохранителя имеет две цветных  метки:  красную

("Огонь") и белую ("Предохранитель").

Характеристики.

Калибр - 40 мм.

Принцип работы - однозарядный, ручного заряжания.

Масса оружия - 1,5 кг (неснаряженная).

Масса винтовки G41 с НК79 - 5,4 кг.

Установки прицела - 50-350 м через 50 м.

Начальная скорость гранаты - 76 м/с.

Состоит - в ВС Норвегии, Великобритании.

ЮАР

Автоматический гранатомет "Вектор"

Изначально разрабатывался фирмой ARAM и был  известен  под  заводским

обозначением AS88. В дальнейшем разработку продолжила фирма Denel, кото-

рая начала серийное производство и поставку в армию в 1996 году.

Автоматика оружия действует на принципе отдачи полусвободного  затво-

ра. Выстрел происходит при незапертом затворе,  во  время  его  движения

вперед, что позволило снизить усилие отдачи. Подвижные части  механизмов

автоматики амортизируются буферами в задней части ствольной коробки.

Питание ленточное, используется американская металлическая лента М16.

Механизм подачи приемника двухсторонний, коробка с лентой крепится с лю-

бой стороны. Смена направления подачи производится перестановкой  рычага

в крышке приемника, инструментов при этом не требуется.

Ствол, неподвижно закрепленный в ствольной коробке, закрыт  массивным

кожухом по всей длине. Оружие монтируется на треножном лафете. Прицел  -

механический, рамочный.

Ударно-спусковой механизм ударникового типа, с предохранителем. Спуск

механический с помощью клавиши. Электроспуск с  соленоидом  предусмотрен

для вариантов, устанавливаемых на боевой технике.

Характеристики.

Калибр - 40 мм.

Принцип работы - отдача полусвободного затвора.

Масса оружия 27 кг.

Длина оружия 861 мм.

Длина ствола - 300 мм.

Нарезы 24 (правосторонние), шаг 1219 мм.

Начальная скорость - 244 м/с.

Темп стрельбы - 350 в/мин.

Максимальная дальность стрельбы - 2200 м.

Эффективная дальность стрельбы - 1500 м.

Состоит - в ВС ЮАР.

Гранатомет Armscor

Гранатомет пистолетного типа состоит из ствола с прицельными  приспо-

соблениями, ствольной коробки с пистолетной и передней рукоятками, удар-

но-спускового механизма и откидного приклада.

Ударно-спусковой механизм двойного действия, куркового типа.  Предох-

ранитель расположен над пистолетной рукояткой слева  ствольной  коробки.

Ствол крепится на оси в передней части ствольной коробки и  удерживается

за казенную  часть  замыкателем.  При  заряжании  откидывается  казенной

частью вверх.

Сверху в казенной части ствола установлен коллиматорный прицел с при-

цельной маркой по типу удаленной точки. Коллиматор  установлен  в  рамке

механического прицела, где с помощью барабанчика углов прицеливания выс-

тавляется прицельная дальность.

В оружии используются стандартные 40 мм боеприпасы низкой энергетики.

Сообщается, что радиус сплошного поражения осколочной гранаты составляет

5 метров, дальность стрельбы ею до 375 метров.

Характеристики.

Калибр - 40 мм.

Принцип работы - однозарядный.

Длина оружия - 665 мм (приклад откинут).

Длина ствола - 340 мм.

Масса оружия - 3,7 кг (неснаряженная).

Максимальная дальность стрельбы - 375 м.

Минимальная безопасная дальность - З0 м.

Начальная скорость - 76 м/с.

Состоит - в ВС ЮАР.

Гранатомет MGL

Гранатомет MGL (Multiple Grenade Launcher - многозарядный гранатомет)

револьверного типа отличается малым  весом,  высокой  скорострельностью,

автоматизированным процессом заряжания.

Гранатомет состоит из нарезного ствола, рамки с ударно-спусковым  ме-

ханизмом, револьверною барабана, газового механизма с приводом  вращения

барабана, прицельного приспособления. Работа системы автоматики основана

на воздействии пороховых газов на специальный поршень, связанный с меха-

низмом вращения барабана.

Для снаряжения барабана необходимо отжать защелку я  вытянуть  вперед

ось барабана. После этого отсоединить стальную крышку барабана (в перед-

ней его части). Выстрелы вставить донной частью в патронники, при  необ-

ходимости проворачивая барабан пальцем за пустой  патронник.  Установить

крышку на место.

При нажатии на спусковой крючок шептало  ударно-спускового  механизма

освобождает курок (если он взведен), либо взводит и спускает его.  Курок

бьет но ударнику, происходит  выстрел.  Давление  пороховых  газов  воз-

действует на газовый цилиндр, связанный с храповиком проворота барабана.

Храповик проворачивает барабан на один шаг, при этом его  выступы  вновь

посылают газовый цилиндр в крайнее переднее положение. Следующий выстрел

подастся на линию ствола.

Прицел коллиматорного типа, что позволяет вести огонь с обеими откры-

тыми глазами. Прицельная марка по типу удаленной точки, одинарная, люми-

несцентная на основе радионуклидов. Коллиматор установлен в рамке  квад-

ранта, с помощью которой выставляется прицельная дальность.

Для гранатомета созданы различные типы боеприпасов: осколочные, куму-

лятивные, дымовые и повышенно) о взрывного эффекта.  Оружие  выпускается

по лицензии в Хорватии.

Характеристики.

Калибр - 40 мм.

Принцип работы - самозарядный, револьверного типа.

Длина оружия - 778 мм.

Длина ствола - 310 мм.

Нарезы - 6 (правосторонние), прогрессивного переменного шага до  1200

мм.

Масса оружия - 5,3 кг (неснаряженная).

Питание - 6-зарядный барабан.

Эффективная дальность стрельбы - 400 м.

Минимальная безопасная дальность - 30м.

Начальная скорость - 76 м/с.

Практическая скорострельность - 18 в/мин.

Состоит - в ВС ЮАР и Хорватии.

Глава 8. Ручные и винтовочные гранаты

Австралия

Граната F1

Фирма "Аустралиан Дефенс Индастриз" выпускает семейство  ручных  гра-

нат, приспосабливаемых с  помощью  съемной  стабилизаторной  трубки  для

выстреливания с пламегасителя 5,56мм винтовки (М16 или AUG).

Оборонительная граната F1 имеет цилиндрооживальный корпус с наружными

ребрами жесткости, внутри которого размещены несколько сотен готовых ос-

колков в виде стальных шариков, залитых пластиком. Разрывной заряд  гра-

наты окружен слоем осколков со всех сторон, что обеспечивает равномерный

их разлет по всем направлениям. Радиус сплошного поражения осколками  до

6 м. По оси корпуса вмонтирован стакан для запала.

Запал ввинчивается в качестве нижней крышки корпуса и включает  удар-

но-предохранительный механизм и собственно запал. Первый собран в низком

корпусе и имеет поворотный ударник с жалом, пружину, работающую на  кру-

чение, предохранительный рычаг и чеку с кольцом. Рычаг прижат к  корпусу

и удерживает ударник во взведенном (опущенном) положении. Собственно за-

пал состоит из капсюля-воспламенителя, замедлительного состава и  капсю-

ля-детонатора. Имеются запалы с четырьмя значениями времени  замедления:

3,5; 4; 4,5 и 5 секунд. Для обучения выпускается имитационный вариант.

Наступательная граната F2 отличается отсутствием  осколочных  элемен-

тов. Повышение за счет этого веса разрывного заряда  увеличило  фугасное

действие гранаты и делает ее эффективной для ведения ближнего боя на пе-

ресеченной местности, в населенных пунктах, для борьбы с оборонительными

сооружениями. В то же время радиус поражения гранаты невелик, что делает

ее безопаснее для метающего.

Для стрельбы из винтовки из гранаты  вывинчивается  штатный  запал  и

вместо  него  ввинчивается  приспособление  "Райфл  Прожектор",  которое

представляет собой стабилизаторную трубку с запалом и пулеулавливателем.

Собственный вес приспособления - 245 г, диаметр (по оперению) -  68  мм.

Полученная таким образом винтовочная граната надевается трубкой на  пла-

мегаситель винтовки и выстреливается боевым патроном с обыкновенной  пу-

лей. Длина гранаты с "Райфл Протекши" - 265 мм, дальность стрельбы - 180

(F1) и 200 (F2) м.

Характеристики.

F1/F2

Масса гранаты - 370/220 г.

Длина - 90 мм.

Диаметр - 68 мм.

Время замедления - 5 с.

Состоит - в армии Австралии.

Австрия

Ручные осколочные гранаты "Аргез"

Фирма "Армашурен ГмбХ" выпускает серию ручных осколочных гранат  "Ар-

гез" (ARGES) HG для вооруженных сил Австрии. Оборонительная модель  HG77

имеет шаровидный пластиковый корпус с продольными и поперечными  ребрами

жесткости на внешней поверхности. Корпус вмещает разрывной  заряд  весом

75 г и 5500 готовых осколков в виде стальных шариков (дробин). Это обес-

печивает так называемую "контролируемую осколочность", при которой повы-

шается плотность осколков в зоне поражения, и в то же время опасная  зо-

на, в которой осколки имеют убойную силу, сводится почти до размеров зо-

ны сплошного поражения. Небольшие и сравнительно легкие стальные  шарики

при взрыве получают  значительную  скорость  разлета,  делающую  убойным

практически каждый "осколок", но быстро теряют энергию.

Граната "Аргез" HG модели 84 - модернизированная HG78 - выпускается в

оборонительном и наступательном вариантах. Оборонительная граната  имеет

пластиковый яйцевидный корпус, внутри которого помещен слой из 5300  го-

товых осколков в виде шариков диаметром 22,3 мм. Это  позволяет  достичь

высокой плотности осколков в зоне поражения. Так, при взрыве на земле  в

горизонтальном положении на расстоянии 5 м от вертикальной мишени, уста-

новленной на высоте 1 м, на мишени получалась осыпь  с  плотностью  14,3

осколка на 1 кв.м.

Наступательный вариант не имеет осколочного  элемента  и  отличается,

соответственно, меньшим весом и "мягкой" прогибаемой поверхностью корпу-

са. Поражающее действие наступательной гранаты основано на фугасном  эф-

фекте и ограничено небольшим радиусом.

Запал - дистанционный, стандартной схемы с поворотным ударником,  от-

кидываемым поле броска рычагом и предохранительной чекой с кольцом.

Характеристики.

Масса гранаты - 460-500 г.

Масса боевого заряда - 90-100 г.

Длина - 115 мм.

Диаметр - 60 мм.

Время замедления - 3,5-5,5 с.

Состоит - в ВС Австрии.

Бельгия

Ручная универсальная граната PR В NR423

"Универсальность" осколочной гранаты NR423 производства PRB  подразу-

мевает возможность ее использования как в обороне, так и в атаке за счет

того, что при зоне сплошного поражения радиусом 9 м осколки теряют убой-

ную энергию на дальности 20 м от места взрыва. Хотя правильнее  было  бы

отнести NR423 к оборонительным  гранатам.  Осколочным  элементом  служит

уложенная вдоль внутренней поверхности пластикового  корпуса  насеченная

стальная проволока, а также стальные шарики, уложенные сверху и снизу от

разрывного заряда и проволочной спирали.

Характеристики.

Масса гранаты - 235 г.

Дальность броска - 30 м.

Радиус поражения - 9 м.

Состоит - в ВС Бельгии.

Ручная наступательная гранита PR В NR446

Граната NR446 имеет яйцевидный (овальный) пластиковый корпус  с  про-

дольными и поперечными ребрами жесткости на внешней поверхности,  длиной

60 и диаметром 50 мм. Корпус составлен из верхней и нижней половин, сни-

зу закрыт пробкой, а сверху имеет гнездо для запала. Универсальный  дис-

танционный запал стандартной схемы имеет  поворотный  ударник  с  жалом,

предохранительный рычаг и чеку с кольцом. Длина гранаты с запалом  -  82

мм. Поражающее действие гранаты обеспечивается фугасным эффектом.  Смер-

тельное поражение взрывной волной - в радиусе до 5 м.

В Бельгии в 1956 г. была принята  на  вооружение  кумулятивная  75-мм

граната HEAT-RFL-75N "Энерга" (индекс N обозначает выстреливание  холос-

тым патроном), разработанная фирмой "Мекар". Граната имеет  тонкостенный

оживальный корпус и трубку с кольцевым стабилизатором, выстреливается  с

пламегасителя винтовки или с 22-мм дульной насадки. Головной пьезоэлект-

рический взрыватель при транспортировке прикрывается пластиковым колпач-

ком. К каждой гранате прилагался  холостой  7,62-мм  патрон  и  складной

пластмассовый рамочный прицел с отметками для стрельбы на 25, 50,  75  и

100 м. "Энерга" приобрела большую популярность: кроме Бельгии  она  была

принята на вооружение армий Великобритании, Дании,  Ирландии.  Норвегии,

США (под обозначением М28), Франции, ФРГ. Швеции, Швейцарии, стран Ближ-

него Востока и Африки.

Ее модернизированный 73-мм вариант НЕАТRFL-73 N имел 6-лопастной ста-

билизатор, головной ударный взрыватель и донный детонатор, причем  взры-

ватель взводился на удалении 8-12 м от дульного среза винтовки и  сраба-

тывал при угле встречи с поверхностью цели до 20 градусов.

Следующей модернизацией стала активно-реактивная "Супер-Энерга" с по-

роховым реактивным двигателем (ускорителем) в трубке стабилизатора. Дви-

гатель срабатывал на  траектории  и  увеличивал  максимальную  дальность

стрельбы до 550 м. эффективную - до 200 м, т.е. вдвое. Однако  при  этом

повышалась стоимость, заметно снижалась точность стрельбы, и активно-ре-

активные гранаты широкого развития не получили.

Характеристики.

HEAT-RFL75/HEAT-RFL73

Масса гранаты - 655/725 г.

Длина - 376/376 мм.

Диаметр корпуса (калибр) - 75/73 мм.

Начальная скорость - 54/50 м/с.

Максимальная дальность стрельбы - 275/260 м.

Эффективная дальность - 75-100 м.

Бронепробиваемость - 275 мм.

Состоит - в армиях и резервных формированиях ряда государств.

40-мм винтовочные гранаты "Мекар"

Следующим этапом в развитии винтовочных гранат стало введение в нача-

ле 70-х годов "пулеулавливателей" или "пульных ловушек", позволивших ме-

тать гранаты боевым патроном с обыкновенной пулей. Поскольку именно  та-

кими патронами чаще всего снаряжаются магазины винтовок и автоматов, пе-

хотинец получил возможность не переснаряжать  винтовку  перед  стрельбой

гранатой. Типовой пулеулавливатель - это вставляемый в трубку стабилиза-

тора стальной цилиндр с 5 перегородками. Пуля пробивает 3-4  перегородки

и застревает в последней, передавая через нее свою  энергию  гранате,  а

пороховые газы действуют на пулеулавливатель как на поршень. Пулеулавли-

ватель повышает вес гранаты на 45-50 г, способствует увеличению  энергии

отдачи до 200 Дж, снижая эффективность их применения, но намного повыша-

ет скорострельность и оперативность. Среди первых  производителей  новых

гранат была бельгийская "Мекар", разработавшая в самом конце 60-х  серию

40-мм оперенных гранат. Они получили стандартный стабизатор с  8-лопаст-

ным оперением. На его трубке сдали крепится откидной пластиковый  рамоч-

ный прицел. Взрыватель прикрывается колпачком из прозрачной  пластмассы,

снимаемым перед выстрелом, после выстрела взводится на удалении  8-16  м

от дульного среза. Носятся гранаты в герметичных  пластиковых  контейне-

рах, крепящихся на ремни снаряжения.

Базовой стала кумулятивная граната APR-RFL (M260).  Поскольку  против

основных боевых танков винтовочная граната переставала быть эффективной,

бронепробиваемость кумулятивных гранат ограничили 125-140 мм,  достаточ-

ными для борьбы с бронемашинами и полевыми укрытиями. В  зависимости  от

наличия или отсутствия "пулеулавливатсля" и калибра винтовки гранаты по-

лучили индекс: ВТ (путеулавливатель) - 7,62 или - 5,56 и  N  (холостой).

При стрельбе 7,62-мм патроном максимальная дальность составляла  300  м,

эффективная - 150 м, 5,56-мм - соответственно 275 и 100 м.  Прицел  имел

отметки на 50, 100. 150 и 200 м. На дальности 100 м отклонения попадании

составляют не более 1,25 м.

Осколочная граната HE-RFL-BTU (М261) имеет запал с замедлением  4  с,

радиус сплошного поражения осколками 10 м. С добавлением реактивного ус-

корителя максимальная дальность стрельбы возрастает с 400 до 650-700 м.

35-мм граната HE-RFL-35 BTU (М262) той же схемы имеет  цилиндрический

корпус с полусферическим наконечником, массу 410 г, длину 280 мм, прицел

с отметками на 100, 150 и 200 м. Осколочные  гранаты  рекомендуются  для

стрельбы не только но живой силе, но и по вертолетам, хотя эффективность

такого их использования даже при неконтактном взрывателе сомнительна.

Позже появились 40-мм осколочные FRG-RFL-40 ВТ со сферической  голов-

ной частью, готовыми осколками и запалом  ударного  действия.  Семейство

40-мм гранат пополнилось также дымовыми SMK-RFL-40 (М258 и M2S8) и осве-

тительной PFL-RFL40 (М259). Обе они не имеют прицела и метаются холостым

патроном под углом возвышения 40-45 градусов на дальность 300-315 м. Ха-

рактерный внешний вид придает им цилиндрический  корпус.  Входит  в  се-

мейство также зажигательная граната и гранаты со слезоточивой рецептурой

CS или СМ.

40-мм оперенные винтовочные гранаты производства "Мекар"  приняли  на

вооружение армии более, чем 35 стран, включая страны НАТО.

Характеристики.

APR-RFL-40N/APR-RFL-40BT 5,56 (7,62)/HE-RFLBTU

Масса гранаты - 250/290 (350)/317 г.

Длина 257/257 (340)/327 мм.

Диаметр корпуса (калибр) - 40 мм.

Начальная скорость - 90/63 (70)/80 м/с.

Максимальная дальность стрельбы - 500/275 (300)/ 400 м.

Эффективная дальность - 150/100 (150)/? м.

Бронепробиваемость - 125-140/125-140/- мм.

Состоит - в ВС Бельгии. ВС более, чем 35 государств.

"Тяжелые" винтовочные гранаты "Мекар"

Другое семейство "Мекар" - более тяжелые 55-мм  винтовочные  гранаты.

Осколочная НЕRFL-BTU-LR (М287) повышенной дальности имеет цилиндро-кони-

ческий корпус с боевым зарядом весом 105 г, головной взрыватель,  трубку

с реактивным ускорителем. При начальной скорости 39 м/с граната разгоня-

ется в полете до 150 м/с. Взрыватель унифицирован с 40-мм гранатой.  Че-

тыре раскрывающихся пера стабилизатора крепятся на нижнем ободе  корпуса

и удерживаются до выстрела особым кольцом.

Максимальная дальность стрельбы - 700 м, отклонения попадания на этой

дальности не превышают 17 м по дальности и 12 м по  направлению.  Радиус

поражения осколками - до 30 м, что позволяет отчасти компенсировать куч-

ность стрельбы.

55-мм граната "двойного назначения" DP-BT может применяться как  вин-

товочная или ручная. Другой тип бельгийской гранаты  "двойного  назначе-

ния" - LOT-SAP представляет собой по сути осколочную ручную гранату, со-

единяемую с 6-лопастным стабилизатором N103. Наступательная  граната  N7

OF и оборонительная N8 DEF отличаются наличием у N8 осколочной рубашки в

виде навитой в катушку насеченной проволоки и соответственно массой (310

и 660 г) и дальностью стрельбы (до 350 и до 200 м при угле возвышения 40

градусов). Используется обычный для ручной гранаты  запал  с  поворотным

ударником, рычагом и чекой с кольцом. Чтобы запал не сработал при  выст-

реле, рычаг прижат к корпусу гранаты подвижным кольцом на трубке  стаби-

лизатора, смещаемым при выстреле.

Стрельба указанными винтовочными гранатами отличается не только  низ-

кой, по сравнению с подствольными гранатометами, точностью, но и высокой

отдачей. При выстреле 7,62-мм патроном 35-мм гранаты  второго  поколения

(с "пулеулавливателем"), изготовленной из легких сплавов, энергия отдачи

составляла около 100 Дж, у тяжелых достигала 300 Дж, а при 5,56-мм  пат-

роне - 75-100 Дж. Поскольку предельная энергия  отдачи  для  выстрела  с

плеча составляет 40 Дж, стрельбу винтовочными гранатами вели в  основном

изпод руки (приклад прижат к боку) из жесткой стойки или с упором  прик-

лада в грунт.

Характеристики.

HE-RFL-BTU LR-/LOT-SAP N7 OF (N8 DEF)

Масса гранаты - 825/310 (660) г.

Длина - 312/310 мм.

Диаметр корпуса (калибр) - 55/68 мм.

Начальная скорость - 39/? м/с.

Максимальная дальность стрельбы - 700/350 (200) м.

Радиус поражения - 20/15 (25) м.

Состоит - в ВС Вельгии и ряда других государств.

Винтовочная гранита FN "Телгрен"

Претензии, предъявляемые к винтовочным гранатам, заставили искать но-

вые пути в их разработке (гранаты "третьего поколения"). И  снова  среди

пионеров оказались бельгийцы - на этот  раз  принципиально  новую  схему

представила в 1986 г. фирма "Фабрик Насьональ" (FN). В основу легли  две

идеи: заменить "пулеулавливатель" принципом "пропуска пули" сквозь  гра-

нату и "телескопическое" построение гранаты. Стоит  заметить,  что  идея

прохождения пули через осевую трубку гранаты была воплощена  еще  за  70

лет до того в германской ружейной "Вурфнгранатэ" обр. 1917 г., французс-

кой "VВ" и российском ружейном гранатомете Дьяконова.

Осколочно-фугасная граната AP "Телгрен" FN (TFLeskopic CRENade)  сос-

тоит из двух элементов: трубки с 6-лопастным стабилизатором и  ударником

и головной части. Стальной корпус трубки с наружными кольцевыми  проточ-

ками представляет собой осколочную рубашку. Головная  часть  собрана  на

центральной трубке, внутри которой  помещены  пробки  из  поликарбоната.

Пробки легко пробиваются пулей и быстро затягиваясь после этого, обеспе-

чивают обтюрацию пороховых газов и использование их энергии для  "броса-

ния" гранаты. Таким образом появилась возможность метать гранату  патро-

нами 5,56х45, 7,62х51 или 7,62х39 не только с обыкновенной но и с броне-

бойной или трассирующей пулей,  чего  не  допускали  "пулеулавливатели".

Кроме того энергия отдачи снизилась до 45-60 Дж против 75-100 Дж у преж-

них гранат, что допускает прицельную стрельбу с упором приклада в плечо.

Вспомогательный пороховой заряд, поджигаемый пороховыми газами выстрела,

увеличивает начальный импульс запуска гранаты подобно модернизированному

гранатомету Дьяконова, состоявшему на вооружении  РККА.  Головная  часть

вмещает боевой заряд с детонатором. В походном положении стабилизаторная

трубка вдвинута в промежуток между боевым зарядом и баллистическим  кор-

пусом головной части. При этом длина гранаты  не  превышает  190  мм,  а

ударник и детонатор разнесены на 90 градусов в поперечной плоскости гра-

наты.

Сложенная граната надевается на пламегаситель винтовки,  стабилизатор

выдвигается назад на полную длину. При  этом  автоматически  поднимается

прицельная рамка на стабилизаторной трубке, рассчитанная на максимальную

дальность 300-400 м. После выстрела под действием сил инерции освобожда-

ется пружина, поворачивающая головную часть вокруг оси гранаты так, что-

бы детонатор оказался напротив ударника. Это  происходит  в  8-10  м  от

дульного среза. При встрече с  преградой  стабилизаторная  трубка  вновь

вдвигается в головную часть, осколочная рубашка оказывается вокруг  бое-

вого заряда, происходит накол капсюля. Взрыв дает 650-800 осколков с ра-

диусом сплошного поражения до 10 м.

Прицельная дальность при стрельбе прямой наводкой (с упором  приклада

в плечо) - до 150 м. Точность стрельбы достаточно велика:  на  дальности

100 м гранаты попадают в шит размером 2х2 м. С упором приклада  в  землю

можно вести навесную стрельбу на дальности до 300 (промежуточным  патро-

ном) или 400 (винтовочным) метров. Граната переносится  в  закрытом  ци-

линдрическом контейнере на ремнях снаряжения.  Пять  гранат  занимают  в

снаряжении солдата чуть больше места,  чем  столько  же  ручных  и  чуть

меньше, чем три обычных оперенных гранаты.

В дополнение к осколочной "Телгрен" FN создала по ее типу:

- сигнально-дымовую гранату SMK белого дыма:

- осветительную LL-9 (сила света 150 000 канделл в течении 30 с), па-

рашютик увеличивает время и радиус освещения местности;

- учебную АР-Х инертного снаряжения (выдерживает до 15 выстрелов),

Первые две, правда, лишены "телескопических"  свойств,  но  сохранили

центральную трубку. В 1990 г. была даже представлена кумулятивная телес-

копическая граната с бронепробиваемостью 120 мм и срабатыванием  взрыва-

теля при угле встречи до 20 градусов.

Характеристики.

(осколочной)

Масса гранаты - 295-320 г.

Длина - 290 мм, в сложенном положении 190 мм.

Диаметр корпуса (калибр) - 37 мм.

Начальная скорость - 65-80 м/с.

Максимальная дальность стрельбы - 300-400 м.

Радиус сплошного поражения - 10 м.

Бразилия

Ручная наступательно-оборонительная граната МЗ

Граната МЗ имеет цилиндрический корпус со съемной  осколочной  рубаш-

кой. Разрывной заряд составляют 90 г состава "В" (59,3 % гексагена, 34,5

% тротила, 1 % парафина воска, остальное - добавки). Рубашка  надевается

для превращения гранаты в оборонительную, имеет мелкую внешнюю насечку и

дает при взрыве около 240 осколков с начальной скоростью разлета 2000 м/

с. Запал - дистанционный, стандартной  схемы,  с  поворотным  ударником,

предохранительной чекой и рычагом.

Характеристики.

без осколочной рубашки/с рубашкой.

Масса гранаты - 415/615 г.

Масса боевого заряда - 90 г.

Длина - 96 мм.

Диаметр - 40/47 мм. Радиус сплошного поражения - 8 м.

Ручная оборонительная граната М4

Граната М4 имеет пластиковый корпус овальной формы с внешними ребрами

жесткости. У внутренней поверхности корпуса расположен  осколочный  эле-

мент весом 75 г в виде спирали из насеченной проволоки. При  взрыве  она

дает около 800 осколков. Разрывной заряд - из состава "В" (тротил,  гек-

саген, парафин). Запал - стандартный, пластиковый корпус позволил облег-

чить гранату, повысить дальность и точность броска.

Характеристики.

Масса гранаты - 241 r.

Масса боевого заряда - 75 г.

Длина - 87 мм.

Диаметр - 50,5 мм.

Время замедления - 4,5 с.

Радиус сплошного поражения - 9,5 м.

Винтовочные гранаты CEV

Противопехотная осколочная граната M2-CEV имеет обтекаемый корпус ди-

аметром (калибром) 40 мм и стабилизатор с 8-лопастным оперением.  Снаря-

жается 85 г состава "В" или пентолита. За счет фугасного действия  может

поражать легкие укрытия и машины с топким бронированием. На трубке  ста-

билизатора укреплен откидной рамочный прицел на три дальности. Выстрели-

вается холостым 7,62-мм патроном, пакуемым с ней в одну герметичную  ук-

ладку. Вариант гранаты с пулеулавливателем в трубке именуется M4-CEV.

Кумулятивная граната M3-CEV имеет диаметр корпуса  65  мм,  разрывной

заряд (265 г состава "В" или пентолита) с кумулятивной воронкой. Бронеп-

робиваемость - 76 мм. Откидной прицел имеет отметки на 4 дальности  (50,

80, 100 и 120 м) и служит для стрельбы прямой наводкой с  использованием

мушки винтовки. Максимальная дальность достигается при полупрямой навод-

ке с углом возвышения ствола винтовки 42 градуса. Запал - ударный  мгно-

венного действия.  В  варианте  с  пулеулавливателем  граната  именуется

М5CEV.

Характеристики.

M2-CEV/M3-CEV

Масса гранаты - 550/770 г.

Масса боевого заряда - 85/265 г.

Длина - 323/410 мм.

Диаметр - 40/65 мм.

Начальная скорость - 70/60 м/с.

Максимальная дальность стрельбы - 380/260 м.

Великобритания

Ручная оборонительная граната N36 (Мильса)

Эта оборонительная осколочная граната относится к числу наиболее ста-

рых образцов - еще в первую мировую войну на вооружение британской армии

под обозначением N5 была принята граната системы Б.Мильса модели 1915 г.

Граната была поставлялась тогда и в другие страны, включая Россию.

Впоследствии N5 была модернизирована. Граната N36 (Мильса) имеет  чу-

гунный толстостенный корпус с внешней насечкой и при взрыве дает крупные

тяжелые осколки с большой дальностью разлета и убойного действия.  Снизу

корпус после снаряжения прикрывается  пробкой,  сверху  имеет  гнездо  с

резьбой для установки запала. Дистанционный запал включает  прямолинейно

движущийся ударник с двумя бойками, винтовую пружину, работающую на сжа-

тие, откидываемый предохранительный рычаг и чеку с  кольцом.  С  помощью

дульной мортирки, холостого патрона и пыжа граната могла  выстреливаться

из 7,62-мм винтовки на дальность 70-180 м.

Характеристики.

Масса гранаты - 680 г.

Время замедления 4-5 с.

Радиус сплошного поражения - 10-25 м.

Радиус разлета осколков - до 275 м.

Дальность броска - 25-35 м.

Состоит - может использоваться армией Великобритании  и  ряда  других

государств.

Ручная оборонительная граната L2A2

Эта штатная граната британской армии является фактической копией аме-

риканской М26. Яйцевидный корпус состоит из двух половин, отштампованных

из листовой стали, снизу закрыт пробкой, сверху имеет гнездо  с  резьбой

для установки запала. По внутренней поверхности корпуса уложена  спираль

из 27 витков стальной проволоки диаметром 2,4 мм с  насечкой  через  3,2

мм. При взрыве образуется 1200 осколков весом 0,1-0,5 г. Разрывной заряд

включает 170 г смеси тротила и гексагена.

Запал L25A6 имеет стандартную схему с поворотным ударником, пружиной,

работающей на кручение, откидываемым предохранительным рычагом и чекой с

кольцом. Рычаг зафиксирован чекой, прижат  к  корпусу  и  удерживает  во

взведенном положении ударник. После  броска  рычаг  отделяется,  ударник

резко поворачивается под действием пружины и наносит своим жалом удар по

капсюлю-воспламенителю. Луч огня поджигает замедлительный состав,  кото-

рый после выгорания инициирует капсюль-детонатор.

L2A2 выпускается рядом фирм, включая "Ройал Орднанс".  Имеется  также

модификация L2A3, а также учебные демонстрационная L4A2  и  имитационные

L28A1 и L56A1, повторяющие L2A2 по форме и весу. Копии L2A2 производятся

в разных странах, в частности, в Пакистане. На вооружении британской ар-

мии L2A2 может быть заменена моделью RO 01А1.

Характеристики.

Масса гранаты - 395 г.

Длина - 106 мм.

Диаметр - 64 мм.

Время замедления - 3,9-4,9 с.

Радиус сплошного поражения - 10 м.

Дальность броска - 30-40 м.

Состоит - в ВС Великобритании и ряда других государств.

Ручная оборонительная граната RO 01А1

Осколочная граната RO 01А1 разработана специалистами "Ройал  Орднанс"

на основе L2A2 и в целом повторяет ее конструкцию с металлическим корпу-

сом, спиралью из насеченной проволокой в качестве осколочного  элемента,

дистанционным запалом с поворотным ударником. В конструкцию запала  вве-

ден дополнительный заряд и мембрана, повышающие безопасность обращения и

надежность срабатывания запала.

Характеристики.

Масса гранаты - 395 г.

Длина - 106 мм.

Диаметр - 64 мм.

Время замедления - 4,3 с.

Радиус сплошного поражения - 10 м.

Ручная граната Е105

Фирма "Хэлей энд Уиллер" выпускает серию ручных гранат Е100 с  элект-

ромеханическим запалом. Осколочная Е105 имеет цилиндрический  корпус  из

легкого сплава и слой готовых осколков в виде 2000 стальных шариков. За-

пал имеет предохранительную чеку  с  кольцом,  неотделяемый  предохрани-

тельный рычаг. После срабатывания ударника воспламенение замедлительного

состава производится электрозапалом от миниатюрной батареи.

Характеристики.

Масса гранаты - 580 г.

Радиус сплошного поражения - 5 м.

Радиус убойного действия осколков - не более 20 м.

Венгрия

Ручная наступательная граната М42

Граната М42 относится к устаревшему типу ручных гранат  с  деревянной

рукояткой для удобства метания (подобно германской М39).  Граната  имеет

металлический корпус цилиндрической формы, снаряженный 134 г тринитрото-

луола. В рукоятке длиной 118 мм смонтирован запал с ударником и замедли-

телем. Для усиления гранаты на корпус сверху может навинчиваться цилиндр

высотой 76 мм с дополнительным зарядом.

Характеристики.

Масса гранаты - 310 г.

Длина - 194 мм.

Диаметр - 48 мм.

Время замедления - 3,5-4,5 с.

Дальность броска - 30 м.

Состоит - может использоваться в армии Венгрии наряду с  современными

образцами.

Греция

Ручные гранаты ЕМ "Элвимек"

Афинская компания боеприпасов "Элвимек" (ELVIEMEK S.A.) выпускает для

греческой армии серию ручных гранат ЕМ различного  назначения.  Наступа-

тельная ЕМ02 является копией австрийской "Аргез" модели 79, наносит  по-

ражение за счет фугасного действия в радиусе 2-3 м от места взрыва, име-

ет яйцевидный пластиковый корпус с  легкой  шероховатостью  поверхности.

Граната снаряжается 37 г пентопластита. Запал - дистанционный, стандарт-

ной схемы с поворотным ударником, но отличается пластмассовым  корпусом.

Из металла изготовлены ударник, пружина, трубка замедлителя, предохрани-

тельный рычаг и чека с кольцом.

Оборонительная ЕМ01 также имеет австрийский прототип - "Аргез" модели

73. От ЕМ02 она внешне  отличается  продольными  и  поперечными  ребрами

жесткости на корпусе. Внутри корпуса находится  слой  готовых  осколков,

количество которых может быть от 2550 до 2650. Радиус смертельного пора-

жения осколками - 15 м. Запал - тот же. Вместо запала  может  устанавли-

ваться трубка стабилизатора ("адаптер"), превращающая гранату  в  винто-

вочную ЕМ 10.

Выпускаются также учебная граната ЕМОЗ  (имитирует  ЕМ01)  и  дымовая

ЕМ04.

Характеристики.

ЕМ02

Масса гранаты - 140 г.

Масса боевого заряда - 37 г.

Длина - 92 мм.

Диаметр - 57 мм.

Время замедления - 4 с.

Состоит - в ВС Греции.

Винтовочная граната EM14 "Элвимек"

В середине 80-х "Элвимек" представила вариант переделки ЕМ01 в  оско-

лочную винтовочную гранату ЕМ 14, схожий с ЕМ 10, для стрельбы с  пламе-

гасителя 7,62-мм винтовки. Пластиковый корпус имеет форму  эллипсоида  с

наружным оребрением и содержит 2600 стальных шариков. В трубке 4-лопаст-

ного стабилизатора ("адаптера") смонтирован запал. Пиротехническое  уст-

ройство обеспечивает взведение взрывателя на безопасном удалении. Откид-

ной рамочный прицел закреплен на трубке стабилизатора.

Характеристики.

Масса гранаты - 510 г.

Дальность стрельбы - до 360 м.

Радиус сплошного поражения - 8-10 м.

Египет

Ручная граната N1

Химическая компания "Каха" выпускает ручную  гранату  N1  в  оборони-

тельном и наступательном вариантах.  Оба  имеют  яйцевидный  пластиковый

корпус с внешними продольными и поперечными ребрами жесткости, стандарт-

ный запал с поворотным ударником, пружиной, работающей на кручение,  от-

кидываемым предохранительным рычагом и чекой с кольцом. Гранаты различа-

ются снаряжением. Оборонительная содержит заряд в 60 г состава "В",  ок-

руженный слоем из 5-6 тысяч готовых осколков в виде мелких  шариков.  На

дальностях свыше 5 м шарики быстро теряют убойную энергию.

Наступательная граната N1 (270/1) содержит 60 г состава "В"  и  имеет

только фугасное действие. Используется обычно с запалом с меньшим време-

нем замедления.

Характеристики.

N1/N1 (270/1)

Масса гранаты - 560/240 г.

Длина 105 мм.

Диаметр - 59 мм.

Время замедления - 3,5-4,5/2-3 с.

Радиус сплошного поражения - 5/- м.

Состоит - в ВС Египта.

Израиль

Винтовочные осколочные гранаты IМI

Сферическая головная часть 63,5-мм гранаты ВТ67  (АР67)  представляет

собой американскую ручную гранату М67, укрепленную на трубке стандартно-

го 6-перьевого стабилизатора. Осколочный слой гранаты имеет вес  139  г,

при взрыве образует до 1000 осколков весом 0,1 г  с  радиусом  сплошного

поражения 15 м. Замедленное срабатывания запала позволяет стрелять  пря-

мой наводкой внутрь помещений или машин через стекла, перегородки и тон-

кую обшивку. Это одна из наиболее мощных  среди  осколочных  винтовочных

гранат, но дальность стрельбы  ею  ограничена  (из  винтовки  "Галил"  -

240-250 м). То же относится к винтовочной гранате АР65. За счет фугасно-

го действия разрывного заряда возможно поражение целей с толщиной  брони

около 10 мм.

Более легкая граната АР30 имеет дальность стрельбы до 350 м и обеспе-

чивает радиус поражения осколками до 9 м.

Характеристики.

ВТ67

Масса гранаты - 635 г.

Масса боевого заряда - 180 г.

Длина - 310 мм.

Диаметр корпуса - 63,5 мм.

Максимальная дальность стрельбы - 240 м.

Состоит - в армии обороны Израиля, армиях ряда других государств.

Винтовочные кумулятивно-осколочные и кумулятивные гранаты IМI

Боевая часть кумулятивно-осколочной ВТ43 (развитие АТ39)  разработана

совместно с американской "МакДоннел Дуглас". Заряд содержит 55 г состава

A3 с кумулятивной воронкой, вокруг заряда уложено 600 готовых осколков в

виде стальных шариков. Дальность стрельбы достигает 320 м (по американс-

ким данным - 220 м), бронепробиваемость - 150-200 мм.

Кумулятивно-осколочная  АТ68  при   практически   равных   дальностях

стрельбы имеет увеличенный до 20 м радиус поражения осколками,  но  сни-

женную до 85 мм бронепробиваемость. Таким образом,  имеется  возможность

выбора гранат с преобладанием того или иного качества.

Кумулятивная АТ52 также имеет калибр 50 мм и дальность  стрельбы  320

м, а бронепробиваемость - 150 мм.

Кроме того "IМI" выпускаются осветительная граната SIG50 (сила  света

100 000 канделл в течении 30 с), световая  граната  RP80  "ослепляющего"

действия (для полицейских и антитеррористических операций), широкая гам-

ма дымовых гранат для постановки завес и подачи сигналов.

Характеристики.

ВТ43

Масса гранаты - 520 г.

Масса боевого заряда - 55 г.

Диаметр корпуса - 50 мм.

Максимальная дальность стрельбы - 320 м.

Бронепробиваемость - 150-200 мм.

Состоит - в армии обороны Израиля, армиях ряда других государств.

Испания

Ручная наступательно-оборонительная граната MN1

Граната MN1 выпускается фирмой "Пластикас Орамил", имеет цилиндричес-

кий корпус, может использоваться в качестве наступательной или  оборони-

тельной. Во втором случае на корпус надевается осколочная рубашка,  даю-

щая при взрыве 500 осколков с радиусом поражения 15 м. Особенностью  за-

пала является возможность установки на дистанционное (время замедления 5

с) или ударное действие. Ударное действие позволяет использовать гранату

в качестве винтовочной при стрельбе из дульной мортирки. Винтовочные ку-

мулятивная и кумулятивноосколочная гранаты G.L.

Испанская фирма "Инсталлаза" в начале 60-х выпустила 64-мм  винтовоч-

ную кумулятивную гранату G.L. модели 61, выстреливаемую с  пламегасителя

7,62-мм винтовки. Граната имела головодонный взрыватель, оживальный кор-

пус, кольцевой стабилизатор,  упаковывалась  в  герметичный  пластиковый

контейнер. Вместе с ней поставлялся холостой патрон и стоечный  рамочный

прицел.

Вскоре после нее появилась 40-мм осколочно-кумулятивная модель 63 той

же фирмы. Стоечный прицел имел отметки для настильной стрельбы до 75-100

м, навесной - от 150 до 425 м. Выстрел также производится холостым  пат-

роном. Обе гранаты состояли на вооружении в Испании и Португалии.

Характеристики.

G.L. модели 61/63

Масса гранаты - 650/510 г.

Длина - 395/333 мм.

Диаметр корпуса - 64/40 мм.

Начальная скорость - 54/70 м/с.

Максимальная дальность стрельбы - 300/425 м.

Эффективная дальность - 100 м.

Бронепробиваемость - 200-250/150 мм.

Радиус сплошного поражения осколками - -/6 м.

Состоит - в ВС Испании, Португалии.

Китай

Ручная наступательная граната "Тип 73"

Представляет  собой  модификацию  "Тип  59"  (т.е.  советской  РГД-5)

уменьшенного размера с насечкой на внутренней поверхности корпуса и сло-

ем готовых шаровидных осколков диаметром 3 мм - для сохранения  осколоч-

ного действия, равного РГД-5.

Характеристики.

Масса гранаты - 190 г.

Длина - 88 мм.

Диаметр - 42 мм.

Время замедления - 3,2-4,2 с.

Состоит - в ВС Китая.

Ручная оборонительная граната "Тип 82"

Граната "Тип 82" имеет корпус овальной формы,  составленный  из  двух

металлических половин с внутренней насечкой. Заряд - 62 г тринитротолуо-

ла. При взрыве образуется 280 осколков, создающих поле сплошного пораже-

ния в радиусе 6 м и теряющих убойную энергию на дальности 27-30 м. Моди-

фикации гранаты различаются моделью и типом запала.

"Тип 82-1" имеет терочный запал и подобна германской яйцевидной  гра-

нате времен второй мировой войны.

"Тип  82-2"  имеет  конструкцию  запала,   аналогичную   принятой   в

большинстве западных стран - с поворотным ударником. В походном  положе-

нии запал прикрыт колпачком. "Тип 82-3" имеет несколько измененную схему

запала.

В Китае выпускались также гранаты с  деревянной  рукояткой:  наступа-

тельная (цилиндрический корпус) и оборонительная (овальный толстостенный

корпус с внешней насечкой).

Характеристики.

"Тип 82-2"

Масса гранаты - 260 г.

Длина - 85 мм.

Диаметр - 48 мм.

Время замедления - 2,8-3,8 с.

Радиус сплошного поражения - 6 м.

Состоит - в ВС Китая.

Нидерланды

Ручная "универсальная" граната NR20 С1

Граната имеет яйцевидный пластиковый корпус. Вдоль внутренней поверх-

ности корпуса в один слой уложены 2100 мелких стальных шариков.  Разрыв-

ной заряд - из состава "В". При  взрыве  готовые  осколки  получают  на-

чальную скорость разлета около 1600 м/с и дают поле сплошного  поражения

радиусом 5 м. На дальности до 20 м осколки теряют  убойную  силу.  Малый

размер опасной зоны при высокой  плотности  осколков  заставил  признать

гранату "универсальной". Запал - дистанционный стандартной схемы с пово-

ротным ударником и отделяемым предохранительным рычагом.

Характеристики.

Масса гранаты - 390 г.

Масса боевого заряда - 170 г.

Длина - 103 мм.

Диаметр - 60 мм.

Время замедления - 3-4 с.

Радиус сплошного поражения - 5 м.

Радиус убойного действия осколков - 15-20 м.

Португалия

Ручные гранаты SPEL

Компания SPEL выпускает для вооруженных сил  несколько  типов  ручных

гранат с пластиковым корпусом: наступательную М321, оборонительные  М313

и М314. М321 цилиндрической формы является чисто фугасной гранатой с не-

большим радиусом поражения, радиус убойного действия осколков  до  5  м.

М313 содержит внутри корпуса 1800, М314 - 6500 стальных  шариков.  Масса

МЗ 13- 370 r, М314-575 г. Имеются также имитационные варианты гранат.

Россия

Ручная наступательная граната РГ-42

Осколочная граната РГ-42 была разработана в 1942 г. С.Г.Коршуновым  в

ГСКБ-30 (при заводе N58 им. К.Е.Ворошилова) как простая в  производстве,

небольшая по габаритам и удобная в  применении  наступательная  граната.

Граната состоит из простого цилиндрического корпуса с трубкой для  запа-

ла, металлической ленты в качестве осколочного элемента, разрывного  за-

ряда и запала. Металлическая лента насечена на квадратики и  свернута  у

внутренней поверхности корпуса в 3-4 слоя. При взрыве она образует  лег-

кие осколки и способствует дроблению корпуса. По оси  корпуса  находится

трубка для запала, закрываемая при хранении  металлической  крышкой  или

пластмассовой пробкой.

РГ-42 была разработана под  универсальный  дистанционный  запал  УЗРГ

системы Е.М.Вицени, ныне применяется с  запалом  УЗРГМ  (УЗРГМ2).  Запал

состоит из ударного механизма и собственно запала. Ударный механизм соб-

ран в трубке и включает ударник с винтовой  боевой  пружиной,  спусковой

(предохранительный) рычаг и предохранительную чеку с кольцом. Собственно

запал включает капсюль-воспламенитель, замедлитель из малогазового  сос-

тава и капсюль-детонатор. Ударник удерживается во  взведенном  положении

спусковым рычагом и чекой. Запал носится отдельно от гранаты и ввинчива-

ется в отверстие корпуса непосредственно перед применением.

После выдергивания чеки ударник удерживается рычагом, прижатым к кор-

пусу ладонью стрелка. При броске спусковой рычаг отделяется от  гранаты,

ударник наносит удар по  капсюлювоспламенителю.  Луч  огня  воспламеняет

состав замедлителя, который после выгорания  инициирует  капсюль-детона-

тор. Последний, взрываясь, вызывает детонацию разрывного заряда.

В Китае применяется копия РГ-42 под обозначением "Тип 42".

Характеристики.

Масса гранаты - 420 г.

Дальность броска - 30-40 м.

Время замедления - 3,5-4,5 с.

Радиус убойного действия осколков - 25 м.

Состоит - в ВС России и ряда других государств.

Ручная наступательная граната РГД-5

Осколочная граната РГД-5 несколько легче и удобнее, чем РГ-42.  РГД-5

состоит из корпуса с трубкой для  запала,  разрывного  заряда  и  запала

УЗРГМ (УЗРГМ-2). Обтекаемый корпус собран из верхней  и  нижней  частей,

каждая из которых включает внешнюю оболочку и вкладыш. Приведенная  пло-

щадь рассеивания осколков - 2832 кв.м. Отверстие для запала при хранении

закрывается пластмассовой пробкой.

Кроме УЗРГМ и УЗРГМ-2 в боевых условиях могут применяться  оставшиеся

в войсках старые запалы УЗРГ, но они запрещены к применению  при  обуче-

нии.

Для ношения ручных осколочных гранат служит брезентовая сумка на  две

гранаты с кармашком для запалов. Однако в последние годы в войсках в бо-

евых условиях предпочитают носит гранаты в карманах жилетов.

Имеется учебно-имитационный вариант УРГН. Из зарубежных  копий  РГД-5

можно упомянуть китайскую гранату "Тип 59".

Характеристики.

Масса гранаты - 310 г.

Дальность броска - 40-50 м.

Время замедления - 3,5-4,5 с.

Радиус убойного действия осколков - 25 м.

Состоит - в ВС России и ряда других государств.

Ручная оборонительная граната Ф-1 ("лимонка")

Была разработана на основе французской осколочной гранаты F-1  модели

1915 г. (не путать с современной моделью F1 с пластиковым корпусом и по-

луготовыми осколками) и английской гранаты системы  Лемона  (с  терочным

запалом), поставлявшихся в Россию в годы первой  мировой  войны.  Отсюда

обозначение Ф-1 и прозвище "лимонка". На вооружение РККА принята с  дис-

танционным взрывателем ("запалом")  Ковешникова.  Воспламенение  капсюля

дистанционного состава - механизмом ударникового действия. В 1939 г. бы-

ла модернизирована Ф.И.Храмеевым. В 1941 г.  вместо  запала  Ковешникова

принят более простой в  изготовлении  и  обращении  запал  УЗРГ  системы

Е.М.Вицени. В войсках граната кроме "лимонки" была прозвана также "феню-

шей".

Применяемая ныне Ф-1 состоит из корпуса, разрывного заряда  и  запала

УЗРГМ (УЗРГМ-2). Толстостенный корпус выполнен из литого чугуна с  внеш-

ней насекой. Отверстие  для  запала  при  хранении  гранаты  закрывается

пластмассовой пробкой.

Корпус при разрыве дает 290 крупных тяжелых осколков с начальной ско-

ростью разлета около 730 м/с. При этом на образование  убойных  осколков

идет 38 % массы корпуса,  остальное  попросту  распыляется.  Приведенная

площадь разлета осколков - 75-82 кв.м.

Метание гранаты производится из-за укрытия. Имеется учебно-имитацион-

ный вариант УРГ, повторяющий Ф-1 по форме и весу.

Копиями Ф-1 ("лимонки") можно  считать  китайскую  гранату  "Тип  1",

польскую F-1, тайваньскую оборонительную гранату, чилийскую Mk2.

Советские осколочные ручные гранаты, подобно американским  или  фран-

цузским, широко применялись в военных конфликтах 40-90-х годов в  разных

частях света.

Характеристики.

Масса гранаты - 600 г.

Масса боевого заряда - 60 г.

Дальность броска - 35-45 м.

Время замедления - 3,5-4,5 с.

Радиус убойного действия осколков - 200 м.

Состоит - в ВС России и ряда других государств.

Ручные осколочные гранаты РГО и РГН

РГД-5, РГ-42 и Ф-1 имели один существенный недостаток,  заключавшийся

в большом отрезке времени между броском гранаты и ее подрывом. На  резко

пересеченной местности, в горах это позволяло противнику, вовремя  заме-

тившему брошенную гранату, воспользоваться ближайшим укрытием,  а  также

создавало угрозу самопоражения метателя  в  случае  отскока  гранаты  от

преграды или скатывания со склона после  броска.  Поэтому  потребовалось

имевшиеся образцы заменить новыми гранатами РГН (наступательная)  и  РГ0

(оборонительная), разработанными в ГНПП "Базальт" и оснащенными датчиком

цели и срабатывающими при ударе о любую преграду.

Каждая граната состоит из корпуса, заряда взрывчатой смеси, детонаци-

онной шашки и запала, унифицированного для обеих моделей. Корпус РГН об-

разован двумя полусферами из алюминиевого сплава с внутренней  насечкой.

Корпус РГО для увеличения числа осколков кроме  двух  наружных  полусфер

имеют две внутренние. Все четыре полусферы изготовлены из стали,  нижняя

наружная - для удобства отличия гранаты от РГН - имеет наружную насечку,

остальные - внутреннюю. В верхней части  корпусов  манжетой  завальцован

стакан для запала, при хранении прикрываемый пластмассовой пробкой.  Под

стаканом в углублении внутри  взрывчатой  смеси  помещена  детонационная

шашка.

Конструкция запала ударно-дистанционного действия стала  существенной

новинкой. Запал собран в пластмассовом корпусе, состоит из накольно-пре-

дохранительного механизма, датчика цели, дистанционного устройства,  ме-

ханизма дальнего взведения и  детонирующего  узла.  Накольно-предохрани-

тельный механизм обеспечивает безопасность в обращении и включает  удар-

ник с жалом, пружину, шплинт (чеку) с кольцом, заглушку, планку  и  кап-

сюль. Ударник поворачивается на оси (подобно курку) под действием пружи-

ны, работающей на кручение. Датчик цели обеспечивает срабатывание запала

при ударе о преграду и состоит из шаровидного груза (инерционного тела),

гильзы, жала, пружины и втулки.  Дистанционное  устройство  обеспечивает

замедление подрыва после броска на 3,2-4,2 секунды и включает  втулку  с

замедлительным составом и капсюль-детонатор. Механизм дальнего взведения

предназначен для взведения запала через 1-1,8 секунды после броска (т.е.

на удалении от метающего) и включает две втулки с пиротехническими  сос-

тавами, стопора, движок, капсюль и пружину. Детонирующий узел  закреплен

в стакане и состоит из капсюля-детонатора и втулки. В обычном  состоянии

ударник повернут в верхнее (взведенное) положение и  удерживается  рыча-

гом, прижатым к корпусу и зафиксированным шплинтом.  Стопоры  удерживают

движок с капсюлем в сдвинутом к краю запала положении, так, что  капсюль

выведен из-под жала, пружина движка сжата. Груз поджат к корпусу гильзы,

перемещение  которой  ограничено  движком.  Столь  сравнительно  сложная

конструкция запала обеспечивает сочетание безопасности обращения (6 сту-

пеней предохранения) с гарантированным срабатыванием.

После выдергивания шплинта и броска  рычаг,  под  действием  пружины,

отбрасывается от гранаты и освобождает ударник, который поворачивается и

накалывает своим жалом капсюль. Луч огня поджигает составы дистанционно-

го узла и механизма дальнего взведения. После выгорания последних (1-1,8

с) стопоры отводятся своими пружинами к краю запала и  освобождают  дви-

жок, который смещается под действием своей пружины к оси запала,  ставит

капсюль напротив жала датчика цели. При встрече с преградой груз датчика

цели под действием инерции перемещается и вызывает  смещение  гильзы,  в

результате которого жало накалывает капсюль. Луч  огня  инициирует  кас-

пюль-детонатор. Последний передает детонацию детонационной шашке,  вызы-

вающей подрыв заряда гранаты. Шаровидная форма  груза  и  его  крепление

позволяют "поймать" составляющую инерции в широком  диапазоне  углов.  В

случае несрабатывания датчика цели (падение в грязь,  снег,  строго  "на

бок") капсюль-детнатор будет инициирован от капсюля-детонатора дистанци-

онного устройства после выгорания дистанционного  состава  (3,2-4,2  с).

Температурный диапазон работы запала, как и большинства советских образ-

цов оружия, от -50 до +50 градусов С.

Граната РГН при взрыве образует 220-300 осколков средним весом 0,42 г

с начальной скоростью разлета 700 м/с, приведенная площадь  разлета  ос-

колков - 95-96 кв.м. РГО дает 670-700 осколков весом 0,46 г и  скоростью

до 1200 м/с. На образование убойных осколков идет  73  %  массы  корпуса

гранаты. Энергия осколков РГО втрое превосходит осколки РГН, приведенная

площадь разлета - 213-286 кв.м. "Контролируемая осколочность" РГО  обес-

печивает большую плотность поля поражения, чем при небольшом  количестве

тяжелых осколков (как у Ф-1 или Мильса) и, в то же время, большую  безо-

пасность для метающего и его подразделения за счет быстрой потери оскол-

ками убойной энергии.

Гранаты РГО и РГН носятся в стандартной гранатной сумке по две или  в

карманах снаряжения. Пакуются - в ящики по  20  штук.  Высокая  чувстви-

тельность запала и большая площадь  разлета  осколков  требуют  дополни-

тельного обучения личного состава обращению с ними.

Характеристики.

РГН/РГО

Масса гранаты - 310/530 г.

Масса боевого наряда - 114/92 г.

Дальность броска - 25-45/20-40 м.

Время замедления - 3,2-4,2 с.

Радиус поражения 8,7/16,5 м.

Состоит - в ВС России.

Ручная кумулятивная противотанковая граната РКГ-З

Первые противотанковые ручные гранаты кумулятивного действия (РПГ-6 и

РПГ-43) были приняты на вооружение РККА в 1943 г. После  войны  они  ис-

пользовались в разных странах социалистического лагеря, а на  вооружении

Советской Армии были заменены гранатой РКГ-З, предназначенной для борьбы

с танками и бронемашинами, а также разрушения долговременных  и  полевых

оборонительных сооружений. Граната состоит из корпуса, рукоятки и  запа-

ла.

Цилиндрический корпус  вмещает  основной  разрывной  заряд,  дополни-

тельный заряд и трубку для запала. Основной заряд имеет кумулятивную во-

ронку, обращенную ко дну корпуса и облицованную тонким слоем металла. На

верхней части крышки корпуса накатана резьба для соединения с рукояткой.

В рукоятке смонтированы стабилизатор, укрытый откидным колпаком руко-

ятки, и ударный механизм с четырьмя  предохранителями,  что  обусловлено

высокой мощностью гранаты. Первым - служит откидная планка,  прижимаемая

к рукоятке подвижной муфтой и удерживаемая чекой. Планка  удерживает  от

срыва колпак рукоятки. Второй предохранитель  обеспечивает  безопасность

при случайном падении при выдернутой чеке и состоит из планки  откидного

колпака с шариком, также  прижатых  к  рукоятке.  Третий  предохранитель

обеспечивает срабатывание запала не ближе 1 м от метающего и выключается

после  раскрытия  стабилизатора.  Четвертый  предохранитель  управляется

инерционным  грузом  в  виде  шарика,  отжимаемого   назад   специальной

контрпредохранительной пружиной. Стабилизатор гранаты состоит из втулки,

матерчатого конуса ("парашюта"), четырех проволочных  перьев,  кольца  и

пружины. На подвижной муфте рукоятки выполнена резьба для  соединения  с

корпусом. Запал мгновенного действия включает капсюль-детонатор и допол-

нительный детонатор.

Для подготовки гранаты к броску сдвигается рукоятка, в трубку корпуса

вставляется запал и рукоятка навинчивается до отказа. Пред  броском  вы-

дергивается предохранительная чека, при этом подвижная муфта и  откидная

планка расцепляется. Бросок требует энергичного  замаха,  поскольку  при

этом корпус гранаты под действием инерции отходит от рукоятки и освобож-

дает откидную планку (сработал первый  предохранитель),  а  также  шарик

планки откидного колпака. В начале полета рукоятка вновь  прижимается  к

корпусу, откидной колпак отходит назад, поворачивает свою планку (срабо-

тал второй предохранитель) и отделяется от рукоятки под действием  своей

пружины. Пружина стабилизатора выталкивает его из рукоятки назад, матер-

чатый конус раскрывается под действием проволочных перьев  и  встречного

потока воздуха и обеспечивает дальнейший полет гранаты строго дном  кор-

пуса вперед. С  вытягиванием  стабилизатора  из  рукоятки  освобождается

стержень предохранителя, который под действием собственной пружины выхо-

дит из ударника (сработал третий предохранитель)  и  освобождает  корпус

ударника. При встрече с целью инерционный  груз  стремится  продвинуться

вперед и сжимает контрпредохранительную пружину. Корпус ударника продви-

гается вперед, пока не выталкивает предохранительные шарики,  удерживаю-

щие сам ударник, в боковые канавки. Шарики, расходясь в  стороны,  осво-

бождают  ударник  (сработал  четвертый  предохранитель),   который   под

действием боевой пружины резко продвигается  вперед  и  накалывает  кап-

сюль-детонатор запала.

Развитие защиты БТВТ потребовало  повышения  бронепробиваемости,  для

чего были разработаны модели РКГ-ЗЕ и РКГ-ЗЕМ, работа частей и  механиз-

мов которых аналогична РКГ-З. Для  обучения  служит  учебно-имитационная

граната УПГ-8, повторяющая РКГ-З по форме и весу. Гранаты РКГ-З  носятся

в специальной сумке по две, запалы - в отдельном кармашке сумки. Метание

производится из любого положения, но только из-за укрытия.  В  настоящее

время РКГ-З и ее модификации неспособны надежно поразить основные боевые

танки, но могут использоваться в ближнем бою против  легких  бронемашин,

транспортных средств, а также для разрушения особенно  прочных  сооруже-

ний.

Копии РКГ-З выпускались в других странах, в  частности,  в  Югославии

(М79 производства SDPR) и Египте (граната с бронепробиваемостью 120 мм).

Характеристики.

Масса гранаты - 1070 г.

Длина - 400 мм.

Диаметр - 76 мм.

Дальность броска - 15-20 м.

Бронепробиваемость - 170 мм (РКГ-З Е), 220 мм (РКГ-ЗЕМ).

Состоит - в ВС России.

США

Ручная оборонительная граната Mk2 А1 "Пинэппл"

Mk2 А1 представляет собой модернизацию осколочной гранаты модели 1917

г. и относится к "классическому" типу оборонительной гранаты  с  внешней

насечкой толстостенного корпуса, выполненного из литого чугуна.  За  ха-

рактерную форму граната получила также прозвище "Пинэппл"  ("ананаска").

Разрывной заряд - 55г тринитротолуола. Тяжелые осколки корпуса  образуют

зону сплошного поражения в радиусе 9-10 м, но имеют дальность разлета до

180 м.

Граната использовалась с несколькими моделями запалов. Запалы М6А4  и

М204 имели поворотный ударник с жалом, пружину, работающую на  кручение,

предохранительный рычаг, чеку с кольцом, капсюль-воспламенитель,  трубку

с замедлительным составом,  капсюль-детонатор.  Предохранительный  рычаг

зацепляется за Т-образный выступ корпуса запала и удерживается  прижатым

к корпусу. Запал вставляется в корпус гранаты на резьбе. Такая конструк-

ция запала стала стандартной для стран НАТО и принята во  многих  других

странах. М6А4 и М204 отличались рецептурой  замедлительного  состава.  В

М204 использовался состав на основе бездымного  пороха,  поэтому  запалу

М204 отдавалось предпочтение.

Для обучения служила имитационная граната  М21,  снаряженная  зарядом

черного пороха для обозначения разрыва.

Характеристики.

Масса гранаты - 600 г.

Масса боевого заряда - 57 г.

Длина - 115 мм.

Диаметр - 57 мм.

Дальность броска - 30-35 м.

Время замедления - 4-5 с.

Радиус сплошного поражения - 10 м.

Радиус убойного действия осколков - 180 м.

Состоит - может применяться армией США и ряда других государств.

Ручная наступательная граната Mk3 А2

Граната Mk3 А2 появилась в годы второй мировой войны в качестве деше-

вого в производстве боевого средства. Цилиндрический корпус  состоит  из

двух половин, изготовленных из металлической трубы или  из  прессованной

бумаги, имеет гнездо с резьбой для установки запала М6А4, М204, М206  А1

или А2. Разрывной заряд - 225 г тринитротолуола -  обеспечивал  фугасное

поражающее действие гранаты.

Характеристики.

Масса гранаты - 440 г.

Масса боевого заряда - 225 г.

Длина - 145 мм.

Диаметр - 53 мм.

Время замедления - 4-5 с.

Ручная оборонительная граната М26

О продолжении работ над ручными осколочными гранатами в  США  всерьез

задумались в 60е годы, т.к. во Вьетнаме в 1965-66 гг.  число  пораженных

осколками ручных гранат достигло 15,7% общего числа ранений  (во  вторую

мировую войну - 1,6%, в Корее - около 8%).

Для замены Mk2 в 60-е была разработана граната  М26.  При  сохранении

того же радиуса сплошного поражения и повышении плотности поля  осколков

граната должна была иметь значительно меньший радиус  убойного  действия

осколков для повышения безопасности метающего. М26 имеет яйцевидный  ме-

таллический корпус, составленный из двух половин. Вдоль  внутренней  по-

верхности корпуса плотно уложена спираль из насеченной стальной проволо-

ки. Разрывной заряд - 165 г состава "В" (тротил, гексаген, парафин). При

взрыве образуется около 1200 мелких осколков, дающих зону сплошного  по-

ражения в радиусе 9 м и сохраняющих убойное действие на дальности  15-20

м. Хотя граната считается оборонительной, быстрая потеря осколками убой-

ной энергии позволяет использовать гранату как в обороне, так и в атаке.

Граната может использоваться с  дистанционными  запалами  М204А1  и  А2,

М205А1 и А2, М125.

М26 стала весьма популярной, получила широкое распространение. Ее ко-

пии выпускаются в ряде стран: L2A2 в Великобритании, М26А1 в Израиле, Мб

в Испании, МЗ 12 в Португалии, М26 в ЮАР.

Характеристики.

Масса гранаты - 450 г.

Масса боевого заряда - 165 г.

Длина (без запала) - 93 мм.

Диаметр - 57 мм.

Дальность броска - 37-40 м.

Радиус поражения - 15 м.

Состоит - в армии США и ряда других государств.

Ручная оборонительная граната М61

М61 - развитие гранаты М26А1, имеет корпус из тонкой листовой  стали,

осколочный элемент в виде спирали из насеченной стальной проволоки. Раз-

рывной заряд - 156 г состава "В". Для повышения надежности подрыва  вве-

дена кольцевая детонационная шашка из тетрила весом 8 г, окружающая ста-

кан для запала и предающая детонацию  от  капсюля-детонатора  разрывному

заряду. Граната применяется с запалом М204А1 или А2.

Характеристики.

Масса гранаты - 450 г.

Масса боевого заряда - 156 г.

Длина - 99 мм.

Диаметр - 57 мм.

Дальность броска - 37-40 м.

Время замедления - 4-5 с.

Радиус поражения - 15м.

Состоит - в армии США и ряда других государств.

Ручные наступательные гранаты М67 и М68

М67 была разработана в качестве наступательной гранаты, которая  была

бы удобна для точного броска. Граната имеет сферический корпус диаметром

63,5 мм (из-за чего иногда именуется "Гольф-бол"), снаряжается  184,6  г

состава "В". При взрыве образуется около 400 осколков. Граната использо-

валась с запалом М213, отличавшимся от стандартного наличием  двух  пре-

дохранительных устройств: обычной чеки с кольцом  и  проволочной  петли,

обмотанной вокруг запала и удерживающей рычаг.

Благодаря надежному предохранению, позволяющему носить гранату, заце-

пив рычаг запала за ремень снаряжения, а также  небольшим  размерам  при

высокой плотности осколков в зоне поражения, гранаты пользовались  попу-

лярностью у десантников, морских пехотинцев и войск специального  назна-

чения.

Граната М68 - модификация М67  с  электромеханическим  запалом  М217.

Инициирование запала производится, как обычно, подпружиненным поворотным

ударником. Затем, за счет тепла, выделяемого горящим замедлительным сос-

тавом, срабатывает тепловая батарея, заряжающая миниатюрный конденсатор.

При ударе гранаты о препятствие замыкатель электрозапала вызывает подрыв

заряда. Если электроцепь детонатора не сработала, через 7 секунд  проис-

ходит самоликвидация. Таким образом, М217 сочетает ударное и дистанцион-

ное действие, хотя время замедления слишком велико.

Для обучения служит имитационная М69, повторяющая  по  форме  и  весу

М67. В Южной Корее под обозначением К400 выпускается копия М67  с  изме-

ненной конструкцией запала.

Характеристики.

М67

Масса гранаты - 390 г.

Масса боевого заряда - 184,6 г.

Длина - 89,7 мм.

Диаметр - 63,5 мм.

Дальность броска - 40 м.

Время замедления - 4-5 с.

Радиус поражения - 15 м.

Состоит - в армии США.

Винтовочные гранаты

Хотя США были пионерами  широкого  применения  оперенных  винтовочных

гранат, после второй мировой войны армия США не уделяла большого  внима-

ния их развитию. Армия продолжала использовать "гранатометные приспособ-

ления" ("адаптеры") М1А2 в виде трубки с кольцевым стабилизатором на од-

ном конце и чашечки с тремя пружинными лапками на другом. Ручная граната

(осколочная или дымовая) вставлялась нижней частью в чашечку и удержива-

лась лапками. Одна лапка была удлинена и удерживала рычаг запала,  кото-

рый освобождался под действием инерции при выстреле. Устройство М1А2 мо-

жет оставаться на складах армии и Национальной гвардии США. Во время Ко-

рейской войны с карабином М 1 "Гаранд" применяли противотанковую гранату

Т41, а также французскую М.50 и собственную дымовую М 19А1.

Винтовочная кумулятивная граната М31

В 1957 г. армия США приняла на вооружение 66-мм противотанковую  гра-

нату М31. Ее стальной корпус вмещает заряд из состава "В" с кумулятивной

воронкой и соединяется с трубкой 4лопастного стабилизатора из  алюминие-

вого сплава. Пьезоэлектрический головной взрыватель срабатывает при угле

встречи до 25 градусов. Выстрел производится  с  пламегасителя  винтовки

М14 холостым патроном, прилагаемым к гранате.

МЗ1 состояла также на вооружении в Норвегии. В начале 60-х на  воору-

жение армии США под обозначением  М28  поступила  бельгийская  "Энерга",

также к винтовке М14. Необходимость специальных дульных насадок и холос-

того патрона ограничивали использование этих гранат. После  принятия  на

вооружение в 1961 г. 40-мм противопехотного гранатомета М79, а в 1964 г.

- легкого 66-мм РПГ М72 винтовочные гранаты были выведены из системы во-

оружения. Правда, возможность стрельбы ими предусматривалась, что  видно

из конструкции винтовки М16. Хотя во второй половине 80-х в военных кру-

гах США возобновился интерес к винтовочным гранатам, а в 1987 году  Кор-

пус морской пехоты провел испытания новых бельгийских, французских и из-

раильских гранат, это не привело к выбору какого-либо образца.

Франция

Ручные гранаты Модель 37

Существует два варианта ручных осколочных гранат Модель 37:  наступа-

тельная (OF) и оборонительная (DEF). Наступательная граната имеет ориги-

нальный горшкообразный корпус из двух штампованных из алюминиевою сплава

половин. Разрывной заряд - 78 г шнейдерита. В верхней части корпуса  на-

ходится переходная втулка, через которую по оси корпуса ввинчивается за-

пал F3. Запал построен по схеме с  поворотным  ударником,  отбрасываемым

рычагом и чекой с кольцом. Кольцо прижимается к корпусу пружиной. В  по-

ходном положении отверстие для запала прикрыто пластиковой пробкой.

Оборонительная граната имеет железный корпус, образующий  при  взрыве

более тяжелые осколки.

Недостатком гранат Модель 37 было большое время замедления запала - 7

с. Фирма "Алестекс" (ALSETEX) выпускала наступательную гранату N1 и обо-

ронительную N2 схожей с Моделью 37 конструкции, но  снаряженные  прессо-

ванным тринитротолуолом и со своей моделью запала. В запале Mk5FA  удар-

ник монтировался на особом отростке и при спуске совершал  как  поворот-

ное, так и прямолинейное движение. В сочетании с пиротехническим "преры-

вателем" в цепи детонатора это обеспечивало  большую  безопасность.  Эти

гранаты также могут находиться на складах ВС Франции и ряда бывших коло-

ний.

Характеристики.

OF/DEF

Масса гранаты - 180/540 г.

Длина - 95/100 мм.

Диаметр - 60/55 мм.

Время замедления - 4-7 с.

Состоит - в ВС Франции и ряда бывших французских колоний.

Ручные гранаты LU213 и LU216

Осколочная оборонительная граната LU213 производства GIAT относится к

числу так называемых "гранат с контролируемой осколочностью", т.е. с по-

луготовыми осколками, радиус сплошного поражения которыми  незначительно

отличается от радиуса убойного действия. Граната имеет пластиковый  кор-

пус с продольными и поперечными ребрами жесткости. Разрывной заряд (90 г

состава "В") окружен спиралью из насеченной проволоки весом 100 г,  даю-

щей около 1100 осколков, а сверху и снизу от него уложены  230  стальных

шариков. Таким образом, образуется равномерное  поле  осколков  во  всех

направлениях и эффективность действия гранаты не зависит от ее положения

в момент взрыва. Осколки весом 0,085 г теряют убойную силу на  дальности

20-22 м.

Запал имеет поворотный ударник, пружину, работающую на кручение,  от-

кидываемый предохранительный рычаг, чеку с кольцом. Верхняя часть рычага

служит крышкой запала.

Наступательная LU216 фугасного действия отличается отсутствием  оско-

лочного элемента, зарядом в 50 г состава "В" или эквивалентной смеси.

Выпускается также учебно-имитационная LU216 PRA. Она повторяет  LU213

по форме и весу, изготовлена из алюминиевого сплава.

Характеристики.

LU213/LU216

Масса гранаты - 280/140 г.

Длина - 94 мм.

Диаметр - 52 мм.

Радиус поражения - 7/- м.

Ручные гранаты SAE210 и SAE310 "Алсетекс "

Фирма "Алсетекс" (ALSETEX) выпускает ряд гранат  различного  назначе-

ния. Наступательная граната SAE210 фугасного действия имеет  пластиковый

яйцевидный корпус с шероховатой поверхностью для большего удобства охва-

та. Снаряжается 100 г тринитротолуола. Давление во фронте ударной  волны

на расстоянии 5 м от места взрыва - 81 атм. На дальности  15  м  ударная

волна не наносит поражения.

Оборонительная SAE310 имеет пластиковый корпус с продольными и  попе-

речными ребрами жесткости и осколочный элемент с полуготовыми осколками,

снаряжается 90 г гексолита. При взрыве образуется 1300 осколков, нанося-

щих смертельное поражение в радиусе 5 м, но теряющих убойную энергию  на

20 м.

Гранаты применяются с запалом BALPIC. Запал отличается сочетанием по-

воротного и прямолинейного движений ударника и наличием пиротехнического

"прерывателя" в огневой цепи детонатора. Температурный диапазон примене-

ния гранат - от -40 до +70 градусов С.

Характеристики.

SAE210/SAE310

Масса гранаты - 190/300 r.

Длина - 76/95 мм.

Диаметр - 55/57 мм.

Дальность броска - 30/20 м.

Время замедления - 4 с.

Радиус сплошного поражения - -/5 м.

Винтовочные кумулятивные гранаты М.50 и М.61

В 1950 r. во Франции была принята на вооружение 73-мм противотанковая

граната М.50 с кумулятивной боевой частью, донным  взрывателем.  Граната

имеет обтекаемый корпус и 6-лопастной стабилизатор.  Зубчатый  венец  на

головной части гранаты предотвращает рикошеты при встрече с целью. Масса

разрывного заряда - 340 г.

Последовавшая за ней 65-мм М.61 кроме калибра и меньшего веса отлича-

ется отсутствием оживальной части. Масса  разрывного  заряда  -  270  г.

Взрыватель этой гранаты срабатывает при угле встречи с целью до 35  гра-

дусов от нормали. Обе  гранаты  выстреливались  холостым  патроном.  При

практически равной бронепробиваемости облегченная М.61 имела большую эф-

фективную дальность стрельбы.

Винтовочная кумулятивно-осколочная граната M.S6

В 1956 г. была принята  на  вооружение  40-мм  кумулятивно-осколочная

винтовочная граната М.56 фирмы "Стрим",  предназначенная  для  борьбы  с

легкобронированными машинами и  живой  силой  противника.  По  первым  -

стрельба велась прямой наводкой на дальностях до 150м, по живой  силе  -

до 400 м с углом возвышения ствола винтовки 45 градусов. Взрыватель сра-

батывал при угле встречи до 30 градусов.

Гранаты М.56 и М.61 выпускались по лицензии бельгийской  фирмой  "Ме-

кар"

М.56 (бельгийское обозначение AP32Z)  состояла  на  вооружении  армий

Франции, Бельгии. Дании, ряда стран "третьего мира". Усовершенствованная

франко-бельгийская AP32ZA имела повышенное осколочное действие: в  стен-

ках ее корпуса было запрессовано 1000 шариков диаметром  3,2  мм  (дробь

4-го номера), разлетавшихся при взрыве  с  начальной  скоростью  350-400

м/с.

В комплект каждой гранаты входили два холостых патрона: с  нормальным

зарядом для стрельбы прямой наводкой и с усиленным для стрельбы по живой

силе на максимальные дальности.

Характеристики.

М.50/М.61/М.56

Масса гранаты - 800/725/515 г.

Длина - 405/420/305 мм.

Диаметр корпуса - 73/65/40 мм.

Начальная скорость - 50/60/70 м/с.

Максимальная дальность стрельбы - 240/320/400 м.

Эффективная дальность - 75/75-100/100 м.

Бронепробиваемость - 300/300/120 мм.

Радиус сплошного поражения осколками - -/-/5 м.

Состоит - в ВС Франции и ряда других государств.

Универсальная граната MDF.1

Интересную осколочную гранату модульной схемы представила в  1974  г.

французская фирма "Лезфельд". Граната может  использоваться  в  качестве

ручной наступательной или оборонительной или в качестве винтовочной. На-

бор ее элементов включал: пластиковый корпус М  (диаметр  48  мм,  масса

260г) с 87-г разрывным зарядом и головным взрывателем, стальную осколоч-

ную рубашку D и трубку F с 6-лопастным стабилизатором. Запал 5PFA допус-

кает установку на ударное или дистанционное (замедление 4 с) действие. В

походном положении запал прикрывается пластиковым колпачком.  В  зависи-

мости от сборки граната именовалась М или  MD  (ручная),  MF  или  MDF.1

(винтовочные).

Корпус - пластиковый, имеет вес 260 г, длину 150 мм и диаметр 48  мм,

резьба на наружной поверхности служит для установки  рубашки.  Вместе  с

запалом корпус мог использоваться как ручная наступательная граната М.

Рубашка весом 140 г дает при взрыве около 300 осколков весом  0,4  г,

накрывающих площадь 50-100 кв.м. Вариант MD весом 400  г  могла  служить

оборонительной ручной гранатой.

В гнездо корпуса может ввинчиваться трубка стабилизатора с  пулеулав-

ливателем, позволяющая вести стрельбу с пламегасителя или 22-мм  дульной

насадки штатной винтовки холостым или боевым патроном. Такой полный  ва-

риант MDF.I имел массу 500 г, длину 275 мм, начальную скорость  71  м/с,

дальность стрельбы до 400 м с рассеиванием 20 м по дальности и 5м по вы-

соте.

58-мм винтовочные гранаты "Лушэ"

На вооружении французской армии  состоят  58-мм  винтовочные  гранаты

нескольких типов. Кумулятивная AC (PAB-F1) выпуска "Лушэ СА" имеет  ожи-

вальный корпус, 6-перьевой стабилизатор. Модель АС снабжена  пулеулавли-

вателем и выстреливается боевым 7,5- или 5,56-мм патроном. AC-N - холос-

тым. Начальная скорость гранаты - 65 м/с. Для  предотвращения  рикошетов

здесь служит втулка в носовой части. Отклонение попаданий  на  дальности

75м - 160 мм по вертикали и 110 мм по направлению.

В кумулятивно-осколочной AP/AV-N боевой заряд обложен по бокам и сза-

ди стальными шариками. Дальность стрельбы по боевым машинам  прямой  на-

водкой - до 80м, по живой силе (по навесной траектории) - до 300 м.

"Тяжелая" 58-мм кумулятивно-осколочная граната имеет реактивный уско-

ритель, дальность полета до 1000 мс отклонением на этой дальности до 15м

по дальности и до 10м по направлению. Бронепробиваемость -  60  мм,  при

взрыве 1000 стальных шариков образуют зону поражения радиусом до  15  м.

Граната может выстреливаться с пламегасителя  штатной  винтовки  или  из

специальной трехствольной пусковой установки.

Кроме того имеется осветительная 58-мм 7LU, дающая  радиус  освещения

до 50 м в течении 20с с силой света 150 000 канделл и две  модели  дымо-

вых. Для обучения служит имитационная граната,  повторяющая  по  весу  и

баллистике АС.

Французские винтовочные гранаты широко распространились на традицион-

ных для Франции рынках сбыта оружия от Ближнего Востока до Индокитая.

Характеристики.

АС/AP/AV

Масса гранаты - 537/557 г.

Диаметр корпуса - 58 мм.

Эффективная дальность - 80-100/80 и 300 м.

Бронепробиваемость - 250/70 мм.

Радиус поражения осколками - -/15 м.

Состоит - в ВС Франции и ряда других государств.

40-мм винтовочные гранаты "Лушэ"

В 1985 г. "Лушэ СА" выпустила серию  40-мм  гранат  четырех  типов  с

8-лопастным стабилизатором. Разрывной заряд гранаты типа АС весом 100  г

с кумулятивной воронкой пробивает гомогенную катанную броню толщиной  до

220 мм. Кумулятивно-осколочная граната имеет радиус поражения  осколками

11 м, бронепробиваемость 100 мм, дальность стрельбы по бронецелям -  150

м, по живой силе - до 400 м с отклонением до 10м по дальности и до  5  м

по направлению. Осколочная граната (длина 330 мм, масса заряда 56 г) при

той же максимальной дальности дает при взрыве 450 осколков  массой  0,18

г, способных якобы с 15  м  пробить  20  слоев  ткани  кевлар.  Точность

стрельбы ею довольно высока: на 100 м (дальность стрельбы прямой  навод-

кой) отклонение составляет около 0,3 м.

Учебная граната длиной 360 мм имеет инертное снаряжение. Выстрел про-

изводится 5,56- или 7,62-мм патроном, масса гранат  с  пулеулавливателем

не превышает 390 г. Позже появилась дымовая граната.

Характеристики.

АС/AP/AV

Длина - 410/365 мм.

Диаметр корпуса - 40 мм.

Максимальная дальность стрельбы - 400 м.

Эффективная дальность - 150 м.

Винтовочные гранаты "Алсетекс"

"Алсетекс" разработала три типа оперенных винтовочных  гранат:  оско-

лочная, кумулятивноосколочная и практическая. Все три имеют  практически

одинаковые размеры, форму и почти равный вес, что приводит  и  к  схожей

баллистике. На трубке стабилизатора крепится откидная прицельная рамка с

отметками для стрельбы прямой наводкой от 60 до 170м. В трубке  стабили-

затора помещен пулеулавливатель. Стрельба на максимальную дальность  400

м ведется при угле возвышения ствола около 45 градусов. Отклонение попа-

даний на дальности 100 м составляет 300 мм.

Внутри корпуса обеих боевых гранат помещена насеченная трубка, дающая

при взрыве около 700 осколков. Кумулятивно-осколочная граната отмечается

значком "V" на корпусе, заряд имеет кумулятивную воронку и  обеспечивает

бронепробиваемость 30 мм стальной брони при угле встречи 60 градусов.

Выстрел производится боевым 5,56-мм патроном любого типа.  Механичес-

кий запал ударного действия  взводится  давлением  пороховых  газов  при

выстреле, но последняя ступень предохранения снимается на удалении от  5

до 14м от стреляющего.

Характеристики.

Масса гранаты - 420 г.

Длина - 368 мм.

Диаметр корпуса - 34 мм.

Начальная скорость - 67 м/с.

Максимальная дальность стрельбы - 400 м.

ФРГ

Ручная наступательно-оборонительная граната DM51

Граната имеет цилиндрический пластиковый корпус в форме  шестигранной

призмы, снаряженный 60 г тэна. Для превращения гранаты в  оборонительную

служит съемная пластиковая бочкообразная рубашка, в которую залиты  6500

стальных шариков диаметром 2-2,3 мм (дробь 89  номеров).  При  надевании

рубашки на корпус ее крышка поворачивается на 90  градусов  и  фиксирует

рубашку. Граната используется с запалами DM82 и DM82A 1В1.

Особенностью запала DM82 является возможность хранения гранаты с  ус-

тановленным запалом за счет повышения безопасности от случайного подрыва

детонатора. Это обеспечено разнесением детонатора  и  капсюля-детонатора

запала. Капсюль-воспламенитель DM1024A1B1, замедлительный состав и  кап-

сюль-детонатор DM 1066В1 смонтированы в подвижной трубке, удерживаемой в

верхнем положении кольцом из плавкого припоя. При горении замедлительно-

го состава припой плавится и сборка под действием винтовой пружины опус-

кается до упора капсюля-детонатора в детонатор DM 1034. Это, кроме того,

обеспечивает взведение запала через 2,5 с после броска  на  удалении  от

метающего. После выгорания замедлительного состава  луч  огня  прожигает

мембрану и инициирует капсюль-детонатор, который через детонатор иниции-

рует подрыв разрывного заряда гранаты.  Предохранительнонакольный  меха-

низм стандартный с поворотным ударником, пружиной, работающей на  круче-

ние, откидываемым рычагом и чекой с кольцом. Ударник находится во  взве-

денном положении и удерживается рычагом и защитной крышкой запала, кото-

рые зафиксированы чекой. Кольцо чеки уложено на торце запала и вложено в

вильчатый выступ для предотвращения от случайного срыва.

Характеристики.

Масса гранаты - 425 г с рубашкой, 145 г без рубашки.

Масса боевого заряда - 60 г.

Длина (без запала) - 107 мм.

Диаметр - 57 мм.

Радиус убойного действия осколков - 35 м.

Состоит - в бундесвере ФРГ.

Ручные оборонительные гранаты M-DN

Осколочные оборонительные гранаты M-DN моделей 11,21,31 и  61  произ-

водства "Диль" составляют единую серию и различаются  фактически  только

количеством готовых осколков. Все гранаты имеют толстостенный  пластико-

вый корпус с выпуклыми стенками (бочкообразный), продольными и  попереч-

ными ребрами жесткости на внешней поверхности. В стенках корпуса  залиты

стальные шарики: M-DN11 - 3800 шариков диаметром 2,5-3 мм, M-DN21 - 2200

диаметром 22,3 мм, M-DN-31 - 3000 и M-DN61 - 4300 таких  же  шариков  по

2-2,3 мм. Радиус зоны поражения достигает 20 м. Разрывной заряд из флег-

матизированного тэна и помещен в корпусе так,  что  оказывается  окружен

слоем осколков со всех сторон.

Характеристики.

M-DN1/DN21/DN31/DN61

Масса гранаты - 467,5/224/247/350 г.

Масса боевого заряда - 42,5/45/35/65 г.

Длина (без запала) - 97/85/85/109 мм.

Диаметр - 60/50/50/57 мм.

Количество осколков - 3800/2200/3000/4300.

Радиус убойного действия осколков - 100/45/60/75 м.

Состоит - в бундесвере ФРГ.

Чехия

Ручная оборонительно-наступательная граната RG-34

RG-34 относится к популярному в 30-е годы типу наступательно-оборони-

тельных гранат со стальным корпусом, дающим мелкие осколки, для примене-

ния в атаке и съемной насеченной осколочной рубашки для  усиления  оско-

лочного действия при использовании в обороне. Граната имеет цилиндричес-

кий стальной корпус, снаряженный 100 г тринитротолуола. В крышке корпуса

смонтирован запал ударного действия. Ударник удерживается во  взведенном

(верхнем) положении длинной пластинчатой чекой. При выдергивании  кольца

чека освобождает ударник. При встрече с преградой  ударник  смещается  и

накалывает капсюль, луч огня передается детонатору.

На внешней поверхности корпуса выполнена резьба для  крепления  оско-

лочной рубашки с внешней насечкой. Рубашка увеличивает радиус  поражения

до 25 м.

Характеристики.

(без осколочной рубашки)

Масса гранаты - 240 г.

Масса боевого заряда - 100 г.

Длина - 76 м.

Диаметр - 64 мм.

Дальность броска - 30-35 м.

Радиус убойного действия осколков - 13 м.

Состоит - может применяться армиями Чехии и Словакии.

Ручная оборонительно-наступательная граната RG-4

Граната RG-4 была разработана для замены RG-34 и имеет цилиндрический

корпус без внешней резьбы. Особенностью конструкции является  разделение

разрывного заряда (105 г тринитротолуола) на две части, одна из  которых

помещена в подвижной гильзе на дне корпуса и  играет  роль  инерционного

тела запала гранаты. Запал ударного действия смонтирован в средней части

корпуса, соответственно размещены предохранительная чека  и  кольцо.  На

корпус может крепиться осколочная рубашка.

Характеристики.

(без осколочной рубашки)

Масса гранаты - 320 г.

Масса боевого заряда - 105 г.

Длина - 84 м.

Диаметр - 53 мм.

Дальность броска - 30-35 м.

Радиус убойного действия осколков - 13 м.

Состоит - в ВС Чехии и Словакии, поставлялась в Африку

Чили

Ручная осколочная граната "Металнор " модель Мини

Металлургическая фирма "Мсталнор  Индустриа"  разработала  шаровидную

ручную гранату с железным корпусом, снаряженную  77  г  тринитротолуола.

Снизу корпус прикрыт пробкой, служащей также опорой детонатора запала.

Запал - стандартной схемы с поворотным ударником.  На  гранату  запал

устанавливается через бронзовую прокладку. Работа капсюля-воспламенителя

и замедлителя не образуют звука и дыма. Запал может заменяться на  взры-

ватель с растяжкой для использования гранаты в качестве мины-ловушки.

Характеристики.

Масса гранаты - 332 г.

Длина - 79,3 мм.

Диаметр корпуса - 52,8 мм.

Время замедления - 4 с.

Состоит - в ВС Чили.

Ручная осколочная граната FAMAE модель 78-F7

Государственная фирма FAMAE разработала цилиндрическую ручную гранату

с пластиковым корпусом, снаряженную 85 г тринитротолуола.

Снаружи  на  пластиковый  корпус  надевается  цилиндр  из  насеченной

стальной проволоки. При подрыве образуется около 150 осколков, сохраняю-

щих убойную силу на дистанции 10 метров.

Запал стандартной схемы с поворотным ударником. На гранату запал  ус-

танавливается через бронзовую прокладку. Работа капсюля-воспламенителя и

замедлителя не образуют звука и дыма. Запал может заменяться на  взрыва-

тель с растяжкой для использования гранаты в качестве миныловушки.

Характеристики.

Масса гранаты - 343 г.

Длина - 100 мм.

Диаметр корпуса - 55 мм.

Время замедления - 4-5 с.

Состоит - в ВС Чили.

Глава 9. Боеприпасы

Стрелковые боеприпасы

4,7-мм безгильзовый 4,7 DE11

4,7х33

Начальная скорость - 930 м/с.

Дульная энергия - 1470 дж.

Этот патрон является совместной разработкой фирм  "Динамит-Нобель"  и

"Хеклер и Кох" специально и только для винтовки G11.  Испытания  первого

образца выявили ряд проблем, в частности, чрезмерный температурный  ска-

чок и самовоспламенение заряда. Пороховой заряд состоял из нитроцеллюло-

зы с отвердителем для придания ему механически прочной формы в виде  па-

раллелепипеда размером 8х9х21 мм с пулей в передней части и выемкой  для

капсюля и промежуточного или дополнительного воспламеняющего заряда.

В дальнейшем конструкция патрона была переработана.  Пороховой  заряд

прессовался в блок размером 8х8х32,8 мм. Пуля полностью  утапливается  в

заряде, а капсюль выполнен целиком из ВВ в виде тонких пластин  без  ме-

таллической оболочки, как было в предыдущих образцах. Заряд нового типа,

известный как HITR (метательный заряд  высокой  температуры  воспламене-

ния), состоит из денатурата гексагена и выдерживает температуру  на  100

градусов выше точки самовоспламенения нитроцеллюлозного заряда.

Пуля классической формы состоит из свинцового сердечника  и  стальной

оболочки. При попадании в цель она  не  образует  осколков  и  пробивает

пластину из мягкой стали толщиной 6 мм на  дальности  300  м  и  штатный

стальной шлем на дальности 600 м. Вес пули 3,2 г, патрона - 5,2 г.

5,45-мм патрон ПСМ

5,45х18

Начальная скорость - 315 м/с.

Дульная энергия - 129 дж.

Боеприпас разработан в СССР в 1979 году для пистолета ПСМ. Гильза бу-

тылочная без закраины. Пуля оболочечная (из стали) с составным сердечни-

ком - впереди стальной, сзади свинцовый, весом 2,6 г.

В гильзе содержится пороховой заряд массой 0,15 г. Максимальное  дав-

ление в патроннике не превышает 127 МРа.

5,45-мм патрон образца 1974 года

5,45х39

Начальная скорость - 900 м/с.

Дульная энергия - 1383 дж.

Патрон создан в начале 70-х годов группой советских конструкторов  по

руководством В. Сабельникова для новой  системы  автоматического  оружия

Калашникова малого калибра. Этим боеприпасом открылась серия укороченных

патронов для стрелкового оружия. Известны несколько вариантов патронов.

ПС - с пулей со стальным сердечником (индекс 7Н6) весом 3,45 г.

Т - трассирующий.

Патрон для стрельбы из оружия с приборами бесшумной  стрельбы  (ПЕС")

содержит пулю 7У1 весом 5,15 г, которая  имеет  начальную  скорость  303

м/с.

Кроме того, имеются холостой с пластиковой пулей и учебный (без заря-

да).

В 1993 году выпущен патрон 7Н10 с сердечником из  карбида  вольфрама,

пуля которого весом 3,56 г  пробивает  на  дистанции  100  метров  16-мм

стальную плиту.

Смещенный к тыльной части пули центр масс вызывает неустойчивость  ее

на траектории. При попадании даже в легкие преграды  (ветки  кустарника,

доски и пр.) пуля меняет направление полета.

В головной части пули специально оставлено полое пространство,  часть

которого занимает свинцовый вкладыш, помещенный перед стальным сердечни-

ком. При выстреле вкладыш прижимается к сердечнику силами инерции, а при

попадании в достаточно твердое препятствие - смещается  несимметрично  в

полую область. В результате положение центра масс пули  меняется  и  она

начинает кувыркаться.

5,56-мм М193 / 0,223 Remington

5,56х45

Начальная скорость - 1005 м/с.

Дульная энергия - 1692 дж.

Патрон сконструирован на базе коммерческого патрона  "Ремингтон"  ка-

либра .222 и был  применен  впервые  на  штурмовой  винтовке  "Армалайт"

AR-15. В 60-х годах он широко использовался во время войны во Вьетнаме и

в армии США было принято решение о переходе штурмовых винтовок и  ручных

пулеметов на калибр 5,56 мм. Это послужило толчком для  фирмпроизводите-

лей оружия к поспешному созданию образцов  под  новый  калибр.  Винтовка

AR-15 поступила на вооружение многих армий и патрон калибра 5,56 мм  по-

лучил еще большее распространение по всему миру. Калибр был выбран в ка-

честве стандартного для НАТО,  однако  вместо  американского  боеприпаса

М193 используется бельгийский SS 109.

Выпускается множество модификаций патронов М193  с  пулями  военного,

охотничьего и спортивного предназначения. В настоящее  время  в  военных

целях патрон применяется лишь в нескольких государствах.

5,56-мм НАТО (SS109)

5,56х45

Начальная скорость - 915 м/с.

Дульная энергия - 1708 дж.

Бельгийский патрон SS109 был выбран в качестве стандартного для  НАТО

в 1980 году, отличается от американского боеприпаса М 193 более  тяжелой

пулей (4,02 г), показавшей лучшую кучность и пробивную способность.

Выпускается множество модификаций патронов SS109 с  пулями  военного,

охотничьего и спортивного предназначения. В США патрон  стандартизирован

в качестве военного под маркой М855. Боеприпас с трассирующей пулей обо-

значается М856.

Следует отметить, что боеприпасы М193 и SS109 в принципе  взаимозаме-

няемы, однако при этом не обеспечиваются табличные баллистические харак-

теристики, т.к. длина хода нарезов для них различна (230 и 178 мм  соот-

ветственно).

5,7-мм FN SS190

5,7х28

Начальная скорость - 715 м/с.

Дульная энергия - 516 дж.

Боеприпас разработан бельгийской фирмой FN в середине 80-х годов  для

пистолета-пулемета (индивидуального оружия самообороны) Р90,  позже  ис-

пользован в пистолете "Five SeveN". Призван заменить патрон  9х19  мм  в

качестве стандартного для легкого огнестрельного  оружия,  прежде  всего

пистолетов и пистолетов-пулеметов.

Дальность действительною огня патроном SS190 повышена до 150  метров,

останавливающее действие пули в три раза выше, чем у  патрона  9х19  мм.

Стандартная оболочечная пуля весом 2,02 г.  со  стальным  сердечником  в

алюминиевом стакане пробивает стальной шлем на дистанции 150 метров,  на

дистанции 50 метров - 48 слоев ткани на основе кевлара.

0,243 "Винчестер"

6х52

Начальная скорость - 836 м/с.

Дульная энергия - 2257 дж.

Патрон разработан американской фирмой "Винчестер" в 1955 году  в  ка-

честве охотничьего. За основу взята гильза патрона 7,62х51  мм,  дульная

часть которой сужена для размещения пули калибра 6 мм.

Боеприпас показал прекрасные баллистические  характеристики,  поэтому

сегодня зачастую используется в армии в качестве основного для снайперс-

ких винтовок. В охотничьих вариантах выпускается не менее двух  десятков

типов пуль. В военных целях  используется  только  оболочечная  пуля  со

свинцовым либо стальным сердечником.

7,62-мм пистолетный патрон Токарева образца 1930 года

7,62х25

Начальная скорость - 430 м/с.

Дульная энергия - 508 дж.

Русская армия покупала патроны для состоящего на вооружении пистолета

"Маузер" за границей, у германской фирмы DWM. В 1930 году, после  разра-

ботки пистолета ТТ, выпуск боеприпаса начался в Советском Союзе. Он так-

же предназначался для пистолетов-пулеметов ППД, ППШ,  ППС.  Модернизиро-

ванные образцы имели различные варианты пуль и  материала  гильз.  Стан-

дартная оболочечная пуля со стальным сердечником весила  5,5  г.  Патрон

использовался в Китае для пистолета Тип 51, пистолетов-пулеметов Тип 50,

43 и 64, а также в других странах.

.30 "Карбайн"

7,62х33

Начальная скорость - 606 м/с.

Дульная энергия - 1303 дж.

Этот патрон разработан на базе коммерческого  специально  для  амери-

канского карабина М1. Принят для южноафриканских полуавтоматического ка-

рабина и автомата; иногда рассматривался как пистолетный патрон без осо-

бого, однако, успеха, так как его баллистические характеристики не  были

приспособлены под короткоствольное оружие.

Вследствие неудачной формы пули ее скорость резко  падает  в  полете:

через 300 м скорость уменьшается до 300 м/с, а энергия до 317 дж.

Вместе с тем благодаря таким особенностям  патрон  приобрел  популяр-

ность в полиции, т.к. становился не опасен на больших дистанциях, что  и

требуется при стрельбе в городе. В военных целях сейчас  практически  не

используется.

7,62-мм СП-4

7,62х42

Начальная скорость - 200 м/с.

Патрон разработан для использования в бесшумном оружии (ПСС  и  НРС),

особенность конструкции заключается в  отсечке  пороховых  газов  внутри

гильзы. Пулю толкает стальной поршень в гильзе, который затем  упирается

в сужение и не выходит наружу. После выстрела гильза опасна, т.к. в  ней

остаются пороховые газы под высоким давлением.

7,62-мм патрон образца 1943 года

7,62х39

Начальная скорость - 710 м/с.

Дульная энергия - 2010 дж.

Первоклассный боеприпас, созданный в конце второй мировой войны в Со-

ветском Союзе. Разработан специально для автоматического оружия, которое

должно превышать по дальности действительного  огня  пистолеты-пулеметы.

По мнению советских экспертов, этим требованиям отвечал  боеприпас,  эф-

фективный на дальностях 300-400 метров. Поэтому его размеры, вес и  бал-

листические характеристики занимают промежуточное положение между писто-

летными и винтовочными патронами.

Конструкторам Н.Елизарову и В.Семину удалось создать выдающийся обра-

зец. В сочетании с автоматом Калашникова он завоевал признание  во  всем

мире. Открылась новая линия в развитии  оружия,  продолжающаяся  до  сих

пор. Достаточно отметить, что патрон стал стандартным не только в  стра-

нах, тяготеющих к Советскому Союзу, но и в Финляндии, США, Португалии  и

многих других. Ныне патрон производится десятками фирм по всему миру.

В России стандартный патрон (индекс 57Н231) снаряжен оболочечной  пу-

лей со стальным сердечником. Выпускаются также трассирующие и  бронебой-

но-трассирующие боеприпасы. Создан дозвуковой боеприпас с начальной ско-

ростью пули 295-310 м/с для стрельбы из оружия с глушителем.

7,62-мм НАТО

7,62х51

Начальная скорость - 854 м/с.

Дульная энергия - 3276 дж.

Этот патрон стал штатным боеприпасом НАТО в 1952 году.  Разработчики,

с одной стороны, стремились  создать  патрон  "промежуточного"  размера,

схожий с советским 7,62х39 мм, с другой стороны, в особенности это каса-

ется американцев, - патрон "винтовочного" размера по типу .30-06. В  ре-

зультате появился патрон .30-06 в укороченной гильзе, который мало  кого

удовлетворил. Патрон слишком мощен для штурмовой винтовки, в Японии даже

были вынуждены уменьшить в нем пороховой заряд,  чтобы  снизить  импульс

отдачи, который солдаты не выдерживали. С другой стороны, в качестве бо-

еприпаса единого пулемета патрону не хватает энергии.

И уж совсем парадоксальным выглядит решение об утверждении его  штат-

ным патроном НАТО,  широкое  распространение  по  всему  миру  и,  соот-

ветственно, усиленное производство образцов оружия под этот патрон.

Патрон чаще имеет латунную гильзу, иногда стальную. На донышке гильзы

ставится товарное клеймо НАТО - крест в круге, которое означает  взаимо-

заменяемость боеприпаса. Патрон снаряжается всеми допустимыми в  военных

целях пулями - обычными, трассирующими, бронебойными и т.д.

7,62-мм винтовочный патрон образца 1908/30 года

7,62x54R

Начальная скорость - 870 м/с.

Дульная энергия - 4466 дж.

Первая версия этого патрона появилась в 1891 году совместно с трехли-

нейной винтовкой Мосина. В последующем патрон получил новую пулю  массой

13,7 г с медно-никелевой оболочкой.

Вместе с модернизацией и созданием новых систем  оружия  модернизиро-

вался и патрон. Изменялся материал гильзы, появлялись новые  виды  пуль.

Известно несколько типов пуль: обыкновенная со стальным сердечником (го-

ловка окрашена в серебристый цвет); тяжелая образца 1930  года  (головка

окрашена в желтый цвет); трассирующая (головка окрашена в зеленый цвет);

бронебойно-зажигательная (головка окрашена в черный цвет с красным пояс-

ком); легкая пуля образца 1908 года; пуля винтовочного снайперского пат-

рона.

Сейчас патрон производится в полутора десятках стран, считается одним

из лучших патронов "винтовочного" класса.

7,65-мм "Браунинг"/7,65-мм ACP

7,65xl7SR

Начальная скорость - 300 м/с.

Дульная энергия - 216 дж.

Этот патрон был разработан Джоном Браунингом для своего  автоматичес-

кого пистолета в 1897 году. В начале века он стал  наиболее  применяемым

боеприпасом: по некоторым данным, 75% выпущенных в  1900  году  образцов

пистолетов были изготовлены под этот патрон. Он до сих пор широко приме-

няется в полиции и специальных службах. Военным стандартом является пуля

со сплошной оболочкой весом 4,6-4,8 г. Гильза, как и  большинство  гильз

Браунинга, с неполной закраиной.

Сейчас боеприпас используется в военных целях редко, из известных мо-

делей оружия под него можно упомянуть чешский пистолет-пулемет  "Скорпи-

он".

7,65-мм "Парабеллум"

7,65х21

Начальная скорость - 368 м/с.

Дульная энергия - 407 дж.

Этот патрон был разработан Люгером специально для пистолета "Парабел-

лум" и, в течение многих лет, являлся штатным боеприпасом  армий  Брази-

лии, Болгарии, Португалии, Швейцарии и других стран. Некоторые  пистоле-

ты-пулеметы были изготовлены под этот патрон. Он  не  часто  встречается

как боеприпас военного назначения, но получил широкое распространение  в

полиции и специальных службах многих  стран.  Фирмы  "SIG"  (Швейцария),

"Беретта" (Италия) и "Вальтер" (Германия) до сих пор производят пистоле-

ты под этот патрон.

В боеприпасе применяются различные пули, военным стандартом считается

тупоконечная пуля со сплошной оболочкой весом 6,02 г.

0,338 "Лапуа Магнум"

8,6х70

Начальная скорость -914 м/с.

Дульная энергия - 6766 дж.

Патрон создан в середине 80-х годов финской фирмой "Лапуа" для  целе-

вой стрельбы на большие дальности. В дальнейшем  получил  признание  как

снайперский патрон высокого класса для армейских и полицейских винтовок.

Позволяет вести прицельный снайперский огонь на дистанции до  1500  мет-

ров. На дистанции 1400 метров пуля сохраняет скорость 354 м/с и  энергию

1015 ДЖ.

В военных целях используется боеприпас с оболочечной пулей весом 16,2

г.

9-мм "короткий"/ .380 Auto

9х17

Начальная скорость - 270 м/с.

Дульная энергия - 224 дж.

Патрон был разработан фирмой "Кольт" в 1908 году для  автоматического

пистолета калибра .380 ив 1910 году начал выпускаться бельгийской компа-

нией FN как 9-мм укороченный патрон Браунинга. С того  времени  он  стал

известен в Европе под названием "9-мм короткий", а в США - ".380 Ауто".

Широко использовался в 20-40-х годах странами Центральной  Европы.  В

настоящее время практически не применяется в войсках, но еще встречается

в полиции. Стандартный патрон имеет пулю весом около 6,15 г со  сплошной

оболочкой. Хотя теоретически патрон считается боеприпасом малой  мощнос-

ти, на самом деле он является одним из наиболее эффективных  пистолетных

патронов, так как сочетает значительную убойную силу с низкой  начальной

скоростью, что уменьшает вероятность рикошета.

9-мм патрон ПМ (ПММ)

9х18

Начальная скорость - 315 м/с (420 м/с ПММ).

Дульная энергия - 303 дж (494 дж ПММ).

Баллистические характеристики патрона несколько хуже, чем у 9-мм "Па-

рабеллум", но превосходят 9-мм "короткий". За счет  уменьшения  размеров

боеприпаса удалось снизить вес и габариты пистолета.  В  дальнейшем  под

патрон были разработаны другие образцы оружия:  автоматический  пистолет

Стечкина, пистолеты-пулеметы. В 90-е годы патрон и пистолет были  модер-

низированы и получили наименование соответственно ПМ-М и ПММ. Таким пат-

роном нельзя стрелять из прежних пистолетов  Макарова.  Стандартный  ар-

мейский боеприпас снаряжается оболочечной пулей весом 6 г. Имеется  пуля

с термоупрочненным стальным сердечником весом 5,4 г, которая пробивает 3

мм стальной лист на дистанции 20 метров.

9-мм "Парабеллум" ("Люгер")

9х19

Начальная скорость - 396 м/с.

Дульная энергия - 584 дж.

Был разработан в 1902 году Георгом Люгером и фирмой DWM для повышения

эффективности  пистолета  "Парабеллум".  Представляет  собой  гильзу  от

7,65-мм патрона, соединенную с пулей 9 мм.

С момента своего появления патрон 9х19 мм стал  практически  междуна-

родным боеприпасом и сегодня производится большим  количеством  фирм  во

всех странах мира. Его можно встретить с латунной или стальной гильзой и

пулей любого типа, даже пластиковой. По стандартам НАТО, пуля со  сплош-

ной стальной оболочкой оживальной формы и  свинцовым  сердечником  весом

7,45 г. имеет начальную скорость 396 м/с.

9-мм "Гюрза"

9х21

Начальная скорость - 420 м/с.

Дульная энергия - 608 дж.

Патрон разработан специально для нового пистолета "Гюрза"  российским

институтом точного машиностроения. Оболочечная пуля весом 6,7 г.  содер-

жит сердечник из карбида вольфрама и пробивает 4-мм  стальную  плиту  на

дистанции 60 м.

Вес патрона с пулей со стальным сердечником составляет 11 г.

9-мм СП-5 (СП-6)

9х39

Начальная скорость - 305 м/с.

Дульная энергия - 908 дж.

Патроны разработаны Николаем Забелиным (СП-5) и Юрием Фроловым (СП-6)

на основе гильзы патрона 7,62х39 для применения в бесшумном оружии. Пат-

рон СП-5 содержит оболочечную пулю весом 16,2 г со свинцовым сердечником

и предназначен для стрельбы из снайперской винтовки ВСС. СП-6 имеет пулю

с сердечником из карбида вольфрама, пробивает 6мм стальную плиту на дис-

танции 100 метров, предназначен для стрельбы из автомата АС.

0,40 "Смит и Вессон"

10х21

Начальная скорость - 290 м/с.

Дульная энергия - 469 дж.

Боеприпас разработан американской фирмой "Смит и Вессон" в конце 80-х

годов качестве основного для пистолетов и пистолетов-пулеметов,  призван

заменить патрон 9х19 мм. В настоящее время быстро  приобретает  популяр-

ность - основные производители оружия выпустили под него  множество  об-

разцов. Среди наиболее известных: "Глок", "Хеклер и  Кох",  "ЗИГ-Зауэр",

"Штейр", "Калико" и др.

Боеприпас пока мало используется в военных целях,  однако  в  полиции

получает широкое распространение, т.к. обладает высоким  останавливающим

действием. Обычный тип пули - тупоголовая, массой 10-11,6 г,  полуоболо-

чечная.

0,45 "Аутоматик Кольт пистол" (АСР)

11,43х23

Начальная скорость - 250 м/с.

Дульная энергия - 474 дж.

Применяется в американской армии с 1911 года. Получил  признание  как

надежный, точный, мощный и эффективный патрон. Широко  распространен  по

всему миру, особенно в Центральной и Южной Америке.

В США в военных целях используются патроны М 1911 со сферической  пу-

лей весом 15,16г с оболочкой и М26 с трассирующей пулей весом 13,48 г. В

силу высокого останавливающего действия патрон, после сравнительных  ис-

пытаний совместно с 0,40 S&W и 10-мм Auto, выбран для  нового  пистолета

сил специальных операций армии США.

10-ММ "Ауто"

10х25

Начальная скорость - 340 м/с.

Дульная энергия - 618 дж.

Боеприпас выступает конкурентом американских 0,40 "Смит и  Вессон"  и

0,45 АСР, разработан в 1983 году фирмами "Норма" (Швеция)  и  "Дорнау  и

Диксон" на основе патрона "Брен".

Сейчас приобрел популярность в Европе, где под него выпустили  оружие

"Глок", "Хеклер и Кох", "ЗИГ-Зауэр", "Астра" и др.

Боеприпас считается одним из перспективных, в частности, выбран  аме-

риканским ФБР в качестве основного для пистолетов.

Стандартный полицейский тип пули - тупоголовая, массой 11-13 г, полу-

оболочечная. В военных целях используется оболочечная пуля массой  11-13

г. начальной скоростью 290-366 м/с.

.50 "Браунинг"

12,7х99

Начальная скорость - 888 м/с.

Дульная энергия - 16916 дж.

Этот патрон в своей конструкции использует дизайн немецкого 13-мм бо-

еприпаса TuF. Был разработан в 1920 году и во время второй мировой войны

использовался в авиационных пулеметах. После  войны  распространился  по

всему миру (кроме стран Варшавского договора), уже как боеприпас  пехот-

ного пулемета. Боеприпас выпускается многими  странами  по  американским

стандартам и в связи с этим взаимозаменяем. Производится со стальной или

латунной гильзой.

Боеприпас снаряжается пулями различных типов военного назначения, ос-

новными являются обыкновенная, трассирующая, бронебойная.

Например, для армии США выпускаются боеприпас М2  с  веретенообразной

остроконечной пулей со стальным сердечником, весом 46,01/ 46,79  г,  на-

чальная скорость - 858 м/с; бронебойный МЗ -  веретенообразная  остроко-

нечная пуля со стальным сердечником, весом 45,88/46,53 г, начальная ско-

рость - 885 м/с; трассирующий М10 - остроконечная пуля с плоской  донной

частью и свинцовым наконечником, весом 41,67 г, начальная скорость - 873

м/с; бронебойный зажигательный М8 - веретенообразная остроконечная  пуля

со стальным сердечником, весом 42,06 г, начальная скорость  -  888  м/с;

бронебойный зажигательный трассирующий М20 веретенообразная  остроконеч-

ная пуля со стальным сердечником, весом 39,66 г,  начальная  скорость  -

888 м/с; зажигательный  М1  -  веретенообразная  остроконечная  пуля  со

стальной оболочкой, весом 41,02 г, начальная скорость - 901 м/с.

12,7-мм патрон образца 1930/38 года

12,7х108

Начальная скорость - 840 м/с.

Дульная энергия - 18860 дж.

Этот патрон создан в начале 30-х годов в качестве боеприпаса для про-

тивотанковых ружей. Его конструкция во многом повторяет германский  13мм

патрон времен первой мировой войны. Впервые использован в крупнокалибер-

ном пулемете ДШК. В 1938 году был модернизирован, главным образом,  соз-

даны новые пули для боеприпаса. После войны использовался для  крупнока-

либерного пулемета НСВ "Утес". Пуля Б-32, со стальным сердечником, явля-

ется основной. Бронебойно-зажигательная пуля БЗТ-44 и пуля зажигательная

мгновенного действия МДЗ, составляют, как правило, лишь  часть  боекомп-

лекта крупнокалиберных пулеметов.

12 калибр (охотничий)

18,5-19,5х76

Начальная скорость пули - 450-500 м/с.

Начальная скорость картечи - 350-400 м/с.

Патроны охотничьего 12-го  калибра  применяются  в  боевых  гладкост-

вольных ружьях обычно с длиной патронника 76 мм.  В  военных  целях  ис-

пользуется снаряжение патронов свинцовыми  или  стальными  пулями,  чаще

всего моделей Фостера, Бреннеке или Мак-Элвина, а также дробью или  кар-

течью крупного диаметра, когда в патроне помещается 6-8 картечин.

В последние годы для армейского гладкоствольного  оружия  разработаны

новые типы боеприпасов: с готовыми убойными элементами в  виде  стрелок,

разрывные, зажигательные, активно-реактивные, дымовые,  осветительные  и

др.

В том же размере американская фирма "Олин" разработала патроны в  ла-

тунной гильзе для оружия по программе CAWS. Их заряд  развивает  высокое

давление и они не могут использоваться в обычных ружьях. Существуют пат-

роны, снаряженные свинцовой картечью диаметром 9  мм  с  начальной  ско-

ростью 450 м/с (пробивают 19-мм сосновую доску с  дальности  150  м);  с

вольфрамовой картечью диаметром 7 мм, начальная скорость 538 м/с (проби-

вают 1,5-мм стальную плиту с дальности 150 м); с 20-ю оперенными  стрел-

ками, начальная скорость 900 м/с.

Выстрелы

30-мм выстрелы

30х20

Начальная скорость - 185 м/с.

Выстрелы  предназначены  для  автоматических  гранатометов  АГС-17  и

ТКБ-722, производятся в России, Китае и Болгарии. Дальность полета  гра-

наты достигает 1730 метров.

В настоящее время выпускается выстрел ВОГ17М с  готовыми  поражающими

элементами, содержащий 34 г заряда ВВ.

40-мм низкоскоростные выстрелы

40х46

Начальная скорость - 76 м/с.

Выстрелы предназначены для использования в оружии с низким  давлением

в патроннике - до 200 кг/кв, см (подствольные и револьверные  гранатоме-

ты, гранатометы-пистолеты). В настоящее время выпускается  обширная  но-

менклатура выстрелов в различном снаряжении десятками фирм по всему  ми-

ру. В военных целях обычно используются следующие стандартные выстрелы:

- фугасный;

- осколочно-фугасный;

- кумулятивный;

- объемно-детонирующий;

- с готовыми убойными элементами:

- универсальный (осколочно-кумулятивный);

- дымовой;

- зажигательный;

- осветительный;

- с ОВ раздражающего действия.

40-мм высокоскоростные выстрелы

40х52

Начальная скорость - 244 м/с.

Выстрелы предназначены для автоматических гранатометов с высоким дав-

лением в патроннике, их нельзя использовать в других системах во избежа-

ние разрушения оружия. Длина гильзы превышает на  6,4  мм  длину  гильзы

низкоскоростных выстрелов. Дальность полета гранаты достигает 2200  мет-

ров. Высокоскоростные боеприпасы используются только в армейском оружии,

поэтому их номенклатура уже, чем у низкоскоростных. Производятся в  США,

Сингапуре, Индонезии, Южной Корее и Южной Африке.  Сейчас  готовится  их

серийное производство для нового автоматического гранатомета фирмы "Хек-

лер и Кох" в Германии.

Номенклатура выстрелов включает:

- осколочно-фугасный;

- с готовыми убойными элементами;

- практический.

Поражающее действие стрелковых боеприпасов

Хотим мы это признавать или нет, но основное  предназначение  боевого

стрелкового оружия заключается в эффективном поражении человеческого те-

ла. В то же время, механизм воздействия пуль на ткани  неясен  даже  для

многих специалистов, занимающихся конструированием оружия.

Для объяснения взаимодействия пули и тканей используют такое понятие,

как "раневой канал" или "профиль раны". В зависимости от характера ране-

вого канала, наличия или отсутствия в нем ранившего  снаряда  различают:

разрушения и отрывы частей тела, сквозные, слепые, частично  слепые  или

частично сквозные, касательные,  касательно-слепые  и  ушибленные  раны.

Разрушения и отрывы  при  выстрелах  из  ручного  огнестрельного  оружия

встречаются редко.

Сквозным называют ранение, представляющее собой раневой канал, соеди-

няющий входное и выходное отверстия.  В  таком  раневом  канале  огнест-

рельного снаряда или его частей нет. Слепое ранение начинается от  вход-

ной рапы и заканчивается в глубине тела, а ранивший снаряд  находится  в

конце канала. Снаряд может перемещаться, если канал заканчивается в  ка-

кой-нибудь полости тела,  полом  органе  или  крупном  сосуде.  Частично

сквозные или частично слепые ранения обычно представлены  одним  входным

отверстием и разветвляющимися в глубине  тела  раневыми  каналами,  одна

часть которых сквозные, другая - слепые.

Касательно-слепые повреждения носят характер открытой касательной ра-

ны в сочетании с несколькими слепыми каналами. Они также  возникают  при

ранении фрагментами разрушившейся пули.  Ушибленные  огнестрельные  раны

возникают от снарядов, значительно потерявших скорость на излете, или  в

результате взаимодействия с преградой, а также от локальной передачи те-

лу энергии удара снарядом по преграде.

Если огнестрельный снаряд проникает в полость тела, то такое  ранение

называют проникающим, остальные относятся к непроникающим. Оба этих вида

ранений могут сочетаться с повреждениями внутренних органов,  сосудов  и

нервов, переломами костей.

Механизм образования огнестрельного повреждения - сложный и  неодноз-

начный процесс, в основе которого лежат многообразные физические и хими-

ческие явления. Их называют повреждающими факторами  выстрела.  Возникая

почти одновременно в короткое время выстрела, они существенно различают-

ся по своим поражающим свойствам.

При преодолении огнестрельным снарядом предметов одежды,  содержимого

карманов, при взаимодействии пули с  плотной  преградой  предметы  могут

частично или полностью разрушаться.  Образующиеся  при  этом  осколки  и

фрагменты способны причинять дополнительные повреждения. Такой  же  спо-

собностью обладают и обломки костей, поврежденных пулей. Все эти поража-

ющие элементы носят название вторичных снарядов.

Наиболее изучен механизм повреждающего влияния пули. Благодаря  нали-

чию на внутренней поверхности ствола винтообразных нарезов пуля приобре-

тает вращательное движение со скоростью около 3000 оборотов  в  секунду.

Вращение пули в зависимости от направления нарезов у разных типов оружия

может быть направлено в левую или правую сторону.  Головной  конец  пули

совершает вращательное движение  (прецессия)  и  колебательные  движения

(нутация). Амплитуда этих движений попеременно то снижается, то  возрас-

тает. Расстояние между смежными точками  наименьшей  амплитуды  вращения

называют периодом прецессии. Он обычно не превышает  нескольких  метров.

Выстеленная пуля  оказывает  преимущественно  механическое  повреждающее

действие. Окончательный объем и характер огнестрельного повреждения  за-

висит от множества разнообразных факторов. Среди них масса и калибр  пу-

ли, ее форма, устройство, скорость и устойчивость, особенности  движения

пули в теле и многое другое.

Взаимодействие огнестрельного снаряда с поражаемой частью тела рожда-

ет качественно новые динамические характеристики:  поглощенную  энергию,

время контакта, форму  и  протяженность  раневой  траектории,  временную

пульсирующую полость, устойчивость или неустойчивость движения  снаряда,

образование вторичных снарядов биологической природы, положение  снаряда

в момент удара, мощность ударного воздействия и другие.

В настоящее время можно составить в целом вполне определенное  предс-

тавление о взаимодействии огнестрельного снаряда с  поражаемым  биологи-

ческим объектом.

Уже через 0,0005 с после первичного контакта проникающий в  тело  ог-

нестрельный снаряд начинает оказывать взрывоподобное действие, отслаивая

кожу и формируя временную пульсирующую полость, которая  достигает  наи-

больших размеров через 0,005 с, а затем постепенно, пульсируя со снижаю-

щейся амплитудой, к 0,08 с уменьшается. Полость начинает формироваться в

процессе прохождения пули.

Зарегистрированная динамика изменения пульсирующей полости и  колеба-

ний давления в процессе образования огнестрельного  ранения  показывает,

что они представляют собой волнообразный процесс, выражающийся в  резком

и высоком первичном подъеме, а затем в столь же резком снижении давления

с последующими более пологими и постепенно затухающими волнами.  Первич-

ный высокий подъем давления называют ударной волной. С ней связано  пос-

тупательное повреждающее действие непосредственно самого  огнестрельного

снаряда. Последующие изменения принято обозначать как волны давления или

сжатия. Их действием объясняют разрушения в тканях,  окружающих  раневой

канал. Однако такое представление не вполне точно отражает  происходящие

процессы. На самом деле временная пульсация полости и волнообразные  из-

менения давления свидетельствуют о попеременном действии  на  поражаемые

ткани положительного и отрицательного давления.

Биологические ткани более устойчивы к  положительному  давления  и  в

меньшей степени способны противостоять отрицательной полуволне.  Отрица-

тельное давление в водонасыщенной среде вызывает кавитацию:  образование

вакуумных полостей. Формируясь из ядра, полость вначале  расширяется,  а

затем схлопывается. Весь процесс  занимает  несколько  миллисекунд.  При

схлопывании каверн возникают ударные волны значительной силы, приводящие

к перепадам давления в  несколько  тысяч  килопаскалей.  Силы  кавитации

столь велики, что способны разрушать стальные и железобетонные конструк-

ции. Именно с этим явлением связано образование очагов разрушения биоло-

гических тканей. Таким образом, кавитационное воздействие обладает взры-

воподобным эффектом.

Свойствами пули, влияющими на характер ранения,  являются  ее  масса,

калибр, форма, конструктивные особенности. Эти характеристики пули взаи-

мосвязаны. Поэтому и принято рассматривать поражающие свойства пули при-

менительно к ее отдельным конструктивным типам. Наибольшей устойчивостью

в полете и при поражении биологической цели обладают пули с большей мас-

сой, длиной и калибром. Тупоконечные пули быстро передают энергию  пора-

жаемым тканям и приводят к  так  называемому  останавливающему  эффекту.

Остроконечные удлиненные оболочечные пули нередко отдают поражаемым тка-

ням лишь 1 /10 часть своей кинетической энергии.

Наиболее  существенные   повреждения   возникают   при   формировании

сверхзвукового потока в тканях при передаче энергии. Остроконечные  пули

образуют такой поток при скорости взаимодействия с  мишенью  около  1300

м/с, пули с закругленной головной частью - при 800 м/с.

Мягкие безоболочечные пули обладают высокой пластичностью и при  кон-

такте с мягкими биологическими тканями тратят часть энергии на собствен-

ную деформацию, тем самым увеличивают время воздействия и мощность  уда-

ра. Это обстоятельство послужило одной из причин того, что Гаагская дек-

ларация (1899 г.) запретила использование для поражения  человека  пуль,

сплющивающихся в теле.

Смещение центра тяжести пули к хвостовой  части  значительно  снижает

устойчивость ее движения в воздушной среде и по ходу раневого канала.  В

сходных условиях контакт остроконечной пули с поверхностью  повреждаемой

части тела приводит к возникновению  сверхзвукового  ударного  потока  в

тканях при угле встречи 90 градусов на скорости около 1300  м/с,  а  при

угле 45 градусов - около 600 м/с. При этом нередки разрушения пули и  ее

внутренние рикошеты. Следует заметить, что пули среднего калибра  теряют

стабильность только на расстоянии 1800-2000 м, в то время как  малокали-

берные пули неустойчивы уже на начальных участках траектории.

Высокоскоростные пули в имитаторах биологических  тканей  существенно

теряют устойчивость, разворачиваясь продольной осью на 90 градусов и бо-

лее по отношению к направлению баллистической траектории. При этом  воз-

никают временные полости, размеры которых в десятки раз превышают калибр

ранящего снаряда. Энергия малокалиберных и  высокоскоростных  пуль,  как

правило, ниже энергии пуль калибра 7,62 мм на всех дистанциях  выстрела.

Однако объем переданной энергии выше.

Малокалиберная пуля обладает большим поражающим  действием,  так  как

способна отдавать поражаемому объекту большую долю кинетической  энергии

по сравнению с пулей среднего калибра. Данный тип пуль  позволяет  гово-

рить о новой, качественно отличной совокупности конструктивных и баллис-

тических свойств, обеспечивающих интегрирующее поражающее действие:  вы-

сокая начальная скорость, малая устойчивость в полете и в тканях,  малая

масса, смещенный к хвостовой части центр тяжести, мягкий сердечник.

Например,  5,7-мм  остроконечная  пуля  нового  боеприпаса   SS   190

бельгийской фирмы FN по размеру создаваемого раневого канала в два  раза

превышает возможности экспансивной  пули  пистолетного  11,2-мм  патрона

"Магнум". Объясняется это очень высокой скоростью взаимодействия "кувыр-

кающейся" пули с тканями, в результате энергия передается быстро, возни-

кает сверхзвуковой поток, кавитация и массовое разрушение прилегающих  к

каналу тканей.

Повреждения  при  использовании  средств  индивидуальной  бронезащиты

(СИБ)

В армиях и полиции  многих  стран  мира  используются  индивидуальные

средства защиты от пуль и осколков. Они имеют вид жилетов, которые  раз-

личаются по массе, конструктивным материалам и  защищающей  способности.

При определенных условиях они оказываются не способными  удержать  пулю,

которая проникает сквозь преграду и поражает человека. При этом пуля те-

ряет значительную часть энергии, полностью изменяются ее  баллистические

характеристики. Иногда она разрушается, вызывая повреждения, в образова-

нии которых участвует не только сама пуля и ее элементы, но и  фрагменты

поврежденной бронезащиты.

При поражении человека в СИБ могут наблюдаться кровоизлияния в  ткань

и под оболочки полых органов в проекции входных ран на коже. В ряде слу-

чаев могут образоваться проникающие ранения. Сквозные ранения, как  пра-

вило, не возникают.

При полном или частичном сохранении целости мягкого  жилета  в  месте

удара, его ткань конусообразно выпячивается, образуя ушибленную  рану  с

широким кольцевидным осаднением. Кратковременная передача большой  кине-

тической энергии приводит к появлению в зоне удара временной  пульсирую-

щей полости, способной вызвать не только местные изменения в виде разры-

вов кожи, но и переломы костей и разрывы внутренних органов. В этом слу-

чае тяжесть повреждения уже мало зависит от  конструкции  пули,  главное

влияние оказывает ее кинетическая энергия. Поэтому  армейские  малокали-

берные высокоскоростные пули наносят большие повреждения, чем  пистолет-

ные экспансивные.

При полном или  частичном  сохранении  целости  твердого  жилета  (со

стальными или керамическими вставками) воздействие на тело происходит на

большей площади. Энергия удара распределяется далеко за пределы пулевого

контакта, а повреждения ограничиваются внутрикожными и подкожными крово-

излияниями. Однако при попадании в бронеплитки может произойти рикошети-

рование пули и ее разрушение. Поэтому иногда возникают поверхностные пу-

левые или осколочные повреждения незащищенных частей тела.

Опасно использование в качестве  защитного  средства  нагрудника  для

размещения пластиковых магазинов. Как показал боевой опыт, при попадании

в магазины пули с высокой энергией, вторичные пластмассовые осколки про-

никают в тело, а обнаружить их средствами рентгеноскопии невозможно. Это

приводит к тяжелым послераневым заболеваниям,

Поражающее действие автоматных (винтовочных) пуль

Пуля ПС к боеприпасу 7,62х39 мм (Россия)

Боеприпас к автомату Калашникова АК-47 или АКМ  снаряжен  веретенооб-

разной пулей со сплошной оболочкой, выполненной из стали с медным покры-

тием. Внутри расположен большой стальной сердечник.  Пространство  между

сердечником и оболочкой заполнено свинцом.

Обычно в теле человека эта пуля проходит расстояние 23-26 см головной

частью вперед, а затем резко меняет положение.  Ранение  характеризуется

минимальным разрывом тканей. Как правило, если пуля минует кости,  оста-

ются небольшие точечные входная и выходная раны с незначительным  разры-

вом мышц. При этом при попадании в крупные внутренние органы тяжесть ра-

нения бывает значительной, зачастую несовместимой с жизнью.

Пуля к боеприпасу 7,62х39 мм (Югославия)

Пуля имеет медную оболочку,  свинцовый  сердечник  и  плоскую  донную

часть. Ее действие внутри мягких тканей значительно отличается  от  рос-

сийской пули, даже если обе их выстрелить из одного и того же автомата.

Головной частью вперед пуля движется около 8-9 см, затем разворачива-

ется боком. Из-за наличия свинцового сердечника она немного  сплющивает-

ся, и через открытую донную часть выдавливаются мелкие  кусочки  свинца.

Так как в мягких тканях пуля проходит  большую  часть  пути  кувыркаясь,

разрыв тканей в три раза больше, чем от российской  пули.  Помимо  этого

образуется значительная временная  полость.  При  попадании  в  сплошной

внутренний орган, например, печень, пуля производит  буквально  взрывной

эффект.

Выходная рана может быть точечной или рваной, причем расстояние между

ее краями достигает 11 см. Такие раны обычно очень мало кровоточат,  так

как эффект временной полости закупоривает сосуды в местах разрыва.

Пуля к боеприпасу 5,45х39 мм 7Н6

Пуля применяется в боеприпасе к автомату АК-74.  Она  имеет  сплошную

металлическую оболочку из стали с медным  покрытием.  Внутри  расположен

большой стальной сердечник, а перед ним - свинцовый вкладыш. Характерной

особенностью является свободное пространство длиной около 5 мм в  голов-

ной части. Его назначение - в смещении центра тяжести в  сторону  донной

части, что заставляет пулю менять положение в начальной  стадии  пути  в

тканях человека. Кроме того, в момент удара, имеющийся внутри пули  сви-

нец перемещается вперед, в свободное  пространство.  Перемещение  свинца

происходит не симметрично, и это служит одной из причин резкого  искрив-

ления траектории пули при прохождении через ткани.

Однако, такое поведение пули не  слишком  увеличивает  ее  поражающее

действие. Хотя пуля изменяет положение уже через 7 см после  проникнове-

ния в тело, значительный разрыв возникает лишь на конечном участке.

Все малокалиберные остроконечные пули, которые не подвергаются дефор-

мации, заканчивают свой путь через ткани донной частью вперед,  так  как

там расположен центр тяжести. При попадании в ткани такие  факторы,  как

форма пули и расположение центра  тяжести  оказываются  сильнее  эффекта

стабилизации от вращения.

Американская пуля к боеприпасу 5,56х45 мм М193

Эта пуля со сплошной металлической оболочкой проходит в тканях  расс-

тояние около 12 см головной частью вперед. Затем она разворачивается  на

90 градусов, сплющивается и разламывается в  районе  кольцевой  канавки,

предназначенной для соединения пули с гильзой. Головная часть пули  сос-

тавляет около 60% от ее первоначального веса. Тыльная часть  распадается

на множество осколков, которые разлетаются в стороны и проникают в ткани

на глубину до 7 см.

При попадании в мягкие ткани возникает такой же эффект временной  по-

лости, как и при поражении пулей югославского  производства  для  АК-47.

Кроме этого, наблюдается значительный  разрыв  тканей.  Это  объясняется

тем, что сначала они пробиваются осколками, а  затем  подвергаются  воз-

действию временной полости. Поэтому отверстия в полых органах, например,

в кишках, могут достигать диаметра 7 см.

Пули НАТО к боеприпасам 5,56х45 мм М855 и SS109

Американская пуля М855 имеет несколько большие вес и длину, чем  пуля

М193. В Европе известен такой же боеприпас SS109. Хотя пули не  являются

идентичными, их поведение в тканях практически не отличается.

Фирма "FN", разработчик боеприпаса  SS109,  утверждает,  что  высокая

скорость вращения снижает тяжесть ранения пулей. Однако,  это  не  соот-

ветствует действительности. Практика показывает, что характер ранений по

существу такой же, как и от пули М193.

Пуля НАТО к боеприпасу 7,62х51 мм (американского производства)

Эта пуля имеет медную оболочку, толщина которой  в  районе  кольцевой

канавки составляет 0,8 мм. Профиль раны от пули показывает, что при про-

хождении через ткани она быстро разворачивается на 90 градусов, а  затем

движется донной частью вперед. Обычно  ранение  сопровождается  незначи-

тельным разрывом тканей. В то же время создается обширная временная  по-

лость на глубине 20-35 см. При этом наблюдается значительный разрыв тка-

ней. Если пуля проходит через сплошные внутренние органы, например,  пе-

чень, то она их полностью разрушает.

Пуля НАТО к боеприпасу 7,62х51 мм (производства ФРГ)

Эта пуля имеет стальную оболочку с медным покрытием, толщина  которой

в районе кольцевой канавки составляет 0,5 мм. Такое, казалось бы  незна-

чительное, конструктивное отличие, существенно сказывается на  поведении

пули при прохождении через ткани.

Немецкая пуля проходит головной частью вперед только первые 8 см  пу-

ти, затем разворачивается и разламывается в районе кольцевой канавки. На

сплющенную головную часть приходится около 55% первоначального веса  пу-

ли, остальное составляют осколки. Профиль раны, в принципе такой же, как

от пули М193, имеет увеличенные размеры.  Рассматриваемая  пуля  создает

временную полость диаметром около 22 см и постоянную  полость  диаметром

11 см.

Ранение, нанесенное этой пулей, характеризуется большим рваным выход-

ным отверстием. Однако, такие ранения не всегда бывают тяжелыми, так как

осколки образуются только через 10 см пути пули в тканях. В  большинстве

случаев крупные кровеносные сосуды к этому моменту остаются позади.  Ра-

нение в брюшную полость смертельно из-за множественных разрывов, наноси-

мых осколками.

Пуля калибра 7,62х54 мм (Россия)

Эта пуля используется в боеприпасах к снайперской винтовке  Драгунова

и пулеметам. Ее вес составляет 9,6 грамма. В донной части имеется  кону-

сообразное углубление. Оболочка стальная с медным покрытием. Профиль ра-

ны практически совпадает с повреждениями, наносимыми пулей НАТО  калибра

7,62 мм (американского производства).

Новые боеприпасы

В последнее время в качестве поражающих элементов стрелкового  оружия

рассматриваются оперенные снаряды. Они сохраняют высокую скорость полета

благодаря совершенной аэродинамической форме.  Характерной  особенностью

оперенного убойного элемента является  образование  ран  незначительного

размера, так как он проходит в тканях головной частью вперед.  Распрост-

ранено заблуждение, что такие элементы могут наносить тяжелые рваные ра-

ны. Однако, не следует смешивать ранения от убойных  элементов  артилле-

рийских снарядов и стрелковых боеприпасов. Первые  изменяют  свою  форму

при подрыве разрывного заряда и люди поражаются согнутыми элементами.

Вместе с тем новые стреловидные пули могу иметь в  момент  встречи  с

телом на дистанции действительной стрельбы (300-400 м) скорость  порядка

700-750 м/с. Взаимодействие с тканями на такой скорости приводит к  раз-

рушению водонасыщенных внутренних органов, лежащих вблизи раневого кана-

ла. Таким образом, при минимальном диаметре раневого канала возможны тя-

желейшие и смертельные повреждения.

Фирма "Хеклер и Кох" в своей винтовке G11  применила  новый  принцип:

стрельба безгильзовыми патронами фиксированными очередями но три выстре-

ла с темпом по 2000 выстрелов в минуту. В современных  условиях  большая

часть ранений наносится с расстояния до 200 метров. В  этом  случае  три

пули попадут в тело человека в нескольких миллиметрах друг от  друга,  а

интервал между ними составит 30 миллисекунд.

Ткани еще будут пульсировать в результате действия временной полости,

созданной первой пулей,  когда  произойдет  попадание  второй,  а  затем

третьей. Возникающий при этом эффект до сих пор не ясен. Можно предполо-

жить, что при явлении резонансного совпадения  могут  возникать  тяжелые

повреждения, приводящие к разрушению  внутренних  органов,  даже  далеко

отстоящих от места попадания.

Пистолетные патроны

В армейских условиях наиболее распространенными являются патроны 9х19

мм "Парабеллум" (в России им примерно соответствует  патрон  9х18  ПММ).

Для военных целей разрешается применять только оболочечные пули. Поэтому

останавливающее действие армейского личного оружия (пистолетов)  невели-

ко. Пуля проходит через ткани человека, почти не меняя  траектории,  го-

ловной частью вперед.  Раневой  канал  незначителен,  временная  полость

практически отсутствует, так как скорость пули  мала.  Мгновенный  вывод

противника из строя возможен только при попадании в жизненно важные  ор-

ганы. А ведь пистолеты применяются на дистанции "последнего  броска"  (в

боевых условиях 10-15 метров).

Попытки вооружить личный состав обеспечивающих, специальных и тыловых

подразделений пистолетами-пулеметами к радикальному решению проблемы  не

привели. Поэтому сейчас продолжаются поиски нового боеприпаса для личною

оружия самообороны. Одним из наиболее успешных проектов является  5,7-мм

патрон SS 190. Раневая полость, образуемая  пулей,  обеспечивает  значи-

тельный останавливающий эффект, даже  больший,  чем  у  полицейских  или

охотничьих пуль крупного калибра. К тому же пуля обладает  хорошей  про-

бивной способностью, в частности, на дистанции 150 метров проникает  че-

рез 48 слоев кевларовой ткани (пуля патрона 9х19 мм пробивает  12  слоев

на 25 метров) и затем через 20-см желатиновый блок.

Глава 10. Пехота в ХХ1-м веке

Пехота сегодня

Всего через несколько лет древнейший род войск - пехота, вступит, как

полагают многие специалисты, в одиннадцатое тысячелетие своего существо-

вания. В истории этого рода войск были свои взлеты и падения, однако, не

подлежит сомнению, что пехота была, есть и будет "царицей полей"  -  ос-

новным элементом боевого порядка на полях сражений и  в  эпоху  каменных

топоров, и в век электроники. В конечном счете пехота решает исход  вой-

ны. Любая самая развитая страна не добьется победы в  серьезном  военном

столкновении, если она не имеет в составе вооруженных  сил  качественной

пехоты.

В чем же состоит сила современной пехоты? Здесь необходимо, на взгляд

авторов, четко расставить приоритеты. При всем уважении  к  техническому

прогрессу мы все же не рискнули бы на первое место  поставить  эффектив-

ность и мощь оружия пехоты, хотя именно вооружению посвящена наша книга.

Исторический опыт и боевая практика последних  лет  позволяют  выстроить

следующую систему предпочтений.

Во-первых, - моральные, интеллектуальные и физические качества людей,

составляющих пехоту. Они напрямую зависят от уровня соответствующих  ка-

честв в обществе в целом. Нельзя  сформировать  пехоту  мирового  уровня

где-нибудь в центральноафриканской стране ни за какие деньги. Поэтому  в

мире наберется не так уж  и  много  государств,  потенциально  способных

иметь классную пехоту. К тому же, сегодня солдату в пехоте надо  платить

такие деньги, чтобы туда шли люди, по крайней мере  не  худших  качеств,

чем в целом экономически активное население. Здесь же заложен и путь со-

вершенствования пехоты - если платить больше, в пехоту придут лучшие.

Во-вторых, крайне важна общая военная концепция  государства,  вопло-

щенная в военной доктрине, а через нее и в  стратегии,  оперативном  ис-

кусстве, тактике. Казалось бы, солдату на поле боя наплевать на  военную

доктрину. Однако исторический опыт доказывает, что вся  система  военной

подготовки государства действует на боевые  качества  пехотинца  хотя  и

опосредованно, но эффективно. При порочной системе возможны  катастрофи-

ческие последствия (например, как в июне 1941 года) в виде бегущей армии

и миллионов пленных.

В-третьих, нужны командиры-лидеры, особенно  в  тактическом  звене  и

особенно сержанты. Пехота такой род войск, где солдат зачастую действует

самостоятельно, но, в основном, в составе отделения и взвода, под коман-

дованием сержантов и младших  офицеров.  Инициатива  и  предприимчивость

младших командиров - приводные ремни пехотного боя. Воспитание и всемер-

ная поддержка пехотных командиров - важнейшая  задача  высшего  военного

руководства.

В-четвертых, сила пехоты опирается на подготовленность солдата и сла-

женность подразделения. Обученному солдату не страшен  любой  противник,

ясна боевая ситуация, видны дальнейшие действия на  пять  ходов  вперед.

Слаженный взвод побьет необученный батальон, рота разобьет полк, дивизия

может решить исход сражения. Лучше иметь роту обученных пехотинцев,  чем

дивизию "мобилизованных". Сто рублей, вложенных в боевую подготовку  пе-

хоты, принесут больше пользы, чем миллион, потраченный на новое оружие.

В-пятых, вокруг пехоты организуется и ведется современный общевойско-

вой бой. Удары авиации, ракетных войск и артиллерии нужны не сами по се-

бе, а как эффективное средство поддержки пехоты на поле боя. Основа  ус-

пеха пехоты в бою - тесное и непрерывное взаимодействие с другими родами

войск, прежде всего танками, артиллерией, авиацией, ПВО, саперами. Пехо-

та по своей общевойсковой сути уже объединяет на организационном  уровне

все боевые компоненты. Современный пехотный  батальон  эволюционирует  к

практически самостоятельной тактической боевой  единице,  имея  в  своем

составе пехоту, танки, артиллерию, ПВО, разведку, саперов и т.д.

В-шестых, пехоте требуется современное эффективное оружие и  средства

обеспечения (связи, навигации, экипировка и пр.). Однако, если не выпол-

нены первые пять условий, то деньги, вложенные в  разработку  и  закупку

нового вооружения и снаряжения, можно считать выброшенными на ветер.

Позор и стыд российской армии в Чечне состоялся только потому, что мы

не имеем сегодня стоящей пехоты. Опыт боевых действий  со  всей  очевид-

ностью показал, как и сотни раз до этого в военной истории, что несмотря

на подавляющее превосходство в огневой мощи, мы проиграли в целом, пото-

му что пехоты как рода войск в российской армии  практически  не  имеем,

необученных пацанов в форме с пехотными эмблемами используем как "пушеч-

ное мясо". Начинать возрождение пехоты необходимо немедленно, ибо  поте-

ряем пехоту - потеряем армию.

Вооружение и снаряжение

О перспективах развития вооружения и снаряжения пехоты ведутся споры,

отрабатываются различные концепции систем вооружения: от вполне  привыч-

ных до фантастических. Не имея возможности рассмотреть их все,  упомянем

некоторые направления, в которых уже ведутся активные практические рабо-

ты.

Личное оружие

По мнению многих экспертов, пистолеты, состоящие ныне на  вооружении,

включая принятые в 80-е годы, только частично удовлетворяют  современным

требованиям. С учетом особенностей современного ближнего боя перспектив-

ное "оружие самообороны" должно иметь возможность надежного выведения из

строя с первого попадания на малых дальностях живой цели, защищенной СИБ

(бронежилет, бронешлем). Это требует перехода на новый тип патрона: уси-

ленного пистолетного или близкого к промежуточному типу. В то же  время,

сохраняются требования управления одной рукой, постоянной  готовности  к

выстрелу при безопасности ношения. Примером поисковых разработок  такого

типа могут служить российский пистолетный комплекс "Гюрза" или бельгийс-

кий 5,7 FN, В то же время управление мощными пистолетами вызывает  слож-

ности у многих пользователей из-за сильной отдачи.

Индивидуальное оружие

Наиболее интересны разработки в области индивидуального вооружения  -

самого массового для вооруженных сил всех государств. Пистолеты-пулеметы

все более вытесняются с вооружения армий, оставаясь в системе вооружения

полиции и войск специального назначения. Но и в этой нише их  постепенно

теснят карабины (укороченные автоматы) под сравнительно  низкоимпульсные

патроны, имеющие, однако, большее пробивное и убойное  действие,  нежели

пистолетные. Пример тому - бельгийский Р-90 под  патрон  5,7х28,  амери-

канский MARS "Кольт" под 5,56х35, российские А-91 и "Вихрь" под  патроны

СП-6 и СП-5.

В 80-е годы в разных странах были проведены разработки образцов авто-

матов, штурмовых винтовок и карабинов нового поколения. При этом  основ-

ной тенденцией было стремление к повышению меткости  стрельбы,  автоном-

ности стрелка за счет увеличения носимого боекомплекта  и  маневренности

за счет возможного снижения веса и размеров оружия.

Так, в СССР в начале 80-х годов ГРАУ МО объявило конкурс на новый ав-

томат под девизом "Абакан". В конкурсе приняли участие конструкторы И.Я.

Стечкин, Н.М. Афанасьев, Г.А. Коробов, В.М.  Калашников,  Г.Н.  Никонов.

Отобранный в результате предварительных испытаний автомат  Никонова  АСМ

("АН") при штатном калибре 5,45 мм, унитарном патроне и вполне  традици-

онной компоновочной схеме имеет ряд существенных особенностей. Использо-

вание схемы смещенного импульса отдачи, переменного темпа стрельбы и ма-

газина емкостью 60 патронов позволили повысить эффективность стрельбы  в

1,5-2 раза, по сравнению с такими распространенными образцами, как АК-74

и М16А2. Дальность прямого выстрела возросла до 600 м, возросла  вероят-

ность поражения цели с первого выстрела (очереди). Автомат снабжен комп-

лексным дульным устройством, складным прикладом. Однако, по чисто финан-

совым причинам, доведение АН до серийного образца и его внедрение на во-

оружение оказались фактически сорваны, а сама система вскоре может  ока-

заться устаревшей или требующей модернизации.

В США уже давно ведутся различные работы  по  долгосрочной  программе

JSSAP ("план легкого служебного оружия общего назначения") - в ее рамках

прошли масштабные испытания образцов перспективной винтовки ACR и боево-

го гладкоствольного оружия CAWS. Хотя обе программы  закончились  факти-

ческим провалом, образцы,  представленные  на  конкурсное  рассмотрение,

достаточно интересны и их  конструктивные  особенности  могут  быть  ис-

пользованы в других перспективных образцах. Особенности некоторых образ-

цов были рассмотрены ранее, здесь же вкратце упомянем другие.

Конкурс по программе ACR (Advanced Combat Rifle - "перспективная бое-

вая винтовка") был объявлен в 1982 г., а в 1991 г. прекращен. Американс-

кие военные требовали, чтобы новое оружие превосходило по боевой  эффек-

тивности винтовку М16 не менее, чем в два  раза.  Иначе  они  не  видели

смысла в огромных затратах на перевооружение армии.

В конкурсе на заключительных этапах приняли  участие  четыре  ведущие

оружейные фирмы из разных стран, представившие  работоспособные  образцы

винтовок.

Винтовка австрийской фирмы "ШтейрМанлихер"

Выполнена по схеме "буллпап", имеет сменный коробчатый магазин на  24

патрона. Вся винтовка собрана внутри цельной пластиковой  ложи  и  имеет

длину всего 780 мм при длине ствола 510  мм.  Сверху  выполнена  высокая

планка с вырезами, служащая рукояткой для переноски, базой для  обычного

механического прицела и для  крепления  оптического  прицела  кратностью

1,5х и 3,5х. Винтовка рассчитана  под  телескопический  патрон  (5,56х45

SCF) с пластиковой гильзой, подкалиберной "стрелкой" весом 0,64 г с  от-

деляемым поддоном и кольцевым расположением инициирующего состава в виде

пояска в задней части гильзы. При  начальной  скорости  около  1500  м/с

дульная энергия стреловидной пули невелика (720 Дж), а траектория  оста-

ется настильной на максимальной дальности. Это должно обеспечить высокую

меткость стрельбы. Ствол имеет очень пологие нарезы  с  шагом  2540  мм.

Поскольку "стрелка" имеет аэродинамическую стабилизацию, небольшое  вра-

щение снаряда необходимо только для отделения поддона. Работа автоматики

основана на отводе пороховых газов через газоотоводное устройство,  рас-

положенное под стволом. Винтовка имеет уникальную систему подачи боепри-

пасов. Патронник выполнен отдельно и перемещается в вертикальной плоско-

сти. При движении штока газового поршня назад патронник опускается вниз,

а подающий рычаг извлекает из магазина и досылает в патронник  очередной

патрон. Затем пружина патронника резко подает его вверх. В момент дости-

жения соосности патронника и канала  ствола  воспламенительный  "поясок"

гильзы ударяется о неподвижный вертикальный боек, и происходит  выстрел.

Режим огня определяется нажатием на спусковой крючок: небольшое смещение

спуска - одиночный огонь, полное - очередями по три выстрела.

Винтовка A CR американской корпорации ААI

Представляет собой конструкцию, автоматика которой работает на основе

отвода пороховых газов через боковое отверстие в стенке  канала  ствола.

Питание осуществляется из сменного коробчатого магазина секторной  формы

стандартной емкости 30 патронов. Внешний дизайн винтовки также не  несет

чего-либо нового и напоминает опытные образцы АА1  еще  60-х  годов.  На

дульном срезе установлено комплексное устройство, играющее роль тормоза,

компенсатора, пламегасителя. Ударно-спусковой механизм допускает  непре-

рывный огонь и огонь очередями по три выстрела. Наибольший интерес в но-

вой разработке вызывает патрон. В гильзу от  стандартного  американского

патрона М855 помещена оперенная подкалиберная "стрелка" диаметром 1,6 мм

и длиной 41,27 мм. Его вес составляет всего 0,66 г. "Стрелка" крепится в

пластмассовом сегментном контейнере,  который  после  вылета  из  канала

ствола распадается под действием встречного  потока  воздуха.  Начальная

скорость "стрелки" - 1402 м/с. На винтовке установлен оптический  прицел

4-х кратного увеличения. Возможна установка ночных прицелов с  кронштей-

нами, соответствующими стандартам НАТО.

Программа "солдат XXI-го века"

Наиболее кардинальные изменения в системе вооружения пехоты  намечены

в американской программе GEN II (комплексная экипировка "солдата  XXI-го

века"). Программа рассчитана до 1999 г. и потому предполагает  использо-

вание уже имеющихся технологий в комплексе элементов:

- портативный тактический компьютер:

-  встроенные  в  шлем  цифровая  камера  и  дисплей  с   разрешением

1280х1024;

- радиостанция для связи в звене отделениевзвод  с  режимом  цифровой

передачи и засекречиванием;

- индивидуальная система опознавания "свойчужой";

- система поддержания микроклимата амуниции;

- индикатор радиоактивности и комплексная защита от ОМП;

- интегрированная бронезащита от пуль стрелкового оружия и легких ос-

колков;

- новый универсальный комплекс индивидуального оружия;

- тепловизионный прицел-прибор наблюдения, лазерный  дальномер,  бал-

листический вычислитель, цифровая система навигации;

- легкий носимый аккумулятор для пигания указанных систем.

Интерес к GEN II, особенно в "оружейной"  части,  проявили  и  другие

страны НАТО - Великобритания, Канада, Франция,  сформулировавшие  схожую

собственную программу "Пзнэл III" СС1.

Индивидуальное оружие OICW

В рамках GEN II и упомянутого плана  JSSAP  выработаны  требования  к

комплексу   индивидуального   оружия,   получившему   обозначение   OICW

(Objective Individual Combat Weapon). Всего же в JSSAP по новой програм-

ме вошли три основные системы: индивидуальное OICW, личное "оружие само-

обороны" OPDW и коллективное оружие (обслуживаемое  расчетом)  поддержки

OCSW с несколькими установками. Они составили семейство  OFV  (Objective

Family of Weapon) и должны, по мнению авторов программы, заменить в бли-

жайшее десятилетие семь существующих  образцов:  пистолет  М9,  винтовку

М16А2, подствольный гранатомет  М203,  автоматический  гранатомет  Mkl9,

ручной пулемет М240, единый пулемет М60, крупнокалиберный пулемет М2НВ с

их модификациями.

Основные моменты программ OICW  соответствуют  стремлению  превратить

каждого пехотинца в самостоятельную боевую единицу и в то же время  сде-

лать подразделение единым боевым организмом.

Предполагается, что оружие пехотинца (если он не снайпер и  не  номер

расчета тяжелого вооружения) будет применяться, главным образом, в ближ-

нем бою на дальностях до 500 м, на резкопересеченной местности, в лесах,

населенных пунктах. При этом требуется обеспечить возможность эффективно

поражать открытые точечные цели, цели за укрытиями, групповые цели. Пос-

кольку получить такой результат  одним  боеприпасом  невозможно,  авторы

программы OICW решили сделать оружие "двухкалиберным" Сама идея  не  так

уж нова - сочетание "пулевого" и "осколочного" боеприпасов в одном  ору-

жии разрабатывалось еще в 60-е годы в рамках  программы  SPIW.  В  охот-

ничьем оружие сочетание нарезного и гладкого стволов или даже "тройники"

давно стало нормой.

На рубеже 80-х и 90-х годов, видимо, пришло время  вернуться  к  идее

"двух калибров" в военном оружии, на основе  новых  технологий,  в  виде

объединения малокалиберной штурмовой винтовки и самозарядного или  авто-

матического "гранатомета".

Для поражения точечных открытых целей должен служить патрон с  "кине-

тическим" поражающим элементом, схожий по размерам и  не  уступающий  по

баллистике патрону 5,56х45 НАТО. Вероятность поражения точечной цели  ~-

не ниже 0,5 на дальности 500 м. Патрон 5,56х45 брался за основу на время

начальной проработки комплекса OICW.

После рассмотрения вариантов 25- и 30-мм осколочных выстрелов  амери-

канские специалисты сочли "предпочтительным калибр 20 мм".  От  осколков

20-мм выстрела требуется  способность  пробивать  защиту,  эквивалентную

композитному шлему, используемого армией США с 1991 г. Возможно, осколки

будут иметь стреловидную форму с небольшим оперением. На первый  взгляд,

эффективность 20-мм осколочного "снаряда" должна быть небольшой,  однако

ее можно существенно повысить, оптимизируя время подрыва и  конфигурацию

поля разлета осколков. Для поражения компактной групповой цели или  цели

за горизонтальным укрытием оптимальной считается высота воздушного  раз-

рыва 5 метров над целью, для поражения цели за вертикальным  укрытием  -

разрыв прямо за краем укрытия, внутри помещения - разрыв  с  замедлением

после пробития оконного стекла или  тонкой  перегородки,  для  поражения

легкобронированных машин - разрыв на поверхности брони. То есть  необхо-

димы определение дальности до цели, правильная оценка местности и време-

ни подрыва боевой части. Поэтому главную "изюминку" осколочного выстрела

составил программируемый взрыватель двойного  действия  -  ударного  или

дистанционного. Он был разработан для 30-мм варианта и сохранен в 20-мм.

По данным от лазерного дальномера, миниатюрных датчиков внешних условий,

а также портативного компьютера стрелка баллистический вычислитель будет

выдавать данные для взрывателя. Ввод данных в "память" взрывателя  пред-

полагается производить с помощью индукционной катушки на  дульной  части

ствола - подобное решение уже было опробовано на зенитных  орудиях.  При

достаточной степени надежности такая схема должна обеспечить "гранатоме-

ту" вероятность поражения до 0,9 на дальности 500 ми до 0,5 на 1000 м.

Заметим, что возможность создания гранатомета, допускающего эффектив-

ный огонь с  рук  и  с  прикладкой,  уже  продемонстрирована  российским

конструктором А.Ф. Барышевым в опытном З0-мм автоматическом ручном  гра-

натомете АРГБ.

"Прицельная система" OICW должна обеспечить решение следующих  задач:

возможно более точное определение дальности, вычисление оптимальной тра-

ектории и времени полета снаряда, прицеливание в  условиях  ограниченной

видимости. Обязательными ее элементами должны быть  комбинированный  мо-

дульный прицел, баллистический вычислитель на основе  микропроцессора  и

лазерный дальномер. Вычислитель через специальный интерфейс  может  быть

связан с портативным компьютером пехотинца (в шлеме  или  "ранце"),  ис-

пользовать его данные и, частично, ресурсы. Передача функций вычислителя

компьютеру вряд ли целесообразна, поскольку сделает эффективность оружия

слишком зависимой от полноты и состояния экипировки. Впоследствии  пола-

гают ввести в систему датчики ветра, влажности, температуры, давления  с

автоматическим вводом данных в вычислитель.

Главными проблемами лазерных дальномеров  считаются  высокая  вероят-

ность ложных измерений (особенно на индивидуальном оружии в боевых усло-

виях) и опасность высококогерентного лазерного излучения для глаз.  Лож-

ные измерения могут быть отчасти устранены  устройствами  стробирования,

отчасти "контрольными марками" в поле зрения прицела -  по  соответствию

размеров марки средним размерам цели стрелок может "отсечь" ложное изме-

рение.

Удлинение волны излучения (лазеры на углекислом газе, стекле с  эрби-

ем) делает его безопаснее, а кроме того позволяет использовать дальномер

в качестве осветителя для тепловизионного прибора.

Надо отметить, что "универсальность" - опасная ловушка для  разработ-

чиков, производителей и пользователей. Совмещение разнообразных  свойств

в одном образце достигается только путем  компромиссов,  т.е.  ухудшения

каждого свойства в отдельности, а также повышения веса и стоимости.

Разработка OICW рассчитана до 1998 г., причем специалисты, отвечающие

за программу, считают важным "вовремя остановиться", не доходя до преде-

лов технологических возможностей и допустимой стоимости  комплекса  ору-

жия.

Разработка всех элементов такого комплекса не под силу не только  ог-

раниченной группе конструкторов, но даже одной компании - создание  ору-

жия давно перестало быть делом отдельных разработчиков и потребовало ко-

операции различных фирм и учреждений. В конкурсную разработку OICW вклю-

чились три международные "команды". Первую возглавила "АА1 Корпрорэйшн",

а вошли в нее "Хьюз Эйркрафт" (прицельная система), "Дайна Ист" и "Дина-

мит-Нобель" (20-мм выстрел и взрыватель), "Олин" (производство боеприпа-

сов). Во второй команде общей разработкой и конструкцией выстрела  20-мм

"ствола" занимается "Эллиант Тексистемз" опять же с помощью "Динамит-Но-

бель", прицельной системой - "Контраверс" (подразделение "Эрликон"), ма-

локалиберной винтовкой - "Хеклер унд Кох".  Наконец,  в  третью  команду

вошли "Олин Орднанс" (здесь уже в качестве лидера),  "Теледайн  Локхид",

"Нокс Инджиниринг", "Дэйрон", "Фабрик Насьональ",  "Литтон",  "МакДоннел

Дуглас Хеликоптер". В 1994 г. все три команды представили  макеты  своих

образцов - своего рода "концепты", отображающие лишь общий подход к ком-

поновке оружия. Подход у команд оказался различен.

АА1 спарила стволы в вертикальной плоскости - 20-мм  сверху,  5,56-мм

снизу - и соответственно выполнила малокалиберную винтовку по традицион-

ной схеме, а "гранатомет" по схеме  "буллпап".  Обе  системы  имеют  от-

дельные рукоятки перезаряжания с правой стороны, единый спуск и  объеди-

нены цельной ложей.

Команда "Эллиант Тексистемз" расположила стволы рядом (5,56-мм  спра-

ва, 20-мм слева), а магазины перед спусковой скобой. Оружие также  имеет

единый спуск, возле которого помещен флажковый переключатель  и  цельную

ложу. Оба упомянутых образца включают одинаковые магазины -  стандартный

секторный от М16 на 30 патронов и прямой коробчатый на шесть 20-мм выст-

релов. В дальнейшем, видимо, будут использованы магазины новой конструк-

ции. Муляж прицельной системы выполнен в виде единого съемного блока.

В макете "Олин" 5,56-мм винтовка была выполнена по схеме "буллпап", а

под ее стволом помещен окруженный цевьем  ствол  20-мм  "гранатомета"  с

затвором и магазином.

Впрочем, "Олин" со своей командой вскоре вышла из участия в программе

OICW, сосредоточившись на 20-мм  выстреле  и  проекте  оружия  поддержки

OCSW. "Фабрик Насьональ" с 1995 г. продолжает работу по теме OICW в  ко-

манде АА1. Доработанные "макет-концепты" АА1 и "Эллиант Тексистемз" были

показаны в 1995 г.

Заметим, что в программе OICW не рассматриваются боеприпасы с  жидким

или газообразным метательным веществом, несмотря на то, что "выгодность"

таких решений активно рекламируется на протяжении уже четверти века.

На 1997 г. запланирована демонстрация  обеими  командами  действующих

образцов "ключевых элементов"  OICW.  Однако  программа  двухкалиберного

оружия вызывает у многих специалистов ряд возражений.  Одно  из  главных

сводится к тому, что "использование осколочных снарядов для огня  прямой

наводкой по живой силе противоречит положениям Гаагской конвенции и ряду

других международных соглашений", тем более - при стреловидных осколках.

Однако на практике любые конвенции находили широкое толкование и  вполне

официально "нарушались". Более серьезно выглядит сомнение в  способности

солдата в ходе боя верно выбрать "ствол" в соответствии с характером це-

ли, чем, собственно, и определяется эффективность  оружия.  В  состоянии

стресса процесс выбора может  вызвать  заминку  и  оказаться  смертельно

опасным для солдата, ведущего ближний бой.

Другой подход к "двухствольному универсальному" оружию  продемонстри-

ровала еще в 1989 г. "Спешиал Сервис Армз" в своей Модели 88 "Кросефайр"

с 7,62-мм нарезным стволом и гладким 12-го охотничьего калибра.  Сведен-

ные воедино самозарядные винтовка и дробовик имеют единую автоматику  на

отводе пороховых газов, единый спуск, единое  подвижное  цевье.  "Ствол"

для стрельбы выбирается переводчиком-предохранителем. Рядом  расположен-

ные магазины вмещают 20 патронов 7,62х51 НАТО и 7 патронов 12-го  калиб-

ра. Подбор калибров  напоминает  требования  к  индивидуальному  оружию,

сформулированные в 1986 г. Американской ассоциацией боеготовности -  со-

четание эффективного огня  по  одиночным  и  групповым  целям  на  малых

дальностях, использование дымовых, газовых и осветительных  выстрелов  с

возможностью стрельбы по одиночным точечным целям на дальности до 1000 м

с вероятностью поражения 90% на дальности до 500 м. При всей заманчивос-

ти такие требования кажутся явно завышенными -  пехотинцы  крайне  редко

ведут огонь на 1000 и даже 800 м. Только в последние годы основным  ста-

новится огневой бой на дальностях до 500-600 м.

Снайперские винтовки

Требования высокой точности поражения точечных целей с первого  выст-

рела уже привели к высокой степени  специализации  снайперского  оружия.

Его дальнейшее развитие напрямую связано  с  выбором  новых  снайперских

патронов. Заметна тенденция применения винтовочных  патронов  повышенной

мощности. Сторонники "магнумизации" указывают на такие  их  достоинства,

как исключительная настильность траектории, высокая устойчивость пули на

траектории, кучность, пробивная способность и убойное действие. К приме-

ру, при стрельбе патроном .338 "Лапуа Магнум" дульная энергия 16,2-г пу-

ли достигает 6450-6768 Дж, а диаметр рассеивания на дальности 300 м сос-

тавляет 70-80 мм. По мнению ряда специалистов, такой патрон повышает эф-

фективную дальность стрельбы из винтовки до 1500 м.  Проблемы  ощущаемой

стрелком отдачи и снижения маневренности из-за веса винтовки могут  быть

обойдены применением ряда чисто конструктивных решений.

Крупнокалиберные снайперские винтовки остаются достоянием войск  спе-

циального назначения. Так, командование специальных операций США, по ре-

зультатам небольшого опыта применения крупнокалиберных винтовок  в  Пер-

сидском заливе и в Югославии, решило ввести разработку  этого  оружия  в

рамки единой программы HSR (Heavy Sniper Rifle  -  "тяжелая  снайперская

винтовка"). Требования HSR предполагают создание оружия, которое за счет

повышения мощности патрона, точности  стрельбы,  убойного  и  пробивного

действия пули "обеспечило бы силам специальных операций надежное  порта-

тивное семейство снайперских систем для поражения целей на дальностях до

1500 м". Наиболее перспективной видится самозарядная винтовка. HSR пред-

полагает также разработку новых  патронов  в  рамках  семейства  12,7х99

"браунинг", комбинированного прицела  типа  "день-ночь",  дульного  уст-

ройства, играющего роль тормоза, пламегасителя и к  тому  же  снижающего

уровень звука  выстрела,  устройств  уменьшения  воздействия  отдачи  на

стрелка.

Оружие поддержки OCSW

В разработке упомянутого выше перспективного станкового  оружия  под-

держки OCSW принимают участие две  группы  фирм.  Первая,  возглавляемая

"Олин", включает "Литтон Гуайденс энд Контрол Системз" (система управле-

ния огнем), "МакДоннел Дуглас Хеликоптерс" (собственно оружие), "Дэйрон"

и "Локхид Сандерс" (взрыватель и электронная часть). Вторую команду сос-

тавляют "Сако" (головная), "Бэттл Инститьют" (боеприпас  и  взрыватель),

"Канадаз Компьютинг" (система управления  огнем),  "Локхид  Миссайл  энд

Спэйс" (компоненты взрывателя и общее конструирование).

Предполагается, что OCSW будет иметь единый тип  20-мм  боеприпаса  с

оружием OICW, хотя номенклатура выстрелов может быть расширена. Подход к

оружию поддержки демонстрирует макет OCSW, представленный "Олин" - длин-

ноствольный автоматический гранатомет с ленточным или кассетным  питани-

ем, комплексной системой управления огнем,  установленный  на  треножном

станке с компенсаторами отдачи, расчетом два человека. Оружие должно со-

четать возможность эффективной стрельбы по навесной и настильной  траек-

тории, по живой силе и легким бронемашинам, беря на себя роль  современ-

ных автоматических гранатометов, станковых и крупнокалиберных пулеметов.

О настойчивых попытках создания универсального станкового оружия под-

держки свидетельствуют, скажем, разработка кумулятивного выстрела к аме-

риканскому автоматическому гранатомету Mkl9 или  пулеметно-гранатометная

установка, разработанная в Тульском высшим военном артиллерийском  инже-

нерном училище на базе штатных образцов: на универсальной установке  6У6

спарены в вертикальной плоскости пулемет НСВ-12,7 и гранатомет АГ-17.

В 80-е годы возродился также интерес к станковым вариантам  автомати-

ческих пушек - своеобразным потомкам 20-25-мм  "противотанковых  пулеме-

тов" времен 20-х годов. Американская "МакДоннел Дуглас" в 1984 г. начала

разработку 30-мм пушки ASP-30, рассчитанную под патроны М789  (бронебой-

ный и осколочный двойного назначения) и  Aden/DEFA  (30х113)  с  задачей

борьбы с легкобронированными машинами на дальностях до 4000 м. В 1988 г.

были готовы опытные образцы, пригодные для крепления  на  все  установки

пулемета М2НВ. Автоматика ASP-30 действует за счет отвода газов, запира-

ние канала ствола - поворотом затвора, имеющего буфер. Режим огня - неп-

рерывный или одиночный. Сменный ствол снабжен дульным тормозом. Органами

управления служат две вертикальные рукоятки сзади. Питание -  ленточное.

"Вилд Лейтц" разработала к пушке коллиматорный  прицел  "Керн  Рефлекс".

Полный вес системы на треноге МЗ-145кг, что сравнимо с  переносным  ПТРК

"Тоу-2".

Швейцарская "Эрликон" в 1987 г. представила 25-мм автоматическую "пе-

хотную полевую пушку" КВВ ILTIS с темпом огня 800 в/мин,  двухмагазинным

(по 15 патронов) питанием. Основные типы патронов - осколочный и  броне-

бойный подкалиберный, трассирующий (пробивает на 1000 м 30-мм броню  при

угле встречи 30 градусов). Трехопорная установка дает круговой  обстрел,

углы наведения по вертикали - от - 10 до +45 градусов. Применение компо-

зитов позволило снизить вес орудия до 117 кг, а всей системы  -  до  240

кг. Благодаря прицелам (коллиматорный, оптический или ночной) с волокон-

но-оптическим кабелем и шарнирной установке органов  управления  стрелок

может располагаться за установкой в положении стоя, сидя или лежа. Одна-

ко вес "станковых пушек" остается  по-прежнему  слишком  большим,  чтобы

действовать в боевых порядках пехотных подразделений. Скорее - это  воо-

ружение для легких машин с возможностью стрельбы с грунта.

Вопросов развития гранат, ручных гранатометов мы, отчасти, уже косну-

лись в соответствующих главах.

Снаряжение и оборудование

Интегрированная система связи и передачи данных

В западных армиях уже несколько лет действуют системы связи тактичес-

кого звена, построенные на сотовом  принципе:  SINCGARS  (США),  "Ягуар"

(Великобритания), PR4G (Франция) и др. В такой системе  глобальная  сеть

связи образуется сочетанием  множества  сотовых  ячеек  соответствующего

уровня. Поэтому, как было продемонстрировано в  ходе  операции  "Буря  в

пустыне", нет ничего необычного в том, чтобы Верховный Главнокомандующий

мог без проблем связаться с любым солдатом, имеющим радиостанцию.

С середины 90-х годов активно развиваются и с 1997 года  поступают  в

войска новые средства связи, разработанные в соответствии  с  последними

требованиями. Для связи в звене отделениевзвод предназначены миниатюрные

приемопередатчики УКВ диапазона с  встроенной  программируемой  системой

защиты временной стойкости, созданные по  программе  третьего  поколения

SINCGARS-V. Радиостанции могут комплектоваться оконечным устройством пе-

редачи данных. Каждый солдат оснащается встроенным в шлем приемопередат-

чиком для двусторонней связи с командиром отделения, другими солдатами и

приема информации от вышестоящих звеньев сотовой сети.

При самостоятельных действиях отдельных солдат и мелких подразделений

они оснащаются более мощными средствами, позволяющими входить в  сотовую

сеть на большом удалении.

В техническом плане радиостанции нового поколения  основаны  на  циф-

ро-аналоговом и аналого-цифровом преобразовании сигналов. Ядром  станции

служит цифровой сигнальный процессор.  Передача  происходит  в  реальном

масштабе времени, однако в  условиях  радиоэлектронного  противодействия

противника возможно сжатие сигнала и "выстреливание" его в эфир в  тече-

нии нескольких секунд. Перехватить, а тем более расшифровать такую пере-

дачу практически невозможно. Встроенный в станцию микрокомпьютер автома-

тически определяет условия связи с корреспондентом, устанавливает часто-

ту и мощность передачи, обеспечивающие наилучшее прохождение сигнала.

Новые радиостанции совместимы с системами тропосферной и  спутниковой

связи, в будущем будут подключаться к разрабатываемой  по  заказу  армии

"информационной системе поля  боя"  BIS  2015  (Battlefield  Information

Systems 2015).

Компьютерная обработка данных и навигация

В ближайших планах армии США (до 2000 г.) оснащение  каждого  солдата

персональным компьютером не  предполагается.  Хотя  микропроцессоры  как

встроенные элементы широко применяются в его оружии и оснащении (радиос-

танция, баллистический вычислитель и т.д.) Сейчас  американским  специа-

листам более перспективным видится путь использования сотовой сети связи

для передачи данных, которые обрабатываются мощным компьютером,  находя-

щемся сравнительно далеко от поля боя. В дальнейшем солдат  может  осна-

щаться простым терминалом, который обеспечивает только функции индикации

и ввода-вывода данных, а вся обработка возлагается на  удаленный  сервер

сети. Такая схема сейчас активно внедряется в  гражданской  компьютерной

сети общего пользования Интернет. Преимущества ее очевидны: солдат полу-

чает доступ к любым необходимым  прикладным  программам,  базам  данных,

пользуется всей мощью современных суперкомпьютеров. Современные средства

и системы связи обеспечивают необходимую пропускную способность  каналов

для "перекачки" огромного массива информации.

В перспективе предполагается возложить на удаленный  компьютер  обра-

ботку  данных  для  баллистического  вычислителя,  системы   опознавания

"свой-чужой" и других элементов, с целью максимально облегчить  вооруже-

ние и экипировку солдата.

Важное место в оснащении пехоты занимают системы навигации.  Для  уп-

равления огнем, передачи разведывательных сведений, планировании маневра

важно точно знать свое местоположение. Действующая в армии  США  система

GPS - "глобальная навигационная система",  основанная  на  опорной  сети

спутников, позволяет определять координаты с точностью несколько метров.

Терминалы этой системы установлены на боевой  технике,  а  по  программе

"солдат будущего" должны быть в каждом пехотном отделении. В перспективе

модуль системы будет встроен в блок обработки данных каждого солдата.

Прицельные приспособления

Сегодняшнее индивидуальное  стрелковое  оружие  обладает  достаточной

мощностью, чтобы вывести из строя противника на удалении 8001000  метров

(убойная сила пули калибра 5,45-5,56 мм сохраняется до рубежа  1200-1500

метров). Однако существующие средства наблюдения и прицеливания позволя-

ют вести действительный огонь по ростовой фигуре на дальностях не  более

400 метров. При стрельбе на большие расстояния  резко  ухудшаются  види-

мость цели, влияние внешних факторов  (ветер,  давление,  температура  и

пр.), что приводит к снижению эффективности огня. В  военных  конфликтах

последних лет на вывод из строя одного солдата расходовалось  в  среднем

30-50 тысяч выстрелов из стрелкового оружия. Такие показатели  эффектив-

ности не могут удовлетворить военных, поэтому  сейчас  идут  интенсивные

работы по созданию прицельных приспособлений нового типа, представляющих

собой интегрированные системы управления огнем.

Здесь разработчики идут по проторенному пути: комплексные системы уп-

равления огнем давно работают в танках и самолетах. Проблема заключается

в миниатюризации всех компонентов системы и объединении их в одном  бло-

ке.

Предполагается, что прицельный  блок  включит  комбинированный  опти-

ко-электронный прицел, объединяющий дневную (с переменным увеличением) и

ночную (на основе тепловизора) ветви с дальностью действия в режиме наб-

людения 1500-2000  метров  и  в  режиме  прицеливания  до  1000  метров.

Дальность до цели определяет лазерный  дальномер,  кодированный  импульс

которого используется также в системе опознавания "свой-чужой". Встроен-

ный электронный баллистический вычислитель рассчитывает поправки на бал-

листику выбранного типа боеприпаса, давление и температуру воздуха, ско-

рость ветра.  Первоначально  предусматривается  ручной  ввод  данных,  в

дальнейшем - от встроенных датчиков.

На первом этапе прицеливание будет осуществляться через  окуляр  при-

цельной системы, смонтированной на оружии. В последующем данные планиру-

ется выводить на нашлемный индикатор, как это сделано в авиационных при-

цельных системах.

Сейчас нашлемный дисплей (с разрешением 1280х1024 точек) используется

для вывода данных от датчиков обнаружения ОМП (отравляющие и радиоактив-

ные вещества), разведывательной информации от вышестоящего звена  управ-

ления, системы опознавания "свой-чужой", навигационной системы и  других

данных,

Комплексная система защиты, обмундирование, средства маскировки

В соответствии с требованиями армии проводится разработка новых комп-

лектов обмундирования и снаряжения,  характерных  попытками  объединения

многих функций в одном предмете. Так, система защиты включает шлем,  вы-

полненный из нового пластика "Спектра" (легче на 30%) взамен  кевларово-

го, с лицевым прозрачным забралом из нелинейного оптического пластика  с

устройством автоматизированной поляризации для защиты глаз от  лазерного

излучения и световой вспышки ядерного взрыва. Забрало выполняет и  функ-

ции баллистической защиты от нуль и осколков.

Комплект обмундирования объединен со снаряжением для переноски оружия

и боекомплекта, а также встроенной баллистической защитой на основе кев-

ларовой ткани. Модульность конструкции позволяет использовать керамичес-

кие вкладыши для усиления защищенности в соответствии со степенью  опас-

ности.

Маскировочное покрытие полевой формы деформирует очертания  пехотинца

в видимом диапазоне и снижает интенсивность  излучения  в  инфракрасном.

Грим для лица снижает заметность очертаний и выполняет функции защиты от

обморожения и обветривания. В перспективе планируется  наделить  забрало

шлема и маскировочными функциями.

В обмундировании предусмотрена встроенная система поддержания микрок-

лимата, основанная на электрохимических способах регулирования  темпера-

туры и влажности.

Для экстремальных условий разработаны комплекты обмундирования и сна-

ряжения, позволяющие действовать при температурах воздуха от -50 до  +60

градусов Цельсия.

Все снаряжение укладывается в полевой  носимый  комплект,  с  которым

солдат может действовать автономно в течении нескольких суток.

Проблема разработки нового вооружения и оснащения упирается в "грузо-

подъемность" пехотинца. По американским стандартам на марше вес груза не

может превышать 30" о от массы тела военнослужащего, а  на  поле  боя  -

20%. При средней массе тела 80 кг боевая нагрузка не должна превосходить

16 кг (в нормальных условиях местности и погоды). Сейчас это  требование

не соблюдается ни в американской, ни в российской армии. Боевая практика

показывает, что солдат не может действовать эффективно на глубину задачи

дня при массе нагрузки более 12 кг, а в особых условиях местности и  по-

годы (горы, джунгли, зима, дождь) - более 8-9  кг.  Превышение  нагрузки

приводит к резкому снижению темпов наступления, маршевой скорости, быст-

рой утомляемости. Соответственно падает эффективность применения  воору-

жения, притупляется внимание, допускаются немыслимые в обычной  ситуации

ошибки.

При действиях на грани истощения физических и моральных  сил  солдаты

бросают тяжелое вооружение и снаряжение, не реагируют на приказы и  рас-

поряжения командиров. Поэтому проблема разработки вооружения и  снаряже-

ния приемлемых массогабаритных характеристик остается наиболее острой.

Американский подход, реализованный в программе OICW -  создание  уни-

версального оружия, представляется достаточно спорным в силу перечислен-

ных выше весовых ограничений. Более перспективным  авторы  считают  путь

разработки оружия модульной конструкции, основные принципы которого мож-

но увидеть в российской системе ОЦ-14 "Гроза".

При модульном построении комплектация оружия выбирается исходя из бо-

евой задачи, индивидуальных особенностей солдата, внешних условий и т.д.

Сменные комплекты навесных модулей могут перевозиться на боевых  машинах

и транспортных средствах рот и батальонов.

Определение дальнейших перспектив вооружения  пехоты  должно  основы-

ваться на широкой программе полигонных и боевых испытаний. Только  прак-

тика может определить жизненность той или иной конструкции. В российских

условиях  важно  продолжить  опытно-конструкторские  работы,  заказывать

пусть небольшие, но оплаченные партии нового вооружения для  их  опытной

эксплуатации в войсках.

Содержание

От авторов.

Глава 1.

Общие сведения.

Организация и тактика пехоты.

Тактическая классификация оружия пехоты.

Пистолеты и револьверы.

Пистолеты-пулеметы.

Штурмовые винтовки и автоматы.

Винтовки.

Боевые гладкоствольные ружья.

Ручные пулеметы.

Станковые (единые) пулеметы.

Крупнокалиберные пулеметы.

Винтовочные гранаты, противопехотные неавтоматические гранатометы.

Автоматические станковые гранатометы.

Реактивные гранаты и гранатометы.

Переносные ПТУР.

Ручные гранаты.

Огнеметы.

Виды пехотного оружия по другим признакам.

Техническая классификация стрелкового оружия.

Автоматическое оружие.

Системы автоматики.

Механизмы запирания.

Системы питания.

Ударно-спусковые механизмы.

Предохранительные устройства.

Прицельные приспособления.

Неавтоматическое оружие.

Глава 2. Пистолеты.

АВСТРИЯ.

"Глок" 17.

"Пюк" 18.

"Глок" 19.

"Глок" модели 20, 21,22.

"Глок" моделей 26 и 27.

"Штейр"СВ.

БЕЛЬГИЯ.

Пистолеты системы Браунинг.

FN 140.

FN "Браунинг Хай Пауэр".

FN "Браунинг Хай Пауэр" Mk 2.

FNBDA.

ВЕНГРИЯ.

PA-63.

FEGR.

FEGP9R (P9RA).

"Токаэджипт".

ИЗРАИЛЬ.

"Джерихо-941".

"Джерихо-941" F, FS, FB.

ИСПАНИЯ.

"Стар" З0М (З0РК).

"Стар" PD.

"Астра" А-80.

ИТАЛИЯ.

"Беретта" модель 1951.

"Беретта"81 (84).

"Беретта"84.

"Беретта" 86.

"Беретта" 92.

"Беретта" 92S.

"Веретта" 92SB.

"Беретта" 92 SB-C.

"Беретта" 92 SB-C тип М.

"Беретта" 92F.

"Беретта" 92F "Компакт".

"Беретта" 93R.

"Беретта" 95 IR.

"Беретта" 8000/8040 "Koгуap".

"Бернарделли" Р-018.

"Бернарделли" Р-018 "Компакт".

"Танфолио" ТА90.

"Танфолио" ТА40, ТА41, ТАЮ, ТА45.

КИТАЙ.

Тип 64 (Тип 67).

Тип 77.

Корея (северная).

Тип 68.

КОРЕЯ (южн.).

"Дэу" DP51 и DH40.

DH40.

ПОЛЬША.

Р-64.

Р-83.

РОССИЯ.

ПСМ.

ПМ.

Модернизированные модели пистолета ПМ

ПММ.

ИЖ.

АПС.

"Гюрза".

ОЦ-27 "Бердыш".

ПБ.

ПСС.

США.

"Кольт" М1911А1.

"Кольт" Модель 15.

"Арминекс Трифайр".

"Детоникс Комбат Мастер" Марк IV.

М9 ("Беретта"92Р8).

M11.

"Ругер" Р-85

"Смит и Вессон" Сигма.

Mk23 Mod0.

ФИНЛЯНДИЯ.

"Лахти" L35 (40)

ФРАНЦИЯ.

MAS модель 1950

MAB PA15

ФРГ.

"Маузер" HSc

"Вальтер" PP (PPK).

"Вальтер" PI (P4).

"Вальтер" P5.

"Вальтер" Р88.

"Вальтер" Р99.

"Хеклер и Кох" НК4.

"Хеклер и Кох"Р7.

"Хеклер и Кох" Р7КЗ.

"Хеклер и Кох" P9S.

"Хеклер и Кох" VP70M (VP70Z).

"Хеклер и Кох" USP.

ЧЕХИЯ.

Модель 50 (CZ50).

Модель 75 (CZ75).

Модель 83 (CZ83).

Модель 85 (CZ85).

ШВЕЙЦАРИЯ.

"ЗИГ-Зауэр" P210 (модель 49).

"ЗИГ-Зауэр" P220 (модель 75)

"ЗИГ-Зауэр" P225 (P6).

"ЗИГ-Зауэр" P226.

"ЗИГ-Зауэр" P228.

"ЗИГ-Зауэр" P229.

"ЗИГ-Зауэр" P230.

"ЗИГ-Зауэр" P239.

"Сфинкс" АТ2000.

ЯПОНИЯ.

"Нью Намбу" модель 57А.

Глава 3. Пистолеты-пулеметы.

АВСТРИЯ.

MPi-81.

"Штейр "AUG "Раrа"

АРГЕНТИНА.

FMK-3.

БЕЛЬГИЯ.

"Виньерон" М2.

P90.

БРАЗИЛИЯ.

Mtr M9MI-CEV.

"Урумеканика".

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

"Стерлиш" L2A3.

"Стерлинг" L34AI.

"Бушмен".

ДАНИЯ.

"Мадсен".

ИЗРАИЛЬ.

"Узи".

"Мини-Узи".

ИСПАНИЯ.

"Стар" модель Z70.

"Стар" модель Z84.

ИТАЛИЯ.

"Беретта" модель 12S.

"Франчи" модель LF 57.

"Спектр" М4.

КИТАЙ.

Тип 64 (Тип 85).

МЕКСИКА.

НМ-З.

ПОРТУГАЛИЯ.

"INDEP" M86.

РОССИЯ.

"КЕДР" ("Клин").

ПП-90М (ПП-93).

"Бизон-2".

"Вихрь".

США.

"Кольт".

МЗА1.

"Калико".

"Арес" FMG.

"Ингрэм".

ФИНЛЯНДИЯ.

"Яти-Матик".

ФРАНЦИЯ.

МАТ49.

ФРГ.

"Хеклер и Кох" семейства МР5А

МР5К.

MP5SD.

"Вальтер" МР-К и MP-L.

ЧЕХИЯ.

Модель 23 (24, 25, 26).

Модель 61 (91) "Скорпион".

ЧИЛИ.

FAMAE.

ШВЕЙЦАРИЯ.

"SIG" MP310.

ШВЕЦИЯ.

Модель 45 "Карл Густав".

ЮАР.

ВХР.

Глава 4. Винтовки и автоматы.

АВСТРАЛИЯ.

Штурмовая винтовка F88.

Снайперская винтовка модель 82.

АВСТРИЯ.

Снайперская винтовка SSG 69.

Полицейская винтовка "Штейр".

Штурмовая винтовка StG-77 "Штейр" (система AUCi).

БЕЛЬГИЯ.

Штурмовая винтовка FN FAL.

Штурмовая винтовка FN FNC.

Снайперская винтовка модель 30-11 FN.

БРАЗИЛИЯ.

Штурмовые винтовки Бразилии.

Штурмовая винтовка "Имбел" MD2.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

Штурмовая винтовка "Энфилд" L1A1.

Штурмовая винтовка "Энфилд" L85A1.

Снайперская винтовка "Энфилд" L39A1.

Снайперская винтовка "Паркер-Хэйл" модель 82 (85).

Снайперская винтовка L96A1 (PM,AW).

ИЗРАИЛЬ.

Штурмовая винтовка "Галил".

Снайперская винтовка "Галил".

ИСПАНИЯ.

Штурмовая винтовка СЕТМЕ модели А. В (58), С и Е.

Штурмовая винтовка СЕТМЕ модели Е и LC.

ИТАЛИЯ.

Штурмовая винтовка "Беретта" ВМ 59..

Штурмовая винтовка "Беретта" 70/90.

Снайперская винтовка "Беретта".

РОССИЯ.

Автомат АК-47 (АКМ).

Автомат АКМ (АКМС).

Автомат АК-74 (АКС-74, АК-74М).

Автомат АК-74М.

Автомат АКС-74У.

Модификации автомата Калашникова.

Зарубежные копии автомата Калашникова.

Модульный стрелковый комплекс ОЦ-14 "Гроза".

Снайперская винтовка С13Д.

Модернизированные варианты СВД.

Карабин СКС (СКС-45).

Бесшумные снайперский и автоматный комплексы.

Крупнокалиберная снайперская винтовка В-94.

США.

Штурмовая винтовка М 14.

Штурмовая винтовка М16 (AR-15).

Штурмовая винтовка М16А2.

Карабин М16А2 "Кольт" модель 723 (М4).

Карабин "Кольт" модель 733 "Коммандо".

Снайперская винтовка М21.

Снайперские винтовки М40А1 и М24.

Крупнокалиберная снайперская винтовка модель 82 (82А1).

ФИНЛЯНДИЯ.

Штурмовая винтовка "Валмет" М62, М76 (М78).

Снайперская винтовка TRG-1.

ФРАНЦИЯ.

Снайперская винтовка FR-F1 (F2).

Штурмовая винтовка FA MAS.

ФРГ.

Снайперская винтовка Маучера, модель SP66.

Штурмовая винтовка "Хеклер и Кох" G3.

Снайперская винтовка "Хеклер и Кох" G3 SG/1.

Снайперская винтовка "Хеклер и Кох" PSG-1.

Штурмовая винтовка "Хеклер и Кох" НКЗЗ.

Штурмовая винтовка "Хеклер и Кох" G41.

Штурмовая винтовка "Хеклер и Кох" С11.

ЧЕХИЯ.

Семейство оружия LADA.

ШВЕЙЦАРИЯ.

Штурмовая винтовка "3ИГ" SG510-4.

Штурмовые винтовки "ЗИГ-Манурин" серии 540.

Штурмовая винтовка "SIG" SG 550/551.

Снайперская винтовка SSG 2000.

ЮАР.

Штурмовые винтовки R-4 (R-5).

ЯПОНИЯ.

Штурмовая винтовка Тип 64.

Штурмовая винтовка Тип 89.

Глава 5. Боевое гладкоствольное оружие.

ИТАЛИЯ.

Боевое гладкоствольное оружие "Франки" SPAS 11/12.

Боевое гладкоствольное оружие "Франки" SPAS 15.

Боевое гладкоствольное оружие "Бенелли Супер 90"..

Боевое гладкоствольное оружие "Бернарделли" В4.

США.

Боевые гладкоствольные ружья "Моссберг" модель 500.

Боевое гладкоствольное ружье "Моссберг" модель ЯЮ "Буллпап"

Боевое гладкоствольное ружье "Моссберг" модель 590.

Боевые гладкоствольные ружья "Ремингтон" модель 870.

Боевое гладкоствольное оружие "Джекхаммер" Марк 3-А2.

Боевое гладкоствольное оружие CAWS "Олин/Хеклер и Кох".

Боевое гладкоствольное оружие CAWS AA1.

ЮАР.

Боевое гладкоствольное револьверное оружие "Страйкер".

Боевое гладкоствольное ружье MAG-7.

Боевое гладкоствольное оружие "Неостед".

Глава 6. Пулеметы.

АВСТРИЯ.

Ручной пулемет "Штейр".

БЕЛЬГИЯ.

Единый пулемет FN MAG.

Ручной пулемет FN "Миними".

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

Ручной пулемет "Брен" L4.

Ручной пулемет L86A1.

ИЗРАИЛЬ.

Ручной пулемет АКМ "Галил".

Единый пулемег "Негсв".

ИСПАНИЯ.

Единый пулемет СЕТМЕ "Амели".

ИТАЛИЯ.

Ручной пулемет AR70/84 "Беретта".

Ручной пулемет AS70, 90 "Беретта".

КИТАЙ.

Ротный пулемет тип 58 (РП-46).

Единый пулемет тип 67.

РОССИЯ.

Ручной пулемет РПК/РПК-74.

Единый пулемет ПКМ.

Крупнокалиберный пулемет НСВ.

Крупнокалиберный пулемет ДШК.

СИНГАПУР.

Ручной пулемет "Ультимакс 100".

Крупнокалиберный пулемет CIS 0,50.

США.

Единый пулемет М60.

Ручной пулемет М 16А2 LMG.

Ручной пулемет "Арес".

Крупнокалиберный пулемет "Браунинг" М2НВ.

ФИНЛЯНДИЯ.

Ручной пулемет М62 "Валмет".

ФРАНЦИЯ.

Единый пулемет N ААТ mle E1.

ФРГ.

Единый пулемет "Хеклер и Кох" НК21 (НК 23).

Ручной пулемет "Хеклер и Кох" НК11 (НК 13).

Единый пулемет MG3.

ЧЕХИЯ.

Единый пулемет модель 59.

ШВЕЙЦАРИЯ.

Единый пулемет SIG 710-3.

ЮАР.

Единый пулемет SS-77.

ЯПОНИЯ.

Единый пулемет модель 62.

Глава 7. Оружие поддержки.

БРАЗИЛИЯ.

Огнемет LC Т1 М1.

ИСПАНИЯ.

Автоматический гранатомет EAG 40 SB-M1.

ИТАЛИЯ.

Огнемет T-14S.

КИТАЙ.

Автоматический гранатомет Тип W87.

РОССИЯ.

Автоматический гранатомет АГС-17 "Пламя".

ГП-25 (ГП-30).

Гранатомет РГ-6 (РГ-1).

Реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель".

Огнемет ЛПО-50.

СИНГАПУР.

Автоматический гранатомет CIS 40AGL.

Гранатомет CIS-40G.

США.

Реактивная граната MPIM/SRAW.

Реактивная граната "Брунсвик" RAW.

Гранатомет SMAW.

Подствольный гранатомет М203 (М203Р1).

Автоматический гранатомет Mk19 модель 3.

Револьверный гранатомет ММ-1.

ФРГ.

Гранатомет-пистолет НК69А1.

Подствольный гранатомет НК79.

ЮАР.

Автоматический гранатомет "Вектор".

Гранатомет Airnscor.

Гранатомет MGL.

Глава 8. Ручные и винтовочные гранаты.

Австралия.

Австрия.

Бельгия.

Бразилия.

Великобритания.

Венгрия.

Греция.

Египет.

Израиль.

Испания.

Китай.

Нидерланды.

Португалия.

Россия.

США.

Франция.

ФРГ.

Чехия.

Чили.

Глава 9. Боеприпасы.

Стрелковые боеприпасы.

4,7-мм безгильзовый 4,7 DEI 1.

5,45-мм патрон ПСМ.

5,45-мм патрон образца 1974 года.

5,56-мм М 193/0,223 Remington.

5,56-мм НАТО (SS109).

5,7-мм FN SS190.

0,243 "Винчестер".

7,62-мм пистолетный патрон Токарева образца 1930 года

.30 "Карбайн".

7,62-мм СП-4.

7,62-мм патрон образца 1943 года.

7,62-мм НАТО.

7,62-мм винтовочный патрон образца 1908/30 года.

7,65-мм "Браунинг"/7,65-мм АСР.

7,65-мм "Парабеллум".

0,338 "ЛапуаМагнум".

9-мм "короткий"/.380 Auto.

9-мм патрон ПМ (ПММ).

9-мм "Парабеллум" ("Люгер").

9-мм "Гюрза".

9-мм СП-5 (СП-6)..

0,40 "Смит и Вессон".

10-мм "Ауто".

0,45 "Аутоматик Кольт пистол" (АСР).

.50 "Браунинг".

12,7-мм патрон образца 1930/38 года.

12 калибр (охотничий).

Выстрелы.

30-мм выстрелы.

40-мм низкоскоростные выстрелы.

40-мм высокоскоростные выстрелы.

Поражающее действие стрелковых боеприпасов.

Повреждения  при  использовании  средств  индивидуальной  бронезащиты

(СИВ)

Поражающее действие автоматных (винтовочных) пуль.

Новые боеприпасы.

Пистолетные патроны.

Глава 10. Пехота в ХХI-м веке.

Пехота сегодня.

Вооружение и снаряжение.

Программа "солдат ХХI-го века".